Запишем некоторые принципиальные моменты, они нужны для  понимания отличия в подходе к определению момента тангажа в авиации и FS.

- Момент тангажа считается относительно центра тяжести самолета.

- Подъемная сила самолета прикладывается в фокусе самолета. Положение фокуса не зависит от угла атаки.

- Момент от горизонтального оперения создается силой на горизонтальном оперении. Это очевидная истина, но не для FS, о чем ниже.

Главные особенности моделирования тангажа в FS, в отличие от общепринятых в динамике полета:

- Момент тангажа самолета считается относительно точки, расположенной на средней аэродинамической хорде крыла, на 0,25 от носка крыла.

- Подъемная сила самолета прикладывается к точке, расположенной на средней аэродинамической хорде крыла, на 0,25 от носка крыла.

- Коэффициент момента от горизонтального оперения задается графиком mz = f(ф), и в общем случае может не зависеть от подъемной силы оперения. (ф – угол атаки фюзеляжа).

У реального самолета, сила, возникающая на оперении, создает момент в центре тяжести за счет плеча оперения (расстояние от оперения до центра тяжести). В MS2K это расстояние никакой роли не играет, хотя и присутствует  в файле, все силы и моменты отнесены к  площади крыла S и средней аэродинамической хорде ba. Кстати, это единственное назначение ba, быть размерным коэффициентом для вычисления моментов тангажа, поэтому вовсе не обязательно, чтобы она соответствовала реальности. Увеличив среднюю аэродинамическую хорду, мы получим модель большего самолета (надо только моменты инерции изменить, мощность и т.д.).

В нашей системе координат положительным считается момент на кабрирование, в американской – на пикирование. Об этом следует помнить при моделировании Л.А. на основании отечественных источников.