BEFORE START

COCPIT PREP…………………COMPLETE COVERS ………………………….REMOVED EXT PWR …………………………………..ON BAT AND GEN ………………………...ON FUEL PUMPS …………………………….ON GEAR LEVER…………….CHECK DOWN SEAT BELTS .……………………………..ON NO SMOKING.……………………………ON NAV & LOGO……………………………..ON ADIRS ……………………………………. NAV APU……………………………………….START APU BLEED ……………………………….ON EXT PWR ...……………………………… OFF AIR COND.…………………………………SET RADAR ………………………………………ON FUEL QUANTITY ...………………… KG.LB FLIGHT PLAN (MCDU) ……………LOAD TO DATA …………………………………..SET BARO REF………………………………… SET TRANSPONDER …………….…………..SET WINDOWS/DOORS……………. CLOSED BEACON …………………………………….ON THR LEVERS.………………….……….. IDLE PARKING BRAKE ……………… AS RQRD

START UP CHECKLIST

ENG MODE SEL …………………….START ENG 1 …………………………………..START ENG 2 ..…………………………………START ENG MODE SEL ……………………NORM APU ………………………………… AS RQRD

AFTER LANDING

FLAPS …………………………..RETRACTED SPOILERS ……………………….DISARMED APU……………………………………….START RADAR ……………………………………..OFF STROBE ……………………………………OFF TAXI LIGHTS ……………………………..ON LDG ………………………………………….OFF BEACON ……………………………………ON CHRONO ………………………………….OFF

BEFORE TAKEOFF

FLIGHT CONTROLS……………CHECKED FLT INST ..…………………………CHECKED BRIEFING …………………….CONFIRMED FLAP SETTING ……………………CONF__ STROBE ……………………………………..ON V1. VR. V2/FLX TEMP ………………..SET ATC ...………………………………………. SET ECAM MEMO ……………..TO NO BLUE .AUTO BRK MAX .SIGNS ON .CABIN READY .SPLRS ARM .FLAPS TO .TO CONFIG NORM CABIN CREW …………………….ADVISED ENG MODE SEL ………………..AS RQRD PACKS ……………………………..AS RQRD LDG …………………………………………..ON CHRONO …………………………………..ON

LANDING

CABIN CREW …………………….ADVISED A/THR …………………………SPEED / OFF ECAM MEMO ……………..TO NO BLUE .LDG GEAR DN .SIGNS ON .CABIN READY .SPLRS ARM .FLAPS SET

PARKING

TAXI LIGHTS ……………………………..OFF APU BLEED ……………………………….ON ENG ………………………………………….OFF ANTI ICE ……………………………….. OFF EXT PWR ……………………………………ON APU BLEED ………………………………OFF APU…………………………………………..OFF FUEL PUMPS …………………………….OFF PACKS ………………………………………OFF BAT AND GEN ………………………...OFF SEAT BELTS .…………………………….OFF DOORS…………………………………. OPEN NAV & LOGO…………………………….OFF ADIRS ……………………………………….OFF AIR COND.…………………………………OFF BEACON……………………………………OFF PARKING BRAKE ……………… AS RQRD

AFTER TAKEOFF / CLIMB

LDG GEAR ………………………………….UP FLAPS …………………………..RETRACTED PACKS ……………………………………….ON BARO REF …………………………………STD SEAT BELTS .…………………………….OFF NAV & LOGO…………………………….OFF STROBE ……………………………………OFF

APROACH

BRIEFING …………………….CONFIRMED ECAM STATUS …………………CHECKED SEAT BELTS .……………………………..ON ANTI ICE …………………………AS RQRD BARO REF …………………………………SET MDA / DH. ……………………………….SET STROBE …………………………………….ON NAV & LOGO……………………………..ON ENG MODE SEL ………………..AS RQRD

AFTER START

ANTI ICE …………………………AS RQRD ECAM STATUS …………………CHECKED PITCH TRIM ……………………………..SET RUDDER TRIM ……………………….ZERO TAXI LIGHTS ……………………………..ON