Приветствую, коллеги!

Представляю «Топливную систему Ил-76ТД», хотя есть ли отличия для других модификаций Ил-76 не в курсе, но по крайней мере писалось все согласно РЛЭ для Ил-76ТД для сборки: http://www.avsim.su/f/fs2004-originalnie-samoleti-40/sborka-il-76td-s-dorabotkoy-paneley-i-pribornogo-kompleksa-v3-00-50547.html?action=download&hl=

Постарался воссоздать все так как гласит РЛЭ, а получилось ли, либо насколько получилось определимся вместе по ходу, т.к. лично с Ил-76 и тем более с топливной системой не сталкивался.

Краткое описание топливной системы

Топливная система Ил-76ТД состоит из 12 баков + 2 дренажных баков. На каждый двигатель приходится по 4 бака: расходный, главный, дополнительный и резервный. В реале каждый бак может быть заправлен определенным количеством топлива.

В нашем случае, сначала все три бака: главный, дополнительный и резервный будут заправлены всегда одинаково, как бы вы не заправляли в настройках + 1500 кг будет приходиться на каждый расходный бак каждого двигателя постоянно.

Итак…

- Всего 4 двигателя;

- На каждый двигатель приходится по 4 бака: Главный, Дополнительный, Резервный и Расходный;

- Вместимость баков:

Главный: 			7000 кг

Дополнительный:	7000 кг

Резервный:			7000 кг

Расходный:			1500 кг

Итого:			22500 кг

Ну и максимальная загрузка Ил-76ТД топливом согласно РЛЭ: 	90 000 кг.

Порядок работы в Автоматическом режиме

- Перед запуском двигателей необходимо включить топливные краны всех двигателей и закрыть колпачки;

- Включить насосы подкачки всех двигателей;

- Произвести запуск все двигателей;

- Включить насосы перекачки Резервных баков всех двигателей;

- Включить «Автомат перекачки баков» всех двигателей;

- Включить «Краны кольцевания» левый, средний и правый.

Далее топливная система будет автоматически выполнять потребление топлива начиная с Резервных баков, затем Дополнительные, Главные и Расходные баки.

Как я понимаю это будет стандартный порядок работы для большинства.

Так же есть возможность вручную управлять потреблением топлива, включением/выключением соответствующих насосов перекачки, при условии что «Автоматы перекачки баков» не включены.

Есть возможность запитать любой двигатель от любой группы баков, с помощью кранов кольцевания.

В Н И М А Н ИЕ !!!

- После запуска двигателей, если не включен ни один насос перекачки топлива (главный, дополнительный, резервный) либо не включен «Автомат перекачки баков» расход осуществляется из «Расходного бака» в котором 1500 кг, для предотвращения остановки двигателей после выработки топлива, не забывайте включать «Автомат перекачки баков» либо «Насосы перекачки».

- После загрузки полета, баки уже загружены топливом и если появляется необходимость перезаправить баки не перегружая полет, необходимо сделать это в следующем порядке:

- перевести тумблер «показания в кабине/заправка» в положение «заправка», при этом все приборы покажут нулевое значение. В противном случае показания после перезаправки не будут соответствовать действительности;

- произвести перезаправку баков и после этого установить тумблер в положение «показания в кабине», при этом приборы покажут фактическую заправку баков.

У С Т А Н О В К А

- Скопировать папки в соответствующие папки симулятора, с заменой согласиться, предварительно сделайте резервные копии заменяемых файлов;

- По умолчанию панель открывается через клавиатуру калькулятора, с помощью клавиш «5» + «7» одновременно.

- Остальные приборы претерпели некоторые изменения и взаимосвязанные друг с другом, поэтому скопировать необходимо все в полном объеме.

Удачи всем!

С уваженим, Олег (flanker78)

E-mail: tagan1978@mail.ru