Автоген – процесс FSX, который генерирует стандартные объекты пейзажа во время выполнения симуляции. Моделируемый мир разделен на сетку, каждый квадрат примерно 1.2 на 1.2 километра, и к каждому квадрату сетки применена текстура, основанная на ее классификации земли (см. документацию Terrain and Scenery для подробностей). Текстуры классификации земли могут иметь связанный файл аннотации, который содержит в себе информацию об расположении зданий и растительности. Если требуется специфическая модель здания, то объект библиотеки может быть размещен на текстуре. Однако для большинства зданий это привело бы к генерации очень однообразного пейзажа. Поэтому в файле аннотации содержится только информация об областях, диапазонах высот и текстурах зданий. Процесс автогена выберет или создаст необходимые модели зданий во время выполнения, в результате получатся намного более разнообразные и правдоподобные пейзажи.

Этот документ объясняет, как аннотировать текстуры зданиями и растительностью, и изменить или заменить текстуры пейзажа по умолчанию.

Аннотирование текстур

Текстуры аннотируются с помощью утилиты annotator.exe.

Установка

- Файлы аннотации для FSX отличаются форматом от более ранних версий. Утилита Annotator.exe версии FSX может прочитать файлы аннотации для FS 2004, но сохранит их уже в новом формате. FSX примет файлы аннотации в обоих форматах. Таким образом, если Вы предполагаете использование Ваших файлов аннотации в более ранних версиях FS, то используйте утилиту Annotator.exe, предоставленную FS 2004 SDK. Если Вы предполагаете использование Ваших файлов аннотации только в FSX, то используйте версию утилиты Annotator.exe, предоставленную данным SDK.

- Для использования утилиты удостоверьтесь, что файл default.xml находится в той же самой папке, что и Annotator.exe. default.xml файл находится в папке Flight Simulator X/Autogen.

- Панель управления утилиты предполагает разрешения экрана, не менее 1280х960.

- Когда Вы запустите Annotator впервые, то откроется редактор и много других окон. Не стоит сразу закрывать диалоговые окна редактора, но если экран загромождён другими окнами вроде Find Results, Find, Properties, Groupings и Model Entries, то они могут быть закрыты и вновь открыты через пункты меню редактора (Edit/Find or View/Windows). Окно конфигурации может быть изменено для уменьшения занимаемой им области экрана.

Панель управления

Панель управления является плавающим окном, которое может быть перемещено куда угодно на рабочем столе. Вы можете использовать Панель управления для выбора режима редактирования аннотации. Выбор режима определяет действие Вашей мыши. Используя эти режимы, Вы можете создавать области зданий и области растительности, объекты библиотеки и таунхаусы (вытянутые дома), а также панорамировать (перемещать) текстуры, выделять и управлять объектами.

Building (B), Row Houses (R), Polyline Building (J), Library (L), Vegetation (V), Polygon Region (I)

Выберите один из этих режимов для расположения построек и растительности, специфичных для региона данной текстуры земли. Смотрите так же Создание областей зданий и растительности (Creating Building and Vegetation Footprints).

Pan (N)

Выберите этот режим, чтобы панорамировать текстуру в рабочей области. Удерживая левую кнопку мыши, переместите мышь в любом направлении в рабочем пространстве для перемещения видимой части изображения. Так же, Вы можете панорамировать текстуру в любом режиме редактирования при помощи средней кнопки мыши (колеса прокрутки).

Zoom (Z)

Выберите этот режим для увеличения и уменьшения масштаба текстуры. Для увеличения масштаба текстуры щелкните левой кнопкой мыши где угодно в рабочем пространстве. Для уменьшения масштаба щелкните правой кнопкой мыши. Вы можете также увеличить масштаб в любом режиме редактирования путем вращения колеса мыши вверх и вниз.

Select (S)

Выберите этот режим для выделения зданий, объектов и областей растительности. Для выделения любого объекта, области зданий или области растительности щелкните по ним. Для выделения нескольких объектов удерживайте клавишу CTRL и затем щелкните по каждому объекту, который Вы хотите выбрать или выделите их областью выбора. После, Вы можете переместить, вырезать, скопировать, вставить или удалить выбранные объекты.

Paste (A)

Выберите этот режим для быстрого метода вставки выбранных областей зданий, областей растительности и объектов библиотеки на текстуру. Выберите один из множества объектов, как описано выше, затем нажмите Paste (A). Теперь, щелкните левой кнопкой мыши для вставки выбранного объекта на текстуре столько раз, сколько необходимо.

Создание областей зданий и растительности

- Для Polygon Region(I), Vegetation(V), Polyline Building (J) и Building (B), сначала выберете GUID областей, которые Вы хотите создать, путем открытия соответствующего файла с помощью окна Configuration Editor (которое появится, когда Annotator будет запущен), и выделения названия объекта из списков, представленных в различных окнах. Нажмите Set Guid в панели управления для загрузки информации данного объекта в Annotator. Для растительной области обратитесь к примечаниям в Группировка Растительности (Vegetation Groupings).

- На панели управления нажмите Building (B), Row Houses(R), PolyLine Building (J) или Library (L), для построек или Vegetation(V), Polygon Region(I) для растительности. Если объект библиотеки выбран, удостоверьтесь, что выбрали соответствующий класс объекта библиотеки прежде, чем создать область. Классы объекта библиотеки находятся в большом списке на панели управления и включают в себя Промышленные комплексы, Религиозные Здания, Городские Здания и так далее. Посмотрите «Редактирование файла default.xml» для получения дополнительной информации о том, как добавить объекты в библиотеку.

- Переместите курсор в место на изображении, где Вы хотите разместить здание и нарисуйте область следующим образом:

Объекты библиотеки имеют фиксированный размер. Для рисования здания ломаной линией (Polyline) (такого как здание с внутренним двором, или с открытой областью в центре) просто нажимают на контур здания, затем щелкают правой кнопкой мыши для выбора одного из вариантов меню правой кнопки мыши, чтобы закрыть многоугольник, затем перемещают мышь и щелкают еще раз для завершения формы и размера здания. Обратите внимание на то, что здания, нарисованные ломанной линией, должны быть полностью замкнутыми (так, например, возможно создать здание типа Пентагона, но не U-образное, используя эту функцию). Области отдельных зданий отображаются красным цветом, таунхаусы - пурпурным, многогранные здания - фиолетовым и объекты библиотеки - голубым. Области растительности обрисованы зеленым, многогранные области (Polygon) обрисованы красным и заполнены зеленым.

- Кнопка Select может использоваться для изменения областей одного типа в другой. Выделите область, которую Вы хотите изменить, так, чтобы она подсветилась желтым. Затем выберите модель или группировку, на которую Вы хотите, чтобы была изменена область и нажмите на Set Guid – теперь область будет изменена для создания нового объекта.

- Повторите шаги 2 - 4, пока Вы не нарисуете области для каждого здания, таунхауса или растительной области, которую Вы хотите, чтобы автоген создал. Нет никакого ограничения по количеству областей. Для уменьшения работы, связанной с размещением множества областей одного размера, Вы можете использовать Copy, Paste и Delete функции. Вы можете скопировать и вставить отдельную область или группу областей. Чтобы скопировать и вставить области: нажмите Select на панели управления и затем нажмите на область, которую Вы хотите дублировать. Области подсвечиваются желтым, когда выделены. Для выделения нескольких областей удерживайте клавишу CTRL при нажатии на области. Затем в меню Edit нажмите Copy, чтобы скопировать выделенное и затем нажмите Paste, чтобы вставить. Выделите и перетащите новые постройки на желаемою позицию. Для удаления области выделите область, которую Вы хотите удалить и нажмите клавишу DELETE.

- Проверьте области на пересечения между собой. Автоген не дает автоматически созданным объектам накладываться на объекты, которые были размещены вручную, но он не может препятствовать тому, чтобы области пересекались друг с другом. Поэтому, Вы должны удостовериться, что области не пересекаются. Для проверки на пересечение областей нажимают Highlight Intersects на панели управления. Пересечения подсвечиваются оранжевым, как показано на рисунке ниже (где таунхаус и здание пересекаются). Обратите внимание на то, что невозможно выбрать большую область растительности, и затем поместить здания внутри нее: здания автогена не смогут занят соответствующее пространство в области, предназначенной для автогенной растительности. Области растительности и зданий не должны пересекаться, однако только пересечения между многогранными областями и областями зданий будут подсвечены. Прямоугольным и многогранным областям растительности позволяют пересечься друг с другом, даже если они имеют разный тип.

- Настройте параметры зданий (смотрите Настройка параметров зданий (Setting Building Properties)).

- В меню File нажмите Save. Файл аннотации (с расширением .agn) будет сохранен в том же каталоге, в котором находится исходное изображение. Если не будет существующего файла с таким же именем, то будет создан новый файл. Любой существующий файл аннотации с таким же именем будет перезаписан. Часто сохранять файлы аннотации – это хорошая идея, поскольку создание всех областей может быть медленным и кропотливым процессом.

- Когда Вы закончили, Ваше изображение может быть похоже на представленное ниже, где каждый цветной блок представляет собой постройку или участок растительности, которые будут созданы в FSX автогеном.

Настройка параметров зданий

Для настройки параметров, управляющих генерацией построек в реальном времени, используйте опции в диалоговом окне Annotation Properties (в меню File утилиты Аннотации нажмите Properties).

Height Profile

Используйте ползунки для настройки профиля высоты зданий для текущей текстуры. Высота каждой постройки генерируется во время выполнения, но эти ползунки управляют профилем высоты. Чем правее будет ползунок, тем больше будет сгенерировано построек того типа, за который он отвечает.

Например, в типичной пригородной текстуре, большинство зданий имеет 1 или 2 этажа, несколько зданий имеют 3 - 8 этажей, и нет ни одного здания с 9 и более этажами. Зададим профиль высоты застройки:

- Переместите ползунок 1-2 floors в крайне правое положения для увеличения пропорции зданий с 1 или 2 этажами.

- Переместите 3-5 floors и 6-8 floors ползунки в лево для уменьшения пропорции зданий с 3 - 8 этажами.

- Переместите ползунок 9-12 floors в крайне левое положение для предотвращения генерации зданий с 9 и более этажами.

Точно так же, в более городской или промышленной текстуре, переместите ползунки, управляющие более высокими зданиями, вправо и, управляющие более низкими зданиями влево. Фактически, значения ползунков представляют относительную вероятность того, что определенная высота будет выбрана для каждой отдельной строительной области. Однако для предотвращения создания странно размерных зданий существует два исключения: если строительная область будет или очень маленькой (меньше чем 625 квадратных метров) или очень большой (больше, чем 1 600 квадратных метров), то высота будет принудительно изменена на один или два пункта во время генерации.

Building Texture

Используйте список Building Texture для выбора битовой карты (картинки bmp формата), которая будет использоваться для текстурирования зданий. Вы можете изменить текстуру по умолчанию или создать новую текстуру для автогенных зданий. Для получения дополнительной информации см. Листы текстур для автогена (Autogen Texture Sheets).

RowHouse Texture

Используйте список RowHouse Texture для выбора битовой карты (картинки bmp формата), которая будет использоваться для текстурирования любых зданий типа рядный (вытянутый) дом или таунхаус. Вы можете изменить текстуру по умолчанию или создать новую текстуру для автогенных зданий типа таунхаус. Для получения дополнительной информации см. Листы текстур для автогена (Autogen Texture Sheets).

Restore Last Settings

Если Вы хотите сбросить значения ползунков для текстуры к их оригинальным значениям, щелкните по этой кнопке.

Autogen Texture Sheets

Автоген использует много листов текстур для определения внешнего вида зданий и растительности. Эти листы текстур используют площадь текстуры максимально эффективно, для того, чтобы придать максимум визуальных отличий объектам, созданным автогеном, используя при этом, минимум ресурсов текстурной памяти. Автоген использует четыре класса текстур: здание, таунхаус, библиотека и растительность. Вы можете отредактировать эти текстуры для изменения внешнего вида генерируемого пейзажа по умолчанию. Эти четыре класса текстур имеют различные разметки, описанные в следующих разделах.

Разметка листов текстур стандартных зданий

В папке FSX/texture существует много листов текстур для автогенных зданий, представляющих дневные и ночные вариации зданий в различных областях мира. Каждая карта текстуры создана на основе последовательной разметки, независящей от времени суток или расположения. Следующие схемы иллюстрируют основную разметку текстуры зданий и разметку в пикселях.

Здания текстурируются с учётом определенных правил. Например, здания, соответствующие определенному профилю (область здания, высота здания) будут текстурированы одним из четырех вариантов складской текстуры (выделена желтым на схеме выше). Размер листов текстур зданий автогена, составляет 512 x 512 пикселей. Однако отдельные области текстуры, описывающие фасад здания, формируются из меньших подблоков, называемых клетками. Размер клетки составляет 16 x 16 пикселей. На текстуре фасада здания одна клетка равна приблизительно одному этажу здания в высоту и такого же размера в ширину. Текстуры крыши состоят из одиночных клеток. В зависимости от вертикальной высоты, длины или ширины отдельного здания, автоген обрезает текстуру по самой близкой клетке.

Например, в схеме ниже, автоген использует все 6 доступных клеток по ширине на одной стороне, 4 из 6 клеток на другой стороне, и 8 из 12 клеток по высоте. В здании на заднем плане, используются 9 из 12 клеток по высоте.

Одной значительной разницей между автогеном для FS 2004 и FSX является обработка текстур крыши. Расположение текстур не изменилось, но процесс для обработки крыш дома изменился. Административные здания и склады все еще используют систему, описанную выше. Однако для текстур крыши дома существует теперь файл RoofDescriptions.xml, включающий в себя региональную информацию и варианты крыш домов. Файлы текстур крыш домов, на которые ссылается файл RoofDescriptions.xml, может иметь различный формат (координаты текстуры находятся в xml файле).

Разметка листов текстур рядных (таунхаус) домов

В папке FSX/texture есть много листов текстур для зданий типа таунхаус. Следующая диаграмма иллюстрирует основную разметку текстуры.

Текстуры переносятся на здания с определенными ограничениями по высоте. В отличие от обычных автогенных зданий, использующих «шахматную» текстуру, охватывающую здание со всех сторон, все здания типа таунхаус используют две текстуры. Первая текстура (определенная как «лицевая» на диаграмме выше) используется для текстурирования более длинных сторон здания, а вторая структура (определенная как «сторона») используется для текстурирования более коротких сторон. Еще одним отличием между текстурами таунхаусов и зданий по умолчанию является то, как крыши текстурируются в каждом случае. Текстура для крыши обычного здания выбирается из множества, основываясь на типе и размере здания. Текстура же для крыши таунхауса выбирается из множества, равных по размерам текстур, независимо от размера постройки. Размер листов текстур таунхаусов равен 512 x 512 пикселям.

Следующая иллюстрация демонстрирует, как текстурируется фасад таунхауса и крыша. На листе текстуры таунхаусов существуют уникальные области, размером 3 x 5 клеток, предназначенные для лицевой (фронтальной) стороны здания, соответствующего данному профилю высоты и области, размером 3 x 4 клетки, предназначенные для торцевой стороны. В ближайшем здании, ниже на изображении, автоген использует всю доступную ширину и высоту области 3 x 5 клеток для фронта здания, группирует и использует их 3.5 раза по всей протяженности постройки. Торец здания также текстурируется различными областями 3 x 4 клетки, но только один раз. Крыша этого здания текстурируется одной клеткой текстуры крыши 4 раза. В зависимости от длины и ширины каждого здания, автоген обрезает текстуру по самой близкой клетке. В здании на заднем плане, лицевая сторона текстурируется областью 3 x 5 клетки дважды по всей поверхности, один раз текстурируется торцевая сторона, и дважды крыша. Поскольку у таунхаусов крыши, поделены либо по длинной, либо по короткой стороне, встречаются небольшие «обрезы» текстур в области, где торец или фронт здания примыкает к крыше (см. вторую иллюстрацию ниже).

Разметка листов текстур многогранных зданий

Многогранное здание является новым типом объектов автогена, добавленного в FSX и чаще всего используется для создания зданий с внутренним двором. Эти объекты вытягиваются из двумерного профиля, созданного специальной программой, такой как 3dsMax. Существует девять основных профилей, из которых создаются все многогранные здания автогеном. Профили моделируют три различных типа крыши, и каждый тип представлен для трех различных высот – три этажа, четыре этажа и пять этажей. Каждый профиль также включает в себя один этаж-подвал. Существует две или три текстуры, применяемые для текстурирования внутреннего двора, одна или две текстуры крыши и текстура фасада здания. Многогранные здания не имеют specular и normal карт, но имеют ночную карту.

Текстуры фасада

Текстура фасада является «шахматной» текстурой размером 1024x1024 пикселя, включающая 32 этажа, каждый из которых занимает 32 пикселя вертикально и 1024 пикселя горизонтально. Вертикально этажи расположены таким образом, что некоторые секции текстуры могут быть нанесены на 3-этажные, 4-этажные или 5-этажные здания с внутренним двором (отмечены красным на изображении ниже). Другие секции могут быть нанесены только на 3-этажные здания (отмечены зеленым). Во всех случаях один дополнительный этаж наносится на подвал здания. Существует по два варианта каждой текстуры фасадов для каждого из 26 регионов мира (о регионах можно прочитать в разделе Ландшафт и Пейзаж (Terrain and Scenery)), что в общей сложности составляет 52 варианта. Текстуры крыши не разделены по районам. Текстуры фасада должны быть сохранены как DXT1 (без альфы) DDS. Названия этих текстур должны состоять из префикса BLD_, указателя региона и номера версии (например, BLD_Europe_North_1.dds).

Текстуры крыши

Текстуры многогранной крыши состоят из двух разновидностей: текстуры скатной крыши и текстуры плоской крыши. Текстуры скатной крыши необходимы для текстурирования наклонных сторон остроконечных и мансардных крыш. Текстуры плоской крыши необходимы для текстурирования плоской части мансардной крыши, а также вообще плоских крыш. Каждая текстура имеет размер 512x512 пикселей, DXT1 без альфы, хранится в формате DDS и разделена на четыре отдельных текстуры крыши, занимающих 128 пикселей по вертикали и 512 пикселей по горизонтали. Эти текстуры повторяются по горизонтали, а не по вертикали.

Имена файлов данных текстур имеют префикс BLD_roof_ и признак «Top» или «Side» (например: BLD_Roof_Top_L01.dds, BLD_roof_side_K02.dds). Есть шесть вариантов «верха» и шесть вариантов «боков», а также ночные версии текстур для каждого из вариантов. Здания с мансардными крышами используют две текстуры (одна «боковая» и одна «верхняя»); все остальные используют одну текстуру крыши - или одну «верхнюю» или одну «боковую».

Листы текстур объектов библиотеки

Для создания более богатой визуальной составляющей пейзажей, автоген может показать более сложные 3D формы, взятые из библиотеки общих типов. Поскольку эти объекты более сложные, каждый 3D объект имеет свои собственные координаты текстур. Некоторые объекты могут использовать одну и туже область текстуры (например, две различных модели мотелей могут использовать одну и туже текстуру бассейна, но расположение, форма и размер бассейна могут отличаться у каждого мотеля), но даже тогда координаты текстур будут отличаться от объекта к объекту. Можно отредактировать сами текстуры, но не изменить их координаты, используемые данными моделями. Иллюстрация ниже показывает некоторые листы текстур в качестве примера, используемые для объектов библиотеки автогена и вторая иллюстрация показывает пример объектов с более сложной формой.

Использование Imagetool для создания текстур

Для создания своих текстур зданий автогена сделайте следующее:

- Исходные текстуры, предназначенные для текстурирования построек, описанных выше, могут быть созданы как .psd, .bmp или .tga файлы. Используйте специальную программу, вроде Photoshop или Paint :), в которой можно создать такие файлы.

- Когда файлы текстур полностью готовы используйте утилиту Imagetool для преобразования файлов в правильный формат (Imagetool находится в папке Environment Kit\Terrain SDK, но используется во многих процессах описанных в данном SDK, особенно в разделах Panel and Gauge Artwork и Texturing Aircraft Models. Для получения автогенных текстур используйте следующую команду в командной строке:

> imagetool -dxt1 -dds -mips filename

где filename является полным путем, включая расширение, до исходного файла текстуры (или просто имя файла, если Imagetool находится в той же самой папке где и исходник). Imagetool создаст файл с названием filename.mip.

- Переименуйте файл из filename.mip в filename.dds.

- .dds файлы должны быть перемещены в папку Microsoft Flight Simulator X/Texture.

Редактор конфигурации Autogen

Редактор Конфигурации автогена может использоваться для редактирования многих файлов, определяющих параметры выполнения автогена. В папке Flight Simulator X/Autogen существует файл default.xml, другие файлы, перечисленные здесь, находятся в Environment Kit/Autogen SDK/Autogen source xml папке (эти файлы редактируются, затем помещают в папку Flight Simulator X/Autogen из которой FSX их грузит).

| Файл | Описание | Редактируемый с помощью AutogenConfigEditor |
| --- | --- | --- |
| AutogenDescriptions.xml | Описывает группы растительности и их регионализацию. Внутри файла находятся ссылки на модели растительности (деревья, кусты и т.д.). | Да. Добавляйте, удаляйте или изменяйте группы растительности и их веса, и добавляйте или удаляйте отдельные ссылки на модели растительности. Посмотрите Группы Растительности. Будьте внимательны, удостоверьтесь, что все сезонные варианты присутствуют для новых моделей. Обратите внимание на то, что параметры MaxScale и MinScale не используются в FSX. |
| AutogenDescriptions_mid.xml AutogenDescriptions_min.xml | Это разновидности файла AutogenDescriptions, уменьшающие сложность отображения растительности. То, какой файл используется, управляется параметром AutogenDescriptionsFilename в разделе [Terrain] файла FSX.cfg. | Да. Если новые группы или модели были добавлены, то ссылки на них необходимо добавить во все три файла описаний, иначе могут появиться «пустые» участки пейзажа в определенных сезонах или в зависимости от файла, указанного пользователем в конфигурационном файле. |
| default.xml | Определяет объекты библиотеки, ассоциированные с каждым регионом и классом автоматически генерируемого пейзажа. | Нет. Смотрите Editing the Default.xml. |
| Extrusions.xml | Вытягивание вертикальных объектов, которые не имеют фиксированного размера, поэтому не могут быть определены отдельными моделями, такими как вытянутые мосты и заборы. | Нет. Для добавления вытянутых моделей в сцену используйте BGL Compiler. |
| Materials.xml | Этот файл содержит ссылки на материалы, используемые другими xml файлами. | Да. Добавляйте или редактируйте материалы. |
| RoofDescriptions.xml | Описывает используемы по умолчанию крыши для различных зданий. | Да. Аналогичный файлу описания растительности. Добавляйте, изменяйте или удаляйте группировки и веса, и добавляйте или удаляйте ссылки на отдельные объекты. |
| TerrainAutogenClassDescriptions.xml | Описывает классификации земель по умолчанию. | Нет. Не рекомендуется изменять этот файл. |

Группы растительности

Открывая AutogenDescriptions.xml в Редакторе Конфигурации автогена, убедитесь, что окна Vegetation Groupings и Model Entries открыты. В примере ниже группа b Sycamore ALL ссылается на другие три группы (Mature, Old и Young). Относительные веса складываются (они не должны составлять какую-то определенную сумму) в каждой подгруппе, затем вычисляется пропорция путем деления относительного веса на общий вес подгруппы. Например, Sycamore Mature займет 75% областей растительности, ссылающихся на эту группу, Sycamore Old 15% и Sycamore Young 10%. Группа Sycamore Mature содержит ссылки на четыре модели с равным весом, таким образом, каждая модель будет размещаться в 25% растительных областей.

Группы могут содержать ссылки и на другие группы, и на отдельные модели. Во всех случаях относительные веса определяют, как часто должна использоваться модель или группа моделей. При создании областей растительности с помощью утилиты Annotator Вы можете выбирать любой уровень растительности от групп высокого уровня до единичных моделей, и выбранная растительность будет сгенерирована во время выполнения.

Обратите внимание:

Многогранная область растительности растрируется в растровое изображение выборки. Степень детализации растрирования определяется следующим параметром в fsx.cfg файле:

[TERRAIN]

IMAGE_PIXELS_FOR_AUTOGEN_POLYGONS=16

Значение этого параметра установлено в минимум - 16, и может принимать любые значения вплоть до 2048. Чем выше значение, тем более сглаженным будет растрированный полигон растительности. Значение 16 определяет точность шага растрирования примерно в 80 метров, когда значение 2048 определяет точность шага в 0,5-метра. Большее значение приведет к увеличению необходимого вычислительного времени для растеризации области и объема памяти для результирующего растрового изображения выборки.

Редактирование файла Default.xml

Файл default.xml определяет объекты библиотеки, связанные с каждой областью и классом автоматически генерируемого пейзажа. Он может быть отредактирован с помощью утилиты AutogenEditor (не путайте с утилитой AutogenConfigEditor). Следующий туториал проходит через весь процесс добавления новых моделей и классов в файл default.xml и последующее их тестирование в FSX. Это весьма трудоемкий процесс с использованием минимум четырех программ.

Туториал: Добавление нового класса автогена

В этом туторе мы добавим новый класс – Cones (Конусы) в автоген с несколькими подходящими моделями. Модели класса генерируются произвольно, таким образом, чем больше моделей содержит класс, тем более разнообразным получится пейзаж. Однако в рамках этого тутора мы создадим всего две модели, они будут очень просты и не привлекательны для того, чтобы мы могли полностью сосредоточиться на инструментах автогена, а не на создании моделей (см. New Aircraft Procedures и Texturing Aircraft Models для получения информации о том, как создать хорошие 3D модели).

В данном туторе для создания моделей используется 3ds Max 8, скрин-шоты и процедуры будут немного отличаться для других программ, предназначенных для моделирования. Убедитесь, что Вы используете последнюю версию инструментов SDK.

Шаг 1: Создание двух конических моделей

- Убедитесь, что все процедуры установки инструментов FSX были выполнены правильно, для этого обратитесь к разделу Setup документа Using Modeling Tools.

- Запустите 3ds Max, выберите меню Customize, затем выберите Units Setup. Убедитесь, что Display Unit Scale указывается в метрах. Выберите System Unit Setup и убедитесь, что 1 единица System Unit Scale равна 1 метру.

- Выберите один из простейших объектов типа Cone (Конус), и создайте простой конус, скажем 40 метров высотой и с радиусом 10 метров. Не применяйте текстуру к конусу, а просто закрасьте его в обычный цвет (например, розовый). Сохраните файл под именем PinkCone.

- Выберите меню FS Tools и нажмите на инструмент LOD and Name. Когда откроется диалоговое окно, нажмите Create new GUID для этого файла. Поле Friendly Name должно соответствовать имени файла, который мы собираемся использовать, таким образом, оно должно быть PinkCone. Закройте инструмент LOD and Name.

- Чтобы убедиться, что Friendly Name и Guid были применены к файлу верно, выберите меню File-> File Properties -> Custom tab, и в разделе свойств должны быть отображены две пары – Название-Значение, с текстом Типа.

- Нажмите Export в меню File. Тип сохранения должен быть установлен в Flightsim DirectX File(*.X). Нажмите Save. Нажмите кнопку Yes для экспорта в файл формата FSX. Нажмите OK в диалоговом окне Flight Simulator Model Export Options, не изменяя ни одной из настроек. Если у нас была более сложная модель, со скинами и анимацией, то эти настройки должны быть проверены, но поскольку у нас простой конус, то оставим из без изменений.

- Если во время экспорта появляется ошибка, то перед тем как продолжить исправьте проблему. Распространенными ошибками является отсутствие Guid, или единицы измерения модели не в метрах.

- На это этапе мы должны были правильно экспортировать одну модель - PinkCone.

- Прежде, чем создать вторую модель лучше всего сразу сделать скрин-шот готового конуса. Это может быть легко сделано PrintScreen-ом, вставкой в Microsoft Paint и последующим обрезанием изображения конуса. Достаточным размером изображения будет 256 x 256 пикселей. Сохраните файл как PinkCone.jpg. Этот файл будет использоваться в качестве эскиза модели в последующих утилитах.

- Выберите File -> New в главном меню, затем повторите шаги с 3 по 9, чтобы создать вторую модель, скажем PurpleCylinder (пурпурный цилиндр). Когда Вы все сделает, у Вас должно получится два файла с расширением .X и создано два эскиза моделей, например:

- Скопируйте два эскиза в формате jpg в папку Environment Kit\Autogen SDK\Renders

- Скопируйте два .X файла в папку Environment Kit\Modeling SDK\3DSM7\Plugins.

Шаг 2: Конвертация файлов .X в .MDL файлы

Этот шаг касается только пользователей 3ds Max. Экспортер в Gmax способен создавать .MDL файлы по умолчанию, таким образом, пользователи этого инструмента должны скопировать .MDL файлы в папку Environment Kit\BGL Compiler SDK, и перейти к Шагу 3.

- Запустите командную строку (cmd.exe) и перейдите в папку Environment Kit\Modeling SDK\3DSM7\Plugins.

- Введите следующее:

>XtoMdl /DICT:..\..\bin\modeldef.xml /XMLSAMPLE PinkCone.x

- Введите следующее:

>XtoMdl /DICT:..\..\bin\modeldef.xml /XMLSAMPLE PurpleCylinder.x

- Если возникают какие-либо сообщения об ошибках, то вернитесь к Шагу 1 и исправьте их.

- При необходимости обратитесь к инструкции Using Modeling Tools для получения дополнительной информации по использованию инструмента XtoMdl.

- Скопируйте оба полученных .mdl файла в папку Environment Kit\BGL Compiler SDK.

- Скопируйте один из типового файла XML в папку Environment Kit\BGL Compiler SDK и переименуйте его в Cones.XML.

Шаг 3: Создание файла BGL, содержащего эти две модели

- Перейдите в папку Environment Kit/BGL Compiler SDK

- Отредактируйте файл Cones.XML, скопированный на предыдущем шаге, или просто, создайте новый файл с названием Cones.XML, содержащий следующее:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> - <FSData version="9.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="bglcomp.xsd"> <ModelData sourceFile="pinkcone.MDL" /> <ModelData sourceFile="purplecylinder.MDL" /> </FSData>

- Перетащите файл Cones.XML на файл BGLComp.exe. Если все верно, то будет создан файл Cones.BGL. Если этот файл не появился, то откройте командную строку, перейдите в эту папке и запустите BGLComp.exe из командной строки, что бы Вы могли прочитать сообщения об ошибках.

- Скопируйте файл Cones.BGL в папку Environment Kit\Autogen SDK.

- Скопируйте файл Cones.BGL в папку Microsoft Flight Simulator X/Addon Scenery/scenery.

- При необходимости обратитесь к инструкциям в разделе Compiling BGL.

Шаг 4: Добавление нового класса в файл Default.XML

- Скопируйте файл default.XML из папки Microsoft Flight Simulator X/Autogen в папку Environment Kit/Autogen SDK.

- Перейдите в папку Environment Kit/Autogen SDK.

- Откройте файл AutogenEditor.exe.config в текстовом редакторе, таком как Блокнот или Visual Studio. Найдите следующую запись и добавьте текст, который выделен полужирным (обратите внимание, что перед текстом необходимо поставить точку с запятой):

<setting name="ObjectsPath" serializeAs="String"> <value>%ProgramFiles%\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\Scenery\Global\Scenery\autogen.bgl;Cones.bgl</value> </setting>

- Сохраните файл.

- Щелкните по значку AutogenEditor и откройте этот редактор. Не перепутайте его с утилитой AutogenConfigEditor.

- Щелкните на View -> Windows -> All Library Objects. Щелкните по вкладке All Library Objects на левой стороне диалогового окна и проверьте, что модели PinkCone и PurpleCylinder были загружены инструментом. Эскизы, подготовленные в шаге 1, должны теперь появиться в самом конце списка всех объектов библиотеки.

- Если названия новых моделей появились, а эскизы нет, убедитесь, что эскизы были названы правильно. Если названия новых моделей не появились, то проверьте, что файл Cones.BGL расположен в правильном месте.

- Выберите все группы областей в поле Regions так, чтобы они все были подсвечены. Обратите внимание на то, что появится длинный список классов в поле Classes. Щелкните правой кнопкой мыши на поле Classes, и в выпадающем меню выберите Add. Этим Вы добавите новый класс с названием Class, во все области. Выберите Class так, чтобы он был подсвечен и появились его свойства Места (Области) и Идентификации в поле Class Properties.

- Измените свойства Depth и Width на 20. Помните, что радиус наших моделей был 10 метров, таким образом, чтобы разместить модель нам понадобится 20 метров глубины и ширины. С более сложными моделями глубина и ширина должны будут быть больше в обоих направлениях на столько, чтобы хватило места для размещения любой из моделей. Также было бы не плохо создавать модели для автогена, которые бы использовали одинаковый размер места (области) для размещения.

- Измените поле Name на Cones. Поле Guid оставьте нетронутым.

- С открытой вкладкой All Library Objects перетащите запись pinkcone в нижнее поле Library Objects. Этим Вы добавите одну модель к классу:

- Повторите перетаскивание для записи purplecylinder, так, чтобы обе модели оказались в классе Cones.

- Нажмите Save, сохранив новый файл Default.XML. Если появятся сообщения об ошибках, сначала все перепроверьте, прежде чем продолжать.

- Убедитесь, что новые модели и класс были добавлены. Откройте файл Default.XML и просмотрите, в нем должны появиться следующие записи для каждого REGION (обратите внимание, что Ваши записи GUID конечно же будут отличаться от тех, что приведены ниже):

- <CLASS> <NAME>Cones</NAME> <GUID>88a4b4ff475ce44c614381a2d013b18f</GUID> <WIDTH>20</WIDTH> <DEPTH>20</DEPTH> - <LIBRARYOBJECT> <NAME>PinkCone</NAME> <GUID>95be2ae047e5793c67fd16a788fa9a10</GUID> </LIBRARYOBJECT> - <LIBRARYOBJECT> <NAME>PurpleCylinder</NAME> <GUID>bde51d6d4b6ed09240c85d8e4fdc6592</GUID> </LIBRARYOBJECT> </CLASS>

- Теперь необходимо скопировать новый файл Default.XML из папки Environment Kit/Autogen SDK в папку Microsoft Flight Simulator X/Autogen.

Шаг 5: Добавление ссылок на новый класс с помощью утилиты Annotator

- Перейдите в папку Environment/Autogen SDK и запустите утилиу Annotator.exe.

- В главном диалогом окне (с названием Flight Simulator X Autogen Annotation Tool) нажмите Open и откройте файл Microsoft Flight Simulator X/Scenery/World/Texture/024b2su1.bmp. Мы выбрали конкретно этот файл потому, что данную локацию легко найти в запущенном FSX.

- Выберите Cones из списка объектов библиотеки на панели управления утилиты, затем нажмите кнопку Library (L). Теперь используйте мышь для размещения любого количества моделей Cones, скажем 10, на текстуре. Они будут отображаться в виде голубых маленьких квадратиков.

- Нажмите Save на главном окне. Этим Вы сохраните новый .bmp и файл аннотации автогена в правильное расположение.

Шаг 6: Проверка, что новые модели отображаются в FSX

- Запустите FSX и убедитесь, что текущим местом положения является Sea-Tac International (введите KSEA как ID код аэропорта), и что месяц является летним, таким как июль (поскольку мы аннотировали только летнюю текстуру).

- Вылетайте из Sea-Tac и направляйтесь на Запад. Текстура 024b2su1.bmp часто используется на островах Puget Sound, и Вы должны будите увидеть, что появляются Ваши новые модели. Обратите внимание, что на фактическое количество моделей, которые появятся, влияет настройка Autogen Density. Убедитесь, что Вы летите достаточно близко к земле, чтобы модели не были исключены из конвейера визуализации (рендера) из-за Вашего расстояния от них.

- Если Ваши модели не появились, убедитесь, что Ваши настройки Scenery установлены по умолчанию или более густую плотность, что обновленный default.XML находится в правильной папке, и что файл Cones.BGL находится в правильной папке.

- Если Ваши модели отображаются правильно, то этот тутор можно считать законченным!

Редактирование Неплатежа. Файл XML вручную

Существует возможность редактировать файл Default.XML вручную, текстовым редактором, но на данный момент этот метод не рекомендуется. Если Вы все таки решить использовать данный метод то убедитесь, что Вы добавили новый класс во все области и обратите внимание, что формат GUID является устаревшим и новыми инструментами генерации Guid он не предоставляется. Ниже приведена таблица со ссылкой на код, который может быть использован для переформатирования Guid значений.

Ниже представлена часть файла default.xml:

Следующая таблица объясняет, какие тэги используются в xml файле.

| Тэг | Описание |
| --- | --- |
| <AUTOGEN> | Тэг обертка для всего файла. |
| <REGION> <CODE> | Содержит код региона, используемого при симуляции. Список кодов регионов и областей, которые они представляют, можно найти в разделе Regions документа Terrain and Scenery. |
| <CLASS> <NAME> <GUID> <WIDTH> <DEPTH> | Name - имя класса, который появится в утилите annotator.exe. GUID используется для однозначной идентификации класса, создайте новый GUID, если вы хотите создать новый класс. Обратите внимание, что GUID, которые используются в этом файле в старом формате, чем те, что генерируются утилитами для создания GUID, на которые ссылается этот SDK. Обратитесь к разделу GUID Formats документа Compiling BGL для фрагмента кода, с помощью которого можно сконвертировать GUID из одного формата в другой. Width и Depth указывает размер места в метрах. Этот размер используется инструмент Annotator.exe, а не FSX. Объекты библиотеки имеют фиксированный размер. |
| <LIBRARYOBJECT> <NAME> <GUID> | Имя объекта библиотеки и его уникальный Guid. |

Возможно добавить новые объекты библиотеки и новые классы, в этот файл. Но не имеет смысла добавлять новые области.

Исключение объектов автогена

Объекты автогена могут быть исключены из определенных областей с помощью инструмента Shp2Vec, описанного в документе Terrain and Scenery. Существует немного отличных, друг от друга, метода исключения объектов сценария, таких как здания и деревья и векторных данных, таких как потоки и линии электропередачи. Это дает возможность исключить функции автогена на весьма небольшой площади. Объекты автогена также зависят от кода классификации земель, которые могут быть изменены с помощью инструмента Resample, также описанного в документации Terrain and Scenery.

Инструменты проверки данных автогена

Существует много инструментов, которые могут использоваться для проверки различных файлов, используемых автогеном. Все эти инструменты выполняются в командной строке и у каждого есть собственный config файл (файл с тем же самым именем как и инструмент, но с расширением .config), в котором хранятся настройки по умолчанию. Существует четыре уровня текстового вывода: многословный, информация, предупреждения и ошибки. Уровень текстового вывода настраивается в config файле. Инструменты описаны в следующей таблице.

| Инструмент | Описание |
| --- | --- |
| AC2Scan | Проверяет файл default.xml (найденный в папке Flight Simulator X/Autogen) на последовательность областей и классов в файле, и что указанные GUIDs ссылаются на существующие модели. |
| AC3Scan | Проверяет файлы AutogenDescriptions, Extrusions, Materials, RoofDescriptions и TerrainAutogenClassDescriptions (или XML или SPB версии), преимущественно на существование моделей и текстур. |
| AGNScan | Проверяет файлы .AGN (файлы аннотации автогена), что GUIDs ссылаются на существующие записи в соответствующих конфигурационных файлах. |
| ContentScan | Этот инструмент объединяет в себе три инструмента проверки автогена, вместе с инструментами BGLScan и MDLScan. Этот инструмент не использует никаких команд, все параметры настройки, которые он использует, находятся в файле ContentScan.exe.config. |

Создание файла SPB

Файлы AutogenDescriptions, Extrusions, Materials, RoofDescriptions и TerrainAutogenClassDescriptions могут быть или в XML, или SPB формате (бинарный формат симулятора). Посмотрите раздел Creating an SPB File в документации Creating XML Gauges для получения дополнительной информации о том, как использовать утилиту simpropcompiler.