ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ   
Ширина (без зеркал), мм 2180 
Клиренс, мм 410 
Колесная база, мм 3300 
Колея, мм 1820 
Макс. уклон, % 40 
Боковой уклон, % 40 
Радиус разворота, м 7,62 
Преодолеваемый брод, м без приспособлений – 0,76м, с приспособлениями — 1,52 
Угол въезда, o без лебедки — 63; с лебедкой — 46 
Угол съезда, o 33 
ДВИГАТЕЛЬ 
Тип V8, дизельный, инжекторный 
Максимальная мощность, л.с. / при об./мин. 160/3400 
Максимальный крутящий момент, Нм / при об./мин. 393 / 1700 
Объем, л 6,5 
Диаметр и ход поршня, мм 103х97 
Степень сжатия 21.3:1 
Объем топливного бака 94 л (без учета резерва) 
ТРАНСМИССИЯ 
Коробка передач 4-х скоростная автоматическая с максимальным входным моментом 621Нм 
1-ая передача, передаточное число 2.48:1 
2-ая передача, передаточное число 1.48:1 
3-я передача, передаточное число 1.0:1 
4-я передача, передаточное число 0.75:1 
Задняя передача, передаточное число 2.08:1 
Передаточное отношение момента 21:1 
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА 
Повышенная, передаточное число 1.01:1 
Пониженная, передаточное число 2.72:1 
Осевые редукторы Гиппоидные с передаточным числом: 2.73:1 
Непрерывный номинальный крутящий момент, Нм 1737 
КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ 
Передаточное число 1.92:1 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Рама стальная, из прямоугольного профиля с пятью поперечными лонжеронами 
Электросистема 12/24 вольтовая, защищенная от воды. Возможна установка генератора на 100 А или на 200 А. 
Рулевое управление с гидроусилителем, изменяемое передаточное число 13/16:1 
Дифференциалы Zexel Torsen® Повышенного трения 
Тормоза с гидроприводом, дисковые, расположены внутри корпуса около дифференциалов. Диаметр дисков — 10.5". Стояночный тормоз действует на задние колеса. 
Подвеска независимая, на двойных А-образных рычагах с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами. 
Покрышки 37x12.5R16.5 LT индекс грузоподъемности «D», радиальные с приспособлением для езды на спущеных шинах 
Эксплуатационные характеристики 
Сухой вес 2676-3520 кг (в зависимости от варианта) 
Полный вес 4672 кг 
Максимальная скорость 113км/ч 
Радиус дествий 443-482 км (в зависимости от варианта) 
Грузоподьемность 1016-1996 кг (в зависимости от варианта) 
Полная нагрузка по осям передняя — 2041 кг, задняя — 2948 кг 
Разгон 0-48 км/ч, сек 8.2 
Разгон 0-80 км/ч, сек 25.1 
Дальность езды на спущенных шинах 48км на скорости 48км/ч 
Устанавливаемое вооружение ракетная система TOW, 40мм Авт. пушка MK19 Mod3, 7.62мм пулемет M60, .50Cal пулемет M2HB, 30мм пушка ASP(R)-30, .50Cal многоствольная пушка GAU-19/A