ТЕХНИКА СВЯЗИ И СТАНДАРТНАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ РАДИООБМЕНА

1. Общие сведения

2. Техника речи

3. Связь с воздушным судном

4. Путаница в позывных

5. Продолжение связи

6. Передача связи

7. Правила эксплуатации самолётного ответчика

8. Фразеология радиообмена

9. Подробное описание УВД ГВС

ТЕХНИКА СВЯЗИ И СТАНДАРТНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ

ФРАЗЕОЛОГИЯ РАДИООБМЕНА

Международная организация гражданской авиации ИКАО в интересах безопасности решила пересмотреть стандартную международную фразеологию радиообмена. Эта работа привела фразеологию радиообмена в соответствие с настоящими требованиями с учетом изменений характеристик ВС, введения нового оборудования и практики управления воздушным движением, принятой в последнее время в связи с этими изменениями. Изменения внесены в Приложение 10, том 2, ИКАО (“Рекомендуемая стандартная международная практика и процедуры при аэронавигационном обслуживании”, “Авиационная электросвязь”) и в документ 4444 ИКАО (“Правила полетов и обслуживание воздушного движения”). Кроме того, имеется практика внесения этих изменений в соответствующие документы конкретных государств некоторыми государствами — членами ИКАО. Великобритания является одним из таких государств, и благодаря важности использования стандартной фразеологии радиообмена для любого пользователя мирового воздушного пространства в данной книге с разрешения Управления гражданской авиации Великобритании приводится приложение к Руководству по обслуживанию воздушного движения Великобритании, в котором речь идет о технике связи и стандартной фразеологии. В Приложении, которое вошло в действие с июня 1985 г., содержатся поправки, рекомендуемые ИКАО.

1. Общие сведения

Процедуры и фразеология в данном Приложении представлены с целью обеспечения единообразия при телефонной и радиотелефонной связи с лицами различных национальностей, говорящих на разных языках. Важность правильного использования точной фразеологии нельзя переоценить. Однако диспетчеры могут считать необходимым расширение или модификацию настоящей фразеологии, но следует заботиться о том, чтобы не путать или не искажать основные значения и намерения.

2. Техника речи

Правильное произношение слов, воспроизводимых с постоянной скоростью более высоким голосом по сравнению с нормальным, но при сохранении ритма обычного разговора, играет большую роль в обеспечении удовлетворительного приема механически воспроизводимой речи. Микрофоны функционируют направленно и, следовательно, диспетчеры должны говорить непосредственно в них. Во избежание ограничения передачи, особенно в тех случаях, когда передатчик находится на расстоянии от микрофона, важно полностью нажать кнопку передачи до начала речи и не отпускать ее до завершения передачи. Диспетчеры должны пытаться использовать четкие предложения и искоренять такие очевидные ошибки, как колебательные звуки, многословие, понижение голоса, неясные созвучия и т. д. Это обеспечит максимальную эффективность и предохранит от ненужных повторений. Правильной процедурой для диспетчеров является сообщение своего позывного при каждом телефонном вызове. Вызовом диспетчерского пункта открывается связь. Вызов абонента диспетчерским пунктом — это ответ на сообщение об опознавательном коде абонента. Также важно, что эта процедура сохранялась при прямой телефонной связи, так как может происходить ошибочное опознавание, если другая линия по небрежности остается открытой после предыдущего вызова.
На внешние вызовы позывной должен быть дан в полной форме например “Лондонский сектор управления восточного Клектона” но при прямой телефонной связи когда этого не требуется позывной может передаваться в сокращенной форме Алфавит слов, произношения букв Ниже представлены алфавит слов произношения букв ИКАО и произношение для каждой буквы. Этот алфавит должен использоваться всегда, когда требуется указать буквы за исключением определенных групп букв которые благодаря частому использованию хорошо известны например ИЛС (ILS)

| А | Alpha | (Alfah) | АЛЬФА | N | November | (Novem ber) | НОВЕМБЕР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Bravo | (Brah voh) | БРАВО | 0 | Oscar | (Oss cah) | ОСКАР |
| С | Charlie | (Char lee) | ЧАРЛИ | Р | Papa | (Pah pah) | ПАПА |
| D | Delta | (Deltah) | ДЕЛЬТА | Q | Quebec | (Ken beck) | КВЕБЕК |
| Е | Echo | (Eckoh) | ЭКО | R | Romeo | (Pow me oh) | РОМИО |
| F | Foxtrot | (Foks trot) | ФОКСТРОТ | S | Sierra | (See airrah) | СЪЕРРА |
| Q | Goif | (Golf) | ГОЛЬФ | Т | Tango | (Tang go) | ТАНГО |
| Н | Hotel | (Hoh tell) | ХОТЭЛ | U | Uniform | (You nee form) | ЮНИФОРМ |
| I | India | (In dee ah) | ИНДИА | V | Victor | (Vik tah) | ВИКТОР |
| J | Juliett | (Jew lee ett) | ДЖУЛЬЕТ | W | Whiskey | (Wiss key) | ВИСКИ |
| К | Kilo | (Key Ion) | КИЛО | X | Xray | (Ecks ray) | ЭКСРЕЙ |
| L | Lima | (Lee mah) | ЛИМА | Y | Yankee | (Yang key) | ЯНКИ |
| М | Mike | (Mike) | МАИК | Z | Zulu | (Zoo loo) | ЗУЛУ |

Ниже представлено фонетическое представление цифр и связанные с ними слова

| 0 | ЗИРО | 5 | ФАЙВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УАН | 6 | СИКС |
| 2 | ТУ | 7 | СЭВэн |
| 3 | ТРИ | 8 | ЭQТ |
| 4 | ФОэр | 9 | Наин |
| 1000 | ТАУЗЭНД | . | ДИ СИ МАЛ |

Слоги напечатанные прописными буквами являются ударными Все числа, за исключением целых тысяч передаются с помощью произнесения каждой циф ры отдельно Когда необходимо указывается десятичная дробь Время Постоянно должно использоваться среднее время по Гринвичу и 24 часовые часы При передаче времени обычно требуется указать только минуты данного часа, каждая цифра произносится раздельно Однако в случае недоразумения следует передавать полную группу из четырех цифр Стандартные слова и фазы Слова и фазы представленные ниже в таблице должны использоваться всегда когда они применимы.

| Слово или фраза | Дословный перевод | Значение |
| --- | --- | --- |
| Acknowledge | Подтверждение | Сообщите что вы получили и поняли сообщение |
| Affirm | Подтверждаю | Да |
| Approved | Одобрено | Разрешение на предлагаемые действия выдано |
| Break | Пауза | Настоящим указывается промежуток между частями сообщения (используется в случае когда отсутствует четкое разделение между текстом и другими частями сообщения) |
| Check | Проверка | Проверка системы или процедуры (ответа как правило не требуется) |
| Correct | Правильно | Понял правильно |
| Correction | Даю поправку | В данной передаче или указанном сообщении была допущена ошибка Правильным вариантом является еле дующий |
| How do you read | Как слышите | Каково качество моей передачи? |
| I say again | Повторяю | Повторяю для ясности или уточнения |
| Negative | Нет | Даю отрицательный ответ не согласен не разрешаю или неправильно |
| Over | Прием | Моя передача закончена жду от вас ответа |
| Out | Конец | Обмен передачами закончен и ответа не ожидается |
| Pass you message | Слушаю | Передавайте на приеме |
| Read back | Повторите | Повторите все или определенную часть этого сообщения в том виде в котором вы ее приняли |
| Report | Сообщите | Передайте мне следующую информацию |
| Roger | Вас понял | Я принял всю вашу последнюю передачу (ни при каких обстоятельствах не используется в ответ на вопрос требующий повторения или прямого утвердительного или отрицательного ответа) |
| Say again | Повторите | Повторите все или следующую часть вашей последней передачи |
| Speak slower | Говорите медленнее | Уменьшите скорость передачи |
| Stand by | Ждите | Ждите я вас вызову |
| Verify | Проверьте | Проверьте и получите подтверждение у составителя |
| Wiico | Выполняю | Ваше последнее сообщение или указанное сообщение получено понято и будет выполнено |
| Words twice | Продублируйте слова или слова будут продублированы | При запросе. Связь плохая. Прошу передавать каждое слово или группу слов дважды. Для информации поскольку связь плохая каждое слово или группа слов |

Радиотелефонные позывные авиационных станций Авиационные станции обозначаются с помощью названия местоположения и следующего за ним индек са Индекс указывает тип органа или предоставляемого обслуживания

| Слово или фраза | Дословный перевод | Вид обслуживания или диспетчерский пункт |
| --- | --- | --- |
| Tower | Старт | Аэродромная диспетчерская служба |
| Ground | Руление | Управление наземным движением |
| Approach | Подход | Диспетчерская служба подхода |
| Radar | Радиолокатор | Радиолокационное обслуживание (в общем виде) |
| Arrival | Прибытие | Радиолокатор когда задачи объединены |
| Departure | Отправление | Районная диспетчерская служба |
| Precision | Посадка | Управление точным заходом на посадку |
| Control information | Контроль-Информация | Служба полетной информации |

Связь с воздушным судном

Позывные воздушных судов
Воздушные суда опознаются с помощью одного из следующих типов позывных
а) регистрационный номер ВС например GBFRM № 753 DA 
б) регистрационный номер ВС которому предшествует утвержденный телефонныи индекс авиатранспортной компании например Speedbird GBGDC 
в) опознавательный индекс рейса или номер рейса например Clipper 100

Путаница позывных

Диспетчеры должны знать что сходство позывных некоторых ВС может вызвать путаницу ч-ю может привести к авиационному происшествию Во многих случаях строгий порядок ведения радиотелефонной связи может облегчить проблему Позывные которые содержат три или более простых цифры с большой вероятностью можно спутать Когда существует вероятность возникновения путаницы пилоты соответ ствующих ВС должны быть предупреждены особенно в тех случаях если номера рейсов совпадают например А1 515 и SK 515 Не должны использоваться сокращенные позывные когда два ВС работаю щие на одной и той же частоте имеют аналогичные регистрационные номера например GASSB и GATSB В этом случае оба ВС получают указание использовать полный позывной В случае когда летное происшествие вызвано путаницей позывных (или могло случиться если бы не было предотвращено) следует представить на рассмотрение обязательное донесение о происшествии Опущение индекса компании когда он является составной частью позывного, может привести к путанице с другой числовой или буквенной информацией, например эшелоном курсом координатами пунктов обязательного донесения и т д Следует учитывать благоприятное воздействие на пилота который слышит индекс собственной авиакомпании Следовательно индекс авиакомпании должен использоваться всегда когда он является частью позывного Установление радиотелефонной связи Первоначальный вызов сделанный для установления радиотелефонной связи должен быть в следующей форме а) полный радиотелефонный позывной вызываемой станции б) полный радиотелефонный позывной вызывающей станции например <Speedbird 501 — Stansted Tower — Oven Фаза "continue as cleared" — “продолжайте как разрешено” не должна использоваться при ответе на первоначальный вызов сделанный ВС которое было передано с другой частоты

Слышимость передачи

При выполнении проверок должна использоваться следующая шкала слышимости для указания качества передачи

| Качество передачи | Шкала |
| --- | --- |
| Неразборчивая | 1 |
| Разборчивая временами | 2 |
| Разборчивая но с трудом | 3 |
| Разборчивая | 4 |
| Вполне разборчивая | 5 |

Продолжение связи

После установления устойчивой связи с ВС диспетчерам разрешается использовать сокращенную фразеологию при условии что не возникнет каких либо ошибок в опознавании или путаницы а) Можно допустить что воздушное судно на связи и диспетчеры могут передавать сообщения без ожидания ответа с борта ВС б) Непрерывная двусторонняя связь с ВС может поддерживаться без дальнейшего использования опознавательного кода до конца переговоров) Такие фразы как “прием” (over ) “вас понял” (“roger”) “конец” (“out”) могут быть опущены Подтверждение приема и повторение сообщений В качестве общего принципа приема всех сообщении должно быть сделано подтверждение с помощью использования позывного ВС Прием команд на выполнение будет подтвержден при повторении указания в сокращенной форме например “воздушное судно G ABCD совершивший посадку на ВПП 23 остановитесь” (“G ABCD aircraft landing runway 23 hold position”) Ответ “G CD остановился” (“G CD holding”) Полное повторение сообщения обязательно для сообщении содержащих любые из следующих данных указания относительно эшелона (высоты) полета курсовые команды указания относительно скорости разрешение на занятие воздушной трассы или маршрута действующая ВПП разрешение на вход приземление взлет руление в обратном направлении пересечение действующей ВПП действующие указания относительно вторичного радиолокатора установка высотомера, информация УКВ пеленгатора изменение частоты. Подтверждение приема не должно передаваться тех случаях когда требуется полное повторение сообщения

Передача связи

Для передачи другому диспетчерскому пункту ВС для связи диспетчеры должны передавать указания содержащие 
а) позывной код диспетчерского пункта с которым должна быть установлена связь 
б) частоту на которой должна устанавливаться связь.

Когда промежуточная частота аэронавигационной передвижной станции, обеспечивающей обслуживание, составляет 25 кГц, полное число будет содержать шесть цифр. Однако диспетчеры, передающие ВС на связь на этих частотах, должны использовать только первые пять цифр, например:

| Частота | 124,725МГц | 119,775МГц |
| --- | --- | --- |
| То, что произносится | 124,72 | 119,77 |

Если после подтверждения приема такой информации не поступило никаких сообщений от ВС, можно считать, что передача связи произведена. Передача диспетчерами сообщении авиакомпаний. По требованию авиакомпаний уполномоченные диспетчеры могут передавать определенные рабочие сообщения ВС, находящемуся под управлением службы обслуживания воздушного движения. Перед сообщением следует передавать “Авиакомпания рекомендует/требует ... “Company advise/request ...” Когда сообщения имеют технический или сложный характер, может быть признано целесообразным разрешение на прямые переговоры между автором сообщения и пилотом. В таких случаях представителю авиакомпании может быть разрешено самому использовать частоту радиотелефона при условии, что его опознавательный код сообщен до передачи сообщения и что диспетчер продолжает контролировать частоту. Сообщение, касающееся безопасности ВС в полете (например, предупреждение о бомбе на борту, предполагаемое повреждение ВС и т. д.), должно быть передано командиру немедленно в точной формулировке представителя авиакомпании. Сокращение или краткое изложение может быть неправильно понято или привести к ненужным действиям или даже к опасной ситуации.

| Радиотелефонная фразеология |  |
| --- | --- |
| ...(direction of flight) ETD...flight level | ...(направление полета) расчетное |
| requested... aircraft identification... type... | время вылета... требуемый эшелон по |
| crusing TAS... (depature aerodrome)... | лета... опознавательный код ВС ... |
| (route)... (destination)...(flight plan num ber) | тип ... крейсерская истинная воздушная скорость ... (аэродром вылета) ... (маршрут) ... (пункт назначения) ...(номер плана полета) |
| Clearance... (a/c identity) cleared to ... (clearance limit)... (level)... (SID)SSR code... | Разрешение ... (опознавательный код ВС) дано до ... (предел разрешения) ... (эшелон) ... (стандартная схема вылета) ... код вторичного радиолокатора |
| ... (aerodrome) request clearance for... (a/c identity) | ... (аэродром) просит разрешение для... (опознавательный код ВС) |
| Разрешение на занятие воздушной трассы |  |
| Clearance... (а/с identity) cleared to... (clearance limit, eg. point of first intended landing) via... (route) cross... (reporting point(s)) at... (altitude(s) or level (s) for reporting point (s))... (climbing instructions) ... (cruising level) SSR code... Clearance... (a/c identity) cleared to... (clearance limit, eg point of first intended landing) via... (route) cross... (reporting point(s)) at... (altitude(s) or level (s) for reporting point (s)) to climb when instructed by radar... (cruising level) SSR code... | Разрешение ... (опознавательный код ВС) дано до ... (предел разрешения, например, пункт первой посадки) по... (маршрут) через ... (пункты обязательного донесения) на ... (высоты или эшелоны для пунктов обязательного донесения) с набором высоты по команде диспетчера радиолокатора ... (крейсерский эшелон) код вторичного радиолокатора... |
| Ограничения разрешения |  |
| ...(a/c identity) unable to clear... (item not approved). Released subject to your discretion with regard to ... (a/c identity)...(aerodrome)... (direction of flight) departing/landing at... (time). Clearance expires... (time). Release not before... (time). Release not before... (a/c identity). Release not before... (a/c identity) plus... (number of minutes). Release not before... (a/c identity) has reported... (place). Release to maintain... ft below... '(a/c identity) | ... (опознавательный код ВС) не может получить разрешение (номер не подтвержден). Уход со связи на ваше усмотрение в отношении ... (опознавательный код ВС) ... (аэродром) ... (направление полета) вылет/посадка в ... (время).Разрешение заканчивается... (время).Уход со связи не ранее... (время).Уход со связи не ранее... (опознавательный код ВС). Уход со связи не ранее ... (опознавательный код ВС) плюс... (количество минут). Уход со связи не ранее ... (опознавательный код ВС) покинет... (эшелон). Уход со связи не ранее... (опознавательный код ВС), чем сообщит... (место). Уход со связи для сохранения ... футов ниже... (опознавательный код ВС) |
| Вылет |  |
| ...(aerodrome) departure... (a/c identity) departed at... (time) | ...(аэродром) вылет... (опознавательный код ВС) вылетел в ... (время) |
| Запрос на разрешение |  |
| Approval request... (a/c identity)... (type) expected departure from... (aerodrome) at... (time) requests ... (level) ... (filed TAS) via... (route)... (point of first intended landing) | Прошу разрешения ... (опознавательный код ВС) ... (тип) предполагаемый вылете ... (аэродром) в ... (время) просит ... (эшелон) ... (заявленная истинная воздушная скорость) через ... (маршрут) в ... (пункт первой предполагаемой посадки) |
| Передача расчетных данных и корректировка их |  |
| ...(direction of flight) estimate... (а/с identity) SSR code... ...(type) estimated over ... (place) at ... (time)... (level) speed... (filed TAS)... (route)... (clearance limit if other than destination); Revision... (a/c identity) now estimated over... (place) at... (time) or other revisions, eg a different level | ...(направление полета) вычислено... (опознавательный код ВС) код вторичного радиолокатора ... ... (тип) расчетное пролета над ... (место) в ... (время) ... (эшелон) скорость ... (заявленная истинная воздушная скорость) ... (маршрут) ... (предел разрешения, если отличается от пункта назначения). Корректировка ... (опознавательный код ВС) теперь над... (место) в ... (время) или другие исправления, например, другой эшелон |