Ту-154М

Подраздел  8.1

Двигатель и его системы

8.1. ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ

8.1.1. Эксплуатационные ограничения

| Наименование параметра | Единица измерен. | Миним. | Норм. | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Частота вращения ротора КНД (nНД) | % | - | - | 95 |
| (2) Частота вращения ротора КВД (nВД) | % | - | - | 98,5 |
| (3) Температура газа за турбиной: | °С |  | - |  |
| - при запуске |  |  |  | 550 |
| - на взлетном режиме |  | - | - | По табл. 8.1.3. |
| - на номинальном режиме |  | - | - | По табл. 8.1.3. |
| (4)* Давление топлива перед насосом-регулятором | кгс/см2 | 1,8 | - | - |
| (5) Давление топлива перед форсунками | кгс/см2 | - | - | 65 |
| (6) Давление масла на входе в двигатель: |  |  |  |  |
| - малый газ | кгс/см2 | 2,5 | - | - |
| - на остальных режимах | кгс/см2 | 3,5 | - | 4,5 |
| (7) Температура масла на входе в двигатель | °С | −30 | - | +90 в течение 10 мин |
| (8) Расход масла | кг/ч | - | - | 0,9 |
| (9) Вибрация двигателя | % | - | - | 55 |
| (10) Время непрерывной работы двигателя: - на взлетном режиме | мин |  |  | 5 до высоты, равной 3 км (в особых случаях до 15 независимо от высоты) |
| - на остальных режимах |  |  |  | не ограничено |
| (11) Время выхода на режим малого газа при запуске | с | 35 | - | на земле - 80, в полете - 120 |
| (12) Допустимая высота запуска двигателя | м | - |  | 7000 |
| (13) Частота вращения роторов КВД компрессора при авторотации в случае запуска в полете: |  |  |  |  |
| - на высоте менее 4000 м | % | 11 | - | - |
| - на высоте от 4000 до 7000 м | % | 14 | - | - |
| (14) Давление воздуха перед запуском двигателей | кгс/см2 | см. пункт 8.2.1. |  |  |
| (15) Время непрерывной работы двигателя на режиме обратной тяги | мин | - | - | 1 |
| (16) Частота вращения nВДпр закрытия клапанов перепуска воздуха при увеличении режима работы двигателя | % | 77,5 | - | 80 (см. рис. 8.1.4) |
| (17) Частота вращения nВДпр открытия клапанов перепуска при снижении режима работы двигателя | % | 76,5 (при резком сбросе 73,5) | - | 80 |
| (18) Частота вращения nВДпр начала перекладки лопаток ВНА с угла 33° на угол 0° (погасание табло ВНА-33°) при увеличении режима работы двигателя | % | 74 | - | 77 |

* С самолета № 85657 указатель УИ1-4 давления топлива перед насосом-регулятором снят,

на предыдущих снят после выполнения доработок по бюллетеню

| Наименование параметра | Единица измерен. | Миним. | Норм. | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (19) Частота вращения nВДпр установки лопаток ВНА на угол 0° (погасание табло ВНА-0°) при увеличении режима работы двигателя | % | 90,5 | - | 93 |
| (20) Частота вращения nВДпр начала перекладки лопаток ВНА с угла 0° на угол 33° (загорается табло ВНА-0°) при снижении режима работы двигателя | % | 88 (при резком сбросе 85,5) | - | 93 |
| (21) Частота вращения nВДпр установки лопаток ВНА на угол 33° (загорается табло ВНА-33°) при снижении режима работы двигателя | % | 72 (при резком сбросе 70) | - | 77 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры по пунктам (16) - (21) даны для МСА. Для остальных условий, см. рис. 8.1.4 |  |  |  |  |
| (22) Частота вращения nВДзам переключения 30 В с XI на VI ступень при увеличении режима работы двигателя | % | 78,5 | - | 81,5 |
| (23) Частота вращения nВДзам переключения 30 В с VI на XI ступень при уменьшении режима работы двигателя | % | 77,5 (при резком сбросе 70,5) | - | 81,5 |
| (24) Частота вращения ротора КВД (nВД) на режиме максимальной обратной тяги | % | - | - | 95 |

Таблица 8.1.1. Наземные режимы работы (Р = 760 мм рт.ст., t = 15 °С, H = 0, М = 0)

| Режим работы | Частота вращения роторов, % |  | Средняя температура газа за турбиной, °С |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КНД | КВД |  |
| Взлетный | 85,5 ... 88,0 | 94,5 ... 96,0 | 595 не более |
| Номинальный | 82,0 ... 85,0 | 93,0 ... 95,0 | 585 не более |
| 0,9 номинального | 78,5 ... 81,5 | 91,0 ... 92,8 | 545 (для сведения) |
| 0,7 номинального | 71,0 ... 74,0 | 87,5 ... 90,0 | 505 (для сведения) |
| 0,6 номинального | 67,0 ... 70,0 | 85,5 ... 88,0 | 485 (для сведения) |
| 0,42 номинального (посадочный малый газ) | 57,5 ... 60,5 | 81,0 ... 83,5 | 445 (для сведения) |
| Малый газ | 30 | 59,5 ... 61,5 | 465 (для сведения) |

Таблица 8.1.2. Высотные режимы работы (Н = 11 км, М = 0,8 при СА)

| Режим работы | Частота вращения роторов, % |  | Средняя температура газа за турбиной, °С |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КНД | КВД |  |
| Взлетный | 85,5 ... 88,0 | 94,5 ... 96,0 | 595 не более |
| Номинальный | 82,0 ... 85,0 | 93,0 ... 95,0 | 585 не более |
| 0,9 номинального | 78,5 ... 81,5 | 91,0 ... 92,8 | 545 (для сведения) |
| 0,7 номинального | 71,0 ... 74,0 | 87,5 ... 90,0 | 505 (для сведения) |
| 0,6 номинального | 67,0 ... 70,0 | 85,5 ... 88,0 | 485 (для сведения) |
| 0,42 номинального (посадочный малый газ) | 57,5 ... 60,5 | 81,0 ... 83,5 | 445 (для сведения) |
| Малый газ | 30 | 59,5 ... 61,5 | 465 (для сведения) |

Таблица 8.1.3. Максимально допустимая температура газа за турбиной на взлетном, номинальном,

0,9 номинального режима в полете и режиме максимальной обратной тяги

| t*Н, °С | −60 | −50 | −40 | −30 | −20 | −10 | 0 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t*Т.ВЗЛ., °С | 574 | 583 | 591 | 600 | 608 | 617 | 625 | 634 | 642 | 650 | 658 | 666 |
| t*Т.НОМ., °С | 560 | 569 | 577 | 586 | 594 | 603 | 611 | 619 | 626 | 634 | 642 | 650 |
| t*Т. 0,9 НОМ., °С | 514 | 523 | 531 | 540 | 548 | 557 | 565 | 574 | 582 | 590 | 598 | 606 |
| t*Т. RMAX. НОМ., °С | 395 | 418 | 440 | 464 | 487 | 511 | 535 | 558 | 582 | 606 | 620 | 628 |

t*Н  - температура наружного воздуха, измеренная по указателю ТНВ-1

(на взлете по данным метеостанции).

t*Т  - температура газа за турбиной, измеренная по указателю УТ-7А.

Примечания: 1. Трафарет с информацией таблицы 8.1.3 установлен на бронеперегородке бортинженера.

2. Температура газа за турбиной на режиме максимальной обратной тяги не должна

превышать табличные значения через 10...15 с после выхода на режим.

8.1.2. Нормальная эксплуатация

| (1) Внешний осмотр самолета |  |
| --- | --- |
| Бортинженер Доклад от наземного техсостава о подготовке самолета к полету В наличии наземных пожарных средств около самолета В отсутствии течи топлива и масла на гондолах двигателей При температуре +10 °С и ниже: Доклад об отсутствии льда, снега, инея на воздухозаборниках, элементах входного канала, лопатках ВНА и рабочих лопатках КНД двигателя | - получить - убедиться - убедиться - получить |
| (2) Осмотр внутри самолета |  |
| Двери и люки, замки и защелки закрыты | - убедиться по свето- сигнальным табло |
| (3) Перед запуском двигателей |  |
| Напряжение аэродромного питания Аэродромный источник к бортсети Напряжение сетей постоянного и переменного тока | - проверить - подсоединить - проверить |
| Питание приборов системы запуска и автоматики двигателя Выключатели ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ СЗТ** двигателей В надежности связи со связным на земле Доклад "ТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ К ЗАПУСКУ ГОТОВ" Самолет на стояночный тормоз Давление в гидросистеме и в системе аварийного торможения | - проверить - включить* - включить - убедиться - получить - установить - проверить |
| Если давление ниже 180 кгс/см2, дозарядить до давления 200 - 220 кгс/см2 включением насосной станции гидросистемы 2 с последующим подключением гидросистемы 2 на гидросистему 1. После дозарядки отключить гидросистему 2 от гидросистемы 1 и выключить насосную станцию гидросистемы 2. Стравить давление в гидросистемах 1, 2 и 3 до величины 160 кгс/см2. |  |
| Стрелки индикаторов масломеров находятся на зеленом участке шкалы - в маслобаке 21...27 л масла Если в маслобаке менее 17 л, маслобак Обслуживающий персонал на расстоянии не менее 10 м перед воздухозаборниками и 50 м от среза сопла в зоне реактивной струи, см. рис. 8.1.9 Переключатели генераторов | - проверить - дозаправить - отсутствует - выключить |

* С самолета № 85663 - включить и закрыть колпачками.

** На самолетах, оборудованных электронной СЗТ.

| Кнопка КОНТРОЛЬ ЛАМП Сигнализация режима работы двигателей |  | - нажать. Убедиться, что все светосигнализаторы и светосигнальные табло исправны - горят светосигнальные табло P ТОПЛИВА, Р МАСЛА, ВНА-33, ВНА-0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поочередной установкой переключателя вибрации в положения 1ДВ, 2ДВ, 3ДВ (переключателей вибрации 1, 2, 3 двигателей в положение ПП, ЗП*) и нажатием кнопки (кнопок*) КОНТРОЛЬ (КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИИ*) уход стрелки (стрелок*) указателя (указателей*) виброскорости на 90 - 100 % и загорание светосигнальных табло ВИБРАЦИЯ ВЕЛИКА и ОПАСНАЯ ВИБРАЦИЯ Плавность хода РУД от положения МАЛЫЙ ГАЗ до положения ВЗЛЕТ |  |  | - проверить - проверить |
| Проверить плавность хода РОД из положения СТОП - КРАН ЗАКРЫТ в положение СТОП - КРАН ОТКРЫТ и обратно, а также надежность фиксации рычагов в положении СТОП - КРАН ОТКРЫТ. |  |  |  |
| Температуру и давление наружного воздуха по метеоданным |  |  | - определить |
| (4) Запуск двигателя от УВЗ |  |  |  |
| Команду о подключении УВЗ Доклад от наземного технического состава о готовности к запуску Исходное значение давления воздуха в линии запуска Команду "ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ" | - подать - принять - проверить - подать |  |  |
| Выключатель питания противопожарной системы Выключатель ТОПЛИВОМЕР Выключатели РАСХОДНЫЙ БАК № 1 Выключатель АВТОМАТ ТОПЛИВА Выключатель РАСХОДОМЕР Переключатель АВТОМАТ - РУЧНОЕ Выключать ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ Крышку панели ЗАПУСК ДВИГАТ НА ЗЕМЛЕ ГЛАВНЫЙ ВЫКЛ Выключатель ЗАПУСК - ХОЛОДН ПРОКРУТ | - включить - включить - включить - включить - включить - в положение АВТОМАТ - в положение ОТКРЫТО - открыть - включить - в положение ЗАПУСК |  |  |
| Переключатель ВЫБОР ДВИГ 1, 2, 3 РУД | - в положение номера двигателя - МАЛЫЙ ГАЗ |  |  |
| РОД РУР Запустить двигатель, для чего: Кнопку ЗАПУСК Секундомер | - в положение СТОП - КРАН ОТКРЫТ - в нижнем положении на фиксаторе - нажать - включить |  |  |

* С самолета № 85663, на предыдущих после выполнения доработок по бюллетеню.

ВНИМАНИЕ: 1. Запрещается при запуске производить ручную корректировку расхода топлива путем измененная положения РУД. 2. Запрещается при запуске производить отборы воздуха от запускаемого двигателя на самолетные нужды, кроме ПОС двигателя и воздухозаборника. 3. При температуре наружного воздуха +10 °С и ниже запуск производить с включенной ПОС двигателя и воздухозаборника. После выхода двигателя на режим "МАЛЫЙ ГАЗ" ПОС двигателя и воздухозаборника выключить.

Время нормального запуска двигателей (с момента нажатия кнопки ЗАПУСК до момента выхода на режим малого газа) 35 - 80 с. При запуске двигателя проследить: а) за появлением давления масла, которое должно быть на частоте вращения ротора КВД 16,5...21,0 % не менее 0,5 кгс/см2; б) за открытием КПВ, которое должно произойти на частоте вращения ротора КВД не более 14 %. Контроль открытия вести по загоранию светосигнального табло КЛАПАНЫ ПЕРЕПУСКА; в) за закрытием заслонки воздушного стартера. Контроль закрытия заслонки воздушного стартера вести по восстановлению исходного значения давления воздуха на входе в стартер при закрытой заслонке стартера. (Воздушный стартер отключается электрогидравлическим выключателем насоса-регулятора НР-30КУ на частоте вращения ротора КВД 43 (+1/−2) % или панелью запуска АПД-55 после того, как панель отработает 56 ±4 с).

Если стартер не отключился на частоте вращения ротора КВД 44 % или после отработки панелью запуска времени 60 с, отключить стартер вручную, нажав кнопку ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАПУСКА на частоте вращения ротора КВД, не превышающей 46 (+3) %. При загорании сигнальной лампы ОПАСНЫЕ ОБОРОТЫ СТАРТЕРА отключить стартер нажатием кнопки ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАПУСКА, перевести РОД в положение ОСТАНОВ и выключить подачу воздуха в стартер. Повторных попыток запуска двигателя не производить; г) за изменением температуры газов за турбиной двигателя. Не допускать заброса температуры газа за турбиной выше 550 °С. При запуске работа двигателя с температурой газа, равной 550 °С, допускается в течение не более 4 с; д) за срабатыванием сигнализатора минимального давления масла на входе в двигатель. Светосигнальное табло Р МАСЛА должно погаснуть при давлении масла 2,2 ±0,45 кгс/см2; е) за срабатыванием сигнализатора минимального давления топлива на входе в насос-регулятор НР-30КУ-4. Светосигнальное табло Р ТОПЛИВА должно погаснуть при давлении 1,6 ±0,3 кгс/см2. На самолетах со снятыми указателями УИ1-4 контроль минимального давления топлива осуществляется по погасанию светосигнального табло Р ТОПЛИВА. Примечания: 1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить запуск двигателя после двух неудавшихся запусков без выявления и устранения причины неудавшегося запуска. 2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить запуск двигателя одновременно от двух различных источников сжатого воздуха. 3. После неудавшегося запуска, если не произошло загорание топлива, произвести холодную прокрутку двигателя. 4. Перерывы между включениями воздушного стартера при холодных прокрутках, ложных запусках и запусках двигателей должны быть не менее 3 мин при условии остановки ротора КВД. После пяти включений воздушного стартера, следующих один за другим, выдержать перерыв не менее 30 мин для охлаждения агрегатов системы запуска. После двух циклов по пять включений воздушного стартера производить охлаждение агрегатов системы запуска в течение не менее одного часа. Произвести запуск остальных двух двигателей. После запуска двигателей проконтролировать уровень масла в маслобаках. (Допускается уход масла из маслобака в двигатель не более 6 л, при этом стрелка индикатора масломера может находиться на красно-зеленом участке шкалы).

| (5) После запуска |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГЛАВНЫЙ ВЫКЛ Выключатель ЗАПУСК - ХОЛОДН ПРОКРУТ Переключатель ВЫБОР ДВИГ Крышку панели ЗАПУСК ДВИГАТ НА ЗЕМЛЕ | - выключить - в положение ЗАПУСК - в нейтральное положение - закрыть |  |
| (6)* Прогрев и опробование двигателя |  |  |
| Параметры двигателей на режиме "МАЛЫЙ ГАЗ" (см. рис. 8.1.1) Генератор переменного тока в соответствии с п.п. 8.6.2 (2) (а) | - проверить - проверить и включить |  |
| Опробование двигателя по полному или сокращенному графику опробования (см. рис. 8.1.5 и рис. 8.1.6) | - произвести |  |
| ВНИМАНИЕ. Допускается выключение генератора на работающем двигателе во время измерения параметров двигателя. |  |  |
| Двигатель на режим 0,7 номинального Частоты вращения ротора КВД в момент страгивания лопаток ВНА с угла 33° и в момент закрытия КПВ (см. рис. 8.1.4) Моменты страгивания лопаток и закрытия КПВ по потуханию светосигнальных табло ВНА-33° и КЛАПАНЫ ПЕРЕПУСК На режиме 0,7 номинального не менее одной минуты Частоту вращения ротора КВД и температуру газа за турбиной Давление масла на входе в двигатель Работу всережимного регулятора температуры газа за турбиной ВПРТ-44 |  | - плавно вывести - проверить - определить - проработать - проверить - проверить - проверить |
| Двигатель на режим 0,6 номинального Переключатель рода работы ВПРТ-44 в положение НАСТРОЙКА ВПРТ-44 Руд в положение взлетного режима На режиме НАСТРОЙКА ВПРТ-44 20 - 30 с Температуру газа за турбиной Режим работы двигателя до 0,6 номинального Переключатель рода работы системы ВПРТ-44 в рабочее положение Двигатель на номинальный режим Частоту вращения ротора (см. рис. 8.1.3) КВД в момент установки лопаток ВНА на угол 0° Момент установки по потуханию светосигнального табло ВНА-0° Одну минуту на номинальном режиме Частоту вращения ротора КВД и температуру газа за турбиной (для номинального режима, см. рис. 8.1.3) Величину вибраций корпусов двигателя, которая не должна превышать 55 % Частоту генератора в соответствии с п. 8.6.2 (2) (а) Двигатель на взлетный режим На взлетном режиме 10 - 15 с |  | - перевести - установить - плавно перевести - проработать - проверить - уменьшить - установить - плавно вывести - проверить - определить - проработать - проверить - проверить - проверить - вывести - проработать |

* Опробование двигателей перед полетом не производить (порядок опробования дан для сведения).

При необходимости опробование производить в порядке, предусмотренном РЭ двигателя.

| Частоту вращения ротора КВД и температуру газа за турбиной (для взлетного режима, см. рис. 8.1.2) Частоту вращения ротора КНД Величину вибраций корпусов двигателя, которая не должна превышать 55 % Частоту генератора в соответствии с п. 8.6.2 (2) (а) | - проверить - проверить - проверить - проверить |
| --- | --- |
| Двигатель на режим малого газа | - плавно перевести |
| Частоты вращения ротора КВД в моменты страгивания лопаток ВНА с угла 0°, открытия КПВ и установки лопаток ВНА на угол 33° | - проверить |
| Моменты страгивания лопаток с угла 0°, открытие КПВ и установки лопаток ВНА на угол 33° по загоранию светосигнальных табло соответственно ВНА-0°, КЛАПАНЫ ПЕРЕПУСК и ВНА 33° (см. рис. 8.1.4) На режиме малого газа две минуты Давление масла, которое должно быть не менее 2,5 кгс/см2 Частоту вращения ротора КВД и температуру газа за турбиной При опробовании двигателя по сокращенному графику (рис. 8.1.6) | - определить - проработать - проверить - проверить - двигатель выключить |
| При опробовании двигателя по полному графику (рис.8.1.5): |  |
| Приемистость двигателя РУД из положения МАЛЫЙ ГАЗ за 1 - 2 с на взлетный режим Одновременно с началом перевода РУД секундомер | - проверить - перевести - включить |
| Время приемистости с режима малого газа до взлетного, см. рис. 8.1.9. | - зафиксировать |
| Время приемистости считать от начала перевода РУД до достижения частоты вращения ротора КВД на 1,0 % ниже частоты вращения на взлетном режиме для данных атмосферных условий. |  |
| После выхода двигателя на взлетный режим Частоту вращения ротора КВД и температуру газа за турбиной РУД за 1 - 2 с в положение МАЛЫЙ ГАЗ | - проработать 8 - 10 с - проверить - перевести |
| Примечания: 1. При увеличении режима двигателя от малого газа до взлетного и загрузке генератора переменного тока не менее 5 кВА допускается заброс частоты тока до 430 Гц. Продолжительность работы генератора с частотой тока свыше 420 Гц не более 3,5 с. 2. При уменьшении режима двигателя от взлетного до малого газа допускается уменьшение частоты тока до 370 Гц. Продолжительность работы генератора с частотой тока ниже 380 Гц не более 2 с. |  |
| На режиме малого газа одну минуту Давление масла, которое должно быть не менее 2,5 кгс/см2 Работу реверсивного устройства РУР за 1 - 2 с из положения прямой тяги на площадку включения РУ | - проработать - проверить - проверить - перевести |
| При этом створки РУ должны переложиться в положение обратной тяги и должно загореться светосигнальное табло СТВОРКИ РЕВЕРСА. Время перекладки створок должно быть не более 2 с. |  |
| На режиме минимальной обратной тяги 8-10 с РУР за 1-2 с в положение прямой тяги | - проработать - перевести |
| Створки РУ должны переложиться в положение прямой тяги, при этом кратковременно загорается свето- сигнальное табло ЗАМОК РЕВЕРСА и должно погаснуть светосигнальное табло СТВОРКИ РЕВЕРСА. |  |

| Если при переводе РУР в положение прямой тяги створки реверса не перекладываются в положение прямой тяги (табло СТВОРКИ РЕВЕРСА продолжает гореть), перевести кратковременно РУД соответствующего двигателя в пульте пилотов вперед на величину 1...1,5 ширины головки рычага до погасания табло СТВОРКИ РЕВЕРСА, затем РУД перевести в положение МАЛЫЙ ГАЗ. Примечание. При перекладке створок РУ в положение прямой тяги кратковременно загорается светосигнальное табло ЗАМОК РЕВЕРСА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременное включение реверса двигателей № 1 и № 3. 2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ вывод реверса на максимальную обратную тягу. 3. При необходимости проверки реверса на самолете, загруженном грузом (без пассажиров), центровка должна быть не более 44 % САХ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| На режиме малого газа две минуты Давление масла, которое должно быть не меньше 2,5 кгс/см2 Частоту вращения ротора КВД и температуру газа за турбиной Работу СЗТ* по полному, (рис. 8.1.6а) или сокращенному графику опробования, (рис. 8.1.6б) |  | - проработать - проверить - проверить - проверить |
| Примечание. После проверки по полному графику опробования, через 15 мин после выключения двига- теля, повторно запустить двигатель и прогреть на режиме 0,7 номинала в течение 1 мин. |  |  |
| Двигатель |  | - выключить |
| Примечание. Если условия стоянки самолета не позволяют проверить работу РУ на работающем двигателе, то разрешается производить проверку на неработающем двигателе сразу после его выключения. |  |  |
| Для чего: РУР на площадку включения РУ |  | - перевести |
| При этом створки должны переложиться в положение обратной тяги за время не более двух секунд и должно загореться светосигнальное табло СТВОРКИ РЕВЕРСА. |  |  |
| РУР в положение прямой тяги |  | - перевести |
| При этом створки РУ должны переложиться на прямую тягу и должно погаснуть светосигнальное табло СТВОРКИ РЕВЕРСА. При перекладке створок в положение прямой тяги кратковременно загорается светосигнальное табло ЗАМОК РЕВЕРСА. Объем гидроаккумуляторов рассчитан на одноразовый цикл проверки РУ. |  |  |
| (7) Запуск двигателей от ВСУ |  |  |
| ВСУ Отбор воздуха на запуск двигателей в соответствии с п. 8.2.2 (5) Заслонки отбора воздуха на ПОС самолета Двигатель аналогично запуску от УВЗ, п. 8.1.2 (4) | - запустить - включить - закрыть - запустить |  |
| (8) Запуск двигателей от работающего двигателя |  |  |
| Кран отбора воздуха работающего двигателя Кран отбора воздуха от ВСУ | - открыть - закрыть |  |
| Рекомендуемые обороты ВД работающего двигателя согласно рис. 8.1.7 Двигатель аналогично запуску от УВЗ, п. 8.1.2 (4) | - установить - запустить |  |
| ВНИМАНИЕ. В процессе запуска двигателей контроль за отключением воздушного стартера выполнять, как указано в п. 8.1.2 (4). |  |  |

* На самолетах, оборудованных электронной СЗТ.

| (9) Холодная прокрутка |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГЛАВНЫЙ ВЫКЛ Переключатель ЗАПУСК - ХОЛОДН ПРОКРУТ Переключатель ВЫБОР ДВИГАТ РУД Рычаг РОД Пожарный кран Подкачивающий насос ВСУ Переключатель ОТБОР ВОЗДУХА на панели ВСУ Кнопка ЗАПУСК ДВИГ НА ЗЕМЛЕ | - включить - в положение ХОЛОДН ПРОКРУТ - в положение, соответствующее номеру запускаемого двигателя - в положение МАЛЫЙ ГАЗ - в положение СТОП - КРАН ЗАКРЫТ - положение ОТКРЫТ - включить - запустить - нажать вверх, удерживать в течение 7 - 8 с - нажать на 1 - 2 с |  |
| Проверить: - давление масла, которое должно быть не менее 0,5 кгс/см2; - частоту вращения ротора КВД, которая должна быть не менее 17 %. |  |  |
| (10) Останов двигателя |  |  |
| (а) В нормальных условиях: РУД Переключатель генератора РОД | - в положение МАЛЫЙ ГАЗ, проработать не менее 2 минут. Охлаждение и останов двигателя после посадки производить согласно п. 4.1.2 (4) - в положение ВЫКЛ - в положение СТОП - КРАН ЗАКРЫТ |  |
| Время выбега роторов КВД и КНД с частоты вращения nВД = 9 % - после полета для роторов КВД двигателей №1 и №3 nВД (по указателю ИТЭ-2Т) - для ротора КВД двигателя №2 nВД (по указателю ИТЭ-2Т) |  | - замерить - не менее 30 с - не менее 20 с |
| - при опробовании для ротора КВД nВД (по ротору генератора переменного тока) для: - двигателей № 1 и № 3 - двигателя № 2 - для ротора КНД nНД |  | - не менее 60 с - не менее 45 с - не менее 80 с |
| б) В экстренных случаях: Двигатель может быть остановлен с любого режима без охлаждения на режиме малого газа. |  |  |
| РОД Генератор и отбор воздуха на самолетные нужды | - в положение СТОП - КРАН ЗАКРЫТ с последующим (через 2 - 3 с) переводом РУД в положение МАЛЫЙ ГАЗ - выключить |  |
| ВНИМАНИЕ: 1. Преднамеренное выключение двигателя закрытием пожарного крана ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При непреднамеренном выключении двигателя закрытием пожарного крана разреша- ется запуск двигателя при необходимости для завершения полета. При этом необхо- димо перевести РУД на МАЛЫЙ ГАЗ, а РОД в положение ОСТАНОВ. 2. В нормальных условиях ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить выключение двигателя без предварительного перевода РУД в положение МАЛЫЙ ГАЗ. |  |  |

| (11) После останова двигателя |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пожарный кран не ранее чем через три минуты после перевода РОД в положение СТОП - КРАН ЗАКРЫТ Выключатели насосов РАСХОДНЫЙ БАК 1 Все выключатели, включенные для запуска и опробования двигателей Двигатель Входной канал, лопатки ВНА и просматриваемые лопатки компрессора Реактивное сопло и створки реверса |  | - закрыть - в положение ВЫКЛЮЧЕНО - в положение ВЫКЛЮЧЕНО - осмотреть. Убедиться в отсутствии течи топлива и масла - осмотреть - осмотреть |
| После осмотра двигателей поставить заглушки во входной канал, а после останова и охлаждения двигателей - на реактивное сопло (через 12 - 15 мин). |  |  |
| (12) Останов неисправного двигателя в полете |  |  |
| а) В нормальных случаях: РУД Генератор и отбор воздуха на самолетные нужды РОД | - в положение МАЛЫЙ ГАЗ. Проработать не менее 1 минуты - выключить - в положение СТОП - КРАН ЗАКРЫТ |  |
| б) В экстренных случаях: Останов двигателя производить с любого режима его работы. |  |  |
| РОД Пожарный кран при пожаре Генератор и отбор воздуха на самолетные нужды | - в положение СТОП - КРАН ЗАКРЫТ с последующим (через 2 - 3 с) перево- дом РУД в положение МАЛЫЙ ГАЗ - закрыть - выключить |  |
| ВНИМАНИЕ: 1. Экстренный останов двигателя в полете производить при возникновении пожара и в случаях, указанных в п. 8.1.3 (3). 2. При выключении неисправного двигателя на любом этапе продолженного взлета уборку РУД этого двигателя производить с большой осторожностью во избежание ошибочной уборки РУД исправных двигателей. 3. После останова двигателя в полете необходимо закрыть пожарный кран при пожаре. |  |  |
| (13) Запуск двигателя в полете |  |  |
| Разрешается выполнять: - в учебно-тренеровочных целях; - для проверки запуска вновь установленного двигателя; - после самовыключения двигателя (двигателей) от атмосферных факторов (турбулентность, грозовой разряд, спутная струя от пролета по курсу другого самолета, ливневые осадки, попадание льда с поверх ности крыла, носков воздухозаборников вследствие позднего включения их противообледенительных систем) при необходимости для завершения полета; - после непреднамеренного выключения двигателя рычагом останова; - после непреднамеренного выключения двигателя закрытием пожарного крана, при необходимости для завершения полета; - после выключения двигателя по ложному срабатыванию сигнализации ПЕРЕГРЕВ. |  |  |
| ВНИМАНИЕ: Запуск двигателя в условиях обледенения ЗАПРЕЩАЕТСЯ. |  |  |

| Запуск двигателя в воздухе выполнять при авторотации ротора ВД с частотой вращения не ниже 11 % до высоты Н = 4000 м и не ниже 14 % на высотах выше 4000 м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЖАРНЫЙ КРАН Переключатель генератора РУД РОД Кнопку ЗАПУСК В ВОЗДУХЕ |  |  | - ОТКРЫТ - в положение ВЫКЛ - МАЛЫЙ ГАЗ - СТОП - КРАН ЗАКРЫТ - нажать |
| Одновременно секундомер Через 5 - 8 с после нажатия кнопки, РОД |  |  | - включить - СТОП - КРАН ОТКРЫТ |
| Двигатель должен автоматически выйти на режим малого газа за время не более 120 с. |  |  |  |
| За появлением давления топлива и за поджигом топливной смеси в камере сгорания по росту температуры газа за турбиной После выхода двигателя на режим малого газа |  |  | - проследить визуально - проработать на этом режиме не менее одной минуты |
| Примечания: 1. Запуск двигателя после его выключения по ложному срабатыванию сигнализации ПЕРЕГРЕВ производить с выключенной системой СПЗ на время запуска. 2. При положении РУД на упоре МАЛЫЙ ГАЗ частота вращения ротора ВД будет тем больше, чем выше высота полета. ВНИМАНИЕ. Заброс температуры газа за турбиной при запуске допускается не выше 550 °С на время не более 4 с. |  |  |  |
| Генератор переменного тока Двигатель на требуемый режим При неудавшемся запуске и для прекращения запуска |  | - включить - перевести - перевести РОД в положение СТОП - КРАН ЗАКРЫТ и продуть на режиме авторотации не менее 30 с |  |
| (14) Особенности эксплуатации двигателей при отрицательных температурах и в условиях возможного обледенения |  |  |  |
| Перед запуском двигателей Если имеются льдообразования и (или) ротор не вращается | - получить доклад от техсостава об отсутствии льда, снега, инея на воздухозаборниках, элементах входного канала, лопатках ВНА, рабочих лопатках КНД двигателей и о свободном вращении ротора КНД - прогреть горячим (+80 °С) воздухом места примерзания и проверить вращение ротора каждого двигателя |  |  |
| ВНИМАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигатель при наличии льда, снега, инея на элементах входного канала, воздухозаборнике, лопатках ВНА, рабочих лопатка КНД. Лед удалить с помощью подогревательных средств. Механическое скалывание льда запрещается. |  |  |  |
| При температуре +5 °С и ниже при наличии облачности, тумана, снегопада, дождя или мороси после запуска каждого двигателя и выхода его на режим малого газа включить его противообледенительную систему. Перед запуском двигателя, если стоянка самолета продолжалась более 2-х часов при температуре воздуха −30 °С и ниже, аэродромным подогревателем (с температурой воздуха не выше +80 °С) прогреть в течение не менее 20 минут до повышения температуры масла на входе в двигатель до 10 °С: насос-регулятор, область автомата запуска и автомата разгона, ВНА с лопатками, по которым проходит масло, топливно-масляный радиатор, маслобак, переднюю и заднюю коробку приводов, корректор частоты, воздушный стартер. При температуре наружного воздуха минус 40 °С и ниже на двигателях № 1 и № 3, одновременно с указанными выше зонами прогрева двигателя, прогреть бак и насос гидросистемы РУ. |  |  |  |

| (14а) Особенности эксплуатации двигателей на высокогорных аэродромах |  |
| --- | --- |
| При эксплуатации двигателя на высокогорном аэродроме Н ≥ 1000 м, в случае неудавшегося запуска, повторный запуск двигателя производить с отбором воздуха на ПОС двигателя и воздухозаборника независимо от температуры окружающей среды. После выхода на режим малого газа отбор воздуха на ПОС двигателя и воздухозаборника выключить. |  |
| (15) Руление |  |
| ВНИМАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация двигателя в условиях обледенения с выключенной противообледенительной системой двигателя. |  |
| После запуска двигатели | - прогреть |
| Режим прогрева: две минуты на режиме малого газа и одну минуту на режиме 0,7 номинального. Разрешается прогрев двигателя на режиме малого газа в течение 5 минут, включая время руления. Если взлет самолета выполняется непосредственно посла запуска, вывод двигателей на взлетный режим разрешается производить только после указанного прогрева. Не рекомендуется работать на частотах вращения ротора КВД, на которых происходит открытие/закрытие клапанов перепуска воздуха (КПВ). При рулении на режиме малого газе не допускать уменьшение вращения ротора КВД ниже 61 %. При снижении частоты вращения ниже 61 % восстановите ее перемещением РУД. При снижении частоты вращения ротора КВД ниже 55 % или резком росте температуры газа двигатель выключить переводом РОД в положение СТОП - КРАН ЗАКРЫТ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В условиях возможного обледенения - температура наружного воздуха +5 °С и ниже при повышенной (80% и выше) относительной влажности воздуха и при наличии тумана, снегопада, дождя, мороси - при продолжительной (10 мин и более) работе двигателя возможно образование льда на лопатках компрессора низкого давления, приводящее к повышению уровня вибрации при выводе двигателя на взлетный режим. Для сброса льда с лопаток КНД на предварительном старте перед началом движения на исполнительный старт вывести двигатель на режим работы 0,9 номинального на время 3 - 5 с с последующим уменьшением режима до малого газа. При этом возможен кратковременный, на 3 - 5 с рост вибрации, превышаю- щий допустимый по ТУ уровень, с загоранием светосигнального табло ВИБРАЦИЯ ВЕЛИКА. Если перед уборкой руд вибрация не снизилась до уровня ниже допустимого значения, взлет не производить. После заруливания самолета на стоянку удалить лед с лопаток компрессора подогревом двигателя от наземного источника. |  |
| Перед взлетом самолета, при работе двигателей на взлетном режиме, убедиться, что частота вращения ротора КВД и температура газов за турбиной соответствуют значениям, определенным по графику, рис. 8.1.2, в зависимости от атмосферных условий. Убедиться, что давление масла на входе в двигатель находится в пределах 3,5 - 4,5 кгс/см2 (на малом газе не менее 2,5 кгс/см2). При работе двигателя на взлетном режиме, светосигнальные табло на панели КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ не горят. ВНИМАНИЕ: 1. Перемещение РУД на земле и в полете производить плавно, без рывков и больших усилий. 2. Для предотвращения самопроизвольного перемещения РУД при работе на земле и в полете необходимо притормозить их с помощью ручного тормоза. |  |

| (16) Взлет и набор высоты |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время непрерывной работы двигателя на взлетном режиме 5 мин |  | - не превышать |
| Примечание. В особых случаях, при необходимости, время непрерывной работы двигателя на взлетном режиме допускается до 15 минут. |  |  |
| Взлетный режим |  | - применять до высоты 3км |
| Выше 3 км взлетный режим применять в особых случаях. Вибрацию двигателей контролировать по светосигнальным табло ВИБРАЦИЯ ВЕЛИКА и ОПАСНАЯ ВИБРАЦИЯ, также по указателям (указателю по самолет № 85662) ВИБРАЦИЯ. |  |  |
| После взлета и набора безопасной высоты | - установить номинальный режим работы двигателей |  |
| При температуре наружного воздуха на земле +15 °С и выше | - установить РУД в положение, обеспечивающее частоту вращения ротора КВД 93 - 95%. С увеличением высоты полета контролировать автоматическое поддержание указанной частоты вращения |  |
| При температуре наружного воздуха на земле ниже +15 °С | - установить частоту вращения ротора КВД на 1,5 % ниже фактической частоты вращения на взлетном режиме в момент перевода РУД на номинальный режим. С увеличением высоты полета увеличивайте частоту вращения ротора КВД на 1 - 2 % на каждые 1000 м до достижения частоты вращения 93 - 95 %. При дальнейшем увеличении высоты полета контролировать автоматическое поддержание указанной частоты при неизменном положении РУД |  |
| ПРИМЕЧАНИЯ: 1. На высотах выше 8000 м допускается уменьшение частоты вращения ротора КВД (из-за вступления в работу системы ВПРТ-44) не более чем на 2 % при неизменном положении РУД. 2. При включении отбора воздуха на ПОС самолета допускается уменьшение частоты вращения ротора КВД (из-за вступления в работу системы ВДРТ-44) не более чем на 3 % при неизменном положении РУД. 3. Разрешается поддержание частоты вращения номинального режима переводом РУД, при этом температура газа не должна превышать значений для номинального режима, указанных в таблице 8.1.3. |  |  |
| Максимально допустимая температура газа за турбиной на взлетном режиме в зависимости от температуры наружного воздуха не должна превышать значений, указанных в таблице 8.1.3. Максимально допустимая температура газа за турбиной на номинальном режиме в зависимости от температуры наружного воздуха не должна превышать значений, указанных в таблице 8.1.3. |  |  |
| ВНИМАНИЕ. Работа на взлетном режиме с температурой газа за турбиной выше максимально допустимой, определенной по таблице 8.1.3, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При работе двигателя с отборами воздуха на крейсерских режимах разрешается повышать режим работы до достижения температуры газа за турбиной, равной максимальной допустимой температуре для номинального режима, определенного по таблице 8.1.3, при этом частота вращения ротора КВД не должна превышать частоты вращения на номинальном режиме. Работу двигателя в этом случае засчитывайте как работу на номинальном режиме. |  |  |

| (17) Горизонтальный полет |  |
| --- | --- |
| Горизонтальный полет разрешается производить на любом режиме работы двигателя. |  |
| В полете в условиях возможного обледенения (температура воздуха +5 °С и ниже при наличии облачности, тумана, снегопада, дождя или мороси), а также в случае загорания светосигнализатора ОБЛЕДЕНЕНИЕ (ОБЛЕДЕНЕНИЕ ВНА*) систему противообледенения воздухозаборника входного канала, лопаток ВНА и кока двигателя | - включить |
| За показаниями приборов, контролирующих работу двигателя - следить В каждом полете производить измерение текущей величины виброскорости каждого двигателя с точностью 5,0 мм/с на крейсерском режиме горизонтального полета на оборотах КВД 89 %. Запись текущих величин уровней виброскорости двигателей вносить в таблицу бортжурнала. |  |
| (18) Снижение, заход на посадку и посадка |  |
| РУД на режим МАЛЫЙ ГАЗ - установить ВНИМАНИЕ: 1. Установку РУД на малый газ производить плавным перемещением их, контролируя синхронность изменения параметров работы двигателей, не допуская снижения частоты вращения ротора КВД ниже 61 % во избежание отключения ППО двигателя. 2. Если при уменьшении режима работы двигателей в полете до малого газа наблюдается самопроизвольное уменьшение частоты вращения одного из двигателей с его выключе- нием, рекомендуется не допускать уменьшение режима работающим двигателям ниже 81 % по nКВД до высоты круга и не ниже 65 % по nКВД до высоты выравнивания. Выключение двигателя по снижению оборотов ниже 55% по nКВД или резкому росту температуры газов за турбиной производить установкой РОД в положение СТОП-КРАН ЗАКРЫТ. |  |

Рис. 8.1.0.  Опасные зоны при работе двигателей

* Снят серийно с № 85639, на остальных отключен или снят после выполнения доработки по бюллетеню.

8.1.4. Краткое описание

8.1.4.1. Общие сведения

На самолете Ту-154М установлен двигатель Д30-КУ-154, который представляет собой турбореактивный двухконтурный двухроторный  двигатель с двухкаскадным компрессором и со смешением потоков воздуха

наружного и внутреннего контуров.

Тяга двигателя в статических условиях при СА на взлетном режиме 10500 ±1 % кгс, на номинальном

режиме 9500 −2 % кгс, удельные расходы топлива - 0,498 и 0,492 кг топл.кгс т.ч  соответственно.

Компрессор двигателя двухкаскадный осевого типа с первой сверхзвуковой ступенью компрессора

низкого давления. Первый каскад низкого давления компрессора - трехступенчатый, второй каскад

высокого давления - одиннадцатиступенчатый.

Для обеспечения устойчивой работы на малых частотах вращения компрессора высокого давления

за V и VI  ступенями предусмотрен перепуск воздуха в наружный контур двигателя и поворот лопаток

входного направляющего аппарата.

Камера сгорания - трубчатокольцевого типа, шаровых труб - 12.

Турбина двигателя - осевого типа, реактивная, количество ступеней:

- первой турбины (для второго каскада компрессора) - 2;

- второй турбины (для первого каскада компрессора) - 4.

Двигатель оборудован электронной системой защиты турбины (СЗТ) от раскрутки*.

Система автоматически выключает неисправный двигатель при превышении им максимально допустимой

частоты  вращения ротора турбины НД**.

Включение СЗТ, сигнализация срабатывания - три красных светосигнализатора СЗТ (по одному на

каждый двигатель) и контроль исправности (только на земле) осуществляются со специального щитка,

расположенного под рычагами останова двигателей на пульте бортинженера, рис. 9.2.2.10.1.

При срабатывании СЗТ неисправного двигателя системы защиты исправных двигателей автоматически

отключаются. В полете работа тумблером КОНТРОЛЬ (закрытого колпачком) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Двигатель оборудован системой отбора воздуха для наддува гермокабины, противообледенительных

систем самолета и двигателя.

Два крайних двигателя (первый и третий) оборудованы системой реверса тяги.

Для обеспечения ступенчатого реверсирования тяги на режимах обратной тяги эти двигатели

укомплектованы новыми насосами-регуляторами НР-30КУ-4 с измененной характеристикой

СТ = f (аРУД) на участке реверсирования тяги.

Внешней отличительной особенностью новых насосов-регуляторов НР-30КУ-4 является то,

что после номера агрегата ставится буква "П".

8.1.4.2. Система управления двигателями

Управление режимами работы двигателей осуществляется рычагами РУД как со среднего пульта пилотов,

так и с пульта Б/И. Для исключения возможности самопроизвольного перемещения РУД на пульте Б/И

имеется тормозное устройство.

При перемещении рычага тормоза вперед РУД заторможены, назад - расторможены.

При включенном автомате тяги с заторможенным РУД на 2 - 3 щелчка на пульте Б/И загораются желтые

светосигнальные табло РАССТОП СЕКТОРА, при этом автомат тяги выключается.

Для повторного включения AT необходимо РУД снять с тормоза.

На рычагах РУД установлены ломающиеся рукоятки с вмонтированными в них концевыми выключате-

лями, предназначенными для отключения автомата тяги при приложении к рукояткам усилия 2-3 кгс.

Всякое перемещение РУД на земле и в полете производить плавно, без рывков и больших усилий.

При установлении трем двигателям единого необходимого режима работы на земле и в полете

несинхронность ("развилка") в положении рычагов управления двигателями на пульте Б/И

допускается не более одного диаметра головки рычага.

Останов двигателей осуществляется рычагами останова двигателей (РОД), установленными на пульте Б/И. Рычаги имеют два положения: от себя СТОП - КРАН ОТКРЫТ, на себя СТОП - КРАН ЗАКРЫТ.

В положении СТОП - КРАН ОТКРЫТ рычаги фиксируются защелками.

* На самолетах, оборудованных электронной СЗТ.

** На самолетах с подключенным электромагнитным клапаном останова двигателя.

В головках РОД установлены красные светосигнализаторы, которые загораются при срабатывании

системы тушения пожара в мотогондоле двигателей и при загорании светосигнального табло

ОПАСНАЯ ВИБРАЦИЯ.

Горение светосигнализатора уменьшает вероятность останова исправного двигателя.

Реверсивное устройство и его агрегаты управления установлены на двигателе и предназначены

для получения обратной тяги.

Реверсивное устройство служит для торможения самолета выхлопной струей газа с целью сокращения

длины пробега на посадке и для экстренного торможения самолета при прерванном взлете.

Обратная (отрицательная) тяга создается путем направления потока выхлопных газов вперед,

в направлении движения самолета.

Отклонение потока выхлопных газов производится открытием створок реверсивного устройства.

Створки устанавливаются в двух положениях: ПРЯМАЯ ТЯГА или ОБРАТНАЯ ТЯГА.

Перекладка створок реверса в положение ПРЯМАЯ ТЯГА или ОБРАТНАЯ ТЯГА осуществляется

с помощью двух силовых гидроцилиндров, поршни которых соединены с рычажным механизмом

гидросистемы управления реверсивным устройством.

Управление реверсом тяги осуществляется только пилотами со среднего пульта рычагами РУР,

установленными на РУД  1ДВ и 3ДВ.

РУР в нижнем выключенном положении стопорятся фиксаторами. Для снятия РУР с фиксатора

необходимо нажать на головку РУР.

Для включения реверса тяги снять РУР с фиксатора и перевести вверх до упора.

Значение обратной тяги определяется величиной отклонения РУР вверх аналогично отклонению

РУД при управлении прямой тягой.

Перед включением реверса тяги РУД переводится в положение МАЛЫЙ ГАЗ.

Самолеты, оборудованные ступенчатым реверсом тяги двигателей, имеют трафарет с надписью

РЕВЕРС СТУПЕНЧАТЫЙ, установленный на среднем пульте пилотов под рычагами управления

двигателями. Рычаги управления ступенчатым реверсом тяги имеют проходные фиксаторы, которые

обеспечивают установку рычагов управления реверсом в положение МАЛЫЙ РЕВЕРС как на прямом,

так и на обратном ходе рычага.

Дополнительное усилие на РУР при прохождении фиксатора МАЛЫЙ РЕВЕРС 3 - 5 кгс.

Для включения режима МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС тяги необходимо снять РУР с проходного

фиксатора и перевести вверх до упора.

Для выключения реверса тяги РУР перевести вниз до установки на фиксатор, при этом табло

СТВОРКИ РЕВЕРСА должны погаснуть.

Если при выключении реверса створки реверса не перекладываются в положение прямой тяги,

то необходимо кратковременно перевести РУД соответствующего двигателя вперед на величину

1 - 1,5 диаметра головки рычага до погасания табло СТВОРКИ РЕВЕРСА, затем перевести РУД

в положение МАЛЫЙ ГАЗ.

Если при перемещении РУД вперед створки реверса не переложились на прямую тягу, то

остановить двигатель.

Контроль за работой реверсивного устройства осуществляется по светосигнальным табло:

- красного цвета ЗАМОК РЕВЕРСА;

- зеленого цвета СТВОРКИ РЕВЕРСА, размещенным на пульте Б/И, и зеленым светосигнальным табло

СТВОРКИ РЕВЕРСА 1, 3 на средней приборной доске пилотов.

Светосигнальные табло СТВОРКИ РЕВЕРСА загораются при установке створок в открытое положение (обратная тяга). При перекладке створок реверса в положение прямой тяги кратковременно загорается

светосигнальное табло ЗАМОК РЕВЕРСА. При самопроизвольном открытии замка реверса светосигналь-

ное табло ЗАМОК РЕВЕРСА горит постоянно.

8.1.4.3. Система запуска

Система запуска обеспечивает:

- запуск двигателя на земле;

- холодную прокрутку двигателей;

- ложный запуск двигателей;

- автоматический запуск двигателя в полете;

- прекращение запуска.

Запуск двигателя - автоматический от стартера, приводимого в действие сжатым воздухом, давление

которого контролируется по манометру.

Запуск двигателя осуществляется поочередно в любой последовательности.

Выбор номера запускаемого двигателя производится переключателем ВЫБОР ДВИГ 1, 2, 3.

Управление системой запуска осуществляется с панели запуска, на которой размещены:

- выключатель ГЛАВНЫЙ ВЫКЛ.;

- переключатель выбора ВЫБОР ДВИГ 1, 2, 3  запускаемого двигателя;

- переключатель ЗАПУСК - ХОЛОДН ПРОКРУТ;

- кнопка ЗАПУСК;

- кнопка ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАПУСКА;

- три зеленых светосигнализатора АПД РАБОТАЕТ 1, 2, 3;

- три кнопки 1 ДВИГ, 2 ДВИГ, 3 ДВИГ  ЗАПУСК В ВОЗДУХЕ;

- манометр, измеряющий давление воздуха.

8.1.4.4. Топливная система двигателя

Топливная система обеспечивает питание двигателей топливом, регулирование количества подаваемого топлива в зависимости от режима работы двигателей, а также обеспечивает работу агрегатов управления

двигателями.

Топливная система состоит из системы низкого давления, системы высокого давления и дренажной

системы.

В дренажную систему входят передний дренажный бак и трубопроводы, соединяющие полости агрегатов

с баком.

Топливо из расходного бака самолетным подкачивающими насосами через пожарный кран и датчик расходомера по трубопроводам подается к подкачивающему насосу двигателя. От насоса по трубопроводам через топливно-масляный радиатор (служащий для охлаждения масла) и сетчатый фильтр тонкой очистки (находящийся в топливно-масляном радиаторе) поступает в насос-регулятор. От насоса-регулятора по трубопроводам топливо под высоким давлением поступает в кольцевые топливные коллекторы первого и

второго контуров, оттуда по двадцати четырем трубопроводам к двенадцати форсункам.

Контроль за работой топливной системы осуществляется по:

- манометру высокого давления топлива перед форсунками (трехстрелочный индикатор);

- манометру давления топлива перед насосом-регулятором*;

- светосигнальным табло желтого цвета, из которых:

- Р ТОПЛИВА загорается при падении давления топлива перед насосом-регулятором до

1,6 ±0,3 кгс/см2;

- ФИЛЬТР ЗАСОРЕН загорается при засорении топливного фильтра низкого давления.

Допустимые значения давления топлива - см. пункт 8.1.1.

* С самолета № 85663 (на предыдущих - после выполнения доработки по бюллетеню) манометр давления

топлива снят.

8.1.4.5. Система смазки

Система смазки каждого двигателя автономная, с циркуляцией масла через маслобак и топливно-масляный радиатор. Суфлирование системы с атмосферой производится через центробежный суфлер, установленный

на корпусе двигателя.

Топливно-масляный радиатор включен в линии низкого давления масла и топлива.

В качестве рабочей жидкости масляной системы двигателя применяются минеральные масла МК-8П

ГОСТ 6457-66,  МС-8П  ОСТ 38.01163-78,  МС-8РК ТУ 38.1011181-88 и их смеси в любой пропорции.

Разрешается эксплуатация двигателя на маслах, приведенных в таблице:

| Масла России (СССР) ГОСТ, ОСТ, ТУ | Иностранные масла |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка | Спецификация | Фирма, страна |
| МК-8П ГОСТ 6457-66 | AVI-8A | CS 132/83 | РУМЫНИЯ |
| МС-8П ОСТ 38.01163-78 | НР-8 |  | КИТАЙ |
| МС-8РК ТУ 38.1011181-88 | Turbonycoil 321 |  | Nyco, ФРАНЦИЯ |

Смешение масел МК-8П, МС-8П, МС-8РК, AVI-8A, HP-8, Turbonycoil 321 разрешается в

любых пропорциях.

Все агрегаты маслосистемы смонтированы на двигателе.

Все три маслобака объединены одной общей системой централизованной заправки маслом, управление

которой осуществляется со щитка заправки.

Контроль за работой масляной системы  осуществляется бортинженером:

- по желтому светосигнальному табло  Р МАСЛА, которое срабатывает (загорается) при падении

давления до 2,2 ±0,45 кгс/см2;

- по желтому светосигнальному табло СТРУЖКА В МАСЛЕ, которое загорается при появлении

стружки в масле;

- по желтому светосигнальному табло УРОВЕНЬ МАСЛА, которое загорается при понижении

уровня масла в баке до 8 ±2 л и при повышении уровня масла до 34 ±2 л;

- по масломерам 1ДВ, 2ДВ и 3ДВ, измеряющим количество масла в маслобаках;

- по трехстрелочным индикаторам, измеряющим давление и температуру масла, см. рис. 9.2.2.10 .

- - - - изменение температуры газа за турбиной

—— изменение частоты вращения ротора КВД (без отбора воздуха)

Рис. 8.1.1.  Изменение температуры газа за турбиной и частоты вращения ротора КВД на режиме

малого газа в зависимости от атмосферных условий при работе двигателя на земле

Рис. 8.1.2.  Изменение частоты вращения ротора КВД и температуры газа

за турбиной в зависимости от атмосферных условий при работе

двигателя на взлетном режиме на земле

Рис. 8.1.3.  Изменение частоты вращения ротора КВД и температуры газа за турбиной

на номинальном и крейсерских режимах в зависимости от температуры

атмосферного воздуха при работе двигателя на земле

Рис. 8.1.4.  Изменение замеренной частоты вращения ротора КВД в моменты закрытия

и открытия КПВ, страгивания и установки лопаток ВНА в положения 33° и 0°

в зависимости от температуры атмосферного воздуха при плавном увеличении

и уменьшении режима работы двигателя

Рис. 8.1.5.  Полный график опробования двигателя

Рис. 8.1.6.  Сокращенный график опробования двигателя

Рис. 8.1.6а.  Полный график опробования двигателя

Рис. 8.1.6б.  Сокращенный график опробования двигателя

Рис. 8.1.7.  Рекомендуемая частота вращения ротора КВД двигателя при отборе от него воздуха,

для запуска другого двигателя в зависимости от температуры атмосферного воздуха

Рис.  8.1.8.  Давление воздуха на входе в воздушный стартер во время запуска

Рис. 8.1.9.  График изменения времени приемистости: малый газ - взлет;

0,42 НОМИН. - взлет; минимальная обратная тяга - максимальная обратная тяга,

в зависимости от температуры на входе в двигатель