Ту-154М

Подраздел 8.11

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ВОЗДУХА

8.11. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

8 .11.1. Эксплуатационные ограничения

| Наименование параметра | Единица измерен. | Миним. | Норм. | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Температура воздуха в кабине экипажа, I и II салонах | °С | - | 18…22 | - |
| (2) Температура воздуха в трубопроводе: | °С |  |  |  |
| - КАБИНА ЭКИПАЖА |  | } } } −10 на земле } +5 в полете } } | +5…+55 | +70 |
| - САЛОН I |  |  | +5…+55 | +70 |
| - САЛОН II |  |  | +5…+55 | +70 |
| - ЛЕВ. МАГ |  |  | +5…+40 | +70 |
| - ПРАВ. МАГ |  |  | +5…+40 | +70 |
| - ОБОГРЕВ ДВЕРЕЙ |  |  | +80 | +100 |
| Расход воздуха в левой и правой магистралях | Условн. ед.* | 4 | 6 - 8 | 9 |

* Одна условная единица равна у земли  330 кг/ч, на высоте 12000 м - 300 кг/ч.

8.4.2. Нормальная эксплуатация

| (1) Перед запуском двигателя ВСУ или перед кондиционированием от наземного кондиционера |  |
| --- | --- |
| Все автоматы защиты сети системы кондиционирования Выключатель СРДЖ ЭЖЕКТИР (по самолет № 85614) Переключатели КРАНЫ ОТБОРА ВОЗДУХА ДВИГАТЕЛЬ 1, 2, 3 Три желтых светосигнализатора ОТБОР ВЫКЛ Выключатель АРД СБРОС ДАВЛ Переключатели ПСВП Переключатель ПЕРЕКР ОБОГРЕВА Переключатель НАЗЕМНОЕ КОНДИЦИОНИР Переключатель УСКОРЕННЫЕ РЕЖИМЫ Переключатели КРАНЫ НАДДУВА ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ: - по самолет № 85628* - с самолета № 85629 Задатчики ЛЕВ МАГИСТРАЛЬ, ПРАВ МАГИСТРАЛЬ, КАБИНА ЭКИПАЖА, САЛОН I, САЛОН II Выключатель ОБОГРЕВ АРД Выключатель ОБОГРЕВ ДВЕРЕЙ Форточка кабины экипажа Переключатель ТХ ВВР ЛЕВАЯ МАГИСТРАЛЬ, ТХ ВВР ПРАВАЯ МАГИСТРАЛЬ, САЛОН I, САЛОН II, КАБИНА ЭКИПАЖА Выключатель питания t° ХВ ОТСЕКА Кнопку ПРОВЕРКА ЛАМП | - включить - ВЫКЛ. Закрыт колпачком - закрыты - горят - ВЫКЛ. Закрыт колпачком, опломбирован - выключены, закрыты колпачками - выключен, закрыт колпачком - выключен, закрыт колпачком - в нейтральном положении, под колпачком - закрыты - нажать и удерживать в нижнем положении не менее 8 с - в положении 20 - выключен - выключен - открыта - в положении АВТ - в положении СИГНАЛ - нажать |
| Светосигнализаторы МАГИСТР ПРАВ ПРЕВЫШ ДАВЛ; МАГИСТР ЛЕВ ПРЕВЫШ ДАВЛ; ОПКАЗ ОТБОРА (3 шт.); ОТБОР ВЫКЛ (3 шт.); ПЕРЕГРЕВ | - загорятся |

* До выполнения доработки по установке нажимных переключателей.

| Кнопка t° ХВ ОТСЕКА, КОНТРОЛЬ СИГНАЛ № 1 и № 2 | - поочередно нажать, в обоих случаях должен загореться светосигнализатор t° XB ОТСЕКА ВЕЛИКА |
| --- | --- |
| Дать команду Б/И о выключении вентиляции кухни и туалетов |  |
| (2) Кондиционирование ГК на земле (а) От наземного кондиционера: |  |
| К моменту посадки пассажиров в зависимости от температуры наружного воздуха обогреть или охладить ГК, для чего: |  |
| Рукав наземного кондиционера к самолетному штуцеру | - присоединить |
| Форточка кабины экипажа Дверь в кабину экипажа Переключатель НАЗЕМНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Подачу воздуха от наземного кондиционера По окончании работ переключатель НАЗЕМНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Рукав наземного кондиционера от самолетного штуцера | - открыта - открыть - включить - открыть - выключить - отсоединить |
| (б) От ВСУ: |  |
| Форточка кабины экипажа Дверь кабины экипажа ВСУ | - открыта - открыть - запустить |
| Убедиться, что переключатели и выключатели находятся в положениях, указанных в п. (1). |  |
| Переключатель ОТБОР ВОЗДУХА от ВСУ | - нажать в положение ОТБОР ВОЗДУХА на 7 - 8 с (как указано в 8.2.2 (5)) |
| Выключатель СРДЖ ЭЖЕКТИР (по самолет № 85614) | - в положение СРД, закрыть колпачкам |
| В жаркое время года до посадки пассажиров охладить ГК, для чего: |  |
| Переключатель УСКОРЕННЫЕ РЕЖИМЫ | - установить в положение ОХЛАЖДЕНИЕ ГК |
| Переключатели КРАНЫ НАДДУВА поочередно сначала ЛЕВЫЙ, затем ПРАВЫЙ: |  |
| - по самолет № 85614 (723) | - установить в верхнее положение не ранее чем через 1 мин после открытия крана отбора воздуха от ВСУ |
| - с самолета № 85615 (731) по самолет № 85628 (757)* | - установить в верхнее положение |
| - с самолета № 85629 (758), а также для самолетов № 85109 (790), 85136 (791), 85171 (893), 85185 (894), 85187 (919) | - нажать и удерживать в верхнем положении не менее 8 с |
| Расход воздуха Переключатель t° ВОЗДУХА В ТРУБОПРОВОДЕ последовательно в положения: ПРАВ МАГ, ЛЕВ МАГ, САЛОН II, САЛОН I, ЭКИП | - контролировать. Плавно увеличивается до 6 ... 8 ед. - установить и контролировать температуру |

* До выполнения доработки по установке нажимных переключателей.

| Примечание. Для повышения эффективности охлаждения ГК разрешается проводить наземное охлаждение при одновременном отборе от наземного кондиционера и бортовой ВСУ, при этом переклю- чатель КРАНЫ НАДДУВА ПРАВЫЙ необходимо перевести в положение ЗАКРЫТ. |  |
| --- | --- |
| После понижения температуры в ГК на 8 - 10 °С ниже окружающей: |  |
| Переключатель УСКОРЕННЫЕ РЕЖИМЫ | - установить в нейтральное положение. Закрыть колпачком |
| При tНВ ниже минус 15 °С до посадки пассажиров прогреть ГК, для чего: |  |
| Переключатель УСКОРЕННЫЕ РЕЖИМЫ | - установить в положение ПРОГРЕВ ГК |
| Переключатели КРАНЫ НАДДУВА поочередно сначала ЛЕВЫЙ, затем ПРАВЫЙ: |  |
| - по самолет № 85614 (723) | - установить в верхнее положение не ранее чем через 1 мин после открытия крана отбора воздуха от ВСУ |
| - с самолета № 85615 (731) по самолет № 85628 (757)* | - установить в верхнее положение |
| - с самолета № 85629 (758), а также для самолетов № 85109 (790), 85136 (791), 85171 (893), 85185 (894), 85187 (919) | - нажать и удерживать в верхнем положении не менее 8 с |
| Расход воздуха Переключатель t° ВОЗДУХА В ТРУБОПРОВОДЕ | - контролировать. Плавно увеличивается до 6...8 ед. - установить последовательно в положения ПРАВ МАГ, ЛЕВ МАГ и контролировать. Не должна превышать 70 °С |
| ВНИМАНИЕ. При загорании желтого светосигнализатора ПЕРЕГРЕВ установкой переключателя t° ВОЗДУХА В ТРУБОПРОВОДЕ последовательно во все положения, определить в каком из трубопроводов произошел заброс температуры выше 80 °С, нажать импуль- сами соответствующий переключатель в положение ХОЛ до понижения температуры в трубопроводах до 70 °С. |  |
| После повышения температуры в ГК до 15 °С : |  |
| Переключатель УСКОРЕННЫЕ РЕЖИМЫ | - установить в нейтральное положение. Закрыть колпачком |
| (в) Перед запуском двигателей: |  |
| Переключатели КРАНЫ НАДДУВА поочередно сначала ЛЕВЫЙ, затем ПРАВЫЙ: |  |
| - по самолет № 85628* | - установить в положение ЗАКРЫТ до уменьшения расхода воздуха по указателям до 0 |
| - с самолета № 85629 | - нажать и удерживать в нижнем положении не менее 8 с до уменьшения расхода воздуха по указателю до 0 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. При температуре наружного воздуха 0° С и ниже, за 20 - 30 мин до запуска двигателей, при работающей ВСУ переключатель ОБОГРЕВ АРД - ВЫКЛ установить в положение ОБОГРЕВ АРД, а непосредственно перед запуском двигателей - в положение ВЫКЛ. |  |

* До выполнения доработки по установке нажимных переключателей.

| (г) После запуска двигателей: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Форточку кабины экипажа |  | - закрыть |
| Переключатели КРАНЫ НАДДУВА поочередно сначала ЛЕВЫЙ, затем ПРАВЫЙ: |  |  |
| - по самолет № 85614 (723) |  | - установить в верхнее положение не ранее чем через 1 мин после открытия крана отбора воздуха от ВСУ |
| - с самолета № 85615 (731) по самолет № 85628 (757)* |  | - установить в верхнее положение после того, как давление в кабине (при отборе воздуха от ВСУ) установится постоянным (стрелка вариометра на 0) |
| - с самолета № 85629 (758), а также для самолетов № 85109 (790), 85136 (791), 85171 (893), 85185 (894), 85187 (919) |  | - нажать и удерживать в верхнем положении не менее 8 с после того, как давление в гермокабине (при отборе воздуха от ВСУ) установится постоян- ным (стрелка вариометра на 0) |
| Расход воздуха Скорость изменения давления в кабине |  | - контролировать. Плавно увеличивается до 6...8 ед. - контролировать. Не должна превышать 3 м/с |
| При необходимости прогреть или охладить ГК в процессе буксировки или руления: |  |  |
| Переключатель УСКОРЕННЫЕ РЕЖИМЫ | - установить в положение ПРОГРЕВ или ОХЛАЖДЕНИЕ (в зависимости от температуры наружного воздуха) |  |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Переключатель УСКОРЕННЫЕ РЕЖИМЫ - ПРОГРЕВ ГК использовать только при tНВ ниже −15 °С. |  |  |
| Переключатель t° ВОЗДУХА В ТРУБОПРОВОДЕ |  | - последовательно установить в положение ПР МАГ, ЛЕВ МАГ и контролировать температуру. При прогреве не должна превышать 70 °С. |
| Переключатель САЛОН I, САЛОН II Температуру в кабине экипажа |  | - контролировать t° воздуха - контролировать |
| Посла прогрева или охлаждения ГК: Переключатель УСКОРЕННЫЕ РЕЖИМЫ |  | - установить в нейтральное положение, закрыть колпачком |
| Система кондиционирования должна работать от ВСУ как при посадке пассажиров, так и при рулении или буксировке самолета на старт. Примечание. СКВ может работать от ВСУ также и в полете до высоты 3000 м при отсутствии обледенения |  |  |
| (3) На предварительном старте |  |  |
| До выключения ВСУ (при работающих двигателях): |  |  |
| Переключатели КРАНЫ ОТБОРА ВОЗДУХА ДВИГАТЕЛИ, № 1и № 3 | - установить последовательно во включенное положение, желтые светосигнализаторы ОТБОР ВЫКЛ данных дви- гателей должны погаснуть |  |
| Переключатель ОТБОР ВОЗДУХА ОТ ВСУ | - нажать в положение ЗАКР на 8 с |  |
| Переключатель КРАНЫ ОТБОРА ВОЗДУХА ДВИГАТЕЛИ, № 2 | - установить во включенное положение, желтый светосигнализатор ОТБОР ВЫКЛ двигателя № 2 должен погаснуть |  |

* До выполнения доработки по установке нажимных переключателей.

| Для улучшения воздухообмена туалетов и кухни в полете рекомендуется включать системы их вентиляции, для чего дать команду Б/П о включении вентиляции кухни и туалетов. После выполнения вышеперечисленных операций система кондиционирования управляется автоматически на всех режимах полета, включая снижение. Если СКВ работала от ВСУ на взлете, то переход на работу от маршевых двигателей осуществляется, аналогично изложенному до высоты 3000 м после перевода их со взлетного режима на номинальный. Примечание. При температуре наружного воздуха tН ≥ 25 °С отбор воздуха на СКВ при взлете необходимо производить от двух двигателей: первого (левого) и второго (среднего), а работать только одной (левой) магистралью наддува, для чего: |  |
| --- | --- |
| Переключатель КРАНЫ ОТБОРА ВОЗДУХА ДВИГАТЕЛИ, № 1 (левый) | - установить во включенное положение, желтый светосигнализатор ОТБОР ВЫКЛ двигателя № 1 должен погаснуть |
| Переключатель ОТБОР ВОЗДУХА ОТ ВСУ | - нажать в положение ЗАКР на 8 с |
| Переключатель КРАНЫ ОТБОРА ВОЗДУХА ДВИГАТЕЛИ, № 2 (средний) | - установить во включенное положение, желтый светосигнализатор ОТБОР ВЫКЛ двигателя № 2 должен погаснуть |
| Переключатели КРАНЫ НАДДУВА, ПРАВЫЙ: - по самолет № 85628* - с самолета № 85629 | - установить в положение ЗАКРЫТ - нажать и удерживать в нижнем положении не менее 8 с (до уменьшения расхода воздуха по указателю до 0). |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. Не допускается: - использовать в полете переключатель УСКОРЕННЫЕ РЕЖИМЫ - ОХЛАЖДЕНИЕ ГК; - устанавливать в полете на задатчиках ЛЕВ ПРАВ МАГИСТРАЛЬ" температуру ниже +5 °С. 2. При установке в полете переключателя ЛЕВ ПРАВ МАГИСТРАЛЬ в положение ХОЛ не допускать понижения температуры в магистралях ниже +5 °С (контроль по указателю t° ВОЗДУХА В ТРУБОПРОВОДЕ). |  |
| На высоте 500 м после перевода двигателей со взлетного на номинальный режим: |  |
| Переключатель КРАНЫ ОТБОРА ВОЗДУХА ДВИГАТЕЛИ, № 3 (правый) | - установить во включенное положение, желтый светосигнализатор ОТБОР ВЫКЛ двигателя № 3 должен погаснуть. |
| Переключатели КРАНЫ НАДДУВА, ПРАВЫЙ: - по самолет № 85628* - с самолета № 85629 | - установить в верхнее (открытое) положение - нажать и удерживать в верхнем положении не менее 8 с |

* До выполнения доработки по установке нажимных переключателей.

| (4) На снижении и посадке |  |
| --- | --- |
| При отрицательных температурах наружного воздуха на земле (с момента начала снижения с эшелона до полного останова двигателей) выполнять снижение с включенной системой обогрева дверей, для чего: |  |
| Выключатель ОБОГРЕВ ДВЕРЕЙ | - установить во включенное положение |
| Примечание. В случае накопления большого слоя льда и инея (2...3 мм) на замках и проемах дверей разрешается включать систему обогрева дверей на любом участке полета до полного удаления льда и инея. |  |
| На снижении с высоты 3000 м разрешается производить кондиционирование гермокабины от работавшей ВСУ, для чего: |  |
| Переключатель КРАНЫ ОТБОРА ВОЗДУХА ДВИГАТЕЛИ, № 2 (средний) Переключатель ОТБОР ВОЗДУХА ОТ ВСУ Переключатели КРАНЫ ОТБОРА ВОЗДУХА ДВИГАТЕЛИ, № 1и № 3 | - установить в выключенное положение, желтый светосигнализатор ОТБОР ВЫКЛ двигателя № 2 должен загореться - нажать в положение ОТБОР ВОЗДУХА на 7 - 8 с - установить последовательно в выключенное положение, желтые светосигнализаторы ОТБОР ВЫКЛ данных двигателей должны загореться. |
| (5) Перед оставлением самолета на стоянке |  |
| Переключатели КРАНЫ НАДДУВА, ЛЕВЫЙ: - по самолет № 85628* - с самолета № 85629 | - установить в закрытое положение (до уменьшения расхода воздуха по указателю до 0) - нажать и удерживать в нижнем положении не менее 8 с (до уменьшения расхода воздуха по указателю до 0) |
| Переключатели КРАНЫ НАДДУВА, ПРАВЫЙ: - по самолет № 85628* - с самолета № 85629 | - установить в закрытое положение (до уменьшения расхода воздуха по указателю до 0) - нажать и удерживать в нижнем положении не менее 8 с (до уменьшения расхода воздуха по указателю до 0) |
| Выключатель ОБОГРЕВ ДВЕРЕЙ | - установить в положение ВЫКЛ |
| Переключатели КРАНЫ ОТБОРА ВОЗДУХА ДВИГАТЕЛИ, № 1, № 2, № 3 | - установить поочередно в положение ВЫКЛЮЧЕНО. Контролировать загорание светосигнализаторов ОТБОР ВЫКЛ |
| Выключатель СРД ЭЖЕКТИР (по самолет № 85614) | - установись в выключенное положение |
| Дать команду Б/П о выключении вентиляции кухни и туалетов. |  |
| Форточку кабины экипажа перед открытием дверей пассажирских салонов | - открыть |
| Примечание. Для выравнивания давления в ГК с атмосферным пользоваться переключателем АРД СБРОС ДАВЛ не рекомендуется. |  |

* До выполнения доработки по установке нажимных переключателей.

8.11.4. Краткое описание

Система кондиционирования воздуха предназначена для создания необходимых и комфортных условий

пассажирам и экипажу. Кондиционирование ГК осуществляется воздухом, отбираемым от двигателей.

Воздух в ГК поступает от компрессора КВД каждого двигателя с параметрами, достигающими давления

до 19 кгс/см2, температуры до 490 °С.

Система отбора обеспечивает охлаждение воздуха воздухом, отбираемым от наружного контура двигателя и с пониженными давлением и температурой подается в систему кондиционирования и противообледене-

ния.

Система кондиционирования состоит из двух автономных магистралей (левой и правой).

Воздух в левую магистраль поступает от левого двигателя, в правую магистраль - от правого двигателя.

Воздух от среднего двигателя поступает в левую и правую магистрали, где производится дальнейшее его

охлаждение.

Предусмотрен также отбор воздуха в систему кондиционирования и от компрессора двигателя ВСУ.

Воздух от ВСУ охлаждается в подсистеме отбора среднего двигателя.

Система кондиционирования обеспечивает наддув, вентиляцию и обогрев гермокабины на стоянке,

рулении и во время полета на всех высотах.

Управление системой кондиционирования гермокабины осуществляется с панели кондиционирования,

расположенной на рабочем месте бортинженера.

Регулирование температуры воздуха в трубопроводах магистралей и в гермокабине (кабина экипажа,

салон I, салон II) осуществляется автоматически при помощи автоматов регулирования температуры  (РТА) или вручную бортинженером. Максимально допустимая температура в магистралях наддува

гермокабины после основных узлов охлаждения 70 °С. Расход воздуха в магистралях наддува гермокабины поддерживается автоматически пневматической системой весовой подачи (ПСВП) и составляет 6 - 8 ед.

по каждой из магистралей; контролируется указателями расхода воздуха УРВ-1500.

Примечание. При расходе воздуха более шести единиц возможно колебание стрелки УРВ-1500 в пределах

одной единицы.

На пульт бортинженера выведена световая сигнализация:

- желтый светосигнализатор ПЕРЕГРЕВ, сигнализирующий перегрев воздуха в трубопроводах;

- два красных светосигнализатора ПРЕВЫШ ДАВЛ сигнализирующие отказы регуляторов

избыточного давления в магистралях СКВ;

- три красных светосигнализатора ОТКАЗ ОТБОРА, сигнализирующих отказ подсистем отбора  воздуха

от двигателей;

- три желтых светосигнализатора ОТБОР ВЫКЛ, сигнализирующих закрытое положение запорных

заслонок отбора воздуха от двигателей;

- желтый светосигнализатор  t° XB ОТС ВЕЛИКА, сигнализирующий перегрев воздуха в хвостовой части

фюзеляжа.

Органы управления и контроля СКВ показаны на рис. 9.2.2.13.