Ту-154М

Подраздел 8.2

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА (ВСУ)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА (ВСУ)

8.2.1. Эксплуатационные ограничения

| Наименование параметра | Ед. изм. | Миним. | Норм. | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Подготовка к запуску на земле и в полете: |  |  |  |  |
| Напряжение бортовой сети постоянного тока перед запуском | В | В соответствии с 8.6.1 |  |  |
| Температура масла в маслобаке на земле | °С | −25 | - | - |
| ВНИМАНИЕ. Запуск при температуре масла ниже минус 25°С ЗАПРЕЩАЕТСЯ. |  |  |  |  |
| Время подогрева двигателя от наземного источника горячего воздуха Количество масла в маслобаке | мин л | 15 Светосигн. табло МАСЛА МАЛО не должно гореть | - - | - 8 |
| ВНИМАНИЕ. Взлет с горящим светосигнальным табло МАСЛА МАЛО ЗАПРЕЩАЕТСЯ. |  |  |  |  |
| Время снижения до высоты запуска ВСУ с момента перехода бортсети на питание от аккумуляторов | мин | - | - | 8 |
| (2) Запуск на земле и в полете: |  |  |  |  |
| Температура газов за турбиной: - на земле - в полете | °С | - - | - - | 680 До автоматического останова, но не более 700 |
| Заброс частоты вращения ротора: - на земле | % | - | - | 103 с последующим снижением до 99 ±1 за время не более 3 с |
| - в полете |  | - | - | до автоматического останова, но не более 108 |
| Время выхода на режим холостого хода (до достижения частоты вращения холостого хода): | с |  |  |  |
| - на земле |  | 28 | 32-37 | 40 |
| - в полете |  | - | - | 60 |
| Высота запуска Скорость самолета при запуске | м км/ч | - 400 | - - | 3000 525 |
| Количество последовательных запусков на земле от наземного источника Перерыв между первыми пятью запусками Перерыв после 5-го запуска Перерыв после 6-го запуска | мин мин мин | - 1 15 1 | - - - - | 7 - - - |
| Перерыв после 7-го запуска | мин | Охлаждение стартера-генератора до температуры окружающей среды не менее двух часов |  |  |
| Количество последовательных запусков на земле от аккумуляторных батарей |  | - | - | 3 |
| Перерыв между запусками | мин | 3 | - | - |

| Наименование параметра | Ед. изм. | Миним. | Норм. | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Взлет с аккумуляторными батареями, разряженными более чем тремя запусками или холодными прокрутками, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. |  |  |  |  |
| Количество запусков в полете |  | - | - | 1 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. Повторный запуск в полете от аккумуляторов ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 2. Запуск после посадки разрешается только после выключения реверса, кроме случая использования ВСУ в полете при последовательном отказе трех генера- торов основных двигателей или при отказе 2-х или 3-х двигателей. |  |  |  |  |
| (3) Режим холостого хода на земле и в полете: |  |  |  |  |
| Температура газов за турбиной Частота вращения ротора Время прогрева на частоте вращения холостого хода до включения нагрузки | °С % мин | - 98 1 | - - - | 455 + tН 100 - |
| Примечание. В полете в сложной или аварийной ситуации разрешается включать нагрузку сразу после загорания светосигнального табло ВЫХОД НА РЕЖИМ. |  |  |  |  |
| Давление воздуха в системе запуска двигателей на земле (при открытой заслонке отбора воздуха) по манометру на панели запуска двигателей | кгс/см2 | 3,4 (при +50 °С) | 3,8 (при +15 °С) | 4,8 (при −50 °С) |
| (4) Режим нагрузки на земле и в полете: |  |  |  |  |
| Высота полета Скорость полета Температура газов за турбиной | м км/ч °С | - - - | - - - | 9000 575 550 |
| Примечание. В полете при отказе трех генераторов или трех двигателей разрешается работа ВСУ до автоматического останова по предельной температуре, но не более 570 °С. |  |  |  |  |
| Частота вращения ротора: - на земле и в полете на высотах до 3000 м - в полете на высоте более 3000 м | % | 97 - | - - | 101 103,5 |
| Примечание. При включении или резком изменении нагрузки допускается отклонение частоты вращения от установившейся не более 3 % с последующим восстановлением до установившейся в течение не более 3с. |  |  |  |  |
| Время непрерывной работы Температура масла в маслобаке | ч °С | - - | - - | 5 115 |
| Ток нагрузки генератора переменного тока на земле одновременно с отбором воздуха на запуск основных двигателей или в систему кондициони- рования и ток нагрузки генератора в полете | А | В соответствии с 8.6.1 |  |  |
| Ток нагрузки генератора переменного тока на земле при температуре атмосферного воздуха ≥ 30°С при запуске двигателей и кондиционировании | А | - | - | 70 |
| Время работы ВСУ на холостом ходу после снятия нагрузки | мин | 1 | - | - |
| (5) Холодная прокрутка: |  |  |  |  |
| Частота вращения ротора Цикл холодной прокрутки | % с | 19 - | - - | 23 32 |
| (6) Останов ВСУ: |  |  |  |  |
| Время "выбега" ротора с частоты вращения 30 % до 10 % | с | 14 | - | - |

8.2.2. Нормальная эксплуатация

| (1) Подготовка к запуску на земле |  |
| --- | --- |
| Связь по СПУ со связным на земле Все АЗС, необходимые для запуска Аэродромное питание или аккумуляторные батареи Напряжение аэродромного питания или аккумуляторных батарей Противопожарная система Кнопка* КОНТРОЛЬ ЛАМП ТАБЛО При нажатии кнопки в исправности светосигнальных табло Переключатель ЗАПУСК - ВЫКЛ | - установить - проверить включение - включить в соответствии с 8.6.2 - проверить соответствие 8.6.2 - проверить и включить в соответствии с 8.15 - нажать и отпустить - убедиться - в положение ЗАПУСК |
| Загорание светосигнальных табло СТВОРКИ ОТКРЫТЫ, ГОТОВ К ЗАПУСКУ Светосигнальные табло МАСЛА МАЛО и ПТА-6М НЕИСПРАВ Температура масла в маслобаке Переключатель ЗАПУСК - ХОЛ ПРОКР Загорание светосигнального табло Р ТОПЛИВА | - проконтролировать - не должны гореть - проверить в соответствии с 8.2.1 (1) - установить в положение ЗАПУСК - проконтролировать |
| (2) Запуск на земле |  |
| Кнопка ЗАПУСК | - кратковременно на 2 - 3 с нажать и одновременно включить секундомер |
| Контролировать процесс запуска по приборам, светосигнальным табло и времени. Светосигнальное табло ВЫХОД НА РЕЖИМ должно загореться на частоте вращения 90 %. При запуске двигателя с забросом температуры газов за турбиной более 570 °С допускается задержка до 10 с загорания табло ВЫХОД НА РЕЖИМ после выхода двигателя на режим холостого хода. |  |
| (3) Запуск в полете |  |
| Режим полета по высоте и приборной скорости Напряжение бортсети постоянного тока при питании от аккумуляторов или ВУ | - установить - проверить соответствие 8.6.1 |
| Переключатель ЗАПУСК - ВЫКЛ Загорание светосигнальных табло СТВОРКИ ОТКРЫТЫ, ГОТОВ К ЗАПУСКУ Табло МАСЛА МАЛО и ПТА-6М НЕИСПРАВ Переключатель ЗАПУСК - ХОЛ ПРОКР Загорание светосигнального табло Р ТОПЛИВА Кнопка ЗАПУСК | - в положение ЗАПУСК - проконтролировать - не должны гореть - установить в положение ЗАПУСК - проконтролировать - кратковременно на 2 - 3 с нажать и одновременно включить секундомер |
| Процесс запуска по приборам, светосигнальным табло и времени | - контролировать |
| Светосигнальное табло ВЫХОД НА РЕЖИМ должно загореться на частоте вращения 90 % после снижения температуры газов за турбиной ниже 570 °С. |  |
| (4) Включение (выключение) отбора электроэнергии переменного тока на земле и в полете |  |
| В соответствии с 8.6.2. |  |

* КОНТРОЛЬ ЛАМП. Серийно с самолета  № 767.

На остальных после проведения доработки по бюллетеню.

| (5) Включение отбора воздуха на земле |  |
| --- | --- |
| Переключатель ОТБОР ВОЗДУХА - ЗАКРЫТ Погасание светосигнального табло ГОТОВ К ЗАПУСКУ Система кондиционирования или запуска основных двигателей | - нажать в положение ОТБОР ВОЗДУХА на 7 - 8 с - проконтролировать - включить в соответствии с 8.1.2 или 8.11.2 |
| (6) Выключение отбора воздуха на земле |  |
| Система кондиционирования Переключатель ОТБОР ВОЗДУХА - ЗАКРЫТ | - выключить в соответствии с 8.11.2 - нажать в положение ЗАКРЫТ до загорания светосигнального табло ГОТОВ К ЗАПУСКУ |
| (7) Включение (выключение) комбинированной нагрузки |  |
| Включение (выключение) отбора воздуха одновременно с включением (выключением) отбора электроэнергии переменного тока может выполняться в любой последовательности. |  |
| (8) Контроль за работой двигателя на режимах нагрузки |  |
| Контроль за работой двигателя осуществлять по визуальным приборам и светосигнальным табло. При работе двигателя на установившемся режиме на земле допускается периодический (через 10 - 15 мин) контроль параметров. |  |
| (9) Останов двигателя на земле |  |
| Отбор воздуха и электроэнергии На режиме холостого хода не менее 1 мин Кнопка СТОП Выбег ротора двигателя Переключатель ЗАПУСК - ХОЛ ПРОКР Погасание светосигнального табло Р ТОПЛИВА | - выключить - проработать - кратковременно на 2 - 3 с нажать - измерить - установить в положение ХОЛ ПРОКР - проконтролировать |
| Переключатель ЗАПУСК - ВЫКЛ после полной остановки ротора двигателя Светосигнальное табло СТВОРКИ ОТКРЫТЫ | - установить в положение ВЫКЛ - проконтролировать погасание |
| ВНИМАНИЕ. При использовании ВСУ в полете в условиях обледенения закрытие воздухозаборной и выхлопной створок после посадки производить только после осмотра воздухозаборной створки и удаления льда. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для исключения воздействия высоких температур воздуха на элементы конструкции фюзеляжа в зоне установки выхлопного устройства ВСУ категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать переключатель ЗАПУСК - ВЫКЛ в положение ВЫКЛ до полной остановки ротора двигателя. |  |
| (10) Холодная прокрутка |  |
| Подготовка двигателя к запуску Переключатель ЗАПУСК - ХОЛ ПРОКР | - выполнить п. 8.2.1 (1) - установить в положение ХОЛ ПРОКР |
| Кнопка ЗАПУСК | - кратковременно на 2 - 3 с нажать и одновременно включить секундомер |
| Время холодной прокрутки Частота вращения холодной прокрутки | - контролировать - контролировать |

8.2.4. Краткое описание

(1) Вспомогательная силовая установка (ВСУ) расположена в задней негерметичной части фюзеляжа и

обеспечивает:

- воздушный запуск основных двигателей на земле;

- питание сжатым воздухом системы кондиционирования;

- питание бортовой сети электроэнергией переменного тока на земле и, при необходимости, в полете.

ВСУ состоит из газотурбинного двигателя и систем, обеспечивающих его крепление, подвод воздуха

из-за борта к компрессору, отвод выхлопных газов за борт, запуск и работу на эксплуатационных

режимах.

Газотурбинный двигатель представляет собой дневальный двигатель с отбором воздуха за компрессо-

ром. На редукторе двигателя установлены стартер-генератор, работающий только в стартерном режи-

ме, и генератор переменного тока.

(2) Система запуска обеспечивает автоматический запуск ВСУ, холодную прокрутку и ложный запуск и

включает в себя следующие основные элементы:

- стартер-генератор;

- воспламенители со свечами;

- автоматическую панель запуска двигателя;

- панель стартер-генератора;

- агрегат зажигания.

(3) Система смазки автономная, циркуляционная, под давлением обеспечивает смазку вентилятора, редук-

тора, смазку и охлаждение подшипников двигателя и включает в себя следующие основные элементы:

- масляный бак;

- масляный насос;

- воздушно-масляный радиатор;

- центробежный суфлер.

Система эксплуатируется на маслах, применяемых для основных двигателей, и позволяет производить

автоматическую централизованную заправку маслобака.

(4) Топливная система обеспечивает автоматическую подачу топлива в камеру сгорания по заданному

закону в процессе запуска и на установившихся эксплуатационных режимах, а также автоматическое

поддержание постоянной физической частоты вращения ротора с заданной точностью на всех эксплуа-

тационных режимах.

Система включает в себя следующие основные элементы:

- топливный фильтр;

- топливный насос/регулятор;

- электромагнитные клапаны пускового и основного топлива.

Система эксплуатируется на топливах, применяемых для основных двигателей.

(5) Система регулирования отбором и перепуском воздуха служит для обеспечения запасов газодинамиче-

ской устойчивости компрессора на всех режимах работы двигателя, управления отбором воздуха и

ограничения максимальной его величины. Система включает в себя:

- регулятор отбора воздуха;

- систему перепуска воздуха.

Контрольно-измерительная аппаратура и органы управления ВСУ расположены на приборной доске

бортинженера (рис.9.2.2.15) и включает в себя следующие элементы:

- переключатель ЗАПУСК - ВЫКЛ, управляющий открытием и закрытием створок воздухозаборного

и выхлопного устройств, питанием системы запуска;

- переключатель режимов ЗАПУСК - ХОЛ ПРОКР, управляющий включением (выключением)

подкачивающего насоса и открытием (закрытием) перекрывного топливного крана;

- переключатель ОТБОР ВОЗДУХА - ЗАКРЫТ, управляющий открытием (закрытием) заслонки

регулятора отбора воздуха;

- кнопка ЗАПУСК, подающая электропитание в автоматическую панель запуска двигателя;

- кнопка СТОП, снимающая питание с автоматической панели запуска двигателя;

- кнопка* КОНТРОЛЬ ЛАМП ТАБЛО для проверки исправности ламп в светосигнальных табло;

- измеритель частоты вращения ротора двигателя;

- измеритель температуры газов за турбиной;

- указатель температуры масла в маслобаке;

- светосигнальные табло СТВОРКИ ОТКРЫТЫ, Р ТОПЛИВА, ГОТОВ К ЗАПУСКУ, ВЫХОД НА

РЕЖИМ, ЗАПУСТИ ВСУ (загорается на земле при включении вентиляторов обдува колес шасси),

МАСЛА МАЛО, Р МАСЛА, ПРЕДЕЛЬН ТЕМПЕРАТ, ПРЕДЕЛЬН ОБОРОТ, ПТА-6М НЕИСПРАВ.

В процессе запуска и работы двигателя на эксплуатационных режимах основные параметры его

находятся под контролем следящих систем, автоматически выключающих двигатель при:

- температуре газов за турбиной 700 ±8 °С в процессе запуска и 570 ±8 °С после выхода на режим

холостого хода с одновременным загоранием светосигнального табло  ПРЕДЕЛЬН ТЕМПЕРАТ;

- частоте вращения ротора двигателя 105 (+3/−1) % с одновременным загоранием светосигнального

табло ПРЕДЕЛЬН ОБОРОТЫ;

- давлении масла 3,2 ±0,4 кгс/см2 на частоте вращения  ≥ 90 % с одновременным загоранием

светосигнального табло Р МАСЛА.

Кроме того, двигатель выключается автоматически с одновременным закрытием створок воздухоза-

борного и выхлопного устройств, выключением подкачивающего насоса и закрытием перекрывного

топливного крана по сигналу пожарной системы (загорается светосигнальное табло ПОЖАР и лампа-

кнопка ВСУ).

Холодная прокрутка двигателя выполняется с целью удаления топлива из камеры  сгорания и

охлаждения двигателя и производится в следующих случаях:

- после неудавшегося запуска;

- после "ложного" запуска;

- при догорании топлива или масла после останова (определяется визуально по дымлению

из выхлопного устройства);

- за 1 - 3 мин до повторного запуска при остаточной температуре газов за турбиной  ≥ 70 °С.

* КОНТРОЛЬ ЛАМП. Серийно с самолета  № 767.

На остальных после проведения доработки по бюллетеню.