Ту-154М

Подраздел 8.3

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

8.3. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

8.3.1. Эксплуатационные ограничения

| Наименование параметра | Единица измерен. | Миним. | Норм. | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Невырабатываемый остаток топлива: - при вынужденном отключении трех генераторов (в баках 1, 2, 3, 4) - при последовательном отказе трех генераторов (в баке № 1; перекачка из очередных баков прекратится) (2) Уровень топлива в расходном баке, поддерживаемый автоматически и вручную (3) Остаток топлива, при котором срабатывает светосигнальные табло | кг кг кг | - - 3150 2500 | - - - - | 700 550 3300 3300 |

8.3.2. Нормальная эксплуатация

| (1) При внешнем осмотре самолета |  |  |
| --- | --- | --- |
| На капотах двигателей В местах расположения топливных баков, агрегатов и трубопроводов Дренажные отверстия Выключатели на щитке заправки Крышки люков штуцеров заправки и щитка управления заправкой Отстой топлива из сливных точек топливной системы |  | - подтеки топлива и масла отсутствуют - топливо не подтекает - чистые - выключены - закрыты - слит |
| ВНИМАНИЕ. Проконтролировать заправку бака № 4 в соответствии с коммерческой нагрузкой. |  |  |
| Пробки заливных горловин (если топливо заправлялось через горловины) Заслонки клапанов слива перелитого топлива |  | - закрыты - закрыты |
| (2) При осмотре внутри самолета |  |  |
| Выключатель ПРИНУД ВКЛ ПОРЦ |  | - убедиться, что выключен и закрыт колпачком |
| (3) Перед запуском двигателей |  |  |
| Исправность светосигнализаторов ОСТАТОК ТОПЛИВА 2500, РАСХОД ИЗ БАКА № 1 Исправность перекрывных кранов резервной перекачки | - проверить - проверить |  |
| Для чего: Выключатель КРАНЫ РЕЗЕРВНОЙ ПЕРЕКАЧКИ В БАК № 1 | - установить в положение ОТКРЫТЫ |  |
| Два желтых светосигнализатора ЛЕВ и ПРАВ Выключатель КРАНЫ РЕЗЕРВНОЙ ПЕРЕКАЧКИ В БАК №1 Светосигнализаторы ЛЕВ и ПРАВ | - горят - установить в положение ЗАКРЫТЫ и закрыть колпачком - гаснут |  |
| Выключатель ТОПЛИВОМЕР Кнопки Н и Р на указателях топливомера | - включить - нажать поочередно |  |
| ВНИМАНИЕ. Одновременное нажатие кнопок Н и Р ЗАПРЕЩАЕТСЯ. |  |  |

| В отклонении стрелок указателя к нулевой и максимальной отметкам шкалы |  | - убедиться |
| --- | --- | --- |
| После отпускания кнопок стрелки должны вернуться в исходное положение. |  |  |
| По указателям топливомера запас топлива в баках в соответствии с заданием на полет Выключатель АВТ РАСХ |  | - проверить - включить |
| При этом погаснет красный светосигнализатор АР НЕ РАБ и загорятся соответствующие желтые светосигнализаторы. ПОРЯДОК РАСХОДА в зависимости от наличия топлива в баках. |  |  |
| Переключатель АВТОМАТ - РУЧНОЕ |  | - в положение АВТОМАТ |
| При этом в зависимости от наличия топлива в баках возможны три варианта срабатывания светосигнализаторов: - при загорании желтого светосигнализатора ПОРЯДОК РАСХОДА, БАКИ № 2 должны работать перекачивающие насосы баков № 2 и гореть зеленые светосигнализаторы их работы; - при загорании желтых светосигнализаторов ПОРЯДОК РАСХОДА, БАКИ № 2 и БАКИ № 3 должны работать перекачивающие насосы баков № 2 и баков № 3 или только баков № 3 и гореть зеленые светосигнализаторы работы насосов соответствующих баков; - при загорании желтых светосигнализаторов ПОРЯДОК РАСХОДА, БАКИ № 2, БАКИ № 3 и БАК № 4 должны работать перекачивающие насосы бака № 4 и гореть зеленые светосигнализаторы их работы. |  |  |
| Выключатель АВТОМАТ ВЫРАВНИВАНИЯ По загоранию зеленого светосигнализатора Выключатель РАСХОДОМЕР Убедиться, что: - переключатель СТ на указателе РАСХОДОМЕР - стрелка указателя РАСХОДОМЕР Выключатели РАСХОДНЫЙ БАК № 1, 2, 3, 4 поочередно |  | - включить - убедиться в его исправности - включить - соответствует сорту заправленного топлива - выставлена по показанию стрелки С топливомера - включить |
| Загорание соответствующих зеленых светосигнализаторов свидетельствует о работе насосов (светосигнализатор горит - насос работает). |  |  |
| Кнопку ПРОВЕРКА РЕЗЕРВЫ ТОПЛ НАСОС |  | - нажать |
| Загорание желтого светосигнализатора РЕЗЕРВ свидетельствует о работе резервного топливного насоса ЭЦН-319 (светосигнализатор горит - насос работает)*. При включенных насосах подкачки проконтролировать герметичность пожарных кранов по отсутствию погасания светосигнального табло Р ТОПЛИВА в течение 5 с. |  |  |
| Выключатели ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ 1, 2, 3 в положение ОТКРЫТЫ поочередно |  | - установить |
| Загорание соответствующих зеленых светосигнализаторов свидетельствует об их открытии. |  |  |
| Переключатель АВТОМАТ - РУЧНОЕ в положение РУЧНОЕ Поочередно включить выключатели БАК № 2, БАК № 3 (ЛЕВ И ПРАВ), БАК №4 Зеленый светосигнализатор горит | - установить - убедиться по загоранию зеленых светосигнализаторов в работе насосов - насос работает (при наличии топлива в баке) |  |

* С самолета  № 85663, на предыдущих после выполнения доработок по бюллетеню № 154-4510-БУ.

| Примечание. При проверке насосов перекачки следить по указателям топливомера за количеством топлива в баках № 1 и № 2, которое не должно изменяться. Увеличение количества топлива в баках свидетельствует о том, что не закрыты краны резервной перекачки в бак № 1 или неисправны клапаны порционера. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Переключатель АВТОМАТ - РУЧНОЕ в положение АВТОМАТ |  | - установить |
| Проверить работу топливного насоса ВСУ, для чего: - выключатель ЗАПУСК (на панели запуска ВСУ) |  | - включить |
| - переключатель ЗАПУСК - ХОЛ ПРОКР ВСУ в положение ЗАПУСК |  | - установить |
| Загорание зеленого светосигнального табло Р ТОПЛИВА на панели запуска ВСУ свидетельствует об исправности насоса. |  |  |
| (4) После запуска двигателей |  |  |
| Светосигнализаторы ПОРЯДОК РАСХОДА и работы топливных насосов | - горят согласно порядку расхода |  |
| (5) На исполнительном старте |  |  |
| Провести контроль согласно п.п. (4) настоящего пункта |  |  |
| (6) Эксплуатация в полете |  |  |
| ВНИМАНИЕ: 1. На всех этапах полета (набор высоты, горизонтальный полет, снижение, перед заходом и в процессе захода на посадку) бортинженер обязан об обнаруженных отклонениях в работе топливной системы немедленно докладывать КВС. |  |  |
| 2. При наличии топлива на борту перед взлетом до 25 т в процессе набора высоты возможно включение насосов баков № 3при остатке топлива в баках № 2 около 3000 кг. 3. Во всех случаях, когда переключатель АВТОМАТ - РУЧНОЕ устанавливается в положе- ние РУЧНОЕ, пилотирование самолета выполнять в штурвальном режиме, кроме случая перехода на РУЧНОЕ после полной выработки топлива из баков № 2 (бак № 4 пустой или топливо из него не вырабатывается), при сбалансированном по крену самолете. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Выключатель АВТ РАСХ и выключатели подкачивающих насосов № 1, 2, 3, 4 расходного бака №1 должны находиться во включенном положении в течение всего полета. |  |  |
| Количество топлива в баках по топливомеру и расходомеру | - периодически контролировать |  |
| (а) Управление насосами осуществлять в автоматическом режиме: |  |  |
| - выключатели РАСХОДНЫЙ БАК № 1 1, 2, 3, 4 | - убедиться во включении |  |
| - выключатели насосов перекачки БАК № 2, БАК № 3 (ЛЕВ и ПРАВ), БАК №4 | - убедиться во включении |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ. Для выполнения полета без выработки топлива из бака № 4 выключатель насосов бака № 4 не включать, а после выработки топлива из баков № 2 перейти на ручное управление топливными насосами. |  |  |
| - переключатель АВТОМАТ - РУЧНОЕ в положение АВТОМАТ - работу топливных насосов по зеленым светосигнализаторам в соответствии с порядком расхода топлива и работу автомата выравнивания | - установить - контролировать |  |

| б) На ручное управление топливными насосами переходить: - при отказе в работе автомата расхода топлива (для обеспечения необходимой центровки); - при малых остатках топлива (пустых баках № 2, № 3, № 4 в начале выработки топлива из расходного бака № 1); - при преждевременном отключении насосов бака № 4 (в баке № 4 осталось примерно 600 кг); - при преждевременном отключении насосов баков № 2 и № 3 (с малым количеством топлива в этих баках) в начале выработки топлива из бака № 4 или бака № 1 (при отсутствии топлива в баке № 4); |  |
| --- | --- |
| - после ручного выравнивания количества топлива в баках № 2 и № 3, если насосы этих баков при переходе на автоматическое управление не включаются; - при отказе насосов очередных баков: - 2-х насосов бака №2 левого или правого; - 3-х насосов бака №3 левого или правого; - 2-х насосов бака №4. |  |
| Для чего: - переключатель АВТОМАТ - РУЧНОЕ в положение РУЧНОЕ | - установить |
| - выключатели БАК № 2, БАК № 3 (ЛЕВ, ПРАВ), БАК № 4 | - включать и выключать в соответствии с порядком расхода топлива |
| - наличие топлива определять по указателям топливомеров и светосигнализаторам работы насосов |  |
| (в) При загорании желтого светосигнализатора РАСХОД ИЗ БАКА №1: |  |
| - количество топлива по указателям топливомера и расходомера - переключатель АВТОМАТ-РУЧНОЕ в положение РУЧНОЕ - выключатели БАК № 2, БАК № 3 (ЛЕВ, ПРАВ) - выключатели БАК № 2, БАК № 3 (ЛЕВ, ПРАВ) по погасании их зеленых светосигнализаторов - посадку на ближайший аэродром | - проконтролировать - установить - включить - выключить - выполнить |

8.3.4. Краткое описание

Топливная система предназначена для бесперебойного питания двигателей топливом на всех режимах

работы двигателей и обеспечения сохранения центровки самолета в допустимых пределах.

Топливная система самолета включает:

- систему подачи топлива к основным двигателям;

- систему подачи топлива к ВСУ;

- систему заправки;

- систему дренажа топливных баков;

- автоматику топливной системы;

- систему измерения расхода топлива;

- систему измерения температуры топлива в баках № 3

- систему перекачки топлива.

8.3.4.1. Система подачи топлива к основным двигателям

Обеспечивает питание двигателей топливом из расходного бака № 1 от четырех подкачивающих

насосов на всех режимах работы двигателей.

(1) Топливо в количестве 39750 кг (при ρ = 0,8 г/см3) размещено в шести баках-кессонах:

- один расходный бак № 1 в центроплане емкостью 3300 кг;

- два симметричных бака № 2 в центроплане емкостью по 9500 кг;

- два симметричных бака № 3 в отъемных частях крыла емкостью по 5425 кг;

- один бак № 4 в центроплане емкостью 6600 кг (используется так же, как емкость для балластного

топлива).

Из пяти баков-кессонов топливо по четырем магистралям через порционер перекачивается электро-

приводными насосами в расходный бак № 1 в соответствии с установленным порядком расхода.

Из расходного бака топливо подается четырьмя насосами подкачки по раздельным трубопроводам

через пожарный (перекрывной) кран и расходомер к подкачивающему насосу каждого двигателя.

Насосы подкачки снабжены электроприводами переменного тока 200 В. Кроме этого, в расходном

баке установлен резервный насос (с электроприводом постоянного тока), для подкачки топлива к

основным двигателям при обесточенной электросети переменного тока 200 В, на панели запуска

двигателей устанавливается кнопка проверки работоспособности резервного топливного насоса

ЭЦН-319.

(2) Автоматика топливной системы обеспечивает следующий порядок расхода топлива:

В расходный бак №1 перекачивается топливо:

- из баков № 2 (левых и правых) до остатка по 3700 ±250 кг в каждом из них;

- из баков № 2 и № 3 (левых и правых) до полной выработки топлива из баков № 2 (в каждом баке № 3

при этом остается по 1725 ±250 кг);

- из баков № 3 (левого и правого) до полной выработки;

- из бака № 4 до полной выработки;

- вырабатывается топливо из расходного бака.

(3) Для сигнализации резервного и критического остатков топлива 3300 кг и 2500 кг установлены

сигнализаторы РАСХОД ИЗ БАКА № 1 и ОСТАТОК ТОПЛИВА 2500.

(а) После погасания зеленых светосигнализаторов работы всех перекачивающих насосов баков

№ 2, 3 и 4 загораемся желтый светосигнализагор РАСХОД ИЗ БАКА № 1 на панели контроля

работы двигателей.

(б) При остатке топлива в расходном баке № 1 2500кг загорается красный мигающий светосигнализа-

тор ОСТАТОК ТОПЛИВА 2500 на панели приборов контроля двигателей Б/И, красное мигающее

светосигнальное табло ОСТАТОК ТОПЛИВА 2500 на приборной доске КВС и прерывисто звучит

громкоговоритель.

8.3.4.2. Система подачи топлива к ВСУ

Осуществляется из расходного бака насосом с электроприводом постоянного тока по трубопроводу

через перекрывной кран.

8.3.4.3. Система заправки

Предназначена для заправки самолета топливом от топливозаправщика или от аэродромной заправоч

ной станции. Заправку самолета топливом производят через самолетную систему централизованной

заправки (ЦЗ). Горловины системы ЦЗ расположены в носке правой половины крыла. Краны заправки

закрываются автоматически при помощи автомата заправки.

В исключительных случаях, а также при отказе системы ЦЗ, заправку производят через верхние

заливные горловины баков-кессонов. Заправка самолета топливом ведется согласно графику

очередности заправки.

8.3.4.4. Система дренажа топливных баков

Открытого типа и обеспечивает связь полости каждого бака-кессона с атмосферой через два заборника,

расположенные на обшивке фюзеляжа у шпангоута № 36 в нижней части.

8.3.4.5. Автоматика топливной системы

Обеспечивает:

- измерение запаса топлива в каждом баке;

- измерение суммарного запаса топлива на борту;

- управление перекачкой топлива в соответствии с порядком расхода (см. 8.3.4.1 (2));

- выравнивание топлива между симметричными баками № 2 и 3;

- сигнализацию резервного запаса топлива 3300 кг (РАСХОД ИЗ БАКА № 1);

- сигнализацию остатка топлива 2500 кг в расходном баке.

В состав автоматики топливной системы входят:

- система управления и измерения топлива;

- светосигнализатор расхода из бака № 1;

- датчик-сигнализатор остатка топлива 2500 кг.

(1) Система управления и измерения топлива

Состоит из топливомера, автомата выравнивания, автомата расхода топлива и автомата заправки.

(а) Топливомер включается перед запуском двигателей и находится во включенном положении в

течение всего полета.

Контроль количества топлива в баках ведется по указателю топливомера БАК № 1 И СУММА,

БАКИ № 2, БАКИ № 3, БАК № 4, расположенным на приборной доске бортинженера, и указателю

суммарного запаса топлива на приборной доске 2/П.

При сомнении в правильности показаний указателей топливомера проверить его исправность

нажатием кнопок Н и Р (см. 8.3.2.(3)).

Питание топливомера переменным током осуществляется от РК ~115/200 В  через автомат защиты

АЗФ1К-2 и постоянным током 27 В с панели АЗС правой через два автомата защиты АЗСГК-2

ТОПЛИВОМЕР ЛЕВ, ПРАВ.

(б) Автомат выравнивания предназначен для обеспечения равномерной выработки топлива из

одноименных баков №2 и 3 правого и левого полукрыла. Включается выключателем АВТОМАТ

ВЫРАВНИВАНИЯ, при этом загорается его зеленый светосигнализатор.

Автомат выравнивания работает только при включенном автомате расхода топлива.

Автомат выравнивания срабатывает при появлении разницы количества топлива в симметричных

баках № 2 (350 ±150) кг, а в баках № 3 (300 ±100) кг, при этом выключает насосы перекачки того

бака, где топлива меньше, гаснут зеленые светосигнализаторы насосов этого бака и загорается

желтый светосигнализатор ВЫРАВНИВАНИЕ соответственно  Б2 (ЛЕВ, ПРАВ) или

Б3 (ЛЕВ, ПРАВ).

После выравнивания количества топлива в баках автомат переключает насосы и светосигнализато-

ры в исходное положение.

При разнице количества топлива в симметричных баках (800 ±200) кг автомат выравнивания

автоматически выключается, при этом гаснет его зеленый светосигнализатор, включаются на

перекачку топлива те насосы, которые были выключены автоматом выравнивания, и загораются

все желтые светосигнализаторы ВЫРАВНИВАНИЕ Б2, БЗ (ЛЕВ и ПРАВ).

При отказе в работе автомата выравнивания гаснет его зеленый светосигнализатор.

Питание автомата выравнивания осуществляется переменным током от РК ~115/200 В правой

через автомат защиты АЗФ1К-2 и постоянным током +27 В  панели АЗС правой через автомат

защиты АЗСГК-2 АВТОМАТ ВЫРАВН.

(в) Автомат расхода топлива предназначен для выработки топлива в соответствии с порядком расхода,

см. 8.3.4.1.

Автомат расхода включается перезапуском двигателей выключателем АВТ РАСХ на панели

топливной системы Б/И.

Контроль за работой автомата расхода топлива осуществляется по загоранию желтых светосигнали-

заторов  ПОРЯДОК РАСХОДА, БАКИ № 2, БАКИ № 3, БАКИ № 4 и по загоранию и погасанию

зеленых светосигнализаторов насосов перекачки в соответствии с порядком расхода, а также по

указателям топливомера.

При отказе в работе автомата расхода топлива загорается красный светосигнализатор АР НЕ РАБ.

Питание автомата расхода топлива осуществляется переменным током от РК ~115/200 В через

предохранитель ПМ-2 и постоянным током +27 В с панели АЗС правой через автомат защиты

АЗСГК-5 АВТОМАТИКА ТОПЛИВА.

(г) Автомат заправки предназначен для автоматического закрытия кранов заправки и используется

при централизованной заправке баков самолета топливом.

Питание автомата заправки осуществляете переменным током от  РК ~115/200 В правой через

предохранитель ПМ-2 блока заправки и постоянным током +27 В от щитка заправки через автоматы

защиты цепи питания блока заправки АЗСГК-2.

(2) Сигнализация начала расхода топлива из бака № 1 для выдачи сигнала о резервном остатке топлива

3300 кг в баке № 1. После автоматического выключения всех перекачивающих насосов в баках 2, 3

ЛЕВ и ПРАВ и 4 загорается желтый светосигнализэтор РАСХОД ИЗ БАКА № 1 на панели приборов

контроля двигателей Б/И.

(3) Сигнализация остатка топлива 2500 кг предназначена для выдачи сигнала ОСТАТОК ТОПЛИВА 2500.

При достижении уровня топлива в расходном баке № 1 2500 кг загораются красный мигающий свето-

сигнализатор ОСТАТОК ТОПЛИВА 2500 на панели приборов контроля двигателей, красное мигающее

светосигнальное табло ОСТАТОК ТОПЛИВА 2500 у КВС и прерывисто звучит громкоговоритель.

Питание датчика-сигнализатора осуществляется постоянным током +27 В от панели АЗС  правой через

автомат защиты СИГНАЛИЗ ОСТАТОК ТОПЛИВА 2500.

8.3.4.6. Система измерения расхода топлива

Предназначена для  дистанционного измерения часового (мгновенного) расхода топлива в кг/ч каждым

двигателем и запаса топлива в кг во всей топливной системе самолета.

Расходомер включается перед запуском двигателей на все время работы выключателем РАСХОДОМЕР

на панели топливной системы (см. 8.3.2).

Расходомер предназначен для работы на топливах марок  ТС-1 и РТ. Переключатель сорта топлива

(кремальера СТ на лицевой стороне индикатора суммарного запаса топлива) устанавливается в поло-

жение, соответствующее марке заправленного топлива. При заправке топливом иностранного произ-

водства кремальеру СТ устанавливать в положение, соответствующее значению удельного веса топли-

ва производства России.

Ошибка показания индикатора суммарного расходомера накапливается по мере выработки топлива и

может составлять ±2000 кг.

Питание расходомера осуществляется переменным током напряжением 115 В от РК ~115/200 В правой

и постоянным током +27 В через автоматы защиты АЗСГК-2  РАСХОДОМЕР СИРТ-1, расположен-

ный на правой панели АЗС.

8.3.4.7. Система измерения температуры топлива

Система измерения состоит из датчиков, установленных в баках № 3, и двух индикаторов температуры,

размещенных на правом приборном щитке, рис. 9.2.2.8. Система предназначена для контроля темпера-

туры топлива в баках.

8.3.4.8. Система перекачки топлива

Система перекачки состоит из системы основной перекачки и системы резервной перекачки.

Система основной  перекачки  предназначена для перекачки топлива из очередных баков в расходный

бак № 1 через порционер.

Система резервной перекачки предназначена для перекачки топлива из очередных баков в расходный

бак № 1 помимо порционера, в случае его отказа и невыключении от выключателя ПРИНУДИТ ВКЛ

ПОРЦИОН.

Управление системой осуществляется выключателем КРАНЫ РЕЗЕРВНОЙ ПЕРЕКАЧКИ В БАК №1.

Открытое положение кранов сигнализируется горением двух желтых светосигнализаторов. Кроме того,

на земле после посадки система резервной перекачки обеспечивает возможность перекачки через бак

№ 1 по трубам перелива в баки № 2 остатков топлива из баков № 3 для увеличения запаса центровки от

переваливания самолета на хвост и из бака № 4 - для удаления топлива (частично или полностью).

8.3.4.9. Вынужденное выключение трех генераторов

При вынужденном выключении трех генераторов сохраняется питание переменным током по два

насоса в баках № 1 и № 4 и по два насоса в каждом баке № 2 и № 3 от автономных шин, см. 8.6 и 8.6а.

Управление насосами в этом случае выполняется вручную.

При последовательном отказе трех генераторов автоматически включается резервный насос питания

двигателей.