Ту-154М

Подраздел 8.4

ГИДРОСИСТЕМА

8.4. ГИДРОСИСТЕМА

8.4.1. Эксплуатационные  ограничения

| Наименование параметра | Единица измерен. | Миним. | Норм. | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидросистема 1, 2, 3 (1) Рабочее давление кгс/см2 (2) Давление срабатывания красных светосигнализаторов ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ: - 1ГС, 2ГС, 3ГС - АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ (3) Допустимая величина давления при перекладках управления самолетом в полете | кгс/см2 кгс/см2 кгс/см2 кгс/см2 | 200 95 180 180 | 210 100 190 - | 220 105 200 - |
| Примечание. В связи с погрешностью дистанционных манометров величины давлений на индикаторах могут отличаться от указанных на ±10 кгс/см2. |  |  |  |  |
| (4) Уровень рабочей жидкости в гидробаках при температуре рабочей жидкости 20 °С (интерцепторы убраны, шасси выпущено, стояночный тормоз включен): - при отсутствии давления в гидросистемах и в аккумуляторе аварийного торможения: - в баке 1 - 2 ГС - в баке 3ГС - при давлении в гидросистемах 200 - 220 кгс/см2: - в баке 1 - 2 ГС - в баке 3ГС | л л л л | 47 23 35 19 | 48 24 36 20 | 49 25 37 21 |
| Примечание. Изменение температуры рабочей жидкости на каждые 10 °С приводит к изменению уровня в баке 1 - 2 гидросистемы на 1 л, в баке 3 гидросистемы - на 0,5 л. |  |  |  |  |
| (5) Давление наддува в гидробаках 1, 2, 3 гидросистем (6) Давление в баллонах | кгс/см2 кгс/см2 | 1,8 10 | 2 - | 2,3 15 |

8.4.2. Нормальная эксплуатация

| (1) Перед запуском двигателей (после установки самолета под ток) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверить: Командир воздушного судна БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1, 2, 3 Желтое светосигнальное табло БУСТЕРА ЗАКРЫЛКИ РАЗВОРОТ КОЛЕСА | - выключено, колпачок откинут - горит - ВЫКЛ - ВЫКЛ |  |
| ИНТЕРЦЕПТОРЫ ШАССИ УБОРКА - ВЫПУСК Самолет на стояночный тормоз Давление по индикаторам ГИДРОСИСТЕМЫ 1, 2, 3 и АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ (при наличии давления - стравить) | - положение 0 - нейтрально - установить - около 0 |  |
| Красные светосигнализаторы ГИДРОСИСТЕМЫ 1, 2, 3 и АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ Доклад от наземного техсостава "ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ НАДДУВА ГИДРОБАКОВ НОРМАЛЬНОЕ" | - горят - получить |  |
| Второй пилот Рукоятка ШАССИ АВАРИЙНЫЙ ВЫПУСК Выключатель ШАССИ ВЫПУСК ОТ 3 Г/СИСТ - ВЫКЛ | - опломбирована - в положение ВЫКЛ, колпачок закрыт, опломбирован |  |
| Бортовой инженер НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2ГС, 3ГС ПОДКЛЮЧ 2ГС НА 1ГС Давление по индикаторам ГИДРОСИСТЕМА 1, 2, 3 и АВАРИЙН ТОРМОЖ Красные светосигнализаторы ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 1, 2, 3 и АВАРИЙН ТОРМОЖ Уровень рабочей жидкости по уровнемерам | - ВЫКЛЮЧЕНО - ВЫКЛЮЧЕНО - около 0 - горят - контролировать |  |
| (2) После запуска ВСУ (работу по проверке насосных станций производить в случаях, если были обнаружены неисправности в работе систем или время стоянки самолета превысило 12 часов. Проверку производить с наземным составом) |  |  |
| Бортинженер НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2ГС Повышение давления по индикатору ГИДРОСИСТЕМА 2 до 200 - 220 кгс/см2 за 14 с (не более) Красный светосигнализатор ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 2 Отсутствие повышения давления по индикатору ГИДРОСИСТЕМА 1 |  | - включить - контролировать - гаснет - контролировать |

| Командир воздушного судна Давление по индикатору ГИДРОСИСТЕМЫ 2 Выключатель БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2 | - 200 - 220 кгс/см2 - включить |
| --- | --- |
| Произвести 2 - 3 перекладки РВ из одного крайнего положения в другое. |  |
| При быстрой перекладке возможно падение давления по индикатору ГИДРОСИСТЕМЫ 2 ниже 100 кгс/см2 с последующим восстановлением, при этом светосигнализатор ГИДРОСИСТЕМЫ 2 загорается, при восстановлении давления - гаснет. |  |
| Выключатель БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2 | - выключить |
| Бортинженер |  |
| При работе управления возможно временное падение давления по индикатору ГИДРОСИСТЕМА 2 ниже 100 кгс/см2, при этом светосигнализатор ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 2 загорается, при восстановлении давления - гаснет. |  |
| Выключатель ПОДКЛЮЧ 2ГС на 1ГС Повышение давления по индикаторам ГИДРОСИСТЕМА 1, 2 до 200 - 220 кгс/см2 Красные светосигнализаторы ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 1, 2 | - включить - контролировать - гаснут |
| Командир воздушного судна Давление по индикаторам ГИДРОСИСТЕМЫ 1, 2 Красные светосигнализаторы ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 1, 2 Выключатель БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1 | - 200 - 220 кгс/см2 - не горят - включить |
| Проверить управление основным торможением, контролируя давление в тормозах по индикаторам ТОРМОЗА КОЛЕС ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ 105 - 115 кгс/см2, поставить самолет на стояночный тормоз, произвести 2 - 3 перекладки РВ из одного крайнего положения в другое. При быстрой перекладке возможно падение давления по индикаторам ГИДРОСИСТЕМЫ 1, 2 ниже 100 кгс/см2 с последующим восстановлением, при этом светосигнализаторы ГИДРОСИСТЕМЫ 1, 2 загораются, при восстановлении давления - гаснут. |  |
| Выключатель БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1 | - выключить |
| Бортинженер При работе управления возможно временное падение давления по индикаторам ГИДРОСИСТЕМА 1, 2 ниже 100 кгс/см2, при этом сигнализаторы ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 1, 2 загораются. |  |
| Кнопку ЗАРЯДКА АККУМ Повышение давления по индикатору АВАРИЙН ТОРМОЖ до 200 - 220 кгс/см2 за 14 с (не более) Светосигнализатор АВАРИЙН ТОРМОЖ Кнопку ЗАРЯДКА АККУМ Выключатель ПОДКЛЮЧ 2ГС на 1ГС | - нажать - контролировать - гаснет - отпустить - выключить |
| Командир воздушного судна Выключатели БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1 и БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2 4 - 5 перекладок РВ из одного крайнего положения в другое Восстановление давления по индикатору ГИДРОСИСТЕМЫ 2 до 200 - 220 кгс/см2 и снижение давления по индикатору ГИДРОСИСТЕМЫ 1 ниже 180 кгс/см2 Выключатели БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1 и БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2 | - включить - произвести - контролировать - выключить |

| Бортинженер НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2ГС Выключатель НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 3ГС Повышение давления по индикатору ГИДРОСИСТЕМА 3 до 200 - 220 кгс/см2 за 14 с (не более) Светосигнализатор ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 3 |  | - выключить - включить - контролировать - гаснет |
| --- | --- | --- |
| Командир воздушного судна Давление по индикаторам ТОРМОЗА КОЛЕС Давление по индикатору ГИДРОСИСТЕМЫ 3 Светосигнализатор ГИДРОСИСТЕМЫ 3 |  | - 110 - 130 кгс/см2 контролировать - 200 - 220 кгс/см2 - не горит |
| Выключатель БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 2-3 перекладки РВ из одного крайнего положения в другое Изменение давления по индикатору ГИДРОСИСТЕМЫ 3 Выключатель БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 |  | - включить - произвести - контролировать - выключить |
| Бортинженер При работе управления изменение давления по индикатору ГИДРОСИСТЕМА 3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 3ГС Уровень рабочей жидкости по уровнемерам при давлении по индикаторам ГИДРОСИСТЕМА 1, 2, 3 200 - 220 кгс/см2 |  | - контролировать - выключить - контролировать |
| (2а) Включение насосных станций для проверки АБСУ |  |  |
| Бортинженер НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2ГС, 3ГС с интервалом не менее 5 секунд ПОДКЛЮЧ 2ГС на 1ГС Убедиться в наличии давления в гидросистемах По окончании проверки НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2ГС, 3ГС и ПОДКЛЮЧ 2ГС на 1ГС |  | - включить - включить - выключить |
| (3) При запуске двигателей |  |  |
| Командир воздушного судна Давление по индикаторам ГИДРОСИСТЕМЫ 2, 3 Красные светосигнализаторы ГИДРОСИСТЕМЫ 2, 3 Давление по индикатору АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ | - около 0 (если НС не включались). Меньше 210 кгс/см2 после выключения НС - загораются (не горят) - не менее 180 кгс/см2 |  |
| При давлении по индикатору АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ниже 180 кгс/см2 произвести зарядку гидроаккумулятора аварийного торможения согласно указаний п. 8.4.2 (2). |  |  |
| Перед запуском двигателей стравить давление в 1ГС до 150 - 160 кгс/см2, а также 2ГС и 3ГС (при наличии в них давления более 160 кгс/см2) до величины, не превышающей 160 кгс/см2. Для проверки работы гидравлических насосов запуск двигателей необходимо производить, чередуя варианты последовательности запуска: I вариант запуска двигателей: № 1, № 2, № 3; II вариант запуска двигателей: № 2, № 1, № 3. |  |  |

| При I варианте запуска двигателей давление в гидросистемах должно повышаться следующим образом: - при запуске двигателя № 1 - в гидросистеме 1; - при запуске двигателя № 2 - в гидросистеме 2; - при запуске двигателя № 3 - в гидросистеме 3. При II варианта запуска двигателей давление в гидросистемах должно повышаться следующим образом: - при запуске двигателя № 2 - в гидросистемах 1 и 2; - при запуске двигателя № 1 - не контролируется; - при запуске двигателя № 3 - в гидросистеме 3. |  |
| --- | --- |
| После запуска двигателей: - давление по индикаторам 1, 2, 3 - красные светосигнализаторы | - 200 - 220 кгс/см2 - погасли |
| При поочередном запуске двигателей: Командир воздушного судна После запуска 1 или 2 двигателя выключатель БУCTEPHOE УПРАВЛЕНИЕ 1 Давление по индикатору 1 гидросистемы 200 - 220 кгс/см2 Красный светосигнализатор 1 гидросистемы не горит Давление по индикаторам ТОРМОЗА КОЛЕС ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ 105 - 115 кгс/см2 2-3 перекладки РВ из одного крайнего положения в другое, контролируя изменение давления по индикатору и светосигнализатору гидросистемы 1 | - включить - убедиться - убедиться - убедиться - произвести |
| Бортинженер Изменение давления по индикатору и светосигнализатору гидросистемы 1 Кнопку ЗАРЯДКА АККУМ Повышение давления по индикатору АВАРИЙН ТОРМОЖ до 200 - 220 кгс/см2 и гаснущему светосигнализатору Уровень рабочей жидкости по уровнемерам при давлении по индикатору гидросистемы 1, равном 200 - 220 кгс/см2 | - контролировать - нажать - контролировать - контролировать |
| Командир воздушного судна После запуска 2 или 1 двигателя: Выключатель БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1 Выключатель БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2 Давление по индикатору 2 гидросистемы 200 - 220 кгс/см2 Красный светосигнализатор 2 гидросистемы не горит 2-3 перекладки РВ из одного крайнего положения в другое, контролируя изменение давления по индикатору и светосигнализатору гидросистемы 2 Бортинженер Изменение давления по индикатору и светосигнализатору гидросистемы 2 Уровень рабочей жидкости по уровнемерам при давлении по индикатору гидросистемы 2, равном 200 - 220 кгс/см2 | - выключить - включить - убедиться - убедиться - произвести - контролировать - контролировать |

| Командир воздушного судна Выключатель БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2 Выключатель БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 Давление по индикатору 3 гидросистемы 200 - 220 кгс/см2 Красный светосигнализатор 3 гидросистемы не горит |  | - выключить - включить - убедиться - убедиться |
| --- | --- | --- |
| 2-3 перекладки РВ из одного крайнего положения в другое, контролируя изменение давления по индикатору и светосигнализатору гидросистемы 3 Бортинженер Изменение давления по индикатору и светосигнализатору гидросистемы 3 Уровень рабочей жидкости по уровнемерам при давлении по индикатору гидросистемы 3, равном 200 - 220 кгс/см2 Командир воздушного судна Выключатель БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 |  | - произвести - контролировать - контролировать - выключить |
| (4) Перед выруливанием |  |  |
| Командир воздушного судна Давление по индикаторам ГИДРОСИСТЕМЫ 1, 2, 3 и АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ Красные светосигнализаторы ГИДРОСИСТЕМЫ 1, 2, 3 и АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ Давление по индикаторам ТОРМОЗА КОЛЕС ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1, 2, 3 Желтый светосигнализатор БУСТЕРА | - 200 - 220 кгс/см2 - не горят - 110 - 130 кгс/см2 - включить, колпачок закрыть - гаснет |  |
| Работу системы управления в соответствии с указаниями подраздела 8.7 При этом давление по индикаторам ГИДРОСИСТЕМЫ 1, 2, 3 Бортинженер Давление по индикаторам ГИДРОСИСТЕМА 1, 2, 3 и АВАРИЙН ТОРМОЖ Красные светосигнализаторы ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 1, 2, 3 и АВАРИЙН ТОРМОЖ | - проверить - не ниже 180 кгс/см2 - 200 - 220 кгс/см2 - не горят |  |
| По уровнемерам: ГИДРОБАКИ 1 - 2 ГС ГИДРОБАКИ 3ГС | - кнопку нажать, уровень в норме (не менее 30 л) - кнопку нажать, уровень в норме (не менее 17 л) |  |
| (5) На предварительном старте |  |  |
| Командир воздушного судна Давление по индикаторам ГИДРОСИСТЕМЫ 1, 2, 3 и АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ Красные светосигнализаторы ГИДРОСИСТЕМЫ 1, 2, 3 и АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | - 200 - 220 кгс/см2 - не горят - включено |  |

| Бортинженер Давление по индикаторам ГИДРОСИСТЕМА 1, 2, 3 и АВАРИЙН ТОРМОЖ | - 200 - 220 кгс/см2 |
| --- | --- |
| При меньшем давлении по индикатору АВАРИЙН ТОРМОЖ подзарядить гидроаккумулятор нажатием кнопки ЗАРЯДКА АККУМ. |  |
| Красные светосигнализаторы ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 1, 2, 3 и АВАРИЙН ТОРМОЖ | - не торят |
| (6) В крейсерском полете |  |
| Командир воздушного судна Давление по индикаторам ГИДРОСИСТЕМЫ 1, 2, 3 и АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ Красные светосигнализаторы ГИДРОСИСТЕМЫ 1, 2, 3 и АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ | - 200 - 220 кгс/см2 - не горят |
| Бортинженер Давление по индикаторам ГИДРОСИСТЕМА 1, 2, 3 и АВАРИЙН ТОРМОЖ Красные светосигнализаторы ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 1, 2, 3 и АВАРИЙН ТОРМОЖ | - 200 - 220 кгс/см2 - не горят |
| (7) При заходе на посадку (после выпуска шасси) |  |
| Командир воздушного судна Давление по индикаторам ГИДРОСИСТЕМЫ 1, 2, 3 и АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ Красные светосигнализаторы ГИДРОСИСТЕМЫ 1, 2, 3 и АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ Бортинженер Давление по индикаторам ГИДРОСИСТЕМА 1, 2, 3 и АВАРИЙН ТОРМОЖ Красные светосигнализаторы ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 1, 2, 3 и АВАРИЙН ТОРМОЖ | - 200 - 220 кгс/см2 - не горят - 200 - 220 кгс/см2 - не горят |

Примечание.  При нормальной эксплуатации основной контроль за давлением в гидросистемах

и в гидроаккумуляторе аварийного торможения осуществляет бортинженер, а при

необходимости КВС.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В полете ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить подключение гидросистемы 2

к гидросистеме 1.

8.4.4. Краткое описание

(1) На самолете предусмотрены три самостоятельные, независимо действующие друг от друга,

гидравлические системы 1, 2 и 3, рабочей жидкостью которых является масло АМГ-10.

Наравне с АМГ-10 применяется жидкость FH-51 (MIL-H-5606F фирмы Nyco, Франция),

смешение которых допускается в любых соотношениях.

(2) Источниками давления являются:

- гидросистема 1 - два насоса с приводами от двигателей № 1 и 2;

- гидросистема 2 - насос с приводом от двигателя № 2 и насосная станция с электроприводом;

- гидросистема 3 - насос с приводом от двигателя № 3 и насосная станция с электроприводом.

Насосные станции являются резервными источниками давления и включаются бортинженером при

наземной проверке гидросистем, а также в полете в случае отказа основных насосов или падении их

мощности (при отказе двигателей) выключателями НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ  2ГС, 3ГС.

Для наземной проверки гидросистемы 1 насосная станция гидросистемы 2 может быть подключена

выключателем ПОДКЛЮЧ  2ГС НА 1ГС.

ВНИМАНИЕ. В полете выключателем ПОДКЛЮЧ 2ГС НА 1ГС не пользоваться.

(3) Рабочее давление в гидросистемах  200 - 220 кгс/см2.

Контроль за работой гидросистем осуществляют КВС и Б/И по индикаторам давления ГИДРОСИС-

ТЕМЫ 1, 2, 3 и красным светосигнализаторам  ГИДРОСИСТЕМЫ 1, 2, 3 и ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

1, 2, 3, загорающимся при давлении в гидросистемах ниже 100 кгс/см2.

(4) Гидросистема 1 обеспечивает:

- уборку и выпуск шасси (основное управление);

- управление основными тормозами колес шасси;

- управление закрылками (первый подканал);

- управление средними и внутренними интерцепторами;

- управление элерон-интерцепторами, элеронами, РВ, РН (первый канал);

- управление рулевыми агрегатами элеронов, РВ, РН (первый канал);

- зарядку аккумулятора аварийных тормозов;

- затормаживание колес шасси после  взлета.

(5) Гидросистема 2 обеспечивает:

- аварийный выпуск шасси;

- управление поворотом колес передней опоры шасси;

- управление закрылками (второй подканал);

- управление элерон-интерцепторами, элеронами, РВ, РН (второй канал);

- управление рулевыми агрегатами элеронов, РВ, РН (второй канал).

(6) Гидросистема 3 обеспечивает:

- дублирующий аварийный выпуск шасси;

- управление элерон-интерцепторами, элеронами, РВ, РН (третий канал);

- управление рулевыми  агрегатами элеронов, РВ, РН (третий канал).

Размещение органов управления в кабине экипажа см. рис. 8.4.1.