Ту-154М

Подраздел 8.6

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

8.6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

8.6.1. Эксплуатационные ограничения

| Наименование параметра | Ед. изм. | Миним. | Норм. | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Основная (первичная) система электроснабжения |  |  |  |  |
| (а) Напряжение: - аэродромного источника, генератора, генератора ВСУ - бортсети ~115/200 В | В В | 117 117 | 119 119 | 121 121 |
| (б) Частота: - аэродромного источника генератора, генератора ВСУ - бортсети ~115/200 В | Гц Гц | 390 390 | 400 400 | 410* 410 |
| (в) Ток нагрузки: - аэродромного источника - генератора - генератора при включенных противообледенителях предкрылков - генератора ВСУ: | А А А | > 0 > 0 > 0 | - - - | 170 110 138 |
| - с отбором воздуха на кондиционирование - с отбором воздуха на запуск двигателей - с отбором воздуха на запуск двигателей и кондиционирование при температуре атмосферного воздуха ≥ 30 °С - в полете | А А А А | > 0 > 0 - 0 | - - - - | 110 110 70 138 |
| (2) Вторичные системы электроснабжения (а) Напряжение сетей при питании: - от трансформаторов - от преобразователей ПТС-250 - от выпрямителей - от аккумуляторов | В В В В | 35 33,5 27 20 | 36 36 28 - | 39,5 39,5 30 25 |
| Напряжение аккумуляторов: - при проверке до включения в сеть - при проверке под нагрузкой - при проверке под нагрузкой аккумуляторов фирмы VARTA - при проверке под нагрузкой аккумуляторов фирмы SAFT - при проверке в полете | В В В В В | 26 24 23 22,5 24 | - - - - - | - - - - - |
| (б) Ток нагрузки: - выпрямителя - аккумулятора (при проверке) Ток заряда аккумулятора (при проверке) | А А А | > 0 90 - | - - - | 200 100 25 |
| (3) Продолжительность полета на аккумуляторах (при неработающих топливных насосах) (4) Время снижения до высоты 3000 м и запуска ВСУ при отказе трех генераторов или трех двигателей | мин мин | - - | - - | 30 11 |

* При работе ВСУ в полете допускается повышение частоты до 418 Гц.

(5) Ограничения по включению гидронасосных станций НС-46 (а) При отказе одного генератора (двигателя) при включенных противообледенителях предкрылков можно включать: - в полете по трассе одну НС-46 без ограничений; - при заходе на посадку одну НС-46, при этом нагрузка генератора, работающего на основную сеть до включений НС-46, не должна превышать 110 А. При большей нагрузке по команде КВС предварительно выключить центральное и боковое освещение салонов, топливные насосы баков № 2 и № 3, при этом топливо в двигатели будет поступать только из расходного бака № 1, радиолокатор "Гроза-154". После включения насосной станции Б/И следит за нагрузкой генератора, не допуская перегрузки более 138 А. (б) При отказе двух любых генераторов (двигателей) разрешается включать только одну насосную станцию в порядке, изложенном в п. (а). Если включены противообледенители предкрылков, то питание их должно осуществляться от генератора ВСУ. (в) При вынужденном выключении трех генераторов от основной сети (при пожаре или дымлении электрифицированного оборудования) в случае необходимости включения гидронасосных станций разрешается включать один из генераторов на основную сеть, предварительно выключив аварийный переключатель включенного генератора. После включения насосной станции Б/И следит за нагрузкой генератора, не допуская перегрузок более 138 А.

8.6.2. Нормальная эксплуатация

| (1) Перед запуском двигателей (а) Исходное положение элементов управления системой электроснабжения |  |
| --- | --- |
| Автоматы защиты на панелях АЗС и в РК Все выключатели и переключатели питания потребителей на панелях, пультах и щитках Переключатели генераторов 1, 2, 3 Выключатель ВСУ Выключатель РАП Выключатель ПОС-125* | - включены - выключены - в положении ВЫКЛ - в положении ВЫКЛЮЧЕНО - в положении ВЫКЛЮЧЕНО - в положении ВЫКЛ |
| Переключатели ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕЙ НА ТР-РЫ РУЧНОЕ - АВТОМАТ | - в положении АВТОМАТ |
| Выключатель ПТС-250 № 1 Переключатель ПТС-250 № 2 Переключатели ВУ № 1 и ВУ № 2 Выключатели аккумуляторов № 1, 2, 3, 4 Выключатель РУЧНОЕ СОЕДИН СЕТЕЙ Переключатели АВАРИЙНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ НА АВТОНОМНЫЕ ШИНЫ 1, 2, 3 Напряжение аккумуляторов до включения на сеть | - в положении ВЫКЛ - в положении АВТОМАТ - в положении ВЫКЛ - в положении ВЫКЛЮЧЕНО - в положении ВЫКЛ и закрыт колпачком - в положении ВЫКЛЮЧЕНО и закрыты колпачками - проверить показания вольтметра, установив последовательно его переключатель в положения АК № 1, АК № 3, АК № 2, АК № 4 |
| (б)** Проверка и включение на сеть аккумуляторных батарей |  |
| Выключатель ПРОВЕРКА АККУМ Выключатель РУЧНОЕ СОЕДИН СЕТЕЙ Переключатель вольтметра | - открыть крышку и включить - открыть колпачок и включить - последовательно в положения АК № 1, АК № 3, АК № 2, АК № 4 |
| Напряжение аккумулятора до включения на сеть Переключатель амперметра левой сети и переключатель вольтметра Переключатели фюзеляжных фар Переключатели крыльевых фар Выключатель аккумулятора № 1 Напряжение аккумулятора № 1 (при токе нагрузки 90 - 100 А) | - проверить показания вольтметра - в положение АК № 1 - в положение ВЫПУСК и ПОСАДОЧНЫЙ - в положение РУЛЕЖНЫЙ - в положение № 1 - проверить показания вольтметра в соответствии с п. 8.6.1 |
| ВНИМАНИЕ. 1. Длительность проверки аккумулятора под током 90 - 100 А не должна быть более 5 секунд. 2. Если напряжение аккумулятора менее 26 В при проверке до включения на сеть или менее 24 В при проверке под нагрузкой (для аккумуляторов фирмы VARTA менее 23 В, для аккумуляторов фирмы SAFT менее 22,5 В), аккумулятор замените. |  |

* С самолета № 85672 устанавливается ПО-750 или ПОС-1000, на предыдущих - после выполнения

доработки.

** Выполнять, если время стоянки самолета превысило 12 часов и при смене экипажа.

| Выключатель аккумулятора № 3 Переключатель амперметра левой сети и переключатель вольтметра Выключатель аккумулятора № 1 | - в положение № 3 - в положение АК № 3 - в положение ВЫКЛЮЧЕНО |
| --- | --- |
| Аналогично проверке аккумулятора № 1 произвести проверку аккумуляторов № 3, 2 и 4. |  |
| Переключатели фюзеляжных фар Переключатель крыльевых фар | - в положение УБОРКА и ВЫКЛ - в положение ВЫКЛ |
| Выключатель РУЧНОЕ СОЕДИН СЕТЕЙ | - в положение ВЫКЛ и закрыть колпачком |
| Выключатель ПРОВЕРКА АККУМ Выключатели аккумуляторов № 1, № 2, № 3, № 4 | - в положение ВЫКЛ и закрыть крышку - включить |
| Загораются светосигнализаторы: ЛЕВАЯ СЕТЬ ОТ АККУМ; ПРАВАЯ СЕТЬ ОТ АККУМ; ЛАМПА ГОРИТ - ГЕНЕРАТОР НЕ РАБОТАЕТ 1, 2, 3; ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШИН НПК ЛЕВАЯ НА СЕТЬ III, ПРАВАЯ НА СЕТЬ I; ЛЕВ СЕТЬ НА ТР № 2, ПРАВ СЕТЬ НА ТР №1; ПТС-250 № 1 НЕ РАБОТАЕТ; ПТС-250 № 2 НА СЕТЬ. |  |
| (в) Проверка преобразователей ПТС-250 Выключатель ПТС-250 № 1 - ВЫКЛ Переключатель ПТС-250 № 2 - № 1 | - открыть колпачок и включить. Гаснет светосигнализатор ПТС-250 № 1 НЕ РАБОТАЕТ - в положение № 1 |
| Переключатель вольтметра сетей ~36 В Напряжение сети ПТС-250 № 1 Выключатель ПТС-250 № 1 - ВЫКЛ | - последовательно в положения ПТС-250 АВ, ВС, АС - проверить показания вольтметра, см. п. 8.6.1 - в положение ВЫКЛ и закрыть колпачком |
| Проконтролировать загорание светосигнализатора ПТС-250 № 1 НЕ РАБОТАЕТ. |  |
| Переключатель ПТС-250 № 2 - № 1 Переключатель вольтметра сетей ~36 В Напряжение сети ПТС-250 № 2 Переключатель ПТС-250 № 2 РУЧНОЕ - АВТОМАТ Переключатель вольтметра сетей ~36 В Напряжение сети ПТС-250 № 2 Переключатель ПТС-250 № 2 РУЧНОЕ - АВТОМАТ | - в положение № 2 - последовательно в положения ПТС-250 АВ, ВС, АС - проверить показания вольтметра, см. п. 8.6.1 - в положение РУЧНОЕ. Горит светосигнализатор ПТС-250 № 2 НА СЕТЬ - последовательно в положения ПТС-250 АВ, ВС, АС - проверить показания вольтметра, см. п. 8.6.1 - в положение АВТОМАТ |
| ВНИМАНИЕ. Не допускать разряда аккумуляторов. Для сохранения их емкости проверку систем, а также длительное питание потребителей производить от аэродромного источника переменного тока или генератора ВСУ и бортовых выпрямительных устройств. |  |

| (г) Включение на сеть аэродромного источника питания переменного тока |  |
| --- | --- |
| Розетка кабеля наземного источника переменного тока 115/200 В Выключатели аккумуляторов № 1, 2, 3, 4 Переключатель вольтметра и частотомера и переключатель фаз вольтметра и частотомера Напряжение и частота аэродромного источника Выключатель РАП - ВЫКЛЮЧЕНО | - подсоединить к самолету - убедиться, что включены - последовательно в положения РАП, А, В, С - проверить показания вольтметра и частотомера, см. п. 8.6.1 - в положение РАП, загорается светосигнализатор РАП* |
| Гаснут светосигнализаторы: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШИН НПК, ЛЕВАЯ НА СЕТЬ III, ПРАВАЯ НА СЕТЬ I, ЛЕВ СЕТЬ НА ТР № 2, ПРАВ СЕТЬ НА ТР №1, ПТС-250 № 2 НА СЕТЬ |  |
| Переключатель вольтметра и частотомера и переключатель фаз вольтметра и частотомера Напряжение и частота 115/200 В | - последовательно в положения: СЕТЬ I А, В, С СЕТЬ II А, В, С CETЬ III А, В, С - проверить показания вольтметра и частотомера |
| Переключатели ВУ № 1 и ВУ № 2 | - в положения ВУ № 1 и ВУ № 2 соответственно. Гаснут светосигнализаторы ЛЕВАЯ СЕТЬ ОТ АККУМ, ПРАВАЯ СЕТЬ ОТ АККУМ |
| ** Примечание. При включении мощных потребителей переменного тока возможно кратковременное промигивание светосигнализаторов ЛЕВАЯ (ПРАВАЯ) СЕТЬ ОТ АККУМ. |  |
| Переключатель вольтметра сетей 27 В | - последовательно в положения ЛЕВ СЕТЬ, ПРАВ СЕТЬ |
| Напряжение в левой и правой сетях 27 В | - проверить показания вольтметра |
| Переключатель ВУ № 2 Переключатель амперметра правой сети Нагрузка резервного ВУ | - в положение ВУ РЕЗ. Загорается светосигнализатор ВУ РЕЗ ПРАВАЯ СЕТЬ - в положение ВУ РЕЗ - проверить показания амперметра |
| Переключатель ВУ № 2 | - в положение ВУ № 2. Гаснет светосигнализатор ВУ РЕЗ ПРАВАЯ СЕТЬ |
| Переключатель ВУ № 1 Переключатель амперметра левой сети Нагрузка резервного ВУ Переключатель ВУ № 1 | - положение ВУ РЕЗ. Загорается светосигнализатор ВУ РЕЗ ЛЕВАЯ СЕТЬ - в положение ВУ РЕЗ - проверить показания амперметра - в положение ВУ № 1. Гаснет светосигнализатор ВУ РЕЗ ЛЕВАЯ СЕТЬ |

* С самолета № 85615 и на 85614, на остальных - после доработки по бюллетеню.

** Для самолетов № 85606 и 85607. С самолетов № 85609 - до проведения доработки сигнализации

| Переключатель вольтметра сетей ~36 В Напряжение в сетях ~36 В Переключатель ПТС-250 № 2 - № 1 и переключатель вольтметра сетей ~36 В Напряжение в сетях ПТС-250 № 1 и № 2 Выключатель БЫТ ОБОРУД | - последовательно в положения ЛЕВАЯ АВ, ВС, АС ПРАВАЯ АВ, ВС, АС - проверить показания вольтметра - последовательно в положения ПТС-250 № 2 АВ, ВС, АС ПТС-250 № 1 AВ, ВС, АС - проверить показания вольтметра - убедиться, что в положении ВЫКЛ и закрыт колпачком |
| --- | --- |
| ВНИМАНИЕ. Вылет с включенным выключателем БЫТ ОБОРУД ЗАПРЕЩАЕТСЯ, так как система автоматического переключения сетей при отказе генераторов работать не будет. Выключатель включается только на земле при проверке бытового оборудования. После перечисленных проверок разрешается проводить подготовку оборудования самолета, в том числе и запуск ВСУ. |  |
| (д) Включение на сеть генератора ВСУ После запуска ВСУ и выхода его на режим: Переключатель вольтметра и частотомера сетей 115/200 В Переключатель амперметра Выключатель ВСУ - ВЫКЛЮЧЕНО Переключатель фаз вольтметра и частотомера сетей 115/200 В Напряжение и частота генератора переменного тока ВСУ Выключатель РАП - ВЫКЛЮЧЕНО | - в положение ВСУ - в положение ВСУ - в положение ВСУ - последовательно в положения А, В, С - проверить показания вольтметра и частотомера - в положение ВЫКЛЮЧЕНО. Гаснет светосигнализатор РАП* |
| Переключатель фаз амперметра сетей 115/200 В | - последовательно в положения А, В, С |
| Нагрузка генератора ВСУ Переключатель вольтметра и частотомера и переключатель фаз вольтметра и частотомера сетей 115/200 В Напряжение и частота сетей 115/200 В Переключатель вольтметра сетей ~36 В | - проверить показания амперметра - последовательно в положения: СЕТЬ I А, В, С СЕТЬ II А, В, С СЕТЬ III А, В, С - проверить показания вольтметра и частотомера - последовательно в положения ЛЕВАЯ АВ, ВС, АС ПРАВАЯ АВ, ВС, АС |
| Напряжение в сетях ~36 В Переключатель ПТС-250 № 2 - № 1 и переключатель вольтметра сетей ~36 В Напряжение в сетях ПТС-250 № 1 и № 2 | - проверить показания вольтметра - последовательно в положения ПТС-250 № 2 АВ, ВС, АС ПТС-250 № 1 АВ, ВС, АС - проверить показания вольтметра |

* С самолета № 85615 и на № 85614, на остальных - после доработки по бюллетеню.

| Переключатели ВУ № 1 и ВУ № 2 Переключатель вольтметра сетей 27 В Напряжение в левой и правой сетях 27 В |  | - в положения ВУ № 1 и ВУ № 2 (если запуск ВСУ производился только от аккумуляторных батарей) - последовательно в положения ЛЕВ СЕТЬ, ПРАВ СЕТЬ - проверить показания вольтметра |
| --- | --- | --- |
| После проверки напряжения в сетях разрешается включать потребители. |  |  |
| (2) Перед выруливанием (после запуска двигателей) |  |  |
| (а) Проверка и включение на сеть основных генераторов переменного тока |  |  |
| После запуска всех двигателей и выхода их на режим малого газа: |  |  |
| Переключатель вольтметра и частотомера сетей 115/200 В и переключатель фаз вольтметра и частотомера Переключатель проверяемого генератора Напряжение и частота проверяемого генератора |  | - последовательно в положения проверяемого генератора А, В, С - в положение ПРОВЕРКА - проверить показания вольтметра и частотомера, фиксируя галетный переключатель фаз в каждом из положений на 1 - 1,5 с |
| Повторить указанные операции для всех трех генераторов. |  |  |
| Переключатель генератора № 1 |  | - в положение ВКЛЮЧЕНО. Гаснет светосигнализатор ЛАМПА ГОРИТ- ГЕНЕРАТОР НЕ РАБОТАЕТ |
| Переключатель вольтметра и частотомера и переключатель фаз вольтметра и частотомера Напряжение и частота в сети I и на левых автономных шинах |  | - последовательно в положения: СЕТИ I А, В, С, АВТ ШИНЫ ЛЕВ - проверить показания вольтметра и частотомера |
| Аналогично включить генераторы № 2 и № 3, но напряжение и частоту проверить: |  |  |
| - при включении генератора № 2 - при включении генератора № 3 | - в сети II - в сети III и на правых автономных шинах |  |
| После включения трех генераторов и включения потребителей: |  |  |
| Переключатель амперметра и переключатель фаз амперметра сетей 200/115 В Нагрузка генераторов Переключатель вольтметра сетей ~36 В Напряжение в сетях ~36 В Переключатель ПТС-250 № 2 - № 1 и переключатель вольтметра сетей ~36 В Напряжение в сетях ПТС-250 № 1 и № 2 | - последовательно в положения ГЕНЕРАТОР 1 А, В, С ГЕНЕРАТОР 2 А, В, С ГЕНЕРАТОР 3 А, В, С - проверить показания амперметра - последовательно в положения СЕТЬ ЛЕВАЯ АВ, ВС, АС СЕТЬ ПРАВАЯ АВ, ВС, АС - проверить показания вольтметра - последовательно в положения: ПТС-250 № 2 АВ, ВС, АС ПТС-250 № 1 АВ, ВС, АС - проверить показания вольтметра |  |

| После арретирования авиагоризонтов, согласования курсовой системы, проверки БКК-18, СНП-1 и при горящем табло ИСПР АБСУ по команде КВС: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переключатели ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕЙ НА ТР-РЫ, РУЧНОЕ - АВТОМАТ ЛЕВ (ПРАВ) сети ~36 В |  |  | - поочередно в положение РУЧНОЕ |  |
| ВНИМАНИЕ. Одновременная установка двух переключателей ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕЙ НА ТР-РЫ в положение РУЧНОЕ запрещается. |  |  |  |  |
| Проконтролировать: - загорание светосигнализатора ЛЕВ СЕТЬ НА ТР № 2 (ПРАВ СЕТЬ НА ТР № 1); - исправность основных авиагоризонтов по отсутствию бленкеров АГ на лицевых панелях прибора ПКП-1 и расхождению их показаний по крену и тангажу с показаниями авиагоризонта АГР, а также исправность курсовых приборов. |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Время проверки от резервного трансформатора должно быть не менее 10 с. 2. При неисправности авиагоризонтов обесточить самолет, выяснить устранить неисправность. |  |  |  |  |
| Переключатель вольтметра сетей ~36 В |  | - в положения СЕТЬ ЛЕВАЯ А, В, С (СЕТЬ ПРАВАЯ А, В, С) |  |  |
| Напряжение левой (правой) сети ~36 В Переключатель ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕЙ НА ТР-РЫ, РУЧНОЕ - АВТОМАТ ЛЕВ (ПРАВ) сети ~36 В |  | - проверить показания вольтметра - в положение АВТОМАТ |  |  |
| Проконтролировать погасание светосигнализатора ЛЕВ СЕТЬ НА ТР № 2 (ПРАВ СЕТЬ НА ТР № 1). |  |  |  |  |
| Переключатели ВУ № 1 и ВУ № 2 Переключатель вольтметра левой (правой) сети 27 В |  | - убедиться, что находятся в положении ВУ № 1 и ВУ № 2 - в положении ЛЕВ СЕТЬ (ПРАВ СЕТЬ) |  |  |
| Напряжение левой (правой) сети Переключатель амперметра левой (правой сети) Нагрузка ВУ № 1 (ВУ № 2) |  | - проверить показания вольтметра - в положение ВУ № 1 (ВУ № 2) - проверить показания амперметра |  |  |
| (б) Отключение аэродромного источника питания и генератора ВСУ При включенных на сети основных генераторах, ВУ и аккумуляторах: |  |  |  |  |
| Выключатель РАП - ВЫКЛЮЧЕНО |  | - в положение ВЫКЛЮЧЕНО, гаснет светосигнализатор РАП* |  |  |
| или |  |  |  |  |
| Выключатель ВСУ - ВЫКЛЮЧЕНО |  | - в положение ВЫКЛЮЧЕНО |  |  |
| Дать команду отключить и убрать от самолета аэродромный источник питания. |  |  |  |  |
| (3) На всех этапах полета |  |  |  |  |
| Работу систем электроснабжения по загоранию светосигнализаторов Показания приборов сетей переменного и постоянного тока |  |  |  | - контролировать - периодически контролировать |
| Переключатель вольтметра сетей 27 В должен находиться в положении ЛЕВ СЕТЬ (ПРАВ СЕТЬ), а переключатель вольтметра сетей 115/200 В в положении СЕТЬ I или СЕТЬ III. Контроль напряжения в сетях переменного тока и проверку нагрузки генераторов производить перед взлетом, периодически во время полета и за 15 - 20 мин до посадки. |  |  |  |  |
| Через 30 - 50 мин полета производить контроль тока заряда и напряжения аккумуляторов: |  |  |  |  |
| Переключатель амперметра левой сети 27 В | - последовательно в положения АК № 1, АК № 3 |  |  |  |
| Ток заряда аккумуляторов № 1 и № 3 | - проверить показания амперметра |  |  |  |

* С самолета № 85615 и на № 85614, на остальных - после доработки по бюллетеню.

| Переключатель амперметра правой сети 27 В Ток заряда аккумуляторов № 2 и № 4 Переключатель вольтметра сетей 27 В Выключатель аккумулятора № 1 Напряжение аккумулятора № 1 Выключатель аккумулятора № 1 | - последовательно в положения АК № 2, АК № 4 - проверить показания амперметра - в положение АК № 1 - выключить - проверить показания вольтметра - в положение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Аналогично проверить напряжение аккумуляторов № 3, 2 и 4 |  |  |
| (4) Перед остановом двигателей |  |  |
| Ненужные потребители электроэнергии Для охлаждения колес шасси розетку кабеля АЭРОДР ПИТ Выключатель РАП - ВЫКЛЮЧЕНО При отсутствии наземного источника ВСУ После выхода ВСУ на режим: Выключатель ВСУ - ВЫКЛЮЧЕНО |  | - выключить - подсоединить - в положение РАП, загорается светосигнализатор РАП* - запустить - в положение ВСУ |
| Переключатели генераторов |  | - в положение ВЫКЛ. Загораются светосигнализаторы ЛАМПА ГОРИТ - ГЕНЕРАТОР НЕ РАБОТАЕТ 1, 2, 3 генераторов |
| После останова двигателей и окончания необходимых работ: |  |  |
| Выключатель РАП - ВЫКЛЮЧЕНО Розетку кабеля аэродромного источника |  | - в положение ВЫКЛЮЧЕНО, гаснет светосигнализатор РАП* - отсоединить |
| При отсутствии наземного источника выключатель ВСУ - ВЫКЛЮЧЕНО Выключатель ПОС-125** Выключатель ПТС-250 № 1 Выключатель аккумуляторов № 1, 2, 3, 4 |  | - в положение ВЫКЛЮЧЕНО - убедиться, что в положении ВЫКЛ - в положение ВЫКЛ - выключить |

* С самолета № 85615 и на №85614, на остальных - после доработки по бюллетеню.
** С самолета №85672 устанавливается ПО-750 или ПОС-1000, на предыдущих - после выполнения

доработки.

8.6.4. Краткое описание

На самолете применены следующие системы электроснабжения:

- основная система электроснабжения трехфазного переменного тока напряжением 200/115В, постоянной

частоты 400 Гц;

- вторичная система электроснабжения трехфазного переменного тока напряжением 36 В, постоянной

частоты 400 Гц;

- вторичная система электроснабжения постоянного тока напряжением 27 В.

8.6.4.1. Система электроснабжения переменного трехфазного тока

напряжением 200/115 В, постоянной частоты 400 Гц

Система состоит из трех каналов генерирования. Источниками электроэнергии являются:

- основными - три генератора № 1, № 2 и № 3, установленные по одному на каждом двигателе;

- резервным - генератор ВСУ;

- аварийным - статический преобразователь ПОС-125*.

Аппаратура регулирования, защиты и управления  генераторами обеспечивает автоматическую проверку, включение на сеть генераторов, поддержание заданных параметров, отключение неисправного канала

генерирования при различных отказах с выдачей сигнализации отключения генераторов ЛАМПА ГОРИТ –

ГЕНЕРАТОР НЕ РАБОТАЕТ.

Система выполнена с разделением на три сети: сеть I - левого, сеть III - правого борта и сеть II -

противообледенителей предкрылков.

В нормальном режиме работы на левую сеть (I) работает генератор №1, на правую сеть (III) -

генератор № 3.

Генератор № 2 работает на сеть II, к которой подключены противообледенители предкрылков.

При отказе одного из генераторов № 1 или № 3 взамен отказавшего автоматически включается генератор № 2 (если не включены противообледенители), при включенных противообледенителях резервирование сетей осуществляется путем их объединения (I и III), в этом случае бытовое оборудование автоматически отключается. При отказе генератора № 2 и включенных противообледенителях сеть противообледенителей

(II) подключается к генератору № 1, сети I и III объединяются и питаются от генератора № 3.

При отказе двух генераторов оставшийся исправный генератор питает сети I и III, а противообледенители

предкрылков, в случае необходимости их включения, получают питание от генератора ВСУ.

На самолетах с кипятильником КС-90 к правой сети подключены шины бытового оборудования, которые, в  случае аварийного состояния кипятильника КС-90, должны отключаться вновь введенным выключателем под колпачком ШИНЫ БЫТОВОГО ОБОРУД АВАРИЙН ОТКЛЮЧ - ВЫКЛЮЧЕНО, установленным

на электрощитке бортпроводника (на самолете № 1020 - установленным на электрощитке блока А).

В системе установлены левые и правые автономные шины. К левым или правым автономным шинам могут быть подключены любые два из трех генераторов при вынужденном отключении трех генераторов от

основных шин:

- к левым - генератор № 1 или № 2;

- к правым - генератор № 3 или № 2.

Для сокращения перерывов питания навигационно-пилотажного комплекса (НПК) в системе установлены

левые и правые шины НПК.

В нормальном режиме они получают питание соответственно от сети I и III.

В случае неисправности в сети I (III) левые (правые) шины НПК автоматически переключаются на сеть

III (I) при помощи автомата переключения шин АПШ-3М № 1 (№ 2) и коробки отсечки частоты КОЧ-62Б

№ 1 (№ 2).

Наземный источник электроэнергии подключается через бортовую вилку.

Управление и контроль системы осуществляет Б/И:

- с панели управления энергоузлом;

- с панели контроля АБСУ;

- со щитка сигнализации.

* С самолета № 85672 устанавливается ПО-750 или ПОС-1000, на предыдущих - после выполнения

доработки.

В системе предусмотрена установка блока БЧФ, который предназначен для предотвращения подключения к бортсети наземного источника с неправильным чередованием фаз, или блока БКН 115 В**, предназначенного для предотвращения подключения к бортсети наземного источника с недопустимым качеством электроэнергии, а также для отключения этого источника, если в процессе работы качество электроэнер-

гии вышло за допустимые пределы.

Для управления системой 115/200 В и контроля ее работы используются:

- три переключателя генератора № 1, № 2 и № 3;

- три красных светосигнализатора отключения генераторов ЛАМПА ГОРИТ - ГЕНЕРАТОР

НЕ РАБОТАЕТ 1, 2 и 3;

- выключатель РАП;

- выключатель ВСУ;

- выключатель ПОС-125*;

- галетный переключатель вольтметра и частотомера;

- галетный переключатель фаз вольтметра и частотомера;

- галетный переключатель амперметра;

- галетный переключатель фаз амперметра;

- два желтых светосигнализатора ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШИН НПК ЛЕВАЯ НА СЕТЬ III,

ПРАВАЯ  НА СЕТЬ I;

- зеленый светосигнализатор РАП**;

- красный светосигнализатор НЕИСПРАВНОСТЬ БКН**;

- вольтметр и частотомер измерения напряжения и частоты генераторов № 1, 2, 3, ВСУ, РАП,

сетей I, II, III;

- амперметр измерения тока генераторов № 1, 2, 3, ВСУ, РАП;

- три переключателя (на панели контроля АБСУ) аварийного включения генераторов № 1, 2, 3

на автономные шины.

Кроме того, на правом приборном щитке установлен выключатель БЫТ. ОБОРУД, обеспечивающий

снятие блокировок автоматического переключения сетей.

8.6.4.2. Система электроснабжения переменного трехфазного тока

напряжением 36 В, постоянной частоты 400 Гц

Источниками питания являются:

(1) основными: трансформаторы 200/36 В, получающие питание от первичной системы электроснабжения

115/200 В.

(2) аварийными: статические преобразователи ПТС-250 № 1 и № 2.

В нормальном режиме работы на левую сеть работает трансформатор №1, на правую - трансформатор №2,

получающие питание соответственно от левой и правой сетей 115/200 В.

При отказе одного из трансформаторов сеть отказавшего трансформатора автоматически или вручную

подключается к исправному трансформатору.

Преобразователь № 1 используется для автономного питания АГР в нормальном режиме работы системы

электроснабжения.

Управление и контроль системы осуществляется с панели управление энергоузлом (СЕТИ ~36 В).

Для управления системой и контроля ее работы используются:

- вольтметр измерения напряжений сетей;

- галетный переключатель вольтметра;

- переключатель ПТС-250 № 2 - № 1 подключения сетей к переключателю вольтметра;

- два переключателя ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕЙ НА ТР-РЫ РУЧНОЕ - АВТОМАТ;

- два желтых светосигнализатора ЛЕВ СЕТЬ НА ТР № 2, ПРАВ СЕТЬ НА ТР № 1;

- выключатель ПТС-250 № 1 - ВЫКЛ;

- желтый светосигнализатор ПТС-250 № 1 НЕ РАБОТАЕТ;

* На самолетах с № 85672 устанавливается ПО-750 иди ПОС-1000 с выключателем и желтым светосигна-

лизатором (на самолетах с № 85672 по № 85692 - ПО-750А, а на самолетах с № 85693 АВАРИЙНЫЙ

ПРЕОБРАЗ ~115 В, на предыдущих самолетах - после выполнения доработки).

** На самолетах с № 85615 и на самолете № 85614; на остальных самолетах - после выполнения доработок

по бюллетеню.

- переключатель ПТС-250 № 2 РУЧНОЕ - АВТОМАТ;

- желтый светосигнализатор ПТС-250 № 2 НА СЕТЬ.

8.6.4.3. Система электроснабжения постоянного тока напряжением 27 В

Система состоит из двух сетей: левой и правой.

Источниками электроэнергии являются:

- основными - выпрямительные устройства № 1 - в левой сети,

№ 2 - в правой сети;

- аварийными - аккумуляторные батареи № 1 и № 3 - в левой сети,

№ 2 и № 4 - в правой сети.

Примечание. На самолете установлены аккумуляторы 20НКБН-25-У3 или 20FP25H1C-R фирмы VARTA

(Германия), или 26108 фирмы SAFT (Франция).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Эксплуатация в одном комплекте аккумуляторов разных типов ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

В системе предусмотрено резервное ВУ, которое может подключаться автоматически или вручную на

левую  или правую сеть взамен отказавшего основного ВУ. При отказе ВУ № 1 и № 2 резервное ВУ

подключается к левой сети.

При запуске ВСУ резервное ВУ автоматически подключается одновременно на левую и правую сети, при этом загораются светосигнализаторы ВУ РЕЗЕРВ ЛЕВАЯ СЕТЬ, ВУ РЕЗЕРВ ПРАВАЯ СЕТЬ ВУ получает

питание от соответствующих шин основной системы электроснабжения 115/200 В.

Предусмотрено автоматическое (при запуске ВСУ) и ручное (при необходимости) объединение сетей.

В каждой сети имеются основные шины, получающие питание как от  ВУ, так и от аккумуляторов, и

отключаемые шины, получающие питание только при работающих ВУ.

При вынужденном отключении трех генераторов от основных шин переменного тока предусмотрено питание  резервного ВУ от автономных шин левого борта на самолетах по № 85769, от автономных шин левого и правого борта с самолета № 85770. Резервное ВУ при этом обеспечивает питанием основные шины сетей

постоянного тока. Сети должны быть объединены вручную.

Управление и контроль системы  осуществляется с панели управления энергоузлом (СЕТИ =27 В).

Для управления системой и контроля ее работы используются:

- вольтметр измерения напряжения левой, правой сети, АК № 1, АК № 2, АК № 3, АК № 4;

- галетный переключатель вольтметра;

- амперметр левой сети;

- галетный переключатель измерения тока ВУ № 1, ВУ РЕЗ, АК № 1, АК № 3;

- амперметр правой сети;

- галетный переключатель измерения тока ВУ № 2, ВУ РЕЗ, АК № 2, АК № 4;

- выключатель соединения сетей;

- желтый светосигнализатор СЕТИ СОЕДИНЕНЫ;

- два переключателя ВУ № 1 - ВУ РЕЗЕРВ и ВУ № 2 - ВУ РЕЗЕРВ;

- два желтых светосигнализатора ВУ РЕЗЕРВ ЛЕВАЯ СЕТЬ и ВУ РЕЗЕРВ ПРАВАЯ СЕТЬ;

- выключатели аккумуляторов № 1, 2, 3, 4;

- два красных светосигнализатора ЛЕВАЯ СЕТЬ ОТ АККУМ, ПРАВАЯ СЕТЬ ОТ АККУМ;

- выключатель ПРОВЕРКА АККУМУЛ на земле (на правом приборном щитке над правой панелью АЗС).

В системе предусмотрен обогрев аккумуляторов на земле, включаемый инженерно-техническим составом.

Выключатель ОБОГРЕВ АККУМ расположен в лючке рядом с вилкой ШРАП.

8.6.4.4. Контроль исправности светосигнализаторов системы электроснабжения*

Контроль исправности светосигнализаторов систем электроснабжения, установленных на панели

управления энергоузлом, осуществляется при помощи кнопки КОНТРОЛЬ ЛАМП ТАБЛО,

расположенной на панели запуска ВСУ.

* Серийно на самолетах с № 85637, на остальных - после доработки по бюллетеню.