Ту-154М

Подраздел 8.8

АВТОМАТИЧЕСКАЯ БОРТОВАЯ СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ АБСУ-154-2

8.8. АВТОМАТИЧЕСКАЯ БОРТОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АБСУ-154-2

8.8.1. Эксплуатационные  ограничения

| Наименование параметра | Ед. изм. | Миним. | Норм. | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Высота включения АБСУ (автоматических режимов) (2) Высота выключения АБСУ или прекращения пилотирования по командным стрелкам в режимах захода на посадку: По КГРМ, отвечающим нормам II категории ICAO: - в автоматическом режиме захода на посадку с использованием автомата тяги и закрылками, выпущенными на 45°; - в автоматическом режиме захода на посадку с использованием автомата тяги и закрылками, выпущенными на 36° или 28°; - в автоматическом режиме захода на посадку без использования автомата тяги и закрылками, выпущенными на 45°, или 36°, или 28°; - в директорном режиме захода на посадку, как с использованием автомата тяги, так и без использования. По КГРМ, отвечающим нормам I категории ICAO: - в автоматическом или директорном режиме захода на посадку, как с использованием автомата тяги, так и без использования. По ПРМГ, отвечающим требованиям I, II категории, с использованием аппаратуры РСБН-2СА: - в автоматическом или директорном режиме захода на посадку, как с использованием автомата тяги, так и без использования. | м м м м м м м | 400 30 60 60 60 60 60 | - - - - - - - | - - - - - - - |
| По категорированным маякам, имеющим угол наклона глиссады более 3° и до 4° (крутая глиссада): - в автоматическом или директорном режиме захода на посадку, как с использованием автомата тяги, так и без использования. | м | ВПР аэродрома посадки, но не ниже 70 м | - | - |
| (3) Допустимая вертикальная скорость: а) перед включением режима [H]; б) перед включением автомата тяги AT; в) в режимах АЗП и ДЗП по КГРМ, отвечающим нормам II категории ICAO: - до Н = 60 м; | м/с м/с м/с | - - +1 | - - - | ±5 ±6 −6 |
| - на Н от 60 до 30 м. | м/с | - | - | −5 |
| г) на аэродромах, имеющих угол наклона глиссады более 3° и до 4° (режим АЗП или ДЗП): - при вписывании в глиссаду; - при снижении по глиссаде до ВПР, но не ниже 70 м. | м/с м/с | - - | - - | −10 −7 |
| (4) Высота ухода на второй круг в автоматическом режиме | м | 30 | - | - |

| Наименование параметра | Единица измерен. | Мин. | Норм. | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (5) Допустимая вертикальная скорость набора в режиме автоматического ухода на второй круг | м/с | 2 | - | 15 |
| (6) Допустимые крены: а) при управлении от рукоятки РА3ВОРОТ; б) в режимах A3I, АЗ II, НВУ, ЗК; в) на четвертом развороте (режимы АЗП и ДЗП); г) на посадочной прямой (режимы АЗП и ДЗП. | градус | - - - - | - - - - | ±30 ±25 ±25 ±8 |
| (7) Допустимые отклонения пролета ДПРМ и БПРМ в режимах АЗП и ДЗП: | Опреде-ляется по ПНП-1 |  |  |  |
| а) на участке до Н = 100 м: - по курсу - по глиссаде |  | - - | - - | ±1 точка в пределах силуэта самолета |
| б) на участке Н = 100 - 30 м: |  |  |  | ±0,5 до 1 точки в пределах силуэта самолета |
| - по курсу (не горит табло ) |  | - | - |  |
| - по глиссаде (не горит табло ) |  | - | - |  |
| (8) Допустимая приборная скорость (число М) полета при отказе демпфера | км/ч (число М) | - | - | 525 (0,85) |
| (9) Допустимая вертикальная перегрузка в режимах САУ, АЗП и ДЗП на высотах: - до 60 м - от 60 до 30 м |  | 0,7 0,8 | - - | 1,3 1,3 |
| (10) Высота включения AT (используется только совместно с автоматическими и директорным режимами АБСУ) | м | - | - | Высота круга, РУД в режиме выше малого газа |
| (11) Время готовности АБСУ к работе | мин | 3 | - | - |
| (12) Высота отключения AT: - при отключении АЗП на высотах Н ≤ 60 м и прекращении использования ДЗП на высоте Н=60м AT отключить одновременно с переводом РУД на МАЛЫЙ ГАЗ; | м | 6 + 4 |  |  |
| - при отключении АЗП и прекращении использования ДЗП на высотах Н > 60 м AT отключить одновременно о отключением АЗП или прекращением использования ДЗП. | м | Высота более 60 м |  |  |
| (13) Допустимые отклонения текущей приборной скорости от заданной | км/ч | - | - | ±20 |
| (14) Допустимые отклонения текущего числа М от заданного |  | - | - | ±0,02 |

8.8.2. Нормальная эксплуатация

| (1) Перед запуском двигателей (после запуска ВСУ) а) Подготовка к проверке |  |
| --- | --- |
| Бортинженер Все АЗС на левой и правой панелях АЗС Электропитание сетей 115/200 В, 27 В | - убедиться во включении - включить, напряжение проверить |
| В наличии давления в гидросистемах Выключатели КУРС, КРЕН, ТАНГАЖ ГИДРОПИТАНИЕ РА-56 Выключатель КОЛЬЦЕВАНИЕ Выключатель ПРОДОЛЬНАЯ УПРАВЛЯЕМ | - убедиться - включить - РУЧНОЕ - включить, закрыть колпачком |
| Командир воздушного судна Выключатели БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1,2,3 | - включить, закрыть колпачком, светосигнальное табло БУСТЕРА должно погаснуть |
| Выключатели САУ-СТУ, ПКП ЛЕВ, ПКП ПРАВ, МГВ КОНТР, БКК ПИТАН, АГР, ПОДГОТ ПОСАДКА (ПН-5) | - включить |
| Второй пилот Выключатель ПОДГОТОВКА (ПН-6) Кнопку ПРОВЕРКА ЛАМП ТАБЛО В исправности светосигнальных табло | - включить - нажать на 3 - 4 с и отпустить - убедиться |
| Командир воздушного судна и второй пилот Проверить: - авиагоризонты; - ТКС-П2; - "Курс МП"; - РСБН; - РВ № 1, 2; - установить взлетный курс. |  |
| Второй пилот На ПН-6: - кнопки-табло ОТКЛ Г1, ОТКЛ Г2, ОТКЛ Г3 - переключатель УС-И ЛЕВ - УС-И ПРАВ - переключатель ОТКЛ I - ОТКЛ II | - не утоплены, не горят - УС-И ПРАВ - нейтральное положение |
| Командир воздушного судна Второй пилот На УС-И индекс заданной скорости согласован со стрелкой Рукоятка РАЗВОРОТ (ПУ-46) | - убедиться - нейтральное положение |

| Бортинженер На ППН-13 зеленое светосигнальное табло ИСПР АБСУ | - горит |
| --- | --- |
| Если табло ИСПР АБСУ не горит: - крышку ППН-13 - выключатель ТЕСТ СВК - кнопку ПОИСК | - открыть - включить - нажать |
| После загорания одного из табло с наименованием блока и табло 1 или 2, или 3: |  |
| Кнопку Сн. П | - нажать и отпустить (табло 1, 2 или 3 гаснут) |
| Проделать вышеуказанные операции с кнопками ПОИСК и Сн. П до тех пор, пока не загорится табло ИСПР АБСУ. Если при нажатии кнопки ПОИСК или ПУСК не происходит загорания табло на ППН-13, то нажать и отпустить одновременно обе кнопки ПОИСК и ПУСК, после чего продолжить работу с пультом. |  |
| Примечание. Проверки по п.п. (б), (в), (г), (ж) в промежуточных аэропортах не производить, если отсутствовали замечания экипажа к работе АБСУ в полете. |  |
| б) Проверка включения и отключения САУ |  |
| Командир воздушного судна На ПУ-46: Переключатели КРЕН, ТАНГАЖ Кнопка СТАБ На бленкерах КРЕН, ТАНГАЖ появилась надпись СТАБ | - включить - нажать (3 - 4 с) и отпустить - убедиться |
| Командир воздушного судна Второй пилот На табло режимов в загорании зеленых светосигнальных табло СТАБИЛ БОКОВ, СТАБИЛ ПРОДОЛ | - убедиться |
| Командир воздушного судна Кнопку ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА | - нажать и отпустить |
| При этом: - кратковременно (2 - 2,5 с) сработает звуковая сигнализация; - погаснут светосигнальные табло СТАБИЛ ПРОДОЛ, СТАБИЛ БОКОВ; - на бленкерах КРЕН, ТАНГАЖ появится знак |  |
| Второй пилот Повторно включить САУ кнопкой СТАБ и аналогично проверить отключение САУ от кнопки ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА на правом штурвале. |  |

| в) Проверка включения и отключения AT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бортинженер Рычаги РУД | - расстопорить, в режим выше малого газа установить |  |
| Второй пилот Кнопки-табло OTKЛ Г1, ОТКЛ Г2, ОТКЛ Г3 на ПН-6 | - нажать (утоплены, не горят) |  |
| Кнопку-табло [C] (ПН-6) | - нажать и отпустить |  |
| При этом загорятся: |  |  |
| - зеленая кнопка-табло [C]; - зеленые светосигнальные табло режимов АВТОМАТ ТЯГИ; - зеленое светосигнальное табло AT ВКЛЮЧЕН. |  |  |
| РУД | - приложить усилие (1,5 - 2,5 кгс), не меняя их положение |  |
| При этом: - кратковременно сработает звуковая сигнализация; - погаснут [C], АВТОМАТ ТЯГИ, AT ВКЛЮЧЕН. Повторно включить AT кнопкой-табло [C] и проверить его отключение установкой выключателя ПОДГОТОВКА в положение ОТКЛ. |  |  |
| г) Проверка включения и отключения режима УХОД |  |  |
| Второй пилот Выключатель ПОДГОТОВКА (ПН-6) Кнопку-табло [C] |  | - включить - нажать (загорится) |
| Командир воздушного судна Кнопки-табло ЗАХОД, ГЛИСС (ПН-5) Кнопку [УХОД] |  | - нажать (загорятся) - нажать |
| При этом: - РУД переместится во взлетное положение; - погаснут светосигнальные табло АВТОМАТ ТЯГИ, AT ВКЛЮЧЕН и [С]; - загорятся зеленые светосигнальные табло режимов СТАБИЛ БОКОВ и УХОД; - появится надпись СТАБ на бленкерах КРЕН, ТАНГАЖ (ПУ-46); - кнопки-табло ЗАХОД, ГЛИСС на ПН-5 - погаснут |  |  |
| Кнопку ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА |  | - нажать |
| При этом: - кратковременно сработает звуковая сигнализация; - погаснут светосигнальные табло СТАБИЛ БОКОВ, УХОД; - на бленкерах КРЕН, ТАНГАЖ появится знак |  |  |
| Второй пилот Повторно проверить включение и отключение режима УХОД кнопками УХОД и ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА |  |  |

| д) Проверка систем встроенного контроля СТУ, УХОД, AT |  |
| --- | --- |
| Второй пилот Выключатель СТРЕЛКИ КОМАНД (ПН-5) Кнопку КОНТРОЛЬ СТУ (ПН-6) | - включить - нажать и отпустить |
| При этом: - зеленые светосигнализаторы СТУ БОК, СТУ ПРОД, УХОД (ПН-6), светосигнальное табло ИСПР АБСУ | - гаснут и загораются |
| - бленкеры и на ПКП-1 КВС и 2/П; | - выпадают и убираются |
| - командные стрелки ПКП-1 | - разведутся и установятся в среднее положение |
| Примечание. Отсутствие бленкеров и на лицевой панели и нахождение командных стрелок в среднем положении на приборах ПКП-1 свидетельствует о готовности системы СТУ к работе (с учетом готовности "Курс МП", ТКС-П2, МГВ-1). Горящий светосигнализатор УХОД на ПН-6 свидетельствует о готовности вычислителя ухода к работе. |  |
| Выключатели СТРЕЛКИ КОМАНД, ПОДГОТ ПОСАДКА | - выключить |
| Кнопку КОНТРОЛЬ AT (ПН-6) | - нажать и удерживать (10 - 15 с) до погасания светосигнализаторов ATI, ATII; отпустить - светосигнализаторы должны загореться, убедиться |
| Выключатель ПОДГОТОВКА (ПН-6) Кнопки-табло ОТКЛ Г1 - ОТКЛ Г3 | - выключить - нажать (не утоплены, не горят) |
| е) Проверка штурвального управления (ШУ) |  |
| Бортинженер Переключатель КОЛЬЦЕВАНИЕ | - АВТОМАТ |
| Командир воздушного судна Проверить прохождение сигнала управляемости в канале РВ: - стриммировать колонку штурвала в нейтральное положение (горит светосигнальное табло НЕЙТРАЛ ТАНГАЖ); - установить переключатель ПОЛЕТНЫЙ ЗАГРУЖАТЕЛЬ РН И РВ в положение ВЗЛЕТ ПОСАДКА. Убедиться, что табло ВЗЛЕТ ПОС PB горит; - отклонить колонку штурвала полностью на себя и от себя (в крайних положениях удерживая 2 - 3 с) - убедиться по ИН-3-2 в небольших отклонениях планки Т; - стриммировать колонку штурвала полностью от себя. Время триммирования 8 - 11 с; - отклонить колонку штурвала на себя - планка Т ИН-3-2 должна отклониться вниз; - стриммировать колонку штурвала полностью на себя. Время триммирования 18 - 26 с; - отклонить колонку штурвала на себя - планка Т ИН-3-2 должна отклониться вверх; Примечание. При приложении усилий к колонке штурвала на себя после выхода руля высоты на упор возможно возникновение колебаний колонки, для прекращения которых необходимо отклонить ее немного от себя; - стриммировать колонку штурвала в нейтральное положение, установить переключатель ПОЛЕТНЫЙ ЗАГРУЖАТЕЛЬ РН И РВ в положение АВТОМАТ. Время триммирования 10 - 15 с. Проверить прохождение сигнала управляемости в канале крена: - отклонить штурвал вправо, планка Кр ИН-3-2 должна отклоняться по часовой стрелке; - отклонить штурвал влево, планка Кр ИН-3-2 должна отклониться против часовой стрелки. При быстрых перемещениях штурвала возможна небольшая отдача штурвала из-за работы рулевых агрегатов РА-56. |  |

| (ж) Проверка отключения САУ перемещением колонки и штурвала |  |  |
| --- | --- | --- |
| Командир воздушного судна Кнопка СТАБ Бленкеры КРЕН, ТАНГАЖ Светосигнальное табло режимов СТАБИЛ БОКОВ, СТАБИЛ ПРОДОЛ |  | - нажать и отпустить - появится надпись СТАБ - горят |
| Кнопку штурвала отклонить на себя (≥ 50 мм), а после повторного включения САУ - от себя (≥ 50 мм), при этом в обоих случаях сработает кратковременно звуковая сигнализа-ция, погаснет светосигнальное табло режимов СТАБИЛ ПРОДОЛ, а бленкер ТАНГАЖ покажет . Штурвал отклонить влево (> 30°), а после повторного включения САУ - вправо (> 30°), при этом сработает кратковременно звуковая сигнализация, погаснет светосигнальное табло режимов СТАБИЛ БОКОВ, а бленкер КРЕН покажет . |  |  |
| Выключатели КРЕН, ТАНГАЖ Кнопка-табло СБРОС ПРОГР (ПН-5) |  | - выключить - нажать, горит |
| (2) На исполнительном старте |  |  |
| Командир воздушного судна Второй пилот Бортинженер Убедиться: Бленкеры КРЕН, ТАНГАЖ Выключатели КРЕН, ТАНГАЖ Выключатель ПОДГОТ ПОСАДКА Выключатель ПОДГОТОВКА АТ Кнопки-табло ОТКЛ Г1 - ОТКЛ ГЗ Светосигнальное табло ИСПР АБСУ Выключатель ПРОДОЛЬНАЯ УПРАВЛЯЕМ Выключатели ГИДРОПИТАНИЕ РА-56 | - знак - ОТКЛ - ОТКЛ - ОТКЛ и закрыт колпачком - не утоплены, не горят - горит - включен и закрыт колпачком - включены. Светосигнальные табло ОТКАЗ I П/К, ОТКАЗ II П/К, ОТКАЗ III П/К не горят |  |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ выруливать на исполнительный старт с негорящим табло ИСПР АБСУ, за исключением случаев,оговоренных в перечне допустимых отказов (см. п. 4.9.2.17). 2. При выруливании на исполнительный старт система АБСУ должна работать в штурвальном режиме, бленкеры КРЕН и ТАНГАЖ (ПУ-46) должны показывать знак , а выключатели ПОДГОТ ПОСАДКА (ПН-5), КРЕН и ТАНГАЖ (ПУ-46) должны быть выключены. 3. На исполнительном старте, после погасания табло К ВЗЛЕТУ НЕ ГОТОВ, нажать кнопку ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА и убедиться в том, что продолжает гореть табло ИСПР АБСУ, а бленкеры КРЕН и ТАНГАЖ на ПУ-46 показывают знак . |  |  |

| (3) Взлет, набор высоты, крейсерский полет, снижение а) Режим ШУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Командир воздушного судна Второй пилот Бортинженер Убедиться: Переключатель КОЛЬЦЕВАНИЕ Выключатель ПРОДОЛЬНАЯ УПРАВЛЯЕМ | - АВТОМАТ, закрыт колпачком - включен, закрыт колпачком |  |  |
| Бленкегы КРЕН, ТАНГАЖ (ПУ-46) | - знак |  |  |
| Панель контроля АБСУ | - желтые светосигнальные табло ГИДРОПИТАНИЕ РА-56 не горят |  |  |
| Светосигнальные табло ДЕМПФЕР КУРС, ДЕМПФЕР КРЕН и ДЕМПФЕР ТАНГАЖ | - не горят |  |  |
| Режим ШУ используется при выполнении взлета до высоты 400 м, при заходе на посадку - с высоты 30 м или ВПР, на остальных этапах полета - по усмотрению экипажа. |  |  |  |
| (б) Режимы СТАБ и управление рукоятками РАЗВОРОТ и СПУСК - ПОДЬЕМ |  |  |  |
| Командир воздушного судна Перед включением режима: Рукоятка РАЗВОРОТ на ПУ-46 находится в нейтральной положении Выключатели КРЕН, ТАНГАЖ (ПУ-46) Используя ШУ, требуемый режим стабилизации (КУРС, ТАНГАЖ) Самолет по трем осям Кнопка СТАБ (ПУ-46) |  |  | - убедиться - включить - установить - стриммировать - нажать |
| Командир воздушного судна и второй пилот Проконтролировать: Бленкеры КУРС, ТАНГАЖ (ПУ-46) Зеленые светосигнальные табло режимов СТАБИЛ БОКОВ, СТАБИЛ ПРОДОЛ Стабилизация режима установленного перед нажатием кнопки СТАБ Командир воздушного судна и второй пилот |  |  | - надпись СТАБ - горят - сохраняется |
| Для изменения, режима стабилизации (КУРС, ТАНГАЖ): |  |  |  |
| Рукоятки РАЗВОРОТ или СПУСК - ПОДЪЕМ После выхода на нужный курс и тангаж |  | - нажать и повернуть - вернуть в исходное положение |  |
| в) Режимы [V] и [M] |  |  |  |
| Командир воздушного судна Кнопку СТАБ Необходимый режим работы двигателей В установившемся наборе (снижении) кнопку-табло [V] и [M] ПУ-46 |  |  | - нажать - установить - нажать (горит) |
| Командир воздушного судна Второй пилот Проконтролировать: Зеленое светосигнальное табло режимов СТАБ V или СТАБ M |  |  | - горит |
| Стабилизация приборной скорости (числа М) установленной перед нажатием кнопок-табло [V] и [M] |  |  | - сохраняется |

| г) Режим [H] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Командир воздушного судна Кнопку [СТАБ] Горизонтальный полет Кнопку-табло [H] ПУ-46 Командир воздушного судна Второй пилот Проконтролировать: Зеленое светосигнальное табло режимов СТАБ Н Стабилизация барометрической высоты, установленной перед нажатием кнопки-табло [H] |  | - нажать - установить - нажать (горит) - горит - сохраняется |
| ВНИМАНИЕ. При входе самолета в зону болтанки при включенных режимах [V], [M], [H] установить переключатель ВКЛ В БОЛТАН (ПУ-46) во включенное положение (корректируются передаточные числа включенного режима). |  |  |
| (д) Навигационный режим НВУ |  |  |
| Командир воздушного судна Кнопку [СТАБ] Выключатель ПОДГОТ НАВИГАЦИИ (ПН-5) | - нажать - включить |  |
| Второй пилот НВУ Переключатель ИНДИКАЦИЯ ПНП-ПРАВ (ПН-6) ПНП-1 2/П светосигнальное табло НВ НВУ № 1 ГОТОВ | - включить, подготовить канал № 1 - НВУ - горит - докладывает КВС |  |
| Командир воздушного судна Рукоятка РАЗВОРОТ Кнопка [НВУ] (ПН-5) Переключатель СЧИСЛ (В-51) | - вывести самолет к ЛЗП на S = ЛУР - нажать (горит) - включить |  |
| Командир воздушного судна Второй пилот Проконтролировать: На ПНП-1 (счетчик и стрелки ЗПУ) На ПНП-1 светосигнальное табло НВ Зеленое светосигнальное табло режимов НВУ | - отработку ЗПУ, выставленного на счетчике ЗПУ1 - горит - горит |  |
| Выход самолета на ЛЗП ПНП-1 (планки курса) | - счетчик Z = N, счетчик S, показания уменьшаются - индицируют отклонения самолета от ЛЗП |  |

| Переход на 2ППМ: Второй пилот НВУ Переключатель ИНДИКАЦИЯ ПНП-ПРАВ (ПН-6) |  | - подготовить канал № 2 - НВУ |
| --- | --- | --- |
| Переключатель ЛУР (В-51) НВУ № 2 ГОТОВ |  | - расчетное ЛУР - докладывает КВС |
| Командир воздушного судна Проконтролировать: За 80 км до выхода на 1ППМ Автоматический разворот самолета на 2ППМ Светосигнальное табло СМЕНА ЧО Смену счетчиков координат и ЗПУ Выход на ЛЗП 2ППМ |  | - начало счисления S и Z 2ППМ - изменение курса γ = 20° - горит - на В-52 № 1 гаснут САМОЛЕТ и МАЯК, загорается ПУНКТ; на В-52 № 2 гаснет ПУНКТ и загорается САМОЛЕТ и МАЯК - Z > 0, S уменьшается |
| Примечания: 1. Запрещается включать режим НВУ, если нет сигнала готовности НВУ, неисправна ТКС (бленкер КС на ПНП-1 выпал), неисправны МГВ (выпал бленкер АГ на ПКП-1). 2. При работе НВУ в режиме КОРР в случае неустойчивой работы РСБН будут иметь место рывки самолета по крену, поэтому при переводе НВУ в режим КОРР режим НВУ отключить. 3. Для выполнения разворота на 2ППМ вручную (до выхода на расчетное ЛУР) переключатель ЛУР установить в положение ПРИНУД, при этом смена счетчиков будет такая же, как и при автоматическом развороте. 4. При полете в автоматическом режиме НВУ на ЛЗП допускаются углы крена до ±5°, установившиеся колебания при этом не допускаются. |  |  |
| е) Режим VOR (AЗI, AЗII) |  |  |
| Второй пилот "Курс МП" № 1 Переключатель ЗПУ (ПН-5) Переключатель ИНДИКАЦИЯ ПНП-ПРАВ (ПН-6) Табло VOR на ПНП-1 Кремальера ПНП-1 "Курс МП" № 1 ГОТОВ | - включить, настроить и подготовить в соответствии с п. 8.17.5.2 - ПНП П - AЗI - горит, проконтролировать - выставить на счетчике ЗПУ МК на маяк VOR - доложить КВС |  |
| Командир воздушного судна Выключатель ПОДГОТ НАВИГАЦИИ Кнопка СТАБ Кнопка СБРОС ПРОГР Кнопка-табло AЗ-I (ПН-5) | - включить - нажать - нажать (горит) - нажать (горит), СБРОС ПРОГР гаснет |  |

| Командир воздушного судна Второй пилот Проконтролировать: Табло VOR ПНП-1 | - горит |
| --- | --- |
| Стрелка ЗПУ и счетчик ПНП-1 Светосигнальное табло режимов VOR Красный светосигнализатор НА или ОТ Самолет на ЛЗП Переход на второй маяк VOR: | - отработка ЗПУ на ПНП-1 КВС, выставленного 2/П на его ПНП-1 - горит - горит - выходит |
| Второй пилот "Курс МП" № 2 Переключатель ИНДИКАЦИЯ ПНП-ПРАВ (ПН-6) Табло VOR на ПНП-1 Кремальера ПНП-1 2/П "Курс МП" № 2 ГОТОВ | - включить, настроить и подготовить - АЗII - горит, проконтролировать - выставить на счетчике ЗПУ МК на второй маяк VOR - доложить КВС |
| Командир воздушного судна Кнопка-табло СБРОС ПРОГР Кнопка-табло АЗ-II (ПН-5) | - нажать (горит) - нажать (горит), СБРОС ПРОГР гаснет |
| Командир воздушного судна Второй пилот Проконтролировать: Табло VOR ПНП-1 Стрелка ЗПУ и счетчик ПНП-1 Светосигнальное табло режимов VOR Красный светосигнализатор НА или ОТ Самолет на новую ЛЗП | - горит - отработка ЗПУ на ПНП-1 КВС, выставленного 2/П на его ПНП-1 - горит - горит - выходит |
| Примечания: 1. Режим VOR рекомендуется использовать на расстояниях устойчивого приема сигналов маяка (30 - 200 км). 2. Включение режимов VOR производить после пролета "воронки", восстановления устойчивой работы "Курс МП" и выхода на новый курс полета от маяка. |  |
| 3. Во избежание влияния перестройки частоты "Курс МП" на работу АБСУ в режиме VOR рекомендуется кратковременное (на 3 - 5 с) отключение автоматического режима VOR на время перестройки кнопкой-лампой СБРОС ПРОГР (ПН-5). |  |

| ж) Режим ЗК |  |
| --- | --- |
| Командир воздушного судна Переключатель ЗПУ Кремальера ПНП-1 КВС Кнопка СТАБ Кнопка-табло [ЗК] (ПН-5) Кремальера ПНП-1 КВС | - ПНП Л - установить на значение текущего курса - нажать - нажать (горит) - плавно установить заданный курс |
| Командир воздушного судна Второй пилот Проконтролировать: Светосигнальное табло режимов ЗК Самолет на заданный курс Переход на другой заданный курс: | - горит - выходит |
| Второй пилот Кнопка-табло СБРОС ПРОГР Переключатель ЗПУ Кремальера ПНП-1 Кнопка-табло [ЗК] Кремальера ПНП-1 | - нажать (горит) - ПНП П - установить на значение текущего курса - нажать (горит) - плавно установить заданный курс |
| ВНИМАНИЕ 1. При включенных автоматических режимах АБСУ пользоваться гашетками ЗАГРУЖАТЕЛЬ РВ, переключателями ТРИММИРОВАНИЕ РУЛЬ НАПРАВЛ и ТРИММИРОВАНИЕ ЭЛЕРОНЫ - ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 2. При отказе двигателя в автоматических режимах работы АБСУ нажать кнопку ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА, перебалансировать самолет и вновь включить выбранный автоматический режим работы АБСУ. 3. При отклонении рукоятки РАЗВОРОТ от нейтрального положения при включенных режимах [ЗК], [НВУ], [AЗ-I], [АЗ-II] указанные режимы отключаются, загорается кнопка-табло СБРОС ПРОГР и система переходит в режим СТАБИЛ БОКОВ. При отклонении рукоятки СПУСК - ПОДЪЕМ режимы [M], [V], [H] отключаются, система переходит в режим СТАБИЛ ПРОДОЛ. 4. Если в процессе выполнения автоматических режимов планка КР на ИН-3-2 находится в смещенном положении, отключить автопилот выключателем КРЕН на ПУ-46. Проверить разницу количества топлива в симметричных баках № 2 и № 3 по п.п. 8.3.4.5(1)(б). В случае, когда не требуется выравнивание количества топлива в симметричных баках, сбалансировать самолет по крену в штурвальном режиме, снимая усилия со штурвала переключателем ТРИММИРОВАНИЕ ЭЛЕРОНА. В случае невозможности сбалансировать самолет при нарушении поперечной балансировки переключателем ТРИММИРОВАНИЕ ЭЛЕРОНА автоматические режимы не использовать, пилотирование самолета продолжить в штурвальном режиме. |  |

| (4) Заход на посадку и посадка а) Распределение обязанностей между членами экипажа при выполнении захода на посадку с использованием АЗП и ДЗП |  |
| --- | --- |
| Командир воздушного судна - ведет радиосвязь; - контролирует параметры захода на посадку; - устанавливает визуальный контакт с наземными ориентирами и принимает решение о выполнении посадки (дает команду экипажу "САДИМСЯ") и выполняет посадку; - выполняет уход на второй круг (дает команду экипажу "УХОДИМ"), если до ВПР положение самолета будет оценено как непосадочное или последует команда диспетчера об уходе на второй круг; |  |
| - управляет скоростью полета с помощью AT или вручную, или дает второму пилоту соответствующую команду. Второй пилот - контролирует работу АБСУ (в режиме АЗП); - осуществляет пилотирование по директорным стрелкам до ВПР (в режиме ДЗП); - на ВПР или при срабатывании ИСО выполняет уход на второй круг, если до этого командир воздушного судна не принял решение о посадке (не дал команду "САДИМСЯ"). После команды "САДИМСЯ" второй пилот не имеет права выполнять уход на второй круг без дополнительной команды командира воздуш- ного судна; - контролирует высоту и скорость полета; - по команде КВС осуществляет контроль и управление скоростью полета через автомат тяги или вручную и управление механизацией крыла. |  |
| Бортинженер - контролирует включение AT и работу АБСУ по табло ИСПР АБСУ; - контролирует перемещение РУД при выполнении ухода на второй круг. В случае остановки РУД в промежуточном положении перемещает их до взлетного режима. Примечание. Пилотирование самолета в режиме ДЗП до входа в глиссаду осуществляется КВС или по его команде 2/П. Передача управления второму пилоту должна выполняться не позже участка полета, предшествующего входу в глиссаду на застабилизированной скорости. |  |
| б) Подготовка к заходу |  |
| Командир воздушного судна Второй пилот Перед началом снижения с эшелона: УВ-5М № 1 или А-034-4 № 1 (индекс высоты) на значение ВПР или на высоту 60м при значении ВПР 60 м и более УВ-5М № 2 или А-034-4 № 2 (индекс высоты) на значение высоты круга, если высота круга более 750 м, на значении 750 м | - установить - установить |
| Если в процессе снижения по барометрическому высотомеру для занятия высоты круга сработала сигнализация на УВ-5М № 2 (А-034-4 № 2), сличить показания барометрического высотомера и показания УВ-5М № 2 (А-034-4 № 2) (с учетом рельефа местности). При соответствии показаний барометрического высотомера с показаниями УВ-5М № 2 (А-034-4 № 2) продолжить снижение с занятием высоты круга. Если показания отличают-ся более чем на 100 м, прекратить снижение и уточнить у диспетчера давление и местонахождение самолета. |  |
| При выполнении предпосадочного маневра рекомендуется использовать следующие автоматические режимы работы АБСУ: - в продольном канале [H]; - в боковом канале [СТАБИЛ БОКОВ] и управления от рукоятки РАЗВОРОТ, [ЗК]; - управления и стабилизации скорости через AT совместно с автоматическими режимами в продольном и боковом каналах. |  |

| Примечание. Если на высоте предпосадочного маневра планка Кр на ИН-3-2 находится в смещенном положении: |  |
| --- | --- |
| Командир воздушного судна Выключатель КРЕН (ПУ-46) Самолет Выключатель КРЕН (ПУ-46) Режим СТАБИЛ БОКОВ | - выключить - сбалансировать - включить - включен, убедиться |
| Второй пилот На высоте предпосадочного маневра (круга): Выключатель ПОДГОТОВКА AT (ПН-6) УС-И КВС и 2/П (индекс заданной скорости) РУД Переключатель УС-И ЛЕВ - УС-И ПРАВ (ПН-6) Кнопки-табло ОТКЛ Г1 , ОТКЛ Г2, ОТКЛ Г3 (ПН-6) Режим стабилизации [H] Кнопку-табло [C] (ПН-6) | - включить - согласован со стрелкой текущей скорости, убедиться - расстопорены и положение соответствует оборотам выше малого газа, убедиться - УС-И ПРАВ - нажать (утоплены, не горят) - включен, убедиться - нажать (горит) |
| Командир воздушного судна Второй пилот Бортинженер Проконтролировать: Зеленые светосигнальные табло режимов АВТОМАТ ТЯГИ, AT ВКЛЮЧЕН Стабилизация приборной скорости, заданной перед нажатием кнопки-табло [С] Угол атаки по указателю АУАСП | - горят - сохраняется - сохраняется |
| Второй пилот "Курс МП" № 1 и № 2 или РСБН Переключатель ИНДИКАЦИЯ ПНП-ПРАВ (ПН-6) ПНП-1 КВС и 2/П (кремальеры и ) УВ-5 (УВ-5М) № 2 или А-034-4 № 2 Индекс высоты на значение ВПР, установленную на УВ-5 (УВ-5М) № 1 или на А-034-4 № 1; на УВ-5 (УВ-5М) № 2 или на А-034-4 № 2 | - настроить на маяк и проверить работу - ПОС - установить заданный курс посадки - сравнить показания с показаниями барометрического высотомера - установить |
| Командир воздушного судна Выключатель ПОДГОТ ПОСАДКА (ПН-5) Команду "СКОРОСТЬ 380 - 370 км/ч" | - включить - дать |
| Примечание. При включении в развороте выключателя ПОДГОТ ПОСАДКА (ПН-5) возможно кратковре- менное (1 - 2 с) срабатывание сигнализации КРЕН ЛЕВЫЙ ВЕЛИК, КРЕН ПРАВЫЙ ВЕЛИК (в зависимости от направления, выполняемого в момент включения, разворота). |  |

| Второй пилот Гашетка СКОРОСТЬ (ПН-6) по команде КВС |  | - установить индекс заданной скорости на УС-И на требуемое значение (380 - 370 км/ч) |
| --- | --- | --- |
| Командир воздушного судна Второй пилот Проконтролировать: Стабилизация скорости 380 - 370 км/ч Зеленые светосигнализаторы СТУ ПРОД, СТУ БОК, УХОД Командные стрелки ПКП-1 (при готовности систем СТУ, "Курс МП" или РСБН, МГВ, ТКС) Бленкеры и ПКП-1 |  | - сохраняется - горят - в среднем положении - убраны |
| На ПНП-1: Табло СП (при наличии захвата КГРМ) Бленкеры К и Г Планки положения самолета относительно равносигнальных зон КГРМ |  | - горит - убраны - индицируют |
| Примечание. При отсутствии захвата КГРМ на ПКП-1командные стрелки разведены, бленкеры и - на лицевой панели. |  |  |
| Второй пилот Кнопку КОНТРОЛЬ СТУ (ПН-6) В исправности систем контроля СТУ и УХОД |  | - нажать и отпустить - убедиться |
| Командир воздушного судна Выполнить третий разворот на таком удалении от ВПП, чтобы выход самолета из четвертого разворота происходил не менее за 3 - 4 км до входа в глиссаду |  |  |
| в) Техника выполнения режима АЗП |  |  |
| Командир воздушного судна АРК, "Гроза" или по команде диспетчера Бленкеры КРЕН, ТАНГАЖ (ПУ-46) Кнопка-табло [ЗАХОД] (ПН-5) | - определить начало 4-го разворота - СТАБ, убедиться - нажать (горит) |  |
| Командир воздушного судна Второй пилот Проконтролировать: Зеленое светосигнальное табло режимов КУРС Командная стрелка курса ПКП-1 | - горит - энергично отклоняется в сторону разворота с перемещением к нулевому положению |  |
| Крен на развороте до выхода на ЛЗП 20 ±2° Правильность выхода самолета в равносигналъную зону курса КРМ по показаниям магнитного курса, АРК, соответствию показаний ПНП-1, ПКП-1, АГР и по командам диспетчера. |  |  |

| ВНИМАНИЕ: 1. Если перед началом выполнения четвертого разворота показание планки положения курса на ПНП не соответствует положению самолета относительно ЛЗП (например, самолет находится в ложной зоне курсового маяка), необходимо вывести самолет на посадочную прямую с помощью рукоятки РАЗВОРОТ, используя показания АРК и команды диспетчера посадки. После выхода на ЛЗП установить рукоятку РАЗВОРОТ в нейтральное положение и нажать кнопку-табло ЗАХОД. 2. При выполнении захода на посадку в зарубежных аэропортах по нестандартной схеме захода, кнопку-табло ЗАХОД нажимать на удалении не менее 4 км от точки входа в глиссаду. |  |
| --- | --- |
| 3. При необходимости выполнения четвертого разворота с креном более 20° пилотирова- ние производить с помощью рукоятки РАЗВОРОТ. После выхода на ЛЗП (курс полосы) установить рукоятку РАЗВОРОТ в нейтральное положение, нажать кнопку-табло ЗАХОД и приступить к пилотированию в режиме АЗП. |  |
| После четвертого разворота: Командир воздушного судна Второй пилот Действия со взлетно-посадочной механизацией | - выполнить в соответствии с разд. 4.6.3 или 4.6.3а с использованием АТ |
| Проконтролировать: Шасси Закрылки Стабилизатор | - выпущено (убрано) в зависимости от методики захода на посадку - 28° - переставился |
| Предкрылки Стабилизация заданной скорости Параметры движения самолета и работу АБСУ. | - выпущены - сохраняется |
| При подходе к глиссаде (при совмещении планки положения глиссады ПНП-1 с центром силуэта самолета): |  |
| Командир воздушного судна Кнопку-табло ГЛИСС (ПН-5) Командир воздушного судна Второй пилот | - нажать (горит) |
| В момент захвата глиссады и на глиссаде проконтролировать: |  |
| Кнопка-табло ГЛИСС (ПН-5) Зеленое светосигнальное табло режимов ГЛИСС Командная стрелка тангажа ПНП-1 Вертикальная скорость Правильность выхода самолета на равносигнальную линию глиссады ГРМ по показаниям ПНП-1, вариометров, ПКП-1 Действия со взлетно-посадочной механизацией Конфигурация самолета посадочная | - горит - горит - энергично отклоняется вниз и последующее ее движение к среднему положению - соответствует норме - выполнить в соответствии с разд. 4.6.3 или 4.6.3а с использованием AT - проконтролировать (шасси выпущено, закрылки 45° или 36°) |

| При пролете ДПРМ и БПРМ оценить возможность продолжения АЗП: |  |
| --- | --- |
| Параметры движения самолета Высота пролета ДПРМ и БПРМ Скорость Сигнализация об отказе режима Если указанные условия выполняются Если указанные условия не выполняются: | - в пределах эксплуатационных ограничений - соответствует установленной для данного аэродрома - постоянная - отсутствует - режим АЗП продолжить |
| Командир воздушного судна Кнопку ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА Автомат тяги КСГ (на РУД) В случае неотключения AT (табло режимов АВТОМАТ ТЯГИ и кнопка-табло [С] не погасли) переключатель ПИТАНИЕ AT На штурвальное управление | - нажать - отключить - выключить - перейти |
| При отсутствии визуальной ориентировки или, если положение самолета в пространстве относительно ВПП не обеспечивает успешную посадку: |  |
| Кнопку УХОД или РУД | - нажать - взлетный режим |
| ВНИМАНИЕ: 1. При срабатывании , если КВС не принял решение о выполнении посадки (не дал экипажу команду "САДИМСЯ"), необходимо выполнить уход на второй круг. 2. При отказе AT разрешается выполнять заход на посадку, управляя скоростью вручную в автоматическом режиме до 30 м при минимуме посадки не хуже 45 х 600 м. 3. Уход на второй круг с закрылками 45° выполнять в автоматическом режиме, для чего нажать кнопку УХОД, или, в случае отказа AT, установить РУД во взлетное положение. Уход на второй круг с закрылками 36° или 28° выполнять в штурвальном режиме. При отказе автоматического режима (горит табло ), уход выполнять в штурвальном режиме. 4. На самолетах с доработанной сигнализацией положения шасси на высотах ниже 250 м при заходе на посадку с поздней выпуском шасси и взлетно-посадочной механизации, в случае срабатывания сигнализации ШАССИ НЕ ВЫПУЩ выполнить уход на второй круг. При повторном заходе на посадку закрылки на 28° и шасси выпустить и проконтроли- ровать заблаговременно до входа в глиссаду. Довыпуск закрылков в посадочное положение производить на глиссаде. При полете в автоматическом режиме стабилизации высоты и выполнении разворотов с выпущенными шасси и убранными закрылками в случае просадки самолета по высоте более 20 метров отключить автоматический режим и перейти на штурвальное управление После выпуска закрылков на 28° возможно использование автоматического или директорного захода на посадку. |  |

| Командир воздушного судна При подлете к ВПР надежный визуальный контакт с наземными ориентирами Решение о посадке На ВПР (горит сигнальное табло [Н] и звучит громкоговоритель) нажатием кнопки ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА | - установить - принять - автоматический заход на посадку отключить |
| --- | --- |
| Табло КУРС, ГЛИСС погасло | - проконтролировать |
| После пролета торца ВПП на высоте 6 - 4 м при переводе РУД на малый газ автомат тяги КСГ Табло АВТОМАТ ТЯГИ погасло Посадку | - отключить - проконтролировать - выполнить |
| Если до пролета ВПР не принято решение о посадке или если положение самолета в пространстве относительно ВПП не обеспечивает успешной посадки, необходимо немедленно уйти на второй круг. |  |
| Примечание: Если командир воздушного судна допущен к полетам с использованием АБСУ-154-2 до высоты 30 м, но имеет посадочный минимум с ВПР выше 30 м, и до пролета ВПР установлен надежный визуальный контакт с ориентирами по курсу посадки, позволяющий выполнить безопасную посадку, а положение самолета в пространстве относительно ВПП также обеспечивает успешную посадку, разрешается автоматический заход на посадку выполнять до высоты 30 м. |  |
| г) Техника выполнения режима ДЗП |  |
| Командир воздушного судна АРК, "Гроза" или по команде диспетчера Бленкеры КРЕН, ТАНГАЖ (ПУ-46) Зеленое светосигнальное табло режимов АВТОМАТ ТЯГИ, кнопка-табло на ПН-6 [C] (при использовании автомата таги) Кнопку-табло ЗАХОД (ПН-5) В отклонении командной стрелки ПКП-1 в направлении разворота | - определить начало четвертого разворота - , убедиться - горят, убедиться - нажать, горит - убедиться |
| Ввести самолет в крен (около 20°) в сторону отклонения командной стрелки курса до тех пор, пока стрелка не придет в нулевое положение. В дальнейшем небольшими отклонениями штурвала удерживать командную стрелку в пределах центрального кружка. |  |
| Командир воздушного судна Второй пилот Контролироваль: Правильность выхода самолета на равносигнальную линию курса КРМ по показаниям магнитного курса, АРК, по соответствию показаний ПНП, ПКП, АГР и по командам диспетчера. |  |
| ВНИМАНИЕ: 1. Если перед выполнением разворота на посадочный курс показания планок положения курса на приборах ПНП-1 не соответствуют положению самолета относительно ЛЗП (например, самолет находится в ложной зоне радиомаяка), выведите самолет на посадочный курс, используя показания магнитного курса, АРК, по соответствию показаний приборов АГР, ПНП-1, ПКП-1 и командам диспетчера посадки, после чего приступить к пилотированию по командной стрелке курса. 2. При необходимости выполнения четвертого разворота с креном более 20° пилотирование производить в штурвальном режиме по планке положения курса приборов ПНП. После выхода на ЛЗП (курс полосы) нажать кнонку-табло ЗАХОД и приступить к пилотирова- нию по командной стрелке приборов ПКП. |  |

| После четвертого разворота: Командир воздушного судна Второй пилот Действия со взлетно-посадочной механизацией | - выполнить в соответствии с разделом 4.6.3 или 4.6.3а |
| --- | --- |
| Проконтролировать: Шасси | - выпущено (убрано) в зависимости от методики захода на посадку |
| Закрылки | - 28° |
| Стабилизатор Предкрылки Стабилизация заданной скорости(при использовании АТ) | - переставился - выпущены - сохраняется |
| Командир воздушного судна Команду 2/П: ВОЗЬМИ УПРАВЛЕНИЕ | - дать |
| Второй пилот Управление самолетом по команде КВС | - взять на себя |
| При подходе к глиссаде (при совмещении планки положения глиссады ПНП-1 с центром силуэта самолета): |  |
| Командир воздушного судна Кнопку-табло ГЛИСС (ПН-5) | - нажать (горит) |
| Второй пилот После захвата глиссады (командная стрелка тангажа ПКП-1 энергично отклоняется вниз): |  |
| Плавным отклонением колонки штурвала Командную стрелку тангажа ПКП-1 в нулевое положение | - перевести самолет в снижение - установить |
| В дальнейшем для удержания самолета на заданной траектории своевременно отклонять органы управления на небольшие углы в соответствии с отклонением командной стрелки, не допуская резких отклонений органов управления. |  |
| Командир воздушного судна Правильность выхода самолета в равносигнальную зону глиссады ГРМ по показаниям ПНП-1, вариометров, ПКП-1 | - контролировать |
| Действия со взлетно-посадочной механизацией с постоянным контролем параметров движения самолета и работы аппаратуры | - выполнить в соответствии с п. 4.6.3 или 4.6.3а, контролировать |

| Командир воздушного судна Правильность выхода самолета в равносигнальную зону глиссады ГРМ по показаниям ПНП-1, ПКП-1, вариометра | - контролировать |  |
| --- | --- | --- |
| При пролете ДПРМ и БПРМ оценить возможность продолжения ДЗП: |  |  |
| Параметры движения самолета Высота пролета ДПРМ и БПРМ | - в пределах эксплуатационных ограничений - соответствует установленной для данного аэродрома |  |
| Скорость Сигнализация об отказе режима | - постоянная - отсутствует |  |
| Если указанные условия выполняются, режим ДЗП | - продолжить. |  |
| Если указанные условия не выполняются при отсутствии визуальной ориентировки или если положение самолета в пространстве относительно ВПП не обеспечивает успешную посадку, выполнить уход на второй круг, пользуясь рекомендациями п. 8.8.2 (4), (д). |  |  |
| ВНИМАНИЕ. На самолетах с доработанной сигнализацией положения шасси на высотах < 250 м при заходе на посадку с поздним выпуском шасси и взлетно-посадочной механизации в случае срабатывания сигнализации ШАССИ НЕ ВЫПУЩ выполнить уход на второй круг. Повторный заход на посадку выполнять по схеме выпуска взлетно-посадочной механизации: шасси выпущено, закрылки 28° - после четвертого разворота на удалении не менее 6 км от ТВГ, закрылки 45° или 36° - на глиссаде. |  |  |
| При подлете к ВПР надежный визуальный контакт с наземными ориентирами |  | - установить |
| Решение о посадке |  | - принять |
| После пролета торца ВПП на высоте 6 - 4 м при переводе РУД на малый газ автомат тяги КСГ Конфигурация самолета посадочная Табло АВТОМАТ ТЯГИ погасло Посадку |  | - отключить - проконтролировать (шасси выпущено, закрылки 45° или 36°) - проконтролировать - выполнить |
| ВНИМАНИЕ: 1. Действия со взлетно-посадочной механизацией при использовании AT производить после начала торможения и установки индекса заданной скорости на УС-И на требуемое значение. 2. Режим ГЛИССАДА в автоматическом или директорном режиме включать вручную нажатием кнопки-табло ГЛИСС (ПН-5) при совмещении планки положения глиссады ПНП-1 с центром силуэта самолета. 3. Довыпуск закрылков и перекладка стабилизатора (посадочное положение) должны быть закончены до пролета ДПРМ. |  |  |

| д) Автоматическийуход на второй круг* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Командир воздушного судна Выключатели КРЕН, ТАНГАЖ (ПУ-46) Кнопка-табло [ГЛИСС] горит Кнопку УХОД При выключенном или отказавшем AT РУД на взлетный режим |  | - убедиться - убедиться - нажать - установить |
| Командир воздушного судна Второй пилот Бортинженер Контролировать: Зеленые светосигнальные табло режимов УХОД, СТАБИЛ БОКОВ Табло режимов КУРС, ГЛИСС РУД переместятся во взлетный режим Командная стрелка курса ПКП Командная стрелка тангажа ПКП |  | - горят - гаснут (в режиме АЗП) - контролировать - разведется - энергично отклонится вверх, а затем подойдет к среднему положению |
| Командир воздушного судна Работу системы автоматического ухода по табло командной сигнализации, отказов АБСУ и по командной стрелке прибора ПКП в продольном канале Изменение высоты (по РВ-5), приборной скорости (по УС-И) и текущего курса (по ПНП) |  | - контролировать - контролировать |
| Действия экипажа по работе с взлетно-посадочной механизацией выполнять в соответствии с рекомендациями пункта 4.6.10. |  |  |
| На высоте круга в случае ухода на второй круг по причине отказа аппаратуры АБСУ: |  |  |
| Бортинженер Пульт ПНП неисправный блок | - определить и доложить КВС |  |
| Командир воздушного судна В соответствии с рекомендациями табл. 8.8.1 принять решение о повторном заходе. |  |  |

* Автоматический уход на второй круг применять только при заходе на посадку с закрылками 45°.

8.8.4. Краткое описание

АБСУ-154-2 представляет собой комплексную систему, которая использует сигналы собственных

датчиков и сигналы других бортовых систем, и структурно состоит из:

- системы устойчивости и управляемости СУУ (улучшает характеристики устойчивости и

управляемости самолета);

- системы автоматического управления САУ (обеспечивает стабилизацию углового положения

самолета относительно трех осей; стабилизацию высоты; приборной скорости и числа М;

управление самолетом по сигналам радиомаяков VOR и сигналам НВУ; выполнение доворотов

на заданный курс и управление по крену и тангажу от рукояток на пульте управления);

- системы траекторного управления СТУ (обеспечивает автоматическое управление самолетом и

выдачу директорных сигналов пилотам в режиме захода на посадку до высоты 30 м);

- вычислителя ухода на второй круг ВУ (обеспечивает автоматический уход на второй круг);

- автомата тяги AT (обеспечивает стабилизацию ж управление приборной скоростью полета с

помощью управления тягой двигателей);

- системы встроенного контроля СВК (обеспечивает автоматическое отключение отказавшего канала

и четкую предупредительно-командную сигнализацию, при этом автоматический предполетный и

полетный контроль с указанием отказавшего режима, неисправного блока, подканала).

8.8.4.1. Основные технические характеристики АБСУ

Время готовности АБСУ-154-2 (при условии готовности смежных систем) не более 5 мин

Точность стабилизация заданной высоты полета на маршруте  ±20 м, на посадке  ±10 м.

Точность стабилизации приборной скорости  автоматом тяги  ±10 км/ч.

Точность стабилизации приборной скорости через РВ  ±7 км/ч.

Точность стабилизации числа М через РВ  ± 0,01.

Максимальный крен при управлении самолетом с помощью рукоятки РАЗВОРОТ ±26 (±3)°

Максимальные углы тангажа при управлении самолетом с помощью рукоятки СПУСК - ПОДЪЕМ

±17 ( ±2,5)°.

Точность стабилизации относительно сигналов НВУ и системой "Курс-МП" в режиме VOR при

маршрутном полете VOR  ±0,5 км.

Диапазон скоростей  0...950 км/ч.

Диапазон высот  0...15000 м.

Энергопитание от трех независимых гидросистем с давлением:

а) на входе подканалов РА 200...220 кгс/см2;

б) на выходе подканалов РА  8...16 кгс/см2.

Электропитание от бортовых систем в соответствии с 8.6.

Все подсистемы АБСУ являются многорежимными и резервированными системами автоматического

управления самолетом. Они сохраняют работоспособность после возникновения разноименных отказов

и обеспечивают "мягкую" реакцию самолета (отсутствие резких возмущений) при возникновении

второго отказа с автоматическим отключением этого режима и переходом АБСУ на работу в другом

резервном режиме.

Оптимальное резервирование, использованное в АБСУ, с применением, в основном, методов матори-

тарной логики (метод голосования по большинству) существенно повышает надежность системы в

целом (для основных режимов работы) с переходом на резервные режимы и обеспечивает безопасность

полета.

Управление и контроль за работой АБСУ и режимами полета осуществляется с помощью интегральных

командных приборов пилотажно-навигационной информации, пультов и элементов управления, а

также световой и звуковой сигнализации, органически входящими в интерьер кабины экипажа.

8.8.4.2. Приборы управления и контроля АБСУ

(1) На ПУ-46 располагаются:

| - выключатели КРЕН и ТАНГАЖ - рукоятки управления РАЗВОРОТ, СПУСК-ПОДЬЕМ - кнопки-табло (желтые) [M], [V], [H] - кнопка СТАБ - кнопки АРРЕТИР - выключатель ВКЛ В БОЛТАН - бленкеры КРЕН, ТАНГАЖ (ОТКЛ или , или СТАБ) | - для поканального включения (выключения) каналов крена и тангажа АБСУ; - для управления самолетом вручную через автопилот; - для включения и индикации режима автоматической стабилизации числа М, приборной скорости, или высоты (при нажатой кнопке СТАБ); - для включения стабилизации угловых положений самолета и подготовки к включению других автоматических режимов; - для включения системы ускоренной коррекции гировертикалей; - для изменения законов управления АБСУ при полете в турбулентной атмосфере; - для сигнализации включенного режима работы АБСУ. |
| --- | --- |

(2) На ПН-5 располагаются:

| - выключатели ПОДГОТ НАВИГАЦ и ПОДГОТ ПОСАДКА - кнопки-табло (желтые) [ЗК], [НВУ], [AЗ-I], [AЗ-II], [ЗАХОД], [ГЛИСС] - кнопка-табло [СБРОС ПРОГР] - переключатель ЗПУ Л ПНП П - выключатель СТРЕЛКИ КОМАНД | - для подготовки к включению соответствующего автоматического режима; - для включения и индикации автоматических режимов АЗП (ДЗП), по сигналам НВУ или радиомаяков VOR, выполнения доворотов на заданный курс; - для отключения текущего режима АБСУ; - для коммутации режима работы ПНП-1 и подключения вычислителей СТУ и ПНП-1 КВС или 2/П; - для подключения командных стрелок ПКП-1 к соответствующим вычислителям. |
| --- | --- |

(3) На ПН-6 располагаются:

| - выключатель ПОДГОТОВКА - кнопка-табло [C] (зеленое) - нажимная гашетка СКОРОСТЬ - переключатель ОТКЛ I - ОТКЛ II - переключатель УС-И ЛЕВ - УС-И ПРАВ - кнопки-табло ОТКЛ Г1, ОТКЛ Г2, ОТКЛ Г3 - кнопки КОНТРОЛЬ СТУ, КОНТРОЛЬ AT, I, II - светосигнапизаторы СТУ БОК, СТУ ПРОД, УХОД, AT-I, AT-II - галетный переключатель ОТКЛ, НВУ, AЗ I, AЗ II, ПОС | - для включения питания и режима подготовки AT; - для включения режима управления AT; - для задания скорости полета через AT; - для отключения отказавшего канала AT; - определяет прибор УС-И6, по которому производится задание скорости; - для отключения отдельных РУД от AT; - для проведения тест-контроля СТУ, УХОД, AT; - для сигнализации исправности систем контроля соответствующих вычислителей; - для подготовки к включению соответствующего режима. |
| --- | --- |

(4) На индикаторе ИН-3-2 индицируется положение штоков рулевых агрегатов курса, крена и тангажа.

Системы АБСУ охвачены единой системой встроенного контроля, которая обеспечивает контроль в

полете с выдачей световой и звуковой сигнализации и автоматический предполетный контроль с

определением неисправного блока (пульт ППН-13).

Схема размещения индикаторов, органов управления и контроля АБСУ-154-2 представлена на

рис. 8.8.1.

8.4.3. Сигнализация режимов работу и отказов системы АБСУ

(1) Сигнализация режимов работы АБСУ осуществляется загоранием зеленых табло на приборных досках

пилотов:

- КУРС и ГЛИСС - включение автоматического режима захода на посадку в боковом и продольном

каналах соответственно;

- СТАБИЛ БОКОВ, СТАБИЛ ПРОДОЛ - включение режимов стабилизации углового положения и

управления в боковом и продольных каналах;

- НВУ - включение автоматического режима управления по сигналам навигационного вычислительного

устройства НВУ;

- VOR - включение автоматического режима маршрутного полета по радиомаякам;

- ЗК - включение режима стабилизации заданного курса;

- СТАБ Н - включение режима стабилизации высоты полета;

- СТАБ V, СТАБ М - включение автоматической стабилизации приборной скорости или числа М через

руль высоты;

- АВТОМАТ ТЯГИ - включение режима стабилизации приборной скорости через автомат тяги;

- УХОД - включение автоматического режима ухода на второй круг.

(2) Отказы системы АБСУ сигнализируются:

- загоранием табло на средней приборной доске пилотов: БОКОВ УПРАВЛ, ПРОДОЛ УПРАВЛ,

ДЕМПФЕР КУРС, ДЕМПФЕР КРЕН, ДЕМПФЕР ТАНГАЖА, НВУ-VOR АВТОМАТ, ОТКАЗ МГВ

КОНТР;

- загоранием табло ЛОЖНОЕ ТРИММИР,  на табло командной сигнализации;

- выпадением бленкеров ,, АГ на приборах ПКП-1;

- срабатыванием звуковой сигнализации (звучит не более 8 с);

- звуковая сигнализация может отключаться пилотом раньше:

а) нажатием кнопки ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА;

б) выключателями КРЕН и ТАНГАЖ на ПУ-46;

в) установкой выключателя ПИТАНИЕ AT в положение ОТКЛ (только при отказах AT).

(3) На козырьки приборных досок пилотов выведена командная сигнализация, срабатывающая при

отказах системы АБСУ и ее смежных систем, обеспечивающих автоматические режимы полета:

-  - управляй тангажом;

-  - управляй креном;

- УПРАВЛ ТЯГОЙ - переход на ручное управление скоростью при отказе автомата тяги;

-  - интегральный сигнальный огонь (ИСО, срабатывающий в режиме автоматического захода

на посадку на высотах ниже 60 м при отказе бокового или продольного каналов (горят табло

или ) или при отклонении самолета от равносигнальных зон курса или глиссады на

предельное значение (горят табло  или ).

ИСО работает в импульсном режиме и сигнализирует экипажу о необходимости принятия

решения об уходе на второй круг, если командир воздушного судна не принял решения о

выполнении посадки (не дал экипажу команду "САДИМСЯ"), или продолжение захода на

посадку в штурвальном режиме, если до срабатывания ИСО командир воздушного судна

принял решение о выполнении посадки (дал экипажу команду "САДИМСЯ").

(4) Контроль за работой АБСУ в полете осуществлять:

- по срабатыванию сигнализации, указанной в п.п. (1), (2), (3) настоящего пункта;

- по показаниям навигационно-пилотажных приборов;

- по указателям скорости УС-И и указателям числа М;

- по загоранию табло предельных отклонений самолета от равносигнальных зон курса  и

глиссады;

- по загоранию табло предельных кренов КРЕН ЛЕВ ВЕЛИК, КРЕН ПРАВ ВЕЛИК;

- по исправности систем контроля СТУ, УХОД, AT (горят зеленые лампы на ПН-6  КОНТРОЛЬ).

8.8.4.4. Отключение автоматических режимов работы системы АБСУ

Полное отключение автоматических режимов работы системы производить нажатием кнопки

ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА. При отказе бокового или продольного канала АБСУ в целях

облегчения пилотирования в режимах маршрутного полета разрешается совмещение автоматического

управления по исправному каналу со штурвальным управлением по отказавшему каналу.

Поканальное отключение автоматических режимов работы системы можно производить:

а) выключателями КРЕН, ТАНГАЖ на ПУ-46.

Для этого:

- нажать кнопку ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА;

- выключатель КРЕН или ТАНГАЖ отключаемого канала установить в положение ОТКЛ;

- нажать кнопку СТАБ на ПУ-46, включится режим стабилизации по исправному каналу.

ВНИМАНИЕ. При положении выключателей КРЕН, ТАНГАЖ в положение ОТКЛ режим

автоматического ухода на второй круг обеспечивается, что сигнализируется

горением табло  на табло командной сигнализации, в связи с этим при

заходе на посадку не рекомендуется отключать систему выключателями

КРЕН, ТАНГАЖ.

б) Отклонением  колонки штурвала  "на себя" или "от себя" на 50 мм (по продольному каналу),

отклонением штурвала влево или вправо на 30° (по боковому каналу).

При отключении системы во всех случаях срабатывает кратковременная (1,5 - 2 с) звуковая

сигнализация.