Ту-154М

Раздел 3

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ

# СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 3

| 3.1. Расчет полета | 3 |
| --- | --- |
| 3.1.1. Общие указания | 3 |
| 3.1.2. Исходные материалы для расчета | 3 |
| 3.1.3. Выбор эшелона и навигационного решила крейсерского полета | 3 |
| 3.1.4. Определение потребного количества топлива | 4 |
| 3.1.5. Определение максимально допустимой взлетной массы самолета, угла отклонения закрылков и скорости принятия решения | 13 |
| 3.1.6. Определение максимально допустимой посадочной массы | 27 |
| 3.1.7. Определение допустимой коммерческой нагрузки | 41 |
| 3.1.8. Окончательный расчет посадочной и взлетной масс самолета и набор скоростей взлета и посадки | 42 |
| 3.1.9. Расчет времени, пути самолета и расхода топлива по этапам полета | 43 |
| 3.1.10. Расчет максимальной дальности рубежа возврата | 45 |
| 3.1.11. Контроль центровки самолета | 45 |
| 3.1.12. Справочные материалы для расчета полета | 46 |
| 3.2. Техническая подготовка к полету | 48 |
| 3.2.1. Общие указания | 48 |
| 3.2.2. Внешний осмотр самолета. Лист контрольного осмотра Б/И | 49 |
| 3.2.3. Осмотр внутри самолета. Листы контрольного осмотра | 51 |
| 3.2.4. Перед запуском двигателей. Листы контрольного осмотра | 54 |
| 3.2.5. Перед выруливанием. Листы контрольного осмотра | 56 |

# 3.1. РАСЧЕТ ПОЛЕТА

# 3.1.1. Общие указания

В настоящем подразделе приведены необходимые материалы, позволяющие произвести расчет полета

в часто встречающихся условиях эксплуатации.

Если фактические условия предстоящего полета или методика расчета отличаются от изложенных в

данном подразделе, расчет полета производить по материалам раздела 7.

Такой расчет не обходимо производить перед каждым полетом.

Расчет полета состоит из следующих элементов:

- получение исходных материалов для расчета;

- определение максимально допустимых взлетной и посадочной масс самолета;

- определение оптимальных режимов полета (в наборе высоты, горизонтальном полете и снижении);

- расчет заправки самолета топливом;

- определение коммерческой нагрузки;

- уточнение фактических взлетной и посадочной масс;

- определение скоростей на взлете и посадке;

- контроль центровки и загрузки самолета;

- контроль производимого самолетом шума на местности.

# 3.1.2. Исходные материалы для расчета

Необходимыми исходными материалами для расчета полета являются:

- расстояние по маршруту от аэродрома вылета до аэродрома назначения и время полета по

расписанию;

- расстояние от аэродрома назначения до наиболее удаленного запасного аэродрома;

- распределение ветра по высотам (скорость и направление) по трассе;

- фактические атмосферные условия на аэродроме вылета и прогнозируемые условия по этапам полета,

а также на аэродромах назначения и запасных (температура воздуха, атмосферное давление, направ-

ление и скорость ветра);

- длина ВПП, КПБ и СЗ, схема препятствий и ограничения по шуму, состояние поверхности ВПП

(коэффициент сцепления, вид и количество атмосферных осадков) аэродромов вылета, назначения

и запасных;

- масса пустого самолета и его центровка по формуляру самолета.

# 3.1.3. Выбор эшелона к наивыгоднейшего режима крейсерского полета

# (1) Наивыгоднейшую высоту полета определять по подпункту 3.1.3.1. в зависимости от известного рас-

стояния до аэродрома назначения. Для дальности более 600 км оптимальным эшелоном для крейсер-

ского полета является максимальный эшелон для фактической полетной массы. Наивыгоднейшим бу-

дет эшелон, указанный в подпункте в зависимости от курса полета.

# (2) Основным рекомендованным режимом полета, при котором обеспечивается наименьший расход топли-

ва, является режим максимальной дальности (МД). Полет выполнять на скоростях и числах М полета,

обеспечивающих 0,99 максимальных значений удельной дальности. Режим МД обеспечивает перевозку

наибольшей коммерческой нагрузки в случаях, когда ее величина меньше максимальной из-за ограни-

чений взлетной массы или количества заправляемого топлива. Число М горизонтального полета для

режима МД в зависимости от эшелона и полетной массы, см. пункт 4.4.2. или подраздел 7.5.

# (3) В случаях необходимости сокращения рейсового времени набор высоты, горизонтальный полет и сни-

жение выполнять на скоростях и числах М полета, соответствующих максимальному крейсерскому ре-

жиму полета (МКр), см. пункт 4.4.2 или подраздел 7.5.

# 3.1.3.1. Наивыгоднейшие эшелоны полета

| Дальность полета, км (свыше - до) | Высота эшелона, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Курс полета |  |
|  | 0 - 179° | 180 - 359° |
| 200 - 300 | 5700 | 6000 |
| 300 - 400 | 9100 | 8600 |
| 400 - 500 | 11100 | 10600 |
| 500 - 600 | 12100 | 11600 |
| 600 - 1500 | 12100 | 11600 |
| 1500 - 3200 | 11100 - 12100 | 11600 |
| 3200 и более | 11100 - 12100 | 10600 - 11600 |

# Примечания: 1. Рекомендуется выполнять ступенчатый профиль полета по согласованию с УВД

(если до конца  маршрута остается не менее 400 км):

- при полете на эшелоне 10600 м при достижении полетной массы 93,5 т занимать

эшелон 11600 м;

- при полете на эшелоне  11100 м при достижении полетной массы 85 т занимать

эшелон 12100 м.

# 2. Разрешается занимать больший, чем указано в таблице эшелон в пределах ограничений

по максимально допустимым высотам, если позволяет температура наружного воздуха,

см. раздел 7.8.

# 3.1.4. Определение потребного количества топлива

# (1) Количество потребного на полет запаса топлива (mП.З.Т.) должно быть не менее, чем:

mП.З.Т  = mО.З.Т + mА.Н.З = mТ  ± mТ.U + mТ.РУЛ + mА.Н.З,

где: mО.З.Т  - основной запас топлива;

mТ  - топливо, расходуемое с момента взлета до посадки самолета в штиль;

mТ.U  - поправка, учитывающая ветер при полете во маршруту ("+" при встречном ветре);

mТ.РУЛ  - топливо, расходуемое на запуск, прогрев двигателей в руление к месту старта (принима-

ется равным 500 кг и заправляется сверх максимально допустимой взлетной массы);

mА.Н.З  - аэронавигационный запас топлива, определяемый по формуле:

mА.Н.З = mР.З.Т + mК.З.Т,

где: mР.З.Т  - резервный запас топлива, необходимый для полета на запасной аэродром с расчетной

точки маршрута с учетом топлива на ожидание в течение заданного времени;

mК.З.Т  - компенсационный запас топлива,  необходимый для компенсации различных погрешно-

стей, принимаемый в соответствии с пунктом 7.5.3.2;

# (2) Значения  mТ, mТ.U и mК.З.Т  определять по подпункту 3.1.4.1 в зависимости от дальности полета в штиль

и эшелона полета.

Условия, при которых рассчитаны таблицы:

- число М полета соответствует заданному режиму для средней полетной массы;

- коммерческая нагрузка ограничена либо mКОМ.МАХ  = 18 т, либо mВЗЛ.МАХ  = 100 т;

- значения  mТ  и рейсового времени соответствуют штилю (скорость ветра u = 0) и

эксплуатационному диапазону температур;

- значения mТ.U  соответствуют продольной составляющей скорости ветра 30 км/ч;

- масса топлива, затраченного на взлете в течение 2 мин - 600 кг;

- масса топлива на маневрирование при заходе на посадку и выполнение посадки

в течение 10 мин - 600 кг;

- не учтена масса топлива на запуск двигателей и руление на старт - 500 кг.

# (3) Значение mР.З.Т определять по подпункту 3.1.4.2 в зависимости от расстояния между аэродромом

назначения и наиболее удаленным запасным аэродромом при заданном времени нахождения в зоне

ожидания 30 мин.

# (4) Если фактическая коммерческая нагрузка меньше принятой для расчета таблицы, то:

- при полете в режиме МД необходимо уточнить заправку топливом, см. пункт 7.5.2;

- в полете могут быть использованы повышенные приборные скорости и числа М полета при увели-

чении заправки топлива, см. пункт 7.5.2, в пределах максимально допустимой взлетной массы, см.

пункт 3.1.5.

# (5) Если время нахождения самолета в зоне ожидания не равно 30 мин, то  mР.З.Т  определять в зависимости

от заданного времени ожидания, см. пункт 7.5.3.

# (6) Если посадочная масса меньше 80 т, то  mР.З.Т  может быть уменьшена и определена, в зависимости от

фактической посадочной массы, см. пункт 7.5.3.

# 3.1.4.1. Число М полета, расход топлива, компенсационный запас топлива, рейсовое время

в зависимости от штилевой дальности и эшелона полета с учетом поправки на ветер

# Режим МД   Эшелон 9600 м

| Дальность в штиль, км | Число М полета | Расход топлива, кг | Поправка на ветер, кг | Компенсационный запас топлива, кг | Рейсовое время, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0,805 | 4600 | 50 | 150 | 0,89 |
| 1000 | 0,810 | 7400 | 150 | 200 | 1,46 |
| 1500 | 0,810 | 10300 | 250 | 300 | 2,03 |
| 1600 | 0,810 | 10900 | 300 | 350 | 2,15 |
| 1700 | 0,810 | 11450 | 300 | 350 | 2,26 |
| 1800 | 0,810 | 12050 | 350 | 350 | 2,38 |
| 1900 | 0,810 | 12650 | 350 | 400 | 2,49 |
| 2000 | 0,810 | 13250 | 400 | 400 | 2,60 |
| 2100 | 0,810 | 13800 | 400 | 400 | 2,72 |
| 2200 | 0,810 | 14400 | 400 | 450 | 2,83 |
| 2300 | 0,810 | 15000 | 450 | 450 | 2,94 |
| 2400 | 0,810 | 15600 | 450 | 450 | 3,06 |
| 2500 | 0,810 | 16200 | 500 | 500 | 3,17 |
| 2600 | 0,810 | 16800 | 500 | 500 | 3,29 |
| 2700 | 0,810 | 17400 | 550 | 500 | 3,40 |
| 2800 | 0,810 | 18000 | 550 | 550 | 3,51 |
| 2900 | 0,810 | 18650 | 600 | 550 | 3,63 |
| 3000 | 0,810 | 19250 | 600 | 600 | 3,74 |
| 3100 | 0,810 | 19850 | 600 | 600 | 3,85 |
| 3200 | 0,810 | 20400 | 600 | 600 | 3,97 |
| 3300 | 0,810 | 20950 | 600 | 650 | 4,08 |
| 3400 | 0,810 | 21500 | 600 | 650 | 4,20 |
| 3500 | 0,810 | 22050 | 600 | 650 | 4,31 |
| 3600 | 0,810 | 22600 | 650 | 700 | 4,43 |
| 3700 | 0,810 | 23100 | 650 | 700 | 4,54 |
| 3800 | 0,810 | 23650 | 650 | 700 | 4,65 |
| 3900 | 0,810 | 24150 | 700 | 750 | 4,77 |
| 4000 | 0,810 | 24700 | 700 | 750 | 4,88 |
| 4100 | 0,810 | 25250 | 700 | 750 | 5,00 |
| 4200 | 0,810 | 25750 | 750 | 750 | 5,11 |
| 4300 | 0,810 | 26250 | 750 | 800 | 5,23 |
| 4400 | 0,810 | 26800 | 750 | 800 | 5,34 |
| 4500 | 0,805 | 27300 | 750 | 800 | 5,46 |
| 4600 | 0,805 | 27850 | 800 | 850 | 5,58 |
| 4700 | 0,805 | 28350 | 800 | 850 | 5,69 |
| 4800 | 0,805 | 28850 | 800 | 850 | 5,81 |
| 4900 | 0,805 | 29350 | 890 | 900 | 5,92 |
| 5000 | 0,805 | 29900 | 850 | 900 | 6,04 |

# 3.1.4.1. Число М полета, расход топлива, компенсационный запас топлива, рейсовое время

в зависимости от штилевой дальности и эшелона полета с учетом поправки на ветер

# Режим МД   Эшелон 10100 м

| Дальность в штиль, км | Число М полета | Расход топлива, кг | Поправка на ветер, кг | Компенсационный запас топлива, кг | Рейсовое время, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0,815 | 4600 | 50 | 150 | 0,89 |
| 1000 | 0,815 | 7300 | 150 | 200 | 1,47 |
| 1500 | 0,815 | 10100 | 250 | 300 | 2,04 |
| 1600 | 0,815 | 10650 | 300 | 300 | 2,15 |
| 1700 | 0,815 | 11200 | 300 | 350 | 2,27 |
| 1800 | 0,815 | 11800 | 300 | 350 | 2,38 |
| 1900 | 0,815 | 12350 | 350 | 350 | 2,49 |
| 2000 | 0,815 | 12900 | 350 | 400 | 2,61 |
| 2100 | 0,815 | 13500 | 400 | 400 | 2,72 |
| 2200 | 0,815 | 14100 | 400 | 400 | 2,84 |
| 2300 | 0,815 | 14650 | 450 | 450 | 2,95 |
| 2400 | 0,815 | 15250 | 450 | 450 | 3,06 |
| 2500 | 0,815 | 15800 | 450 | 450 | 3,18 |
| 2600 | 0,815 | 16400 | 500 | 500 | 3,29 |
| 2700 | 0,815 | 17000 | 500 | 500 | 3,41 |
| 2800 | 0,815 | 17550 | 550 | 550 | 3,52 |
| 2900 | 0,815 | 18150 | 550 | 550 | 3,63 |
| 3000 | 0,815 | 18750 | 600 | 550 | 3,75 |
| 3100 | 0,815 | 19350 | 600 | 600 | 3,86 |
| 3200 | 0,815 | 19950 | 600 | 600 | 3,98 |
| 3300 | 0,815 | 20500 | 600 | 600 | 4,09 |
| 3400 | 0,815 | 21000 | 600 | 650 | 4,20 |
| 3500 | 0,815 | 21550 | 600 | 650 | 4,32 |
| 3600 | 0,815 | 22050 | 600 | 650 | 4,43 |
| 3700 | 0,815 | 22550 | 600 | 700 | 4,55 |
| 3800 | 0,815 | 23100 | 650 | 700 | 4,66 |
| 3900 | 0,815 | 23600 | 650 | 700 | 4,78 |
| 4000 | 0,815 | 24100 | 700 | 700 | 4,89 |
| 4100 | 0,815 | 24650 | 700 | 750 | 5,00 |
| 4200 | 0,815 | 25150 | 700 | 750 | 5,12 |
| 4300 | 0,815 | 25650 | 700 | 750 | 5,23 |
| 4400 | 0,815 | 26150 | 750 | 800 | 5,35 |
| 4500 | 0,815 | 26650 | 750 | 800 | 5,46 |
| 4600 | 0,815 | 27150 | 750 | 800 | 5,58 |
| 4700 | 0,815 | 27700 | 750 | 850 | 5,69 |
| 4800 | 0,815 | 28150 | 800 | 850 | 5,81 |
| 4900 | 0,815 | 28650 | 800 | 850 | 5,92 |
| 5000 | 0,815 | 29150 | 850 | 900 | 6,03 |

# 3.1.4.1. Число М полета, расход топлива, компенсационный запас топлива, рейсовое время

в зависимости от штилевой дальности и эшелона полета с учетом поправки на ветер

# Режим МД   Эшелон 10600 м

| Дальность в штиль, км | Число М полета | Расход топлива, кг | Поправка на ветер, кг | Компенсационный запас топлива, кг | Рейсовое время, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0,815 | 4600 | 50 | 150 | 0,89 |
| 1000 | 0,815 | 7200 | 150 | 200 | 1,47 |
| 1500 | 0,815 | 9900 | 250 | 300 | 2,04 |
| 1600 | 0,815 | 10450 | 250 | 300 | 2,16 |
| 1700 | 0,815 | 11000 | 300 | 350 | 2,27 |
| 1800 | 0,815 | 11550 | 300 | 350 | 2,39 |
| 1900 | 0,815 | 12100 | 350 | 350 | 2,50 |
| 2000 | 0,815 | 12650 | 350 | 400 | 2,62 |
| 2100 | 0,815 | 13250 | 400 | 400 | 2,73 |
| 2200 | 0,815 | 13800 | 400 | 400 | 2,85 |
| 2300 | 0,815 | 14350 | 400 | 450 | 2,96 |
| 2400 | 0,815 | 14900 | 450 | 450 | 3,08 |
| 2500 | 0,815 | 15500 | 450 | 450 | 3,19 |
| 2600 | 0,815 | 16050 | 450 | 500 | 3,30 |
| 2700 | 0,815 | 16600 | 500 | 500 | 3,42 |
| 2800 | 0,820 | 17200 | 500 | 500 | 3,53 |
| 2900 | 0,820 | 17750 | 550 | 550 | 3,65 |
| 3000 | 0,820 | 18350 | 550 | 550 | 3,76 |
| 3100 | 0,820 | 18900 | 600 | 550 | 3,88 |
| 3200 | 0,820 | 19500 | 600 | 600 | 3,99 |
| 3300 | 0,820 | 20050 | 600 | 600 | 4,11 |
| 3400 | 0,820 | 20550 | 600 | 600 | 4,22 |
| 3500 | 0,820 | 21050 | 600 | 650 | 4,33 |
| 3600 | 0,820 | 21600 | 600 | 650 | 4,45 |
| 3700 | 0,820 | 22100 | 600 | 650 | 4,56 |
| 3800 | 0,820 | 22600 | 600 | 700 | 4,68 |
| 3900 | 0,820 | 23100 | 650 | 700 | 4,79 |
| 4000 | 0,815 | 23600 | 650 | 700 | 4,91 |
| 4100 | 0,815 | 24100 | 650 | 700 | 5,02 |
| 4200 | 0,815 | 24550 | 700 | 750 | 5,14 |
| 4300 | 0,815 | 25050 | 700 | 750 | 5,25 |
| 4400 | 0,815 | 25550 | 700 | 750 | 5,37 |
| 4500 | 0,815 | 26050 | 750 | 800 | 5,48 |
| 4600 | 0,815 | 26550 | 750 | 800 | 5,60 |
| 4700 | 0,815 | 27000 | 750 | 800 | 5,71 |
| 4800 | 0,815 | 27500 | 750 | 850 | 5,83 |
| 4900 | 0,815 | 28000 | 800 | 850 | 5,94 |
| 5000 | 0,815 | 28450 | 800 | 850 | 6,06 |

# 3.1.4.1. Число М полета, расход топлива, компенсационный запас топлива, рейсовое время

в зависимости от штилевой дальности и эшелона полета с учетом поправки на ветер

# Режим МД   Эшелон 11000 м

| Дальность в штиль, км | Число М полета | Расход топлива, кг | Поправка на ветер, кг | Компенсационный запас топлива, кг | Рейсовое время, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0,820 | 4600 | 50 | 150 | 0,89 |
| 1000 | 0,820 | 7150 | 150 | 200 | 1,47 |
| 1500 | 0,820 | 9750 | 250 | 300 | 2,04 |
| 1600 | 0,820 | 10300 | 250 | 300 | 2,16 |
| 1700 | 0,820 | 10850 | 300 | 350 | 2,27 |
| 1800 | 0,820 | 11400 | 300 | 350 | 2,39 |
| 1900 | 0,820 | 11900 | 300 | 350 | 2,50 |
| 2000 | 0,820 | 12450 | 350 | 350 | 2,62 |
| 2100 | 0,820 | 13000 | 350 | 400 | 2,73 |
| 2200 | 0,825 | 13550 | 400 | 400 | 2,14 |
| 2300 | 0,825 | 14100 | 400 | 400 | 2,96 |
| 2400 | 0,825 | 14650 | 400 | 450 | 3,07 |
| 2500 | 0,825 | 15200 | 450 | 450 | З,19 |
| 2600 | 0,825 | 15750 | 450 | 450 | 3,30 |
| 2700 | 0,825 | 16300 | 500 | 500 | 3,42 |
| 2800 | 0,825 | 16850 | 500 | 500 | 3,53 |
| 2900 | 0,825 | 17400 | 550 | 500 | 3,64 |
| 3000 | 0,825 | 18000 | 550 | 550 | 3,76 |
| 3100 | 0,825 | 18550 | 550 | 550 | 3,87 |
| 3200 | 0,825 | 19150 | 550 | 550 | 3,99 |
| 3300 | 0,825 | 19700 | 550 | 600 | 4,10 |
| 3400 | 0,825 | 20250 | 550 | 600 | 4,21 |
| 3500 | 0,825 | 20700 | 550 | 600 | 4,33 |
| 3600 | 0,825 | 21200 | 600 | 650 | 4,44 |
| 3700 | 0,825 | 21700 | 600 | 650 | 4,56 |
| 3800 | 0,825 | 22200 | 600 | 650 | 4,67 |
| 3900 | 0,825 | 22700 | 600 | 700 | 4,79 |
| 4000 | 0,825 | 23150 | 650 | 700 | 4,90 |
| 4100 | 0,825 | 23650 | 650 | 700 | 5,02 |
| 4200 | 0,825 | 24150 | 650 | 700 | 5,13 |
| 4300 | 0,825 | 24600 | 700 | 750 | 5,25 |
| 4400 | 0,825 | 25100 | 700 | 750 | 5,36 |
| 4500 | 0,825 | 25550 | 700 | 750 | 5,48 |
| 4600 | 0,820 | 26050 | 700 | 800 | 5,59 |
| 4700 | 0,820 | 26500 | 750 | 800 | 5,71 |
| 4800 | 0,820 | 27000 | 750 | 800 | 5,83 |
| 4900 | 0,820 | 27450 | 750 | 800 | 5,94 |
| 5000 | 0,820 | 27900 | 750 | 850 | 6,06 |

# 3.1.4.1. Число М полета, расход топлива, компенсационный запас топлива, рейсовое время

в зависимости от штилевой дальности и эшелона полета с учетом поправки на ветер

# Режим МД   Эшелон 11600 м

| Дальность в штиль, км | Число М полета | Расход топлива, кг | Поправка на ветер, кг | Компенсационный запас топлива, кг | Рейсовое время, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0,825 | 4550 | 50 | 150 | 0,90 |
| 1000 | 0,825 | 7050 | 150 | 200 | 1,47 |
| 1500 | 0,825 | 9650 | 250 | 300 | 2,04 |
| 1600 | 0,825 | 10150 | 250 | 300 | 2,15 |
| 1700 | 0,825 | 10650 | 250 | 300 | 2,27 |
| 1800 | 0,825 | 11200 | 300 | 350 | 2,38 |
| 1900 | 0,825 | 11700 | 300 | 350 | 2,50 |
| 2000 | 0,825 | 12250 | 350 | 350 | 2,61 |
| 2100 | 0,825 | 12750 | 350 | 400 | 2,72 |
| 2200 | 0,825 | 13300 | 350 | 400 | 2,84 |
| 2300 | 0,825 | 13850 | 400 | 400 | 2,95 |
| 2400 | 0,825 | 14400 | 400 | 450 | 3,07 |
| 2500 | 0,825 | 14950 | 450 | 450 | 3,18 |
| 2600 | 0,825 | 15500 | 450 | 450 | 3,29 |
| 2700 | 0,825 | 16050 | 450 | 500 | 3,41 |
| 2800 | 0,825 | 16600 | 500 | 500 | 3,52 |
| 2900 | 0,825 | 17150 | 500 | 500 | 3,64 |
| 3000 | 0,825 | 17700 | 550 | 550 | 3,75 |
| 3100 | 0,825 | 18250 | 550 | 550 | 3,86 |
| 3200 | 0,825 | 18800 | 600 | 550 | 3,98 |
| 3300 | 0,825 | 19400 | 600 | 600 | 4,09 |
| 3400 | 0,825 | 19950 | 600 | 600 | 4,21 |
| 3500 | 0,825 | 20450 | 600 | 600 | 4,32 |
| 3600 | 0,825 | 20900 | 600 | 650 | 4,43 |
| 3700 | 0,825 | 21400 | 600 | 650 | 4,55 |
| 3800 | 0,825 | 21850 | 600 | 650 | 4,66 |
| 3900 | 0,825 | 22350 | 600 | 650 | 4,78 |
| 4000 | 0,825 | 22800 | 600 | 700 | 4,89 |
| 4100 | 0,825 | 23300 | 650 | 700 | 5,01 |
| 4200 | 0,825 | 23750 | 650 | 700 | 5,12 |
| 4300 | 0,825 | 24200 | 650 | 750 | 5,23 |
| 4400 | 0,825 | 24700 | 650 | 750 | 5,35 |
| 4500 | 0,825 | 25150 | 700 | 750 | 5,46 |
| 4600 | 0,825 | 25600 | 700 | 750 | 5,58 |
| 4700 | 0,825 | 26100 | 700 | 800 | 5,69 |
| 4800 | 0,825 | 26550 | 750 | 800 | 5,81 |
| 4900 | 0,825 | 27000 | 750 | 800 | 5,92 |
| 5000 | 0,825 | 27450 | 750 | 800 | 6,04 |

# 3.1.4.1. Число М полета, расход топлива, компенсационный запас топлива, рейсовое время

в зависимости от штилевой дальности и эшелона полета с учетом поправки на ветер

# Режим МД   Эшелон 12100 м

| Дальность в штиль, км | Число М полета | Расход топлива, кг | Поправка на ветер, кг | Компенсационный запас топлива, кг | Рейсовое время, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0,825 | 4550 | 50 | 150 | 0,90 |
| 1000 | 0,825 | 7000 | 150 | 200 | 1,47 |
| 1500 | 0,825 | 9550 | 250 | 300 | 2,04 |
| 1600 | 0,825 | 10050 | 250 | 300 | 2,15 |
| 1700 | 0,825 | 10550 | '250 | 300 | 2,27 |
| 1800 | 0,825 | 11100 | 300 | 350 | 2,38 |
| 1900 | 0,825 | 11600 | 300 | 350 | 2,50 |
| 2000 | 0,825 | 12100 | 300 | 350 | 2,61 |
| 2100 | 0,825 | 12650 | 350 | 400 | 2,72 |
| 2200 | 0,825 | 13150 | 350 | 400 | 2,84 |
| 2300 | 0,825 | 13700 | 400 | 400 | 2,95 |
| 2400 | 0,825 | 14250 | 400 | 450 | 3,07 |
| 2500 | 0,825 | 14750 | 400 | 450 | 3,13 |
| 2600 | 0,825 | 15300 | 450 | 450 | 3,29 |
| 2700 | 0,825 | 15850 | 450 | 500 | 3,41 |
| 2800 | 0,825 | 16400 | 500 | 500 | 3,52 |
| 2900 | 0,825 | 16950 | 500 | 500 | 3,64 |
| 3000 | 0,825 | 17500 | 550 | 500 | 3,75 |
| 3100 | 0,825 | 18050 | 550 | 550 | 3,86 |
| 3200 | 0,825 | 18600 | 550 | 550 | 3,98 |
| 3300 | 0,825 | 19150 | 550 | 550 | 4,09 |
| 3400 | 0,825 | 19700 | 550 | 600 | 4,21 |
| 3500 | 0,825 | 20200 | 550 | 600 | 4,32 |
| 3600 | 0,825 | 20700 | 550 | 600 | 4,43 |
| 3700 | 0,825 | 21150 | 550 | 650 | 4,55 |
| 3800 | 0,825 | 21600 | 550 | 650 | 4,66 |
| 3900 | 0,825 | 22100 | 600 | 650 | 4,78 |
| 4000 | 0,825 | 22550 | 600 | 700 | 4,89 |
| 4100 | 0,825 | 23000 | 600 | 700 | 5,00 |
| 4200 | 0,825 | 23450 | 600 | 700 | 5,12 |
| 4300 | 0,825 | 23900 | 650 | 700 | 5,23 |
| 4400 | 0,825 | 24350 | 650 | 750 | 5,35 |
| 4500 | 0,825 | 24850 | 650 | 750 | 5,46 |
| 4600 | 0,825 | 25300 | 650 | 750 | 5,58 |
| 4700 | 0,825 | 25700 | 700 | 750 | 5,69 |
| 4800 | 0,825 | 26150 | 700 | 800 | 5,81 |
| 4900 | 0,825 | 26600 | 700 | 800 | 5,92 |
| 5000 | 0,825 | 27050 | 700 | 800 | 6,03 |

# 3.1.4.1. Число М полета, расход топлива, компенсационный запас топлива, рейсовое время

в зависимости от штилевой дальности и эшелона полета с учетом поправки на ветер

# Режим МД   Эшелон 10600 - 11600 м

| Дальность в штиль, км | Число М полета | Расход топлива, кг | Поправка на ветер, кг | Компенсационный запас топлива, кг | Рейсовое время, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0,825 | 4550 | 50 | 150 | 0,90 |
| 1000 | 0,825 | 7050 | 150 | 200 | 1,47 |
| 1500 | 0,825 | 9650 | 250 | 300 | 2,04 |
| 1600 | 0,825 | 10150 | 250 | 300 | 2,15 |
| 1700 | 0,825 | 10650 | 250 | 300 | 2,27 |
| 1800 | 0,825 | 11200 | 300 | 350 | 2,38 |
| 1900 | 0,825 | 11700 | 300 | 350 | 2,50 |
| 2000 | 0,825 | 12250 | 350 | 350 | 2,61 |
| 2100 | 0,825 | 12750 | 350 | 400 | 2,72 |
| 2200 | 0,825 | 13300 | 350 | 400 | 2,84 |
| 2300 | 0,825 | 13850 | 400 | 400 | 2,95 |
| 2400 | 0,825 | 14400 | 400 | 450 | 3,07 |
| 2500 | 0,825 | 14900 | 450 | 450 | 3,18 |
| 2600 | 0,825 | 15500 | 450 | 450 | 3,29 |
| 2700 | 0,825 | 16050 | 450 | 500 | 3,41 |
| 2800 | 0,825 | 16700 | 500 | 500 | 3,52 |
| 2900 | 0,825 | 17200 | 500 | 500 | 3,64 |
| 3000 | 0,825 | 17700 | 550 | 550 | 3,75 |
| 3100 | 0,825 | 18300 | 550 | 550 | 3,86 |
| 3200 | 0,825 | 18900 | 550 | 550 | 3,98 |
| 3300 | 0,825 | 19600 | 550 | 600 | 4,09 |
| 3400 | 0,825 | 20000 | 550 | 600 | 4,21 |
| 3500 | 0,825 | 20500 | 550 | 600 | 4,32 |
| 3600 | 0,825 | 21000 | 550 | 650 | 4,43 |
| 3700 | 0,825 | 21500 | 600 | 650 | 4,55 |
| 3800 | 0,825 | 22000 | 600 | 650 | 4,66 |
| 3900 | 0,825 | 22450 | 600 | 650 | 4,78 |
| 4000 | 0,825 | 22850 | 600 | 700 | 4,89 |
| 4100 | 0,825 | 23300 | 650 | 700 | 5,01 |
| 4200 | 0,825 | 23850 | 650 | 700 | 5,12 |
| 4300 | 0,825 | 24300 | 650 | 750 | 5,23 |
| 4400 | 0,825 | 24800 | 650 | 750 | 5,35 |
| 4500 | 0,825 | 25250 | 700 | 750 | 5,46 |
| 4600 | 0,825 | 25700 | 700 | 750 | 5,58 |
| 4700 | 0,825 | 26250 | 700 | 800 | 5,69 |
| 4800 | 0,825 | 26600 | 750 | 800 | 5,81 |
| 4900 | 0,825 | 27050 | 750 | 800 | 5,92 |
| 5000 | 0,825 | 27600 | 750 | 800 | 6,04 |

# 3.1.4.1. Число М полета, расход топлива, компенсационный запас топлива, рейсовое время

в зависимости от штилевой дальности и эшелона полета с учетом поправки на ветер

# Режим МД   Эшелон 11100 - 12100 м

| Дальность в штиль, км | Число М полета | Расход топлива, кг | Поправка на ветер, кг | Компенсационный запас топлива, кг | Рейсовое время, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0,825 | 4550 | 50 | 150 | 0,90 |
| 1000 | 0,825 | 7000 | 150 | 200 | 1,47 |
| 1500 | 0,825 | 9600 | 250 | 300 | 2,04 |
| 1600 | 0,825 | 10100 | 250 | 300 | 2,15 |
| 1700 | 0,825 | 10700 | 250 | 300 | 2,27 |
| 1800 | 0,825 | 11200 | 300 | 350 | 2,38 |
| 1900 | 0,825 | 11800 | 300 | 350 | 2,50 |
| 2000 | 0,825 | 12300 | 300 | 350 | 2,61 |
| 2100 | 0,825 | 12900 | 350 | 400 | 2,72 |
| 2200 | 0,825 | 13300 | 350 | 400 | 2,84 |
| 2300 | 0,825 | 13900 | 400 | 400 | 2,95 |
| 2400 | 0,825 | 14400 | 400 | 450 | 3,07 |
| 2500 | 0,825 | 15000 | 400 | 450 | 3,18 |
| 2600 | 0,825 | 15450 | 450 | 450 | 3,29 |
| 2700 | 0,825 | 16000 | 450 | 500 | 3,41 |
| 2800 | 0,825 | 16600 | 500 | 500 | 3,52 |
| 2900 | 0,825 | 17100 | 500 | 500 | 3,64 |
| 3000 | 0,825 | 17800 | 550 | 500 | 3,75 |
| 3100 | 0,825 | 18250 | 550 | 550 | 3,86 |
| 3200 | 0,825 | 18900 | 550 | 550 | 3,98 |
| 3300 | 0,825 | 19400 | 550 | 550 | 4,09 |
| 3400 | 0,825 | 20050 | 550 | 600 | 4,21 |
| 3500 | 0,825 | 20500 | 550 | 600 | 4,32 |
| 3600 | 0,825 | 21000 | 550 | 600 | 4,43 |
| 3700 | 0,825 | 21400 | 550 | 650 | 4,55 |
| 3800 | 0,825 | 21800 | 550 | 650 | 4,66 |
| 3900 | 0,825 | 22250 | 600 | 650 | 4,78 |
| 4000 | 0,825 | 22750 | 600 | 700 | 4,89 |
| 4100 | 0,825 | 23200 | 600 | 700 | 5,00 |
| 4200 | 0,825 | 23800 | 600 | 700 | 5,12 |
| 4300 | 0,825 | 24300 | 650 | 700 | 5,23 |
| 4400 | 0,825 | 24750 | 650 | 750 | 5,35 |
| 4500 | 0,825 | 25050 | 650 | 750 | 5,46 |
| 4600 | 0,825 | 25700 | 650 | 750 | 5,58 |
| 4700 | 0,825 | 26100 | 700 | 750 | 5,69 |
| 4800 | 0,825 | 26500 | 700 | 800 | 5,81 |
| 4900 | 0,825 | 26950 | 700 | 800 | 5,92 |
| 5000 | 0,825 | 27400 | 700 | 800 | 6,03 |

# 3.1.4.2. Масса резервного запаса топлива (mР.З.Т) в зависимости от расстояния

# от аэродрома назначения до запасного аэродрома

| Расстояние до запасного аэродрома, км | Высота полета, м |  | Число М горизонтального полета | Посадочная масса на аэродроме назначения, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курс полета |  |  | 70000 | 75000 | 80000 |
|  | 0° - 179° | 180° - 359° |  | Резервный запас топлива, кг |  |  |
| 100 и менее | 3900 | 4200 | 0.62 | 3850 | 4000 | 4200 |
| 150 | 5100 | 5400 | 0.65 | 4050 | 4250 | 4450 |
| 200 | 5700 | 6000 | 0.68 | 4300 | 4450 | 4650 |
| 300 | 9100 | 8600 | 0.75 | 4700 | 4900 | 5100 |
| 400 | 11100 | 10600 | 0.82 | 5150 | 5350 | 5600 |
| 500 | 12100 | 11600 | 0.82 | 5550 | 5800 | 6000 |
| 600 | 12100 | 11600 | 0.82 | 5950 | 6250 | 6500 |
| 700 | 12100 | 11600 | 0.82 | 6400 | 6650 | 6950 |
| 800 | 12100 | 11600 | 0.82 | 6800 | 7100 | 7400 |
| 900 | 12100 | 11600 | 0.82 | 7200 | 7550 | 7850 |
| 1000 | 12100 | 11600 | 0.82 | 7650 | 7350 | 8350 |
| 1100 | 12100 | 11600 | 0.82 | 8050 | 8400 | 8750 |
| 1200 | 12100 | 11600 | 0.82 | 8450 | 8800 | 9200 |
| 1300 | 12100 | 11600 | 0.82 | 8850 | 9250 | 3700 |
| 1400 | 12100 | 11600 | 0.82 | 9300 | 9700 | 10100 |
| 1500 | 12100 | 11600 | 0.82 | 9700 | 10100 | 10550 |

Условия, при которых рассчитана таблица:

- штиль;

- полет начинается на высоте принятия решения на аэродроме назначения и кончается на высоте

принятия решения на запасном аэродроме;

- перед посадкой самолет находится в зоне ожидания на высоте круга (450 м) 30 мин.

# 3.1.5. Определение максимально допустимой взлетной массы самолета,

# угла отклонения закрылков и скорости принятия решения

# (1) Максимально допустимую взлетную массу самолета во всех ожидаемых условиях эксплуатации опре-

делять по фактическим метеорологическим условиям (температура воздуха давление на аэродроме,

скорость и направление ветра на уровне аэродрома) в зависимости от располагаемой длины, уклона и

состояния поверхности ВПП, а также наличия препятствий на аэродроме вылета, см. подраздел 7.3.

# (2) Для удобства работы при подготовке экипажа к полету расчет максимально допустимой взлетной мас-

сы для основных эксплуатационных условий сведен в таблицы.

# (3) По значению располагаемой длины ВПП на аэродроме вылета определить расчетную располагаемую

длину ВПП с учетом продольной составлявшей ветра, см. подпункт 3.1.5.1.

При отсутствии продольной составляющей ветра расчетная располагаемая длина ВПП равна распола-

гаемой длине ВПП.

# (4) В зависимости от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме при отсутствии слоя

осадков и коэффициенте сцепления 0,5 и выше, определить максимально допустимую взлетную массу,

скорость принятия решения и угол отклонения закрылков на взлете:

- при наличии КПБ, равной 400 м и свободной зоны, см. подпункт 3.1.5.2;

- при отсутствии КПБ и свободной зоны, см. подпункт 3.1.5.3.

Примечания: 1. Данные, приведенные в п. 3.1.5.2 и 3.1.5.3, соответствуют следующим условиям взлета:

| Закрылки 28° Взлетный режим |  | Закрылки 28° Номинальный режим |  | Закрылки 15° Взлетный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. При взлете со встречным ветром более 20 м/с взлетные характеристики принимать

такими же, как для встречного ветра 20 м/с.

# 3. Кроме того, в зависимости от метеорологических условий на аэродроме взлета и

продольной составляющей ветра, определить максимально допустимую взлетную

массу самолета, ограниченную максимально допустимой путевой скоростью отрыва

(VОТР.ПУТ = 325 км/ч; для колес КТ-141Е):

- для закрылков 28°, см. табл. 3.1.5.4;

- для закрылков 15°, см. табл. 3.1.5.5.

# 4. Взлетные характеристики для температуры наружного воздуха ниже минимальной,

ограничивающей поле графика, принимать такими же, как для минимальной

температуры.

# 5. Угол отклонения закрылков 15° на взлете целесообразно использовать в условиях

высокогорных аэродромов и высоких температур наружного воздуха, когда при

закрылках 15° обеспечивается увеличение перевозимой коммерческой нагрузки,

а также при взлете с ограничением шума на местности, см. п. 7.10.1.

3.1.5.1. Расчетная располагаемая длина ВПП в зависимости от располагаемой

длины ВПП и продольной составляющей ветра на взлете

| Направление ветра |  |  | Попутный | Встречный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/с м/с |  |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Располагаемая длина ВПП, м | 2100 | Расчетная располагаемая длина ВПП, м | 1860 | 2220 | 2345 | 2465 | 2580 |
|  | 2300 |  | 2040 | 2420 | 2560 | 2680 | 2810 |
|  | 2500 |  | 2215 | 2635 | 2780 | 2915 | 3050 |
|  | 2700 |  | 2390 | 2850 | 3000 | 3140 | 3285 |
|  | 2900 |  | 2565 | 3060 | 3220 | 3370 | 3520 |
|  | 3100 |  | 2750 | 3260 | 3420 | 3580 | 3740 |
|  | 3300 |  | 2915 | 3460 | 3630 | 3800 | 3950 |
|  | 3500 |  | 3130 | 3675 | 3850 | 4020 | 4170 |
|  | 3700 |  | 3310 | 3875 | 4050 | 4220 | 4390 |
|  | 3900 |  | 3490 | 4080 | 4250 | 4430 | 4600 |
|  | 4100 |  | 3685 | 4280 | 4460 | 4610 | 4790 |

# 3.1.5.2. Максимально допустимая взлетная масса и скорость принятия решения в зависимости

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

(КПБ = 400 м;  наличие свободной зоны)

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  | 2100 |  | 2300 |  | 2500 |  | 2700 |  | 2900 |  | 3100 |  | 3300 |  | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HАЭР, м | tАЭР,°С | Максимально допустимая взлетная масса, т Скорость принятия решения V1, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H = 0 | 0 | 100 255 | 97,8 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 100 255 | 97,1 240 | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 100 250 | 96,5 240 | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 100 250 | 95,4 235 | 100 260 | 99,9 245 | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 100 250 | 94,9 235 | 100 260 | 99,1 240 | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 25 | 100 250 | 94,1 235 | 100 260 | 98,5 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 30 | 100 245 |  | 100 255 | 91,6 235 | 100 260 | 95,8 240 | 100 260 | 99,2 245 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 255 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 35 | 99,2 246 |  | 100 250 |  | 100 260 | 93,2 235 | 100 260 | 96,0 240 | 100 260 | 98,9 245 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 40 | 96,0 235 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 45 | 93,8 235 |  | 97,7 230 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
| H = 100 | 0 | 100 255 | 97,2 240 | 100 245 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 100 255 | 96,6 240 | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 100 250 | 96,0 235 | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 100 250 | 95,0 235 | 100 260 | 99,2 245 | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 100 250 | 94,4 235 | 100 260 | 98,8 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 25 | 100 245 | 93,4 235 | 100 255 | 97,8 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 30 | 100 245 |  | 100 255 | 90,6 230 | 100 260 | 94,8 240 | 100 260 | 97,6 245 | 100 250 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 35 | 97,8 240 |  | 100 250 |  | 100 255 | 92,0 235 | 100 260 | 95,0 240 | 100 260 | 97,6 245 | 100 260 | 99,1 250 | 100 260 | 99,2 250 | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 40 | 95,2 235 |  | 99,0 240 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 45 | 92,6 230 |  | 96,5 240 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |

| Условные обозначения | Закрылки 28° Взлетный режим |  | Закрылки 28° Номинальный режим |  | Закрылки 15° Взлетный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.1.5.2. Максимально допустимая взлетная масса и скорость принятия решения в зависимости

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

(КПБ = 400 м;  наличие свободной зоны)

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  | 2100 |  | 2300 |  | 2500 |  | 2700 |  | 2900 |  | 3100 |  | 3300 |  | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HАЭР, м | tАЭР,°С | Максимально допустимая взлетная масса, т Скорость принятия решения V1, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H = 200 | 0 | 100 255 | 97,0 240 | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 100 250 | 96,2 240 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 100 250 | 95,4 235 | 100 260 | 99,9 240 | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 100 250 | 94,7 235 | 100 260 | 99,2 240 | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 100 245 | 93,6 235 | 100 255 | 97,9 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 25 | 100 245 |  | 100 260 | 92,2 235 | 100 260 | 96,4 240 | 100 260 | 99,4 245 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 30 | 100 240 |  | 100 250 |  | 100 260 | 94,0 235 | 100 260 | 97,2 240 | 100 260 | 99,0 245 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 35 | 96,4 235 |  | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 40 | 94,0 235 |  | 97,9 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 45 | 91,3 230 |  | 95,0 240 |  | 98,6 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
| H = 400 | 0 | 100 255 | 96,2 240 | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 100 250 | 95,8 235 | 100 260 | 100 245 | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 100 250 | 94,9 235 | 100 260 | 99,2 240 | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 100 250 | 93,9 235 | 100 260 | 98,3 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 100 245 | 93,1 230 | 100 255 | 97,5 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 25 | 100 240 |  | 100 255 | 90,3 230 | 100 260 | 94,4 240 | 100 260 | 97,6 245 | 100 250 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 30 | 96,8 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 | 91,9 235 | 100 260 | 94,1 240 | 100 260 | 96,0 245 | 100 260 | 98,9 250 | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 35 | 94,2 235 |  | 98,1 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 40 | 91,6 230 |  | 95,2 240 |  | 98,8 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |

| Условные обозначения | Закрылки 28° Взлетный режим |  | Закрылки 28° Номинальный режим |  | Закрылки 15° Взлетный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.1.5.2. Максимально допустимая взлетная масса и скорость принятия решения в зависимости от

расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

(КПБ = 400 м;  наличие свободной зоны)

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  | 2100 |  | 2300 |  | 2500 |  | 2700 |  | 2900 |  | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HАЭР, м | tАЭР,°С | Максимально допустимая взлетная масса, т Скорость принятия решения V1, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H = 600 | −5 | 100 255 | 92,6 240 | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 0 | 100 250 | 95,8 235 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 100 250 | 94,8 235 | 100 260 | 99,2 245 | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 100 250 | 94,3 235 | 100 260 | 98,5 245 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 100 250 | 93,1 235 | 100 260 | 97,8 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 100 245 | 92,0 230 | 100 255 | 96,1 240 | 100 260 | 99,9 245 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 25 | 98,5 240 |  | 100 250 |  | 100 260 | 92,4 235 | 100 260 | 95,5 240 | 100 260 | 98,2 245 | 100 250 | 100 255 | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 30 | 95,2 235 |  | 99,2 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 35 | 92,6 235 |  | 96,4 240 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 40 | 89,5 230 |  | 93,3 235 |  | 96,8 240 |  | 99,6 245 |  | 100 250 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
| H = 800 | −5 | 100 250 | 95,4 235 | 100 260 | 99,9 245 | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 0 | 100 250 | 94,8 235 | 100 260 | 99,2 245 | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 100 250 | 94,4 235 | 100 260 | 98,8 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 100 250 | 93,3 235 | 100 260 | 97,8 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 100 245 | 92,4 230 | 100 255 | 96,6 240 | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 99,0 240 |  | 100 250 | 94,0 235 | 100 260 | 97,5 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 25 | 95,8 235 |  | 99,8 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 30 | 92,8 230 |  | 96,8 240 |  | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 35 | 90,0 230 |  | 93,9 235 |  | 97,6 240 |  | 100 250 |  | 100 250 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 40 | 87,4 225 |  | 91,1 230 |  | 94,6 240 |  | 97,4 245 |  | 99,6 250 |  | 100 250 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |

| Условные обозначения | Закрылки 28° Взлетный режим |  | Закрылки 28° Номинальный режим |  | Закрылки 15° Взлетный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.1.5.2. Максимально допустимая взлетная масса и скорость принятия решения в зависимости

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

(КПБ = 400 м;  наличие свободной зоны)

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  | 2100 |  | 2300 |  | 2500 |  | 2700 |  | 2900 |  | 3100 |  | 3300 |  | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HАЭР, м | tАЭР,°С | Максимально допустимая взлетная масса, т Скорость принятия решения V1, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H = 1000 | −5 | 100 250 | 95,0 235 | 100 260 | 99,5 245 | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 0 | 100 250 | 94,4 235 | 100 260 | 98,8 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 100 250 | 93,2 235 | 100 260 | 97,8 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 100 250 | 92,7 230 | 100 255 | 97,0 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 100 245 | 91,2 230 | 100 255 | 95,7 240 | 100 260 | 100 245 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 97,4 245 |  | 100 250 |  | 100 255 | 91,3 235 | 100 260 | 94,6 240 | 100 260 | 97,2 245 | 100 260 | 99,1 250 | 100 260 | 99,2 250 | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 25 | 93,9 235 |  | 97,9 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 30 | 90,8 230 |  | 94,6 235 |  | 98,2 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 35 | 87,8 225 |  | 91,5 230 |  | 95,0 240 |  | 97,8 245 |  | 100 250 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 40 | 84,4 220 |  | 88,2 230 |  | 91,8 235 |  | 94,5 240 |  | 96,8 245 |  | 98,6 250 |  | 98,8 250 |  | 100 250 | 100 255 | 100 260 | 100 265 |
| H = 1500 | −10 | 100 250 | 93,2 230 | 100 260 | 97,8 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | −5 | 100 245 | 91,7 230 | 100 255 | 96,2 240 | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 0 | 100 245 | 90,6 230 | 100 255 | 95,2 240 | 100 260 | 99,2 245 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 99,0 240 |  | 100 250 | 93,8 235 | 100 260 | 97,8 240 | 100 250 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 97,8 240 |  | 100 250 | 92,6 235 | 100 255 | 96,2 240 | 100 260 | 99,6 245 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 94,5 235 |  | 98,4 240 |  | 100 250 | 93,0 235 | 100 255 | 96,0 240 | 100 260 | 98,4 245 | 100 250 |  | 100 250 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 91,3 230 |  | 95,2 240 |  | 99,0 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 25 | 88,0 225 |  | 91,6 230 |  | 95,2 240 |  | 97,9 245 |  | 100 250 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 30 | 85,2 220 |  | 89,0 230 |  | 92,4 235 |  | 95,2 240 |  | 97,4 245 |  | 99,2 250 |  | 99,1 255 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 265 |
|  | 35 | 82,6 220 |  | 86,1 225 |  | 89,4 230 |  | 91,9 235 |  | 94,0 240 |  | 95,8 245 |  | 95,7 250 |  | 97,8 250 | 99,9 250 | 100 255 | 100 260 |

| Условные обозначения | Закрылки 28° Взлетный режим |  | Закрылки 28° Номинальный режим |  | Закрылки 15° Взлетный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.1.5.2. Максимально допустимая взлетная масса и скорость принятия решения в зависимости

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

(КПБ = 400 м;  наличие свободной зоны)

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  | 2100 | 2300 |  | 2500 |  | 2700 |  | 2900 |  | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HАЭР, м | tАЭР,°С | Максимально допустимая взлетная масса, т Скорость принятия решения V1, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H = 2000 | −10 | 99,4 240 | 100 250 | 93,9 235 | 100 260 | 98,2 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | −5 | 97,2 240 | 100 245 | 92,1 235 | 100 255 | 96,6 240 | 100 260 | 99,4 245 | 100 250 |  | 100 255 | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 0 | 95,8 240 | 99,8 245 | 90,4 230 | 100 255 | 94,3 240 | 100 260 | 97,5 245 | 100 250 |  | 100 250 | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 94,0 235 | 97,9 240 |  | 100 250 | 92,8 235 | 100 255 | 95,8 240 | 100 260 | 98,4 245 | 100 250 | 100 250 | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 92,6 230 | 96,5 240 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 89,5 230 | 93,3 235 |  | 97,0 240 |  | 99,6 245 |  | 100 250 |  | 100 255 | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 86,3 225 | 89,9 230 |  | 93,4 235 |  | 96,2 240 |  | 98,4 245 |  | 100 250 | 100 250 | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 25 | 83,2 220 | 86,7 225 |  | 90,0 230 |  | 92,6 235 |  | 94,8 240 |  | 96,5 245 | 96,4 245 | 98,4 250 | 100 250 | 100 255 | 100 260 |
|  | 30 | 80,0 215 | 83,3 220 |  | 86,4 225 |  | 89,0 230 |  | 91,0 235 |  | 92,7 240 | 92,6 240 | 94,6 245 | 96,5 245 | 98,6 250 | 100 250 |
| H = 2200 | −15 | 99,4 240 | 100 250 | 93,9 235 | 100 260 | 98,2 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | −10 | 97,1 240 | 100 245 | 92,1 235 | 100 255 | 96,6 240 | 100 260 | 99,4 245 | 100 250 |  | 100 255 | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | −5 | 95,4 235 | 99,8 245 | 90,4 230 | 100 250 | 94,3 240 | 100 260 | 97,3 245 | 100 260 | 100 250 | 100 250 | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 0 | 93,9 235 | 97,9 240 |  | 100 250 | 92,8 235 | 100 255 | 95,8 240 | 100 260 | 98,4 245 | 100 250 | 100 250 | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 92,4 230 | 96,0 240 |  | 99,6 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 89,9 230 | 93,7 235 |  | 97,4 240 |  | 100 250 |  | 100 250 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 87,0 225 | 90,6 230 |  | 94,0 240 |  | 97,0 245 |  | 99,0 245 |  | 100 250 | 100 255 | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 84,2 220 | 87,7 225 |  | 91,3 235 |  | 93,7 240 |  | 95,7 240 |  | 97,4 245 | 97,4 250 | 99,3 250 | 100 255 | 100 260 | 100 260 |
|  | 25 | 81,0 215 | 84,3 220 |  | 87,4 230 |  | 90,1 235 |  | 92,0 240 |  | 93,8 240 | 93,8 245 | 95,7 245 | 97,8 250 | 99,7 255 | 100 255 |
|  | 30 | 78,0 210 | 81,4 220 |  | 84,5 225 |  | 87,1 230 |  | 89,0 235 |  | 90,7 235 | 90,7 240 | 92,6 240 | 94,7 245 | 96,7 245 | 98,6 250 |
|  | 35 | 75,5 210 | 78,8 215 |  | 81,8 220 |  | 84,4 225 |  | 86,2 230 |  | 87,7 230 | 87,7 235 | 89,6 240 | 91,6 240 | 93,6 240 | 95,4 245 |
|  | 40 | 73,2 205 | 76,1 210 |  | 79,0 215 |  | 81,3 220 |  | 83,1 225 |  | 84,7 230 | 84,7 230 | 86,4 235 | 88,3 235 | 90,0 240 | 91,8 240 |

| Условные обозначения | Закрылки 28° Взлетный режим |  | Закрылки 28° Номинальный режим |  | Закрылки 15° Взлетный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.1.5.3. Максимально допустимая взлетная масса и скорость принятия решения в зависимости

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

(КПБ и свободная зона отсутствует)

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  | 2100 |  | 2300 |  | 2500 |  | 2700 |  | 2900 |  | 3100 |  | 3300 |  | 3500 |  | 3700 | 3900 | 4100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HАЭР, м | tАЭР,°С | Максимально допустимая взлетная масса, т Скорость принятия решения V1, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H = 0 | 0 | 100 235 | 92,0 220 | 100 245 | 96,6 230 | 100 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 100 230 | 91,4 220 | 100 240 | 96,0 230 | 100 255 | 100 235 | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 100 230 | 90,8 215 | 100 240 | 95,4 230 | 100 250 | 99,4 235 | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 99,9 230 |  | 100 240 | 94,4 225 | 100 250 | 98,6 235 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 99,5 230 |  | 100 240 | 93,8 225 | 100 250 | 98,0 235 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 25 | 98,4 230 |  | 100 240 | 92,8 225 | 100 250 | 97,4 235 | 100 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 30 | 96,6 225 |  | 100 235 |  | 100 245 | 90,5 225 | 100 255 | 95,2 235 | 100 260 | 97,4 240 | 100 260 | 99,6 245 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 |
|  | 35 | 93,7 220 |  | 98,2 230 |  | 100 240 |  | 100 250 | 92,4 230 | 100 260 | 94,6 235 | 100 260 | 97,0 240 | 100 260 | 99,4 245 | 100 250 |  | 100 250 | 100 255 | 100 260 |
|  | 40 | 91,2 220 |  | 95,2 230 |  | 98,8 235 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 45 | 89,0 215 |  | 92,8 225 |  | 96,7 230 |  | 99,9 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
| H = 100 | 0 | 100 230 | 91,5 220 | 100 240 | 96,6 230 | 100 240 |  | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 100 230 | 90,8 220 | 100 240 | 95,4 230 | 100 250 | 99,6 235 | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 100 230 | 90,2 215 | 100 240 | 95,0 225 | 100 250 | 99,2 235 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 99,6 230 |  | 100 240 | 93,9 225 | 100 250 | 98,0 235 | 100 240 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 98,8 230 |  | 100 240 | 93,3 225 | 100 250 | 97,4 235 | 100 240 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 25 | 97,8 225 |  | 100 235 | 92,3 225 | 100 245 | 96,4 235 | 100 255 | 100 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 30 | 95,2 225 |  | 99,7 230 |  | 100 240 |  | 100 250 | 93,0 230 | 100 260 | 96,1 240 | 100 260 | 98,8 245 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 |
|  | 35 | 92,8 220 |  | 96,6 230 |  | 100 240 |  | 100 245 | 90,3 230 | 100 255 | 93,2 235 | 100 260 | 96,1 240 | 100 260 | 98,2 245 | 100 260 | 99,8 245 | 100 250 | 100 255 | 100 255 |
|  | 40 | 90,2 220 |  | 94,4 225 |  | 98,0 235 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 45 | 87,8 215 |  | 91,6 225 |  | 95,2 230 |  | 98,4 240 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |

| Условные обозначения | Закрылки 28° Взлетный режим |  | Закрылки 28° Номинальный режим |  | Закрылки 15° Взлетный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.1.5.3. Максимально допустимая взлетная масса и скорость принятия решения в зависимости

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

(КПБ и свободная зона отсутствует)

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  | 2100 |  | 2300 |  | 2500 |  | 2700 |  | 2900 |  | 3100 |  | 3300 |  | 3500 |  | 3700 | 3900 | 4100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HАЭР, м | tАЭР,°С | Максимально допустимая взлетная масса, т Скорость принятия решения V1, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H = 200 | 0 | 100 230 | 92,1 220 | 100 240 | 95,8 230 | 100 255 | 100 235 | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 100 235 | 90,5 220 | 100 240 | 95,0 230 | 100 250 | 99,2 235 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 99,9 230 |  | 100 240 | 94,4 225 | 100 250 | 98,6 235 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 98,8 230 |  | 100 240 | 93,5 225 | 100 250 | 97,8 235 | 100 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 98,2 230 |  | 100 235 | 93,0 225 | 100 245 | 97,0 235 | 100 255 | 99,9 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 25 | 97,2 225 |  | 100 235 |  | 100 245 | 91,2 225 | 100 255 | 94,4 235 | 100 260 | 97,6 240 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 |
|  | 30 | 94,8 225 |  | 99,1 230 |  | 100 240 |  | 100 250 | 92,4 230 | 100 260 | 95,5 240 | 100 260 | 98,1 245 | 100 250 |  | 100 250 |  | 100 255 | 100 255 | 100 260 |
|  | 35 | 91,6 220 |  | 95,8 230 |  | 99,4 235 |  | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 40 | 89,0 215 |  | 93,0 225 |  | 96,2 230 |  | 100 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 45 | 86,8 215 |  | 90,5 220 |  | 94,0 230 |  | 97,3 235 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
| H = 400 | 0 | 100 230 | 90,8 220 | 100 240 | 95,3 230 | 100 255 | 99,4 235 | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 100 230 |  | 100 240 | 94,4 225 | 100 250 | 98,9 235 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 98,8 230 |  | 100 240 | 93,8 225 | 100 250 | 97,8 235 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 98,2 230 |  | 100 235 | 92,8 225 | 100 250 | 97,0 235 | 100 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 96,9 225 |  | 100 235 | 92,0 225 | 100 245 | 96,2 230 | 100 255 | 99,4 240 | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 25 | 95,1 225 |  | 99,9 235 |  | 100 240 |  | 100 255 | 92,8 230 | 100 260 | 96,0 240 | 100 260 | 98,6 245 | 100 250 |  | 100 250 |  | 100 255 | 100 255 | 100 260 |
|  | 30 | 92,1 220 |  | 96,2 230 |  | 100 235 |  | 100 250 |  | 100 255 | 93,0 235 | 100 260 | 95,8 240 | 100 260 | 97,6 245 | 100 260 | 98,8 245 | 100 250 | 100 255 | 100 255 |
|  | 35 | 89,4 215 |  | 93,8 225 |  | 97,0 235 |  | 100 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 40 | 86,8 215 |  | 90,8 220 |  | 94,2 230 |  | 97,6 240 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |

| Условные обозначения | Закрылки 28° Взлетный режим |  | Закрылки 28° Номинальный режим |  | Закрылки 15° Взлетный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.1.5.3. Максимально допустимая взлетная масса и скорость принятия решения в зависимости

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

(КПБ и свободная зона отсутствует)

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  | 2100 |  | 2300 |  | 2500 |  | 2700 |  | 2900 |  | 3100 |  | 3300 |  | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HАЭР, м | tАЭР,°С | Максимально допустимая взлетная масса, т Скорость принятия решения V1, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H = 600 | −5 | 100 230 | 90,9 220 | 100 240 | 95,3 230 | 100 255 | 99,4 235 | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 0 | 100 230 | 90,2 215 | 100 240 | 94,8 225 | 100 255 | 99,0 235 | 100 245 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 99,2 230 |  | 100 240 | 93,8 225 | 100 250 | 98,0 235 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 98,5 225 |  | 100 240 | 93,0 225 | 100 250 | 97,4 235 | 100 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 97,8 225 |  | 100 235 | 92,3 225 | 100 250 | 97,0 235 | 100 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 96,0 225 |  | 100 235 | 90,8 220 | 100 245 | 95,0 230 | 98,6 240 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 25 | 93,0 220 |  | 97,2 230 |  | 100 240 |  | 100 250 | 90,8 230 | 100 260 | 94,0 230 | 100 260 | 96,8 235 | 100 260 | 98,8 240 | 100 250 | 100 255 | 100 255 | 100 260 |
|  | 30 | 90,2 220 |  | 94,4 225 |  | 98,0 235 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 35 | 87,5 215 |  | 91,8 220 |  | 95,4 230 |  | 98,5 240 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 40 | 84,5 210 |  | 88,8 220 |  | 94,0 230 |  | 95,6 235 |  | 98,4 240 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 | 100 255 | 100 260 | 100 260 |
| H = 800 | −5 | 99,9 230 |  | 100 240 | 94,4 225 | 100 250 | 98,6 235 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 0 | 99,2 230 |  | 100 240 | 93,7 225 | 100 250 | 98,0 235 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 98,8 230 |  | 100 240 | 93,3 225 | 100 250 | 97,6 235 | 100 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 97,8 225 |  | 100 235 | 92,5 225 | 100 245 | 97,0 235 | 100 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 96,6 225 |  | 100 235 | 91,6 220 | 100 245 | 95,5 230 | 100 255 | 98,8 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 93,7 220 |  | 97,7 230 |  | 100 240 | 92,4 230 | 100 250 | 96,1 235 | 100 260 | 99,3 240 | 100 250 |  | 100 250 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 25 | 90,8 220 |  | 94,8 225 |  | 98,3 235 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 30 | 87,8 215 |  | 91,8 220 |  | 95,4 230 |  | 98,9 240 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 35 | 85,5 210 |  | 89,3 220 |  | 92,6 230 |  | 96,3 235 |  | 99,1 240 |  | 100 250 |  | 100 250 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 40 | 83,0 210 |  | 86,5 215 |  | 90,0 225 |  | 93,2 230 |  | 96,0 240 |  | 98,4 245 |  | 100 245 |  | 100 250 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |

| Условные обозначения | Закрылки 28° Взлетный режим |  | Закрылки 28° Номинальный режим |  | Закрылки 15° Взлетный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.1.5.3. Максимально допустимая взлетная масса и скорость принятия решения в зависимости

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

(КПБ и свободная зона отсутствует)

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  | 2100 | 2300 |  | 2500 |  | 2700 |  | 2900 |  | 3100 |  | 3300 |  | 3500 |  | 3700 | 3900 | 4100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HАЭР, м | tАЭР,°С | Максимально допустимая взлетная масса, т Скорость принятия решения V1, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H = 1000 | −5 | 99,2 230 | 100 240 | 93,8 225 | 100 250 | 98,0 235 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 0 | 98,8 230 | 100 240 | 93,2 225 | 100 250 | 97,7 235 | 100 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 97,5 225 | 100 235 | 92,3 225 | 100 250 | 96,4 230 | 100 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 97,0 225 | 100 235 | 91,9 220 | 100 245 | 96,0 230 | 100 255 | 99,4 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 95,6 225 | 100 235 | 90,2 220 | 100 245 | 94,4 230 | 100 255 | 98,0 240 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 92,2 220 | 96,4 230 |  | 100 240 |  | 100 245 |  | 100 255 | 93,0 235 | 100 250 | 95,5 240 | 100 260 | 97,6 245 | 100 260 | 98,7 250 | 100 250 | 100 255 | 100 255 |
|  | 25 | 89,0 215 | 92,9 225 |  | 96,6 230 |  | 99,9 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 30 | 86,0 210 | 89,8 220 |  | 93,4 230 |  | 96,6 235 |  | 99,4 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 255 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 35 | 83,2 210 | 86,9 215 |  | 90,4 225 |  | 93,6 230 |  | 96,3 240 |  | 98,5 245 |  | 100 250 |  | 100 250 |  | 100 255 | 100 255 | 100 260 |
|  | 40 | 80,1 205 | 83,9 210 |  | 87,4 220 |  | 90,5 225 |  | 93,1 235 |  | 95,4 240 |  | 97,2 245 |  | 98,7 250 |  | 100 250 | 100 250 | 100 255 |
| H = 1500 | −10 | 97,7 225 | 100 235 | 92,3 225 | 100 250 | 96,0 230 | 100 240 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | −5 | 96,2 225 | 100 235 | 90,8 220 | 100 245 | 95,0 230 | 100 255 | 98,4 240 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 260 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 0 | 95,2 220 | 99,4 230 |  | 100 245 | 93,8 230 | 100 255 | 97,5 240 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 5 | 93,8 220 | 98,1 230 |  | 100 240 | 92,4 230 | 100 250 | 96,1 235 | 100 260 | 99,3 240 | 100 250 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 92,6 220 | 97,0 230 |  | 100 240 | 91,3 225 | 100 250 | 95,0 235 | 100 255 | 98,2 240 | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 89,4 215 | 93,4 225 |  | 97,0 235 |  | 100 240 | 91,6 230 | 100 250 | 94,5 235 | 100 255 | 97,0 240 | 100 260 | 98,6 245 | 100 250 |  | 100 250 | 100 255 | 100 260 |
|  | 20 | 87,0 210 | 90,9 220 |  | 94,4 230 |  | 97,7 240 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 25 | 83,4 210 | 87,2 215 |  | 90,8 225 |  | 94,0 230 |  | 97,1 240 |  | 99,2 245 |  | 100 250 |  | 100 250 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 |
|  | 30 | 80,5 205 | 84,2 210 |  | 87,6 220 |  | 90,9 230 |  | 93,7 235 |  | 95,9 240 |  | 97,8 245 |  | 99,2 250 |  | 100 250 | 100 255 | 100 260 |
|  | 35 | 78,3 200 | 81,8 210 |  | 85,0 215 |  | 88,0 225 |  | 90,7 230 |  | 92,8 235 |  | 94,4 240 |  | 95,8 245 |  | 97,3 245 | 99,3 245 | 100 250 |

| Условные обозначения | Закрылки 28° Взлетный режим |  | Закрылки 28° Номинальный режим |  | Закрылки 15° Взлетный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.1.5.3. Максимально допустимая взлетная масса и скорость принятия решения в зависимости

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

(КПБ и свободная зона отсутствует)

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  | 2100 | 2300 | 2500 |  | 2700 |  | 2900 |  | 3100 |  | 3300 |  | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HАЭР, м | tАЭР,°С | Максимально допустимая взлетная масса, т Скорость принятия решения V1, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H = 2000 | −10 | 94,1 220 | 98,5 230 | 100 240 | 92,6 230 | 100 250 | 96,3 235 | 100 260 | 99,6 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | −5 | 92,6 220 | 97,0 230 | 99,9 235 |  | 100 245 | 94,8 235 | 100 255 | 97,9 240 | 100 260 | 99,9 245 | 100 250 |  | 100 250 | 100 255 | 100 260 | 100 260 |
|  | 0 | 90,8 220 | 94,8 230 | 98,4 235 |  | 100 245 | 92,9 230 | 100 250 | 95,9 240 | 100 260 | 98,1 240 | 100 250 |  | 100 250 | 100 255 | 100 255 | 100 260 |
|  | 5 | 89,0 215 | 93,2 225 | 96,6 230 |  | 100 240 | 91,3 230 | 100 250 | 94,2 235 | 100 255 | 96,7 240 | 100 260 | 98,4 245 | 100 250 | 100 250 | 100 255 | 100 255 |
|  | 10 | 87,8 215 | 91,8 220 | 95,7 230 |  | 99,0 240 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 84,9 210 | 88,8 220 | 92,2 230 |  | 95,3 235 |  | 98,2 240 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 | 100 255 | 100 260 | 100 260 |
|  | 20 | 81,7 205 | 85,5 215 | 89,0 220 |  | 92,0 230 |  | 94,8 235 |  | 97,0 240 |  | 98,8 245 |  | 100 250 | 100 250 | 100 255 | 100 255 |
|  | 25 | 78,6 200 | 82,1 210 | 85,4 220 |  | 88,4 225 |  | 91,1 230 |  | 93,1 235 |  | 94,8 240 |  | 96,1 245 | 97,8 245 | 100 250 | 100 250 |
|  | 30 | 75,8 200 | 79,2 205 | 82,3 215 |  | 85,2 220 |  | 87,7 225 |  | 89,7 230 |  | 91,4 235 |  | 92,8 240 | 94,2 240 | 96,1 245 | 98,0 245 |
| H = 2200 | −15 | 94,0 220 | 98,2 230 | 100 240 | 92,6 230 | 100 250 | 96,3 235 | 100 260 | 99,6 240 | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | −10 | 92,2 220 | 96,4 230 | 99,9 235 |  | 100 245 | 94,8 235 | 100 255 | 97,9 240 | 100 260 | 99,9 245 | 100 250 |  | 100 255 | 100 255 | 100 260 | 100 260 |
|  | −5 | 90,4 215 | 94,4 225 | 98,0 235 |  | 100 245 | 92,6 230 | 100 250 | 95,6 240 | 100 260 | 98,1 240 | 100 250 |  | 100 250 | 100 255 | 100 255 | 100 260 |
|  | 0 | 89,0 215 | 93,0 225 | 96,6 230 |  | 100 240 | 91,3 230 | 100 250 | 94,2 235 | 100 255 | 96,7 240 | 100 260 | 98,4 245 | 100 250 | 100 250 | 100 255 | 100 260 |
|  | 5 | 87,4 215 | 91,2 220 | 94,8 230 |  | 97,8 240 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 |  | 100 260 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 10 | 85,0 210 | 89,0 220 | 92,6 230 |  | 95,8 235 |  | 98,7 240 |  | 100 245 |  | 100 250 |  | 100 255 | 100 260 | 100 260 | 100 260 |
|  | 15 | 82,0 205 | 85,8 215 | 89,2 220 |  | 92,2 230 |  | 95,2 240 |  | 97,3 240 |  | 99,2 245 |  | 100 250 | 100 255 | 100 255 | 100 260 |
|  | 20 | 79,5 200 | 83,0 210 | 86,4 220 |  | 89,2 225 |  | 92,0 235 |  | 94,0 235 |  | 95,8 240 |  | 97,2 245 | 98,7 245 | 100 250 | 100 255 |
|  | 25 | 76,4 200 | 79,8 210 | 83,2 215 |  | 86,0 220 |  | 88,6 230 |  | 90,7 235 |  | 92,4 235 |  | 93,8 240 | 95,4 240 | 97,3 245 | 99,2 250 |
|  | 30 | 73,8 195 | 77,2 205 | 80,3 210 |  | 83,2 220 |  | 85,7 225 |  | 87,7 230 |  | 89,4 230 |  | 90,7 235 | 92,2 235 | 94,2 240 | 96,0 245 |
|  | 35 | 71,6 190 | 74,8 200 | 77,8 210 |  | 80,5 215 |  | 82,9 220 |  | 84,9 225 |  | 86,4 230 |  | 87,6 230 | 89,2 230 | 91,0 235 | 92,8 240 |
|  | 40 | 69,3 190 | 72,4 195 | 75,3 205 |  | 77,9 210 |  | 80,3 215 |  | 82,2 220 |  | 83,7 225 |  | 84,9 230 | 86,4 230 | 88,2 230 | 89,9 235 |

| Условные обозначения | Закрылки 28° Взлетный режим |  | Закрылки 28° Номинальный режим |  | Закрылки 15° Взлетный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.1.5.4. Максимально допустимая взлетная масса, ограниченная максимально допустимой

путевой скоростью отрыва (VОТР = 325 км/ч), в зависимости от условий

на аэродроме и продольной составляющей ветра

Колеса КТ-141Е   Угол отклонения закрылков 28°

| Направление ветра |  |  |  | Попутный | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/с |  |  |  | 5 | 0 |
| Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая взлетная масса, т |  |
| Высота расположения аэродрома, м | 0 - 1000 | Температура на аэродроме, °С | 35 и менее | 100 | 100 |
|  | 1500 |  | 25 и менее | 100 | 100 |
|  |  |  | 35 | 96,3 | 100 |
|  | 2000 |  | 10 и менее | 100 | 100 |
|  |  |  | 15 | 98,1 | 100 |
|  |  |  | 20 | 95,8 | 100 |
|  |  |  | 25 | 93,5 | 100 |
|  |  |  | 30 | 91,7 | 100 |
|  | 2200 |  | 0 и менее | 100 | 100 |
|  |  |  | 5 | 99,5 | 100 |
|  |  |  | 10 | 97,3 | 100 |
|  |  |  | 15 | 95,1 | 100 |
|  |  |  | 20 | 93.0 | 100 |
|  |  |  | 25 | 91,0 | 100 |
|  |  |  | 30 | 89,0 | 100 |

3.1.5.5. Максимально допустимая взлетная масса, ограниченная максимально допустимой

путевой скоростью отрыва (VОТР = 325 км/ч), в зависимости от условий

на аэродроме и продольной составляющей ветра

Колеса КТ-141Е   Угол отклонения закрылков 15°

| Направление ветра |  |  |  | Попутный | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/с |  |  |  | 5 | 0 |
| Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая взлетная масса, т |  |
| Высота расположения аэродрома, м | 0 | Температура на аэродроме, °С | 40 и менее | 100 | 100 |
|  |  |  | 45 | 98,4 | 100 |
|  | 100 |  | 35 и менее | 100 | 100 |
|  |  |  | 40 | 98,9 | 100 |
|  |  |  | 45 | 97,3 | 100 |
|  | 200 |  | 30 и менее | 100 | 100 |
|  |  |  | 35 | 99,0 | 100 |
|  |  |  | 40 | 97,4 | 100 |
|  |  |  | 45 | 96,0 | 100 |
|  | 400 |  | 25 и менее | 100 | 100 |
|  |  |  | 30 | 98,2 | 100 |
|  |  |  | 35 | 96,7 | 100 |
|  |  |  | 40 | 95,0 | 100 |
|  |  |  | 45 | 93,3 | 100 |
|  | 600 |  | 15 и менее | 100 | 100 |
|  |  |  | 20 | 99,5 | 100 |
|  |  |  | 25 | 97,6 | 100 |
|  |  |  | 30 | 95,8 | 100 |
|  |  |  | 35 | 94,1 | 100 |
|  |  |  | 40 | 92,4 | 100 |
|  | 800 |  | 10 и менее | 100 | 100 |
|  |  |  | 15 | 98,7 | 100 |
|  |  |  | 20 | 96,8 | 100 |
|  |  |  | 25 | 95,0 | 100 |
|  |  |  | 30 | 93,5 | 100 |
|  |  |  | 35 | 91,6 | 100 |
|  |  |  | 40 | 90,0 | 100 |
|  | 1000 |  | 0 и менее | 100 | 100 |
|  |  |  | 5 | 99,3 | 100 |
|  |  |  | 10 | 97,7 | 100 |
|  |  |  | 15 | 96,1 | 100 |
|  |  |  | 20 | 94,5 | 100 |
|  |  |  | 25 | 92,9 | 100 |
|  |  |  | 30 | 91,1 | 100 |
|  |  |  | 35 | 89,4 | 100 |
|  |  |  | 40 | 87,6 | 100 |

3.1.5.5. Максимально допустимая взлетная масса, ограниченная максимально допустимой

путевой скоростью отрыва (VОТР = 325 км/ч), в зависимости от условий

на аэродроме и продольной составляющей ветра

Колеса КТ-141Е   Угол отклонения закрылков 15°

| Направление ветра |  |  |  | Попутный | Штиль | Встречный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/с |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая взлетная масса, т |  |  |  |
| Высота расположения аэродрома, м | 1500 | Температура на аэродроме, °С | −10 и менее | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | −5 | 96,2 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 0 | 94,7 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 5 | 93,2 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 10 | 91,6 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 15 | 90,0 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 20 | 88,5 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 25 | 86,9 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 30 | 85,2 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 35 | 83,4 | 98,5 | 100 | 100 |
|  | 2000 |  | −15 | 93,0 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | −10 | 91,5 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | −5 | 90,0 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 0 | 88,5 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 5 | 87,0 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 10 | 85,5 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 15 | 84,0 | 99,0 | 100 | 100 |
|  |  |  | 20 | 82,5 | 97,5 | 100 | 100 |
|  |  |  | 25 | 80,9 | 95,9 | 100 | 100 |
|  |  |  | 30 | 79,3 | 94,3 | 99,3 | 100 |
|  | 2200 |  | −15 | 90,6 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | −10 | 89,1 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | −5 | 87,5 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 0 | 86,0 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 5 | 84,5 | 99,5 | 100 | 100 |
|  |  |  | 10 | 83,0 | 98,0 | 100 | 100 |
|  |  |  | 15 | 81,5 | 96,5 | 100 | 100 |
|  |  |  | 20 | 80,0 | 95,0 | 100 | 100 |
|  |  |  | 25 | 78,5 | 93,5 | 98,5 | 100 |
|  |  |  | 30 | 77,0 | 92,0 | 97,0 | 100 |

3.1.6. Определение максимально допустимой посадочной массы

(1) Максимально допустимую посадочную массу самолета во всех ожидаемых условиях эксплуатации

определять по прогнозируемым метеорологическим условиям (температура воздуха, давление на

аэродроме, скорость и направление ветра на уровне аэродрома) в зависимости от располагаемой

длины, уклона и состояния поверхности ВПП на аэродроме назначения, см. подраздел 7.7.

(2) Для удобства работы при подготовке экипажа к полету расчет максимально допустимой посадочной

массы для основных эксплуатационных условий сведен в таблицы.

(3) Посадку при работе трех двигателей производить с закрылками в положении 45°, а при наличии

ограничений по шуму - с закрылками 36°.

(4) По значению располагаемой длины ВПП на аэродроме посадки определить располагаемую длину

ВПП с учетом ее состояния, см. подпункт 3.1.6.1.  При коэффициенте сцепления 0,5 и более или при

отсутствии слоя осадков на ВПП располагаемая длина ВПП с учетом ее состояния, равна располагае-

мой длине ВПП.

(5) По располагаемой длине ВПП с учетом ее состояния на аэродроме посадки определить расчетную

располагаемую длину ВПП в зависимости от продольной составляющей ветра, см. подпункт 3.1.6.2.

При отсутствии продольной составляющей ветра расчетная располагаемая длина ВПП равна распола-

гаемой длине ВПП с учетом ее состояния.

(6) В зависимости от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме определить

максимально допустимую посадочную массу:

- при посадке с закрылками 45° на аэродром назначения, см. подпункт 3.1.6.3, и на запасной аэродром,

см. подпункт 3.1.6.4;

- при посадке с закрылками 36° на аэродром назначения, см. подпункт 3.1.6.5, и на запасной аэродром,

см. подпункт 3.1.3.6.

(7) Кроме того, в зависимости от условий на аэродроме посадки и продольной составляющей ветра опре

делить максимально допустимую посадочную массу, ограниченную максимально допустимой путевой

скоростью касания (VКАС = 280 км/ч) для закрылков 45°, см. подпункт 3.1.6.7, а для закрылков 36°, см.

подпункт 3.1.6.8.

(8) Окончательно принимается меньшее значение максимально допустимой посадочной массы, получен-

ное в результате расчета, причем оно не должно превышать значения максимальной посадочной массы,

равное 80 т.

Примечания: 1. При посадке со встречным ветром более 20 м/с посадочные характеристики принимать

такими же, как для встречного ветра 20 м/с.

2. Посадочные характеристики для температуры наружного воздуха ниже минимальной,

ограничивающей поле графика, принимать такими же, как для минимальной темпера-

туры.

3.1.6.1. Располагаемая длина ВПП, с учетом ее состояния в зависимости

от располагаемой длины ВПП на посадке

| Слой осадков отсутствует |  |  |  |  |  |  |  | Слой осадков * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент сцепления |  |  | 0,5 и более | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | Слой воды 3 - 10 мм | Слой слякоти 3 - 12 мм (сухой снег 10 - 50 мм) |
| Располагаемая длина ВПП, м | 2000 | Располагаемая длина ВПП с учетом ее состояния, м | 2000 | 1920 | 1820 | 1720 | 1640 | 1630 | 1470 |
|  | 2200 |  | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1790 | 1610 |
|  | 2400 |  | 2400 | 2280 | 2180 | 2080 | 1960 | 1960 | 1760 |
|  | 2600 |  | 2600 | 2480 | 2380 | 2240 | 2120 | 2120 | 1910 |
|  | 2800 |  | 2800 | 2670 | 2570 | 2420 | 2280 | 2280 | 2050 |
|  | 3000 |  | 3000 | 2870 | 2760 | 2600 | 2450 | 2450 | 2200 |
|  | 3200 |  | 3200 | 3060 | 2950 | 2780 | 2620 | 2610 | 2350 |
|  | 3400 |  | 3400 | 3250 | 3100 | 2960 | 2780 | 2770 | 2490 |
|  | 3600 |  | 3600 | 3450 | 3300 | 3130 | 2960 | 2930 | 2640 |
|  | 3800 |  | 3800 | 3650 | 3500 | 3300 | 3140 | 3100 | 2790 |
|  | 4000 |  | 4000 | 3850 | 3700 | 3500 | 3300 | 3260 | 2930 |

* При толщине слоя воды менее 3 мм, слоя слякоти менее 3 мм или слоя сухого снега менее 10 мм

располагаемая длина ВПП определяется только в зависимости от коэффициента сцепления.

3.1.6.2. Расчетная располагаемая длина ВПП в зависимости от располагаемой длины ВПП

с учетом ее состояния и продольной составляющей ветра на посадке

| Направление ветра |  |  | Попутный | Встречный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/с |  |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Располагаемая длина ВПП с учетом ее состояния, м | 2000 | Расчетная располагаемая длина ВПП, м | 1730 | 2150 | 2300 | 2450 | 2600 |
|  | 2200 |  | 1860 | 2360 | 2530 | 2690 | 2860 |
|  | 2400 |  | 2070 | 2580 | 2770 | 2950 | 3140 |
|  | 2600 |  | 2240 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |
|  | 2800 |  | 2410 | 3010 | 3220 | 3430 | 3650 |
|  | 3000 |  | 2540 | 3220 | 3450 | 3670 | 3900 |
|  | 3200 |  | 2730 | 3440 | 3680 | 3920 | 4160 |
|  | 3400 |  | 2920 | 3650 | 3900 | 4150 | 4400 |
|  | 3600 |  | 3090 | 3870 | 4140 | 4410 | 4680 |
|  | 3800 |  | 3250 | 4080 | 4370 | 4660 | 4950 |
|  | 4000 |  | 3420 | 4310 | 4620 | 4930 | 5250 |

3.1.6.3. Максимально допустимая посадочная масса в зависимости

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

Аэродром назначения   Угол отклонения закрылков 45°

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  |  |  | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 и более |  | Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  |  |  | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  |  |  |  | Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  |  |
| Высота расположения аэродрома, м | 0 | Температура на аэродроме, °С | 0 | 73,0 | 78,3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | Высота расположения аэродрома, м | 400 | Температура на аэродроме, °С | 0 | 76,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 72,4 | 77,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 5 | 75,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 71,8 | 77,1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 75,2 | 79,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 71,2 | 76,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 74,6 | 78,9 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 70,6 | 75,8 | 79,8 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 74,0 | 78,3 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 70,0 | 75,1 | 79,2 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 73,3 | 77,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 69,4 | 74,4 | 78,6 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 72,6 | 76,9 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 68,8 | 73,7 | 78,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 71,9 | 76,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 68,2 | 73,0 | 77,3 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 71,2 | 75,5 | 79,5 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 67,5 | 72,3 | 76,6 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 45 | 70,5 | 74,8 | 78,0 | 80,0 |
|  | 100 |  | 0 | 72,6 | 77,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  | 600 |  | −5 | 76,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 72,0 | 77,3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 0 | 75,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 71,4 | 76,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 5 | 75,0 | 79,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 70,8 | 76,0 | 79,8 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 74,4 | 78,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 70,2 | 75,3 | 79,2 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 73,8 | 78,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 69,6 | 74,6 | 78,6 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 73,2 | 77,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 69,0 | 73,9 | 78,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 72,5 | 76,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 68,4 | 73,2 | 77,4 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 71,8 | 76,1 | 79,5 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 67,7 | 72,5 | 76,8 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 71,1 | 75,4 | 79,1 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 67,0 | 71,8 | 76,1 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 70,0 | 74,7 | 78,7 | 80,0 |
|  | 200 |  | 0 | 72,2 | 77,1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  | 800 |  | −5 | 75,5 | 79,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 71,6 | 76,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 0 | 74,8 | 79,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 71,0 | 75,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 5 | 74,2 | 78,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 70,4 | 75,3 | 79,5 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 73,5 | 78,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 69,8 | 74,7 | 78,9 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 72,8 | 77,3 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 69,2 | 74,1 | 78,3 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 72,1 | 76,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 68,6 | 73,4 | 77,7 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 71,4 | 75,9 | 79,5 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 67,9 | 72,7 | 77,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 70,4 | 75,2 | 79,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 67,2 | 72,0 | 76,3 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 70,0 | 74,5 | 78,4 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 66,5 | 71,3 | 75,6 | 79,6 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 69,3 | 73,8 | 77,8 | 80,0 |

3.1.6.3. Максимально допустимая посадочная масса в зависимости

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

Аэродром назначения   Угол отклонения закрылков 45°

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  |  |  | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3000 | 3100 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  |  |  |  |
| Высота расположения аэродрома, м | 1000 | Высота расположения аэродрома, м | −5 | 74,2 | 78,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 73,8 | 78,1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 73,2 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 72,6 | 76,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 71,9 | 76,3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 71,2 | 75,7 | 79,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 70,5 | 75,1 | 78,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 69,8 | 74,4 | 78,3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 69,1 | 73,7 | 77,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 68,4 | 72,9 | 76,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | 1500 |  | −10 | 73,5 | 77,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | −5 | 72,2 | 76,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 71,6 | 76,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 71,0 | 75,6 | 79,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 70,3 | 74,9 | 78,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 69,6 | 74,2 | 78,1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 68,9 | 73,5 | 77,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 68,2 | 72,8 | 76,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 67,5 | 72,1 | 76,0 | 79,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 66,8 | 71,4 | 75,3 | 78,8 | 80,0 | 80,0 |
|  | 2000 |  | −10 | 71,3 | 75,6 | 79,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | −5 | 70,0 | 74,6 | 78,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 69,4 | 74,0 | 78,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 68,7 | 73,4 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 68,0 | 72,8 | 76,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 67,3 | 72,2 | 76,1 | 79,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 66,6 | 71,6 | 75,4 | 78,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 65,9 | 71,0 | 74,6 | 78,1 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 65,2 | 70,3 | 73,8 | 77,3 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 64,5 | 69,6 | 73,0 | 76,5 | 79,6 | 80,0 |

3.1.6.4. Максимально допустимая посадочная масса в зависимости

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

Запасной аэродром   Угол отклонения закрылков 45°

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  |  |  | 2100 | 2300 | 2500 и более |  | Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  |  |  | 2100 | 2300 | 2500 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  |  | Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  |
| Высота расположения аэродрома, м | 0 | Температура на аэродроме, °С | 0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | Высота расположения аэродрома, м | 400 | Температура на аэродроме, °С | 0 | 79,7 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 5 | 79,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 78,7 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 79,5 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 78,3 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 79,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 77,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 78,4 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 77,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 77,8 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 76,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 77,2 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 76,0 | 79,7 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 76,6 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 75,0 | 79,2 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 76,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 45 | 74,4 | 78,6 | 80,0 |
|  | 100 |  | 0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  | 600 |  | −5 | 79,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 0 | 79,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 79,6 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 5 | 78,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 79,2 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 78,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 78,7 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 77,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 78,1 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 77,1 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 77,5 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 76,7 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 76,9 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 75,9 | 79,4 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 76,2 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 75,2 | 78,8 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 75,6 | 79,5 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 74,2 | 78,2 | 80,0 |
|  | 200 |  | 0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  | 800 |  | −5 | 78,7 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 79,8 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 0 | 78,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 79,3 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 78,9 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 77,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 78,4 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 76,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 77,8 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 76,1 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 77,2 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 75,7 | 79,4 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 76,6 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 74,9 | 78,8 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 75,8 | 79,6 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 74,2 | 78,1 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 75,2 | 79,0 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 73,2 | 77,4 | 80,0 |

3.1.6.4. Максимально допустимая посадочная масса в зависимости

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

Запасной аэродром   Угол отклонения закрылков 45°

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  |  |  | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  |  |
| Высота расположения аэродрома, м | 1000 | Высота расположения аэродрома, м | −5 | 77,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 77,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 76,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 76,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 75,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 75,1 | 79,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 74,7 | 78,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 73,9 | 78,1 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 73,2 | 77,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 72,2 | 76,7 | 80,0 | 80,0 |
|  | 1500 |  | −10 | 76,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | −5 | 75,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 75,1 | 79,7 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 74,4 | 79,1 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 73,7 | 78,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 73,0 | 77,9 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 72,3 | 77,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 71,6 | 76,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 70,9 | 75,8 | 79,7 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 70,2 | 75,1 | 79,1 | 80,0 |
|  | 2000 |  | −10 | 74,6 | 79,3 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | −5 | 73,9 | 78,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 73,2 | 78,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 72,5 | 77,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 71,8 | 76,7 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 71,1 | 76,0 | 79,6 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 70,4 | 75,3 | 79,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 69,7 | 74,6 | 78,4 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 69,0 | 73,9 | 77,8 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 68.2 | 73.2 | 77,1 | 80,0 |

3.1.6.5. Максимально допустимая посадочная масса в зависимости

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

Аэродром назначения   Угол отклонения закрылков 36°

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  |  |  | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 и более |  | Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  |  |  | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  |  |  |  | Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  |  |  |  |
| Высота расположения аэродрома, м | 0 | Температура на аэродроме, °С | 0 | 70,0 | 74,4 | 78,8 | 80,0 | 80,0 |  | Высота расположения аэродрома, м | 400 | Температура на аэродроме, °С | 0 | 68,5 | 73,0 | 77,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 69,4 | 73,9 | 78,3 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 5 | 67,9 | 72,4 | 76,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 68,8 | 73,4 | 77,8 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 67,3 | 71,8 | 76,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 68,2 | 72,9 | 77,3 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 66,7 | 71,2 | 75,7 | 79,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 67,6 | 72,1 | 76,7 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 66,1 | 70,6 | 75,2 | 79,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 67,0 | 71,5 | 76,1 | 79,5 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 65,5 | 70,0 | 74,6 | 78,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 66,4 | 70,9 | 75,5 | 79,0 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 64,9 | 69,4 | 74,0 | 77,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 65,8 | 70,3 | 74,9 | 78,5 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 64,3 | 68,8 | 73,4 | 77,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 65,2 | 69,7 | 74,3 | 78,0 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 63,6 | 68,2 | 72,8 | 76,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 64,6 | 69,1 | 73,7 | 77,5 | 80,0 |  |  |  |  | 45 | 62,9 | 67,6 | 72,2 | 76,0 | 79,5 | 80,0 |
|  | 100 |  | 0 | 69,5 | 74,0 | 78,2 | 80,0 | 80,0 |  |  | 600 |  | −5 | 68,5 | 73,0 | 77,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 68,9 | 73,4 | 77,7 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 0 | 67,9 | 72,4 | 76,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 68,3 | 72,8 | 77,2 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 5 | 67,3 | 71,8 | 76,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 67,7 | 72,2 | 76,7 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 66,7 | 71,2 | 75,7 | 79,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 67,1 | 71,6 | 76,2 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 66,1 | 70,6 | 75,2 | 79,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 66,5 | 71,0 | 75,6 | 79,4 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 65,5 | 70,0 | 74,6 | 78,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 65,9 | 70,4 | 75,0 | 78,8 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 64,9 | 69,4 | 74,0 | 77,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 65,3 | 69,8 | 74,4 | 78,2 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 64,3 | 68,8 | 73,4 | 77,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 64,7 | 69,2 | 73,8 | 77,6 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 63,6 | 68,2 | 72,8 | 76,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 64,0 | 68,6 | 73,2 | 77,0 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 62,9 | 67,6 | 72,2 | 76,0 | 79,5 | 80,0 |
|  | 200 |  | 0 | 69,0 | 73,5 | 77,7 | 80,0 | 80,0 |  |  | 800 |  | −5 | 67,8 | 72,3 | 76,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 68,4 | 72,9 | 77,2 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 0 | 67,2 | 71,7 | 76,0 | 79,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 67,8 | 72,3 | 76,7 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 5 | 66,2 | 71,1 | 75,5 | 79,3 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 67,2 | 71,7 | 76,2 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 66,0 | 70,5 | 75,0 | 78,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 66,6 | 71,1 | 75,7 | 79,5 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 65,4 | 69,9 | 74,5 | 78,3 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 66,0 | 70,5 | 75,1 | 78,9 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 64,8 | 69,3 | 73,9 | 77,7 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 65,4 | 69,9 | 74,5 | 78,3 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 64,2 | 68,7 | 73,3 | 77,1 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 64,8 | 69,3 | 73,9 | 77,7 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 63,5 | 68,1 | 72,7 | 76,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 64,1 | 68,7 | 73,3 | 77,1 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 62,8 | 67,5 | 72,1 | 75,9 | 79,4 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 63,4 | 68,1 | 72,7 | 76,5 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 62,1 | 66,9 | 71,5 | 75,3 | 78,8 | 80,0 |

3.1.6.5. Максимально допустимая посадочная масса в зависимости

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

Аэродром назначения   Угол отклонения закрылков 36°

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  |  |  | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3000 | 3100 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  |  |  |  |
| Высота расположения аэродрома, м | 1000 | Высота расположения аэродрома, м | −5 | 71,5 | 75,7 | 79,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 70,9 | 75,2 | 78,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 70,3 | 74,7 | 78,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 69,7 | 74,2 | 77,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 69,1 | 73,7 | 77,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 68,5 | 73,1 | 76,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 67,9 | 72,5 | 76,2 | 79,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 67,3 | 71,9 | 75,7 | 79,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 66,7 | 71,3 | 75,1 | 78,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 66,1 | 70,7 | 74,5 | 78,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | 1500 |  | −10 | 70,0 | 74,2 | 77,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | −5 | 69,5 | 73,7 | 77,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 68,9 | 73,2 | 76,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 68,3 | 72,7 | 76,2 | 79,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 67,7 | 72,2 | 75,7 | 79,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 67,1 | 71,7 | 75,2 | 78,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 66,5 | 71,1 | 74,7 | 78,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 65,9 | 70,4 | 74,1 | 77,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 65,2 | 69,8 | 73,5 | 76,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 64,5 | 69,1 | 72,9 | 76,3 | 79,5 | 80,0 |
|  | 2000 |  | −10 | 68,0 | 72,2 | 75,7 | 79,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | −5 | 67,5 | 71,7 | 75,2 | 78,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 66,9 | 71,2 | 74,7 | 78,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 66,3 | 70,7 | 74,2 | 77,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 65,7 | 70,2 | 73,7 | 77,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 65,1 | 69,7 | 73,2 | 76,5 | 79,5 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 64,5 | 69,1 | 72,7 | 76,0 | 79,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 63,8 | 68,3 | 72,0 | 75,3 | 78,4 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 63,0 | 67,6 | 71,3 | 74,6 | 77,8 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 62,2 | 66,8 | 70,6 | 74,0 | 77,2 | 80,0 |

3.1.6.6. Максимально допустимая посадочная масса в зависимости

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

Запасной аэродром   Угол отклонения закрылков 36°

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  |  |  | 2100 | 2300 | 2500 и более |  | Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  |  |  | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  |  | Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  |  |
| Высота расположения аэродрома, м | 0 | Температура на аэродроме, °С | 0 | 77,8 | 80,0 | 80,0 |  | Высота расположения аэродрома, м |  | Температура на аэродроме, °С | 0 | 76,3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 77,3 | 80,0 | 80,0 |  |  | 400 |  | 5 | 75,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 76,8 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 75,2 | 79,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 76,3 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 74,6 | 79,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 75,7 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 74,0 | 78,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 75,1 | 79,8 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 73,4 | 78,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 74,5 | 79,2 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 72,8 | 77,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 73,9 | 78,6 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 72,2 | 76,9 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 73,3 | 77,9 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 71,6 | 76,3 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 72,7 | 77,2 | 80,0 |  |  |  |  | 45 | 71,0 | 75,7 | 79,5 | 80,0 |
|  | 100 |  | 0 | 77,3 | 80,0 | 80,0 |  |  | 600 |  | −5 | 76,3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 76,8 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 0 | 75,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 76,2 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 5 | 75,2 | 79,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 75,6 | 79,8 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 74,6 | 79,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 75,0 | 79,3 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 74,0 | 78,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 74,4 | 78,8 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 73,4 | 77,9 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 73,8 | 78,3 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 72,8 | 77,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 73,2 | 77,8 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 72,2 | 76,9 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 72,6 | 77,3 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 71,6 | 76,3 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 72,0 | 76,7 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 71,0 | 75,7 | 79,5 | 80,0 |
|  | 200 |  | 0 | 76,8 | 80,0 | 80,0 |  |  | 800 |  | −5 | 75,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 76,3 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 0 | 75,0 | 79,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 75,7 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 5 | 74,5 | 78,9 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 75,1 | 79,5 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 73,9 | 78,3 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 74,5 | 79,0 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 73,3 | 77,7 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 73,9 | 78,5 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 72,7 | 77,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 73,3 | 78,0 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 72,1 | 76,7 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 72,7 | 77,4 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 71,5 | 76,2 | 79,8 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 72,1 | 76,8 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 70,9 | 75,6 | 79,3 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 71,5 | 76,2 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 70,3 | 75,0 | 78,8 | 80,0 |

3.1.6.6. Максимально допустимая посадочная масса в зависимости

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме

Запасной аэродром   Угол отклонения закрылков 36°

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  |  |  | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  |  |
| Высота расположения аэродрома, м | 1000 | Высота расположения аэродрома, м | −5 | 79,3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 78,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 78,1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 76,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 76,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 75,9 | 79,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 75,4 | 79,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 74,8 | 78,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 74,2 | 78,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | 1500 |  | −10 | 77,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | −5 | 77,3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 76,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 76,1 | 79,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 75,5 | 79,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 74,9 | 78,7 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 74,4 | 78,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 73,9 | 77,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 73,4 | 77,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 72,8 | 76,5 | 80,0 | 80,0 |
|  | 2000 |  | −10 | 75,8 | 79,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | −5 | 75,3 | 79,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 74,7 | 78,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 74,1 | 77,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 73,5 | 77,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 72,8 | 76,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 72,3 | 76,1 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 71,7 | 75,4 | 79,4 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 71,2 | 74,8 | 78,8 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 70,5 | 74,2 | 78,2 | 80,0 |

3.1.6.7. Максимально допустимая посадочная масса, ограниченная максимально

допустимой путевой скоростью касания (VKАС = 280 км/ч), в зависимости

от условий на аэродроме и продольной составляющей ветра

Колеса KT-141E   Угол отклонения закрылков 45°

| Направление ветра |  |  |  | Попутный | Штиль |  | Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  |  |  | Попутный | Штиль | Встречный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/с |  |  |  | 5 | 0 |  | Скорость ветра, м/с |  |  |  | 5 | 0 | 5 и более |
| Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  | Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  |
| Высота расположения аэродрома, м | 0 | Температура на аэродроме, °С | −5 | 80,0 | 80,0 |  | Высота расположения аэродрома, м | 400 | Температура на аэродроме, °С | −5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 78,5 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 76,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 79,2 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 75,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 77,7 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 73,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 76,2 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 72,1 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 74,7 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 70,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 73,4 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 69,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 72,0 | 80,0 |  |  |  |  | 45 | 68,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | 100 |  | −5 | 80,0 | 80,0 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | −5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 0 | 79,7 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 5 | 78,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 79,8 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 76,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 78,2 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 74,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 76,6 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 73,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 75,2 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 71,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 73,7 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 70,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 72,4 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 69,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 71,1 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 67,6 | 80,0 | 80,0 |
|  | 200 |  | −5 | 80,0 | 80,0 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | −5 | 79,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 0 | 77,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 5 | 76,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 78,8 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 74,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 77,2 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 72,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 75,6 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 71,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 74,2 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 69,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 72,8 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 68,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 71,4 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 67,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 70,0 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 65,8 | 80,0 | 80,0 |

3.1.6.7. Максимально допустимая посадочная масса, ограниченная максимально

допустимой путевой скоростью касания (VKАС = 280 км/ч), в зависимости

от условий на аэродроме и продольной составляющей ветра

Колеса KT-141E    Угол отклонения закрылков 45°

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  |  |  | Попутный | Штиль | Встречный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/с |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 и более |
| Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  |  |  |
| Высота расположения аэродрома, м | 1000 | Температура на аэродроме, °С | −5 | 77.0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 75,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 74,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 72,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 71,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 69,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 68,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 66,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 65,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 63.8 | 78,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | 1500 |  | −5 | 72.0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 70,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 69.1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 68,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 66,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 64,8 | 79,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 63,4 | 78,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 62.1 | 77,1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 60,8 | 75,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | 2000 |  | −5 | 67,0 | 80 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 65,7 | 80 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 64,4 | 79,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 63,0 | 78,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 61,6 | 76,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 60,3 | 75,3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 59,0 | 74,0 | 79,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 57,7 | 72,7 | 77,7 | 80,0 | 80,0 |

3.1.6.8. Максимально допустимая посадочная масса, ограниченная максимально

допустимой путевой скоростью касания (VKАС = 280 км/ч), в зависимости

от условий на аэродроме и продольной составляющей ветра

Колеса KT-141E   Угол отклонения закрылков 36°

| Направление ветра |  |  |  | Попутный | Штиль |  | Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  |  |  | Попутный | Штиль | Встречный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/с |  |  |  | 5 | 0 |  | Скорость ветра, м/с |  |  |  | 5 | 0 | 5 и более |
| Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  | Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  |
| Высота расположения аэродрома, м | 0 | Температура на аэродроме, °С | −5 | 80,0 | 80,0 |  | Высота расположения аэродрома, м | 400 | Температура на аэродроме, °С | −5 | 78,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 0 | 76,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 79,0 | 80,0 |  |  |  |  | 5 | 75,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 77,9 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 74,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 76,8 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 73,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 75,4 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 72,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 74,4 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 70,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 73,2 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 69,7 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 72,0 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 68,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 70,8 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 67,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 69,6 | 80,0 |  |  |  |  | 45 | 66,2 | 80,0 | 80,0 |
|  | 100 |  | −5 | 80,0 | 80,0 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 79,4 | 80,0 |  |  |  |  | −5 | 76,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 78,2 | 80,0 |  |  |  |  | 0 | 75,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 77,1 | 80,0 |  |  |  |  | 5 | 74,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 76,0 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 72,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 74,8 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 71,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 73,6 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 70,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 72,4 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 69,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 71,2 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 68,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 70,0 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 66,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 68,8 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 65,6 | 80,0 | 80,0 |
|  | 200 |  | −5 | 79,8 | 80,0 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 78,6 | 80,0 |  |  |  |  | −5 | 74,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 77,4 | 80,0 |  |  |  |  | 0 | 73,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 76,2 | 80,0 |  |  |  |  | 5 | 72,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 75,0 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 71,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 73,8 | 80,0 |  |  |  |  | 15 | 69,8 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 72,6 | 80,0 |  |  |  |  | 20 | 68,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 71,5 | 80,0 |  |  |  |  | 25 | 67,4 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 70,4 | 80,0 |  |  |  |  | 30 | 66,2 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 69,2 | 80,0 |  |  |  |  | 35 | 65,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 45 | 67,8 | 80,0 |  |  |  |  | 40 | 63,8 | 78,8 | 80,0 |

3.1.6.8. Максимально допустимая посадочная масса, ограниченная максимально

допустимой путевой скоростью касания (VKАС = 280 км/ч), в зависимости

от условий на аэродроме и продольной составляющей ветра

Колеса KT-141E   Угол отклонения закрылков 36°

| Расчетная располагаемая длина ВПП, м |  |  |  | Попутный | Штиль | Встречный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/с |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 и более |
| Условия на аэродроме |  |  |  | Максимально допустимая посадочная масса, т |  |  |  |  |
| Высота расположения аэродрома, м | 1000 | Температура на аэродроме, °С | −5 | 73,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 71,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 70,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 69,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 68,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 66,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 65,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 64,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 63,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 40 | 62,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | 1500 |  | −5 | 68,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 67,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 66,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 65,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 63,8 | 78,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 62,6 | 77,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 61,4 | 76,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 60,1 | 75,1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 35 | 58,8 | 73,8 | 78,8 | 80,0 | 80,0 |
|  | 2000 |  | −5 | 64,4 | 79,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 0 | 63,2 | 78,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 5 | 62,0 | 77,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 10 | 60,8 | 75,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 15 | 59,6 | 74,6 | 79,6 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 20 | 58,3 | 73,3 | 78,3 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 25 | 57,0 | 72,0 | 77,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | 30 | 55,7 | 70,7 | 75,7 | 80,0 | 80,0 |

3.1.7. Определение допустимой коммерческой нагрузки

(1) Максимально допустимую коммерческую нагрузку определять в зависимости от максимально допус-

тимых взлетной и посадочной масс самолета:

(а) Максимально допустимая коммерческая нагрузка по условиям безопасности взлета:

mКОМ. ВЗЛ. МАХ = mМАХ Д.В - mСН - (mП.З.Т  -  ΔmТ.РУЛ),

где: mМАХ Д.В  - максимально допустимая взлетная масса, см. 3.1.5;

mСН  - масса снаряженного самолета;

mП.З.Т  - масса потребного запаса топлива, см. 3.1.4;

mТ.РУЛ  - масса топлива на запуск двигателя и руление к месту старта, заправляемая сверх

максимально допустимой взлетной массы (500 кг).

(2) Масса снаряженного самолета (mСН)  состоит из следующих элементов:
      - массы пустого самолета по формуляру;

- массы экипажа и бортпроводников;

- массы продуктов буфета;

- массы съемного буфетно-кухонного оборудования;

- массы сувениров и мягкого инвентаря;

- массы надувных плотов и жилетов (для полетов над водным пространством).

Масса снаряжения самолета в различных вариантах, см. табл. 3.1.7.1.

Таблица 3.1.7.1.

| Варианты компоновки самолета | 180 пассажир. | 176 пассажир. | 175 пассажир. | 166 пассажир. | 164 пассажир. | 114,131,132, 133,135,138, 144,158 пассажир. (ЦУМВС и 235 ОАО) | 116,132, 134 или160 пассажир. (ЦУМВС и 235 ОАО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав снаряжения | масса, кг | масса, кг | масса, кг | масса, кг | масса, кг | масса, кг | масса, кг |
| Экипаж: - 3 человека по 80 кг - 5 человек по 80 кг | 240 - | 240 - | 240 - | 240 - | 240 - | - 400 | - 400 |
| Бортпроводники: - 4 человека по 75 кг - 5 человек по 75 кг | 300 - | - 375 | - 375 | - 375 | - 375 | - 375 | - 375 |
| Съемное буфетно-кухонное оборудование | 70 | 265 | 260 | 320 | 300 | 430 | 450 |
| Продукты питания | 70 | 150 | 150 | 200 | 200 | 240 | 240 |
| Сувениры | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 |
| Мягкий инвентарь | 30 | 80 | 75 | 75 | 30 | 30 | 75 |
| Итого: масса снаряжения | 770 | 1150 | 1140 | 1250 | 1205 | 1535 | 1580 |

(3) При полетах над водным пространством на самолет устанавливается за счет коммерческой нагрузки:

- спасательные жилеты (по одному на каждого пассажира, члена экипажа и бортпроводника) и два

демонстрационных жилета;

- надувные плоты, см. табл. 3.1.7.2.

Таблица 3.1.7.2.

| Варианты компоновки, человек | Принадлежность | Количество комплектов плотов, штук | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 175, 180 | МГА | 7 |  |
| 164, 166, 176 | МГА | 6 |  |
| 114, 131, 132, 133, 134, |  |  |  |
| 135, 138, 144, 158, 160 | ЦУМВС, 235 ОАО | 6 |  |
| 116 | 235 ОАО | 5 |  |

Указания о влиянии установки спасательных плотов и жилетов на массу и центровку самолета

помещены в Руководстве по загрузке и центровке.

(4) Максимально допустимая коммерческая нагрузка по условиям посадки с максимально допустимой

посадочной массой:

mКОМ.ПОС.МАХ = mМАХ Д.П - (mСН + mА.Н.З),

где: mМАХ Д.П   - максимально допустимая посадочная масса, см. 3.1.6;

mА.Н.З  - аэронавигационный запас топлива, см. 3.1.4.

(5) Максимально допустимой коммерческой нагрузкой на данный рейс будет наименьшая коммерческая

нагрузка, полученная из условий ограничения взлетной и посадочной масс самолета. Фактическая

коммерческая нагрузка не должна превышать максимально допустимую коммерческую нагрузку,

определенную, в данном пункте.

Коммерческую нагрузку на самолете необходимо размещать в соответствии с Руководством по

загрузке и центровке.

3.1.8. Окончательный расчет посадочной и взлетной масс самолета и

выбор скоростей взлета и посадки

Фактическую посадочную массу определять по формуле:

mПОС. ФАКТ  = mСН + mКОМ. ФАКТ + mА.Н.З,

где: mКОМ. ФАКТ  - фактическая коммерческая нагрузка.

Фактическою взлетную массу определять по формуле:

m ВЗЛ.ФАКТ = mПОС.ФАКТ + mТ  ± ΔmТ.U,

Фактическая посадочная масса не должна превышать максимально допустимую посадочную массу,

см. 3.1.6. или 7.7 для конкретного аэродрома.

Фактическая взлетная масса не должна превышать максимально допустимую взлетную массу,

см. 3.1.5 или 7.3. для конкретного аэродрома.

В зависимости от фактической взлетной я посадочной масс самолета и выбранного положения

закрылков на взлете и посадке по 3.1.8.1 - 3.1.8.4 или по указаниям подразд. 7.3. и 7.7 выбираются:

- скорость подъема передней опоры шасси VП.СТ  (VR );

- безопасная скорость взлета V2;

- скорость начального набора высоты со всеми работающими двигателями V2n;

- скорость начала изменения механизации на взлете V2;

- скорость при убранной механизации на взлете V4;

- скорость захода на посадку VЗ.П.

3.1.8.1. Скорости при взлете с закрылками, выпущенными на 15°

| Взлетная масса, т (свыше - до) | Скорость подъема передней опоры шасси VП.CT, км/ч | Безопасная скорость взлета V2, км/ч | Скорость начального набора высоты V2n, км/ч | Скорость в момент начала уборки механизации на взлете V3, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 - 82 | 250 | 265 | 290 | 330 |
| 82 - 84 | 250 | 270 | 290 | 330 |
| 84 - 86 | 255 | 275 | 295 | 335 |
| 86 - 88 | 260 | 275 | 300 | 340 |
| 88 - 90 | 260 | 280 | 305 | 345 |
| 90 - 92 | 265 | 285 | 305 | 350 |
| 92 - 94 | 265 | 285 | 310 | 350 |
| 94 - 96 | 270 | 290 | 315 | 355 |
| 96 - 98 | 275 | 290 | 315 | 360 |
| 98 - 100 | 275 | 295 | 320 | 360 |

3.1.8.2. Скорости при взлете с закрылками, выпущенными на 28°

| Взлетная масса, т (свыше - до) | Скорость подъема передней опоры шасси VП.CT , км/ч | Безопасная скорость взлета V2, км/ч | Скорость начального набора высоты V2N, км/ч | Скорость в момент начала уборки механизации на взлете V3, км/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 28° до 15° | с 15° до 0° |
| 80 - 82 | 230 | 250 | 275 | 265 | 330 |
| 82 - 84 | 235 | 255 | 275 | 270 | 330 |
| 84 - 86 | 235 | 260 | 280 | 275 | 335 |
| 86 - 88 | 240 | 260 | 285 | 275 | 340 |
| 88 - 90 | 240 | 265 | 290 | 280 | 345 |
| 90 - 92 | 245 | 270 | 290 | 285 | 350 |
| 92 - 94 | 250 | 270 | 295 | 285 | 350 |
| 94 - 96 | 250 | 275 | 300 | 290 | 355 |
| 96 - 98 | 255 | 280 | 300 | 290 | 360 |
| 98 - 100 | 255 | 280 | 305 | 295 | 360 |

3.1.8.3. Скорости на взлете с убранной механизацией

| Взлетная масса, т (свыше - до) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость при убранной механизации V4, км/ч | 370 | 375 | 380 | 385 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |

3.1.8.4. Скорости захода на посадку в зависимости от посадочной массы и

угла отклонения закрылков (предкрылки выпущены)

| Посадочная масса, т (свыше - до) | Угол отклонения закрылков, град |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 15 | 28 | 36 | 45 |
| 60 - 62 | 295 | 250 | 240 | 235 | 230 |
| 62 - 64 | 300 | 255 | 245 | 240 | 235 |
| 64 - 66 | 305 | 260 | 250 | 240 | 240 |
| 66 - 68 | 310 | 265 | 250 | 245 | 245 |
| 68 - 70 | 315 | 270 | 255 | 250 | 245 |
| 70 - 72 | 320 | 275 | 260 | 255 | 250 |
| 72 - 74 | 325 | 275 | 265 | 255 | 255 |
| 74 - 76 | 330 | 280 | 265 | 260 | 255 |
| 76 - 78 | 335 | 285 | 270 | 265 | 260 |
| 78 - 80 | 340 | 290 | 275 | 265 | 265 |
| 80 - 82 | 340 | 290 | 275 | 270 | - |
| 82 - 84 | 345 | 295 | 280 | 275 | - |
| 84 - 86 | 350 | 300 | 285 | 275 | - |
| 86 - 88 | 355 | 300 | 285 | 280 | - |
| 88 - 90 | 360 | 305 | 290 | 285 | - |

3.1.9. Расчет времени, дальности самолета и расхода топлива по этапам полета

Порядок расчета:

- время, дальность и расход топлива на взлете и наборе высоты;

- время, дальность и расход топлива на снижении и заходе на посадку и посадке;

- время, дальность и расход топлива в горизонтальном полете.

Общее время полета, дальность и потребное количество топлива для полета определять как сумму этих

величин по этапам полета.

3.1.9.1. Взлет и набор высоты

Характеристики взлета (время - 2 мин и расход топлива - 600 кг) включены в набор высоты.

Время, дальность и расход топлива на набор заданного эшелона в зависимости от взлетной массы

самолета, температуры воздуха и скоростей набора, см. подраздел 7.4.

3.1.9.2. Снижение и заход на посадку

Характеристики снижения (время, дальность и расход топлива) в зависимости от скоростей снижения,

см. подраздел 7.6.

Для расчета захода на посадку принимать: время захода - 10 мин, расход топлива - 600 кг.

3.1.9.3. Горизонтальный полет

Расчет характеристик горизонтального полета проводить в таком; порядке:

(1) Длина горизонтального участка полета, км:

LГ = L - (LНАБ + LCH),

где: L  - расстояние от аэродрома вылета до аэродрома назначения;

LНАБ  - расстояние, про15денное в наборе высоты;

LCH  - расстояние, пройденное при снижении.

(2) Время полета на горизонтальном участке, мин:

tГ = tРАСП - (tНАБ + tCH + tЗАХ),

где: tРАСП - время по расписанию;

tНАБ - время набора высоты;

tCH - время снижения;

tЗАХ - время захода на посадку.

(3) Путевая скорость на горизонтальном участке, км/ч:

VПУТ.Г = LГ / tГ

(4) Истинная скорость на горизонтальном участке, км/ч:

VГ = VПУТ.Г ± uЭ,

где uЭ - скорость попутного (+) или встречного (-) эквивалентного ветра, определяется по формуле:

uЭ = u*cos УВ,

где УВ - угол ветра, град.

(5) Расход топлива (в кг) на горизонтальном участке определять  следующим формулам:

- в первом приближении:

mТ.Г  = mТ - (mТ.НАБ + mТ.CH + 600 кг);

по известной взлетной массе в расходу топлива на набор высоты определить массу самолета в начале

горизонтального участка:

mН.Г = mВЗЛ - mТ.НАБ,

а затем среднюю массу самолета на горизонтальном участке:

mСР.Г = mН.Г - mТ.Г / 2;

для заданного эшелона по истинной скорости и температуре воздуха для полученной средней массы

определить  удельную дальность, см. подраздел 7.5.

- во втором приближении уточненный расход топлива:

mТ.Г  = Длина горизонтального участка / Удельная дальность

3.1.9.4. Окончательная проверка потребного количества заправляемого топлива

Потребное на полет количество топлива определять как сумму количества топлива, рассчитанного по

этапам полета с добавлением:

- 500 кг, предназначенных для запуска двигателей и руления на старт;

- аэронавигационного запаса, определяемого в соответствии с указаниями по 3.1.4 или 7.5.3.

Фактическая заправка самолета должна быть не менее полученной суммы.

3.1.10. Расчет максимальной  дальности рубежа возврата

Максимальное удаление точки возможного возврата самолета на аэродром вылета или запасной

аэродром определять по формуле:

Lр.в = Lш - Lразв*1 –uэVb22

где: LР.В   - максимальная дальность рубежа возврата, км;

LШ  - штилевая дальность полета с данным запасом топлива, км;

LРАЗВ  - длина пути при развороте на обратный курс, км;

uЭ  - скорость попутного (или встречного) эквивалентного ветра на высоте полета, км/ч;

V  - истинная скорость полета, км/ч.

Длину пути при развороте на обратный курс определять по формуле:
 Lразв=2πV2g*tg γ=0,64V2g*tg γ ,

где: V  - истинная скорость полета, м/с;

γ  - угол крена при развороте, град.

3.1.11. Контроль центровки самолета

Расчет и контроль центровки самолета производить по материалам, приведенным в Руководстве по

загрузке и  центровке.

3.1.12. Справочные материалы для расчета полета

3.1.12.1. Перевод атмосферного давления на аэродроме в высоту аэродрома

| РО мм.рт.ст | HБАР, м | РО мм.рт.ст | HБАР, м | РО мм.рт.ст | HБАР, м | РО мм.рт.ст | HБАР, м | РО мм.рт.ст | HБАР, м | РО мм.рт.ст | HБАР, м | РО мм.рт.ст | HБАР, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 787 | −300 | 749 | 125 | 711 | 560 | 673 | 1012 | 635 | 1487 | 597 | 1987 | 559 | 2517 |
| 786 | −287 | 748 | 137 | 710 | 570 | 672 | 1025 | 634 | 1500 | 596 | 2000 | 558 | 2534 |
| 785 | −275 | 747 | 150 | 709 | 580 | 671 | 1037 | 633 | 1512 | 595 | 2017 | 557 | 2550 |
| 784 | −262 | 746 | 160 | 708 | 590 | 670 | 1050 | 632 | 1525 | 594 | 2034 | 556 | 2562 |
| 783 | −250 | 745 | 170 | 707 | 600 | 669 | 1062 | 631 | 1537 | 593 | 2050 | 555 | 2575 |
| 782 | −240 | 744 | 180 | 706 | 612 | 668 | 1075 | 630 | 1550 | 592 | 2062 | 554 | 2587 |
| 781 | −230 | 743 | 190 | 705 | 625 | 667 | 1087 | 629 | 1562 | 591 | 2075 | 553 | 2600 |
| 780 | −220 | 742 | 200 | 704 | 637 | 666 | 1100 | 628 | 1575 | 590 | 2087 | 552 | 2617 |
| 779 | −210 | 741 | 212 | 703 | 650 | 665 | 1112 | 627 | 1587 | 589 | 2100 | 551 | 2634 |
| 778 | −200 | 740 | 225 | 702 | 662 | 664 | 1125 | 626 | 1600 | 588 | 2112 | 550 | 2650 |
| 777 | −187 | 739 | 237 | 701 | 675 | 663 | 1137 | 625 | 1617 | 587 | 2125 | 549 | 2662 |
| 776 | −175 | 738 | 250 | 700 | 687 | 662 | 1150 | 624 | 1634 | 586 | 2137 | 548 | 2675 |
| 775 | −162 | 737 | 260 | 699 | 700 | 661 | 1162 | 623 | 1650 | 585 | 2150 | 547 | 2687 |
| 774 | −150 | 736 | 270 | 698 | 712 | 660 | 1175 | 622 | 1662 | 584 | 2167 | 546 | 2700 |
| 773 | −140 | 735 | 280 | 697 | 725 | 659 | 1187 | 621 | 1675 | 583 | 2184 | 545 | 2717 |
| 772 | −130 | 734 | 290 | 696 | 737 | 658 | 1200 | 620 | 1687 | 582 | 2200 | 544 | 2734 |
| 771 | −120 | 733 | 300 | 695 | 750 | 657 | 1212 | 619 | 1700 | 581 | 2212 | 543 | 2750 |
| 770 | −110 | 732 | 312 | 694 | 762 | 656 | 1225 | 618 | 1712 | 580 | 2225 | 542 | 2762 |
| 769 | −100 | 731 | 325 | 693 | 775 | 655 | 1237 | 617 | 1725 | 579 | 2237 | 541 | 2775 |
| 768 | −87 | 730 | 337 | 692 | 787 | 654 | 1250 | 616 | 1737 | 578 | 2250 | 540 | 2787 |
| 767 | −75 | 729 | 350 | 691 | 800 | 653 | 1262 | 615 | 1750 | 577 | 2262 | 539 | 2800 |
| 766 | −62 | 728 | 362 | 690 | 810 | 652 | 1275 | 614 | 1762 | 576 | 2275 | 538 | 2817 |
| 765 | −50 | 727 | 375 | 689 | 820 | 651 | 1287 | 613 | 1775 | 575 | 2287 | 537 | 2834 |
| 764 | −40 | 726 | 387 | 688 | 830 | 650 | 1300 | 612 | 1787 | 574 | 2300 | 536 | 2850 |
| 763 | −30 | 725 | 400 | 687 | 840 | 649 | 1312 | 611 | 1800 | 573 | 2317 | 535 | 2867 |
| 762 | −20 | 724 | 410 | 686 | 850 | 648 | 1325 | 610 | 1812 | 572 | 2334 | 534 | 2884 |
| 761 | −10 | 723 | 420 | 685 | 862 | 647 | 1337 | 609 | 1825 | 571 | 2350 | 533 | 2900 |
| 760 | 0 | 722 | 430 | 684 | 875 | 646 | 1350 | 608 | 1837 | 570 | 2362 | 532 | 2912 |
| 759 | 12 | 721 | 440 | 683 | 887 | 645 | 1362 | 607 | 1850 | 569 | 2375 | 531 | 2925 |
| 758 | 25 | 720 | 450 | 682 | 900 | 644 | 1375 | 606 | 1867 | 568 | 2387 | 530 | 2937 |
| 757 | 37 | 719 | 462 | 681 | 912 | 643 | 1387 | 605 | 1884 | 567 | 2400 | 529 | 2950 |
| 756 | 50 | 718 | 475 | 680 | 925 | 642 | 1400 | 604 | 1900 | 566 | 2417 | 528 | 2967 |
| 755 | 60 | 717 | 487 | 679 | 937 | 641 | 1412 | 603 | 1912 | 565 | 2434 | 527 | 2984 |
| 754 | 70 | 716 | 500 | 678 | 950 | 640 | 1425 | 602 | 1925 | 564 | 2450 | 526 | 3000 |
| 753 | 80 | 715 | 512 | 677 | 962 | 639 | 1437 | 601 | 1937 | 563 | 2462 |  |  |
| 752 | 90 | 714 | 525 | 676 | 975 | 638 | 1450 | 600 | 1950 | 562 | 2475 |  |  |
| 751 | 100 | 713 | 537 | 675 | 987 | 637 | 1462 | 599 | 1962 | 561 | 2487 |  |  |
| 750 | 112 | 712 | 550 | 674 | 1000 | 636 | 1475 | 598 | 1975 | 560 | 2500 |  |  |

3.1.12.2. Качественное соответствие между состоянием ВПП и средними коэффициентами сцепления,

основные определения в соответствии с НАСГА-80

| Состояние поверхности ВПП | Средний коэффициент сцепления или толщина слоя осадков |
| --- | --- |
| Расчищенная, сухая, влажная | > 0,5 |
| Мокрая (включая наличие луж) | 0,45 |
| Сухой снег (местами расчищено *) | 0,45 |
| Утрамбованный снег (равномерное распределение) | 0,4 |
| Мерзлый снег со льдом | 0,4 |
| Мокрый снег, слякоть (местами расчищено *) | 0,35 |
| Иней или изморось (толщина слоя не более 1 мм) | 0,35 |
| Лед (местами расчищено *) | 0,3 |
| Лед (по всей ВПП) | < 0,3 |
| Вода (по всей ВПП) | слой от 3 до 10 мм |
| Мокрый снег, слякоть (по всей ВПП) | слой от 3 до 12 мм |
| Сухой снег (по всей ВПП) | слой от 10 до 50 мм |

(1) Состояние поверхности ВПП - определяется наличием или влиянием осадков на взлетно-посадочные

характеристики. Осадки можно разделить на два вида:

(а) осадки, приводящие к изменению характеристик сцепления авиашин с поверхностью ВПП, могут

быть оценены только изменением коэффициента сцепления (включая слой воды или слякоти тол-

щиной до 3 мм, а также слой сухого снега толщиной до 10 мм);

(б) осадки, приводящие к появлению дополнительных гидродинамических сил, характеризующихся

толщиной и плотностью осадков.

(2) Коэффициент сцепления - количественная характеристика эффективности торможения на ВПП.

(3) Влажная ВПП - покрытие пропитано водой, луж нет.

(4) Мокрая ВПП - вода заполняет впадины, шероховатости покрытия, есть луга.

(5) Слой воды на ВПП  - поверхность воды выше выступов, шероховатостей покрытия.

(6) Сухой снег - неуплотненный снег с удельным весом менее 0,35. Снежок из него рассыпается.

(7) Мокрый снег - снег с удельным весом от 0,35 до 0,5. Лепится в снежок.

(8) Слякоть - насыщенный водой снег с удельным весом более 0,5. При ударе ногой - разбрызгивается.

(9) Утрамбованный снег - снег, спрессованный в плотную массу практически недеформирующуюся

под колесами самолетов и автомобилей.

3.1.12.3. Перевод километров в час в узлы и километров в морские мили

1 узел = 1,852 км/ч       1 км/ч = 0,54 узла

Аналогично производится и перевод километров в морские мили.

3.1.12.4. Перевод метров в футы

1 м = 3,2808 ft

3.1.12.5.  Перевод футов в метры

1 ft = 0,3048 м

* Местами расчищено - не более 10 % площади ВПП покрыто осадками.

3.1.12.6. Перевод атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба в давление в миллибарах

| мм рт.ст | мбар | мм рт.ст | мбар | мм рт.ст | мбар | мм рт.ст | мбар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 684 | 912 | 715 | 953 | 746 | 994 | 778 | 1037 |
| 685 | 913 | 716 | 954 | 747 | 996 | 779 | 1038 |
| 686 | 914 | 717 | 955 | 748 | 997 | 780 | 1040 |
| 687 | 916 | 718 | 957 | 749 | 998 | 781 | 1041 |
| 688 | 917 | 719 | 958 | 750 | 1000 | 782 | 1042 |
| 689 | 918 | 720 | 960 | 751 | 1001 | 783 | 1044 |
| 690 | 920 | 721 | 961 | 752 | 1002 | 784 | 1045 |
| 691 | 921 | 722 | 962 | 753 | 1004 | 785 | 1046 |
| 692 | 922 | 723 | 964 | 754 | 1005 | 786 | 1048 |
| 693 | 923 | 724 | 965 | 755 | 1006 | 787 | 1049 |
| 694 | 925 | 725 | 966 | 756 | 1008 | 788 | 1050 |
| 695 | 926 | 726 | 968 | 757 | 1009 | 789 | 1052 |
| 696 | 928 | 727 | 969 | 758 | 1010 | 790 | 1053 |
| 697 | 929 | 728 | 970 | 759 | 1012 | 791 | 1054 |
| 698 | 930 | 729 | 972 | 760 | 1013 | 792 | 1056 |
| 699 | 932 | 730 | 973 | 761 | 1014 | 793 | 1057 |
| 700 | 933 | 731 | 974 | 762 | 1016 | 794 | 1058 |
| 701 | 934 | 732 | 976 | 763 | 1017 | 795 | 1060 |
| 702 | 936 | 733 | 977 | 764 | 1018 | 796 | 1061 |
| 703 | 937 | 734 | 978 | 765 | 1020 | 797 | 1062 |
| 704 | 938 | 735 | 980 | 766 | 1021 | 798 | 1064 |
| 705 | 940 | 736 | 981 | 767 | 1022 | 799 | 1065 |
| 706 | 941 | 737 | 982 | 768 | 1024 | 800 | 1066 |
| 707 | 942 | 738 | 984 | 769 | 1025 | 801 | 1067 |
| 708 | 944 | 739 | 985 | 770 | 1026 | 802 | 1069 |
| 709 | 945 | 740 | 986 | 771 | 1028 | 803 | 1070 |
| 710 | 946 | 741 | 988 | 772 | 1029 | 804 | 1071 |
| 711 | 948 | 742 | 989 | 773 | 1030 | 805 | 1073 |
| 712 | 949 | 743 | 990 | 774 | 1032 | 806 | 1074 |
| 713 | 950 | 744 | 992 | 775 | 1033 | 807 | 1075 |
| 714 | 952 | 745 | 993 | 776 | 1034 | 808 | 1077 |
|  |  |  |  | 777 | 1036 | 809 | 1078 |

3.2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ

3.2.1. Общие указания

(1) Внешний осмотр самолета по маршруту, см. рис. 3.2.1, выполняет только Б/И, а 2/П осуществляет

контроль загрузки и центровку самолета.

(2) Перед внешним осмотром самолета  Б/И должен убедиться в наличии на борту следующих документов:

(а) удостоверения о годности самолета к полетам;

(б) свидетельства о регистрации самолета;

(в) руководства по летной эксплуатации;

(г) бортового журнала  (проверить запись об остатке ленты самописца);

(д) санитарного журнала;

(е) справки о соответствии произведенного технического обслуживания самолета к полету

и достаточности ресурса планера и двигателей в полет.

(3) Перед внешним осмотром днем, при плохой видимости, и ночью Б/И включает габаритные огни

(от аэродромного источника или ВСУ).

3.2.2. Внешний осмотр самолета.  Лист контрольного осмотра Б/И

| Объект осмотра | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Площадка перед двигателями и перед колесами | Очищена от камней, а зимой от снега и льда |
| Противопожарные средства | Подготовлены и установлены около самолета |
| Чехлы, заглушки, защитные кожухи, страховочная штанга | Сняты |
| Поверхности самолета | Повреждения отсутствуют |
| При температуре наружного воздуха +5 °С и ниже получить доклад от техсостава о том, что: |  |
| а) на поверхностях самолета, в том числе: на оперении, откло- няющихся поверхностях, узлах их навески и в щелевых зазо- рах, на верхней части фюзеляжа и на крыле Предупреждение. Особое внимание обратить на верхние панели кессон-баков, наличие топлива в кессон-баках от предыдущего полета способствует нараста нию льда на поверхностях кессон-баков крыла | Лед, снег, иней отсутствуют |
| б) на воздухозаборниках двигателей, элементах входного канала, лопатках ВНА и рабочих лопатках КНД двигателей | Лед, снег, иней отсутствуют |
| Воздухозаборная и выхлопная створки ВСУ* | Полностью закрыты |
| Крышки люков багажных помещений, туалетов, аварийных и запасных выходов, служебная дверь | Закрыты |
| На гондолах двигателей (осмотр с земли) | Внешних повреждений нет |
| На капотах двигателей и на фюзеляже в районе расположения двигателя ВСУ | Подтекание топлива и масла отсутствует |
| (1) Отсек передней опоры, колеса и пневматики: | Состояние колес и пневматиков в соответствии с требованиями п. 8.9.2.(1) |
| Гидроагрегаты, трубопроводы, шланги | Повреждений и течи жидкости не имеют |
| Амортизатор стойки опоры | Минимальное видимое зеркало штока при максимальной рулежной массе 35 мм |
| Элементы конструкции шасси | Лед, снег, иней отсутствуют |
| (2) Отсеки основных опор шасси, колеса и пневматики: | Состояние колес и пневматиков в соответствии с требованиями п. 8.9.2.(1) |
| Диски тормозов | Износ дисков в допустимых пределах (убедиться по сигнальному штырю) |
| Амортизатор стойки шасси и гидротрубопроводы | Течи гидросмеси нет, зарядка по обжатию нормальная, минимальное видимое зеркало штока при максимальной рулежной массе 40 мм |
| Элементы конструкции шасси | Лед, снег, иней отсутствуют |

* Выполняется только в аэропорту базирования.

| Объект осмотра | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| (3) Места расположения агрегатов самолетных систем: |  |
| В местах расположения топливных баков, агрегатов и трубопроводов топливной системы | Топливо не подтекает |
| Крышки люков штуцера заправки топлива под давлением и щитка заправки | Закрыты, выключатели выключены |
| Слив отстоя топлива из сливных точек топливной системы и отсутствие воды и механических примесей | Проконтролировать |
| Пробки заливных горловин, если топливо заправлялось через заливные горловины в присутствии Б/И | Закрыты |
| В местах расположения сливных и водозаправочных панелей со знаком (Т) и (Н2О) | Убедиться в отсутствии следов подтекания жидкости |
| Штуцер сброса давления кислорода | Проверить наличие голубого диска |
| Манометр на щитке зарядки кислородом | Проверить показания (см. пункт 8.13.1.(1) |

Рис. 3.2.1.  Маршрут внешнего осмотра самолета

3.2.3. Осмотр внутри самолета. Листы контрольного осмотра

3.2.3.1. Лист контрольного осмотра КВС

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| Доклады о готовности самолета и экипажа к полету | Принять |
| С индивидуальными особенностями самолета, оборудования и приборов | Ознакомиться |
| В исправности всей световой сигнализации и средств освещения рабочего места | Убедиться |
| Полетную документацию | Проверить |
| Расчеты центровки, допустимой взлетной массы, скоростей V1, VП.СТ,V2, V3, V4, посадочной массы и скорости \/З.П. | Проверить |
| В исправности кресла и привязных ремней | Убедиться |
| Кресло по своему росту | Отрегулировать |
| Оборудование на левом боковом пульте | Проверить |
| Стояночный тормоз включен | Убедиться |
| Давление по индикаторам ТОРМОЗА КОЛЕС | Проверить |
| Открытие - закрытие форточки | Проверить |
| В нейтральном положении механизмов триммирования по светосигнализаторам | Убедиться |
| Переключатель аварийного триммирования РВ закрыт колпачком | Убедиться |
| Переключатель СТАБИЛИЗАТОР в нейтральном положении, закрыт колпачком | Убедиться |
| Переключатель ЗАДАТЧИК СТАБИЛИЗАТОРА установлен в соответствии с центровкой самолета | Проверить |
| Переключатель ПРЕДКРЫЛКИ в положении ВЫКЛ, закрыт колпачком | Убедиться |
| Интерцепторы убраны, рукоятка управления в нулевом положении зафиксирована | Убедиться |
| Рукоятка ЗАКРЫЛКИ в нулевом положении | Убедиться |
| Переключатель режимов работы закрылков в положении АВТ | Убедиться |
| Выключатель РАЗВОРОТ КОЛЕСА в положении ВЫКЛ | Убедиться |
| Переключатель РАЗВОРОТ 10°-63° в положении 63° | Убедиться |
| Легкость и плавность хода рукояток ТОРМОЗА АВАРИЙНЫЕ | Проверить |
| Давление в гидроаккумуляторе АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ равно 200220 кгс/см2 | Убедиться |
| Исправность кислородной маски (БКО) | Проверить |
| В наличии дымозащитных очков | Убедиться |
| Переключатель МИКРОФОН в положении ГСШ | Убедиться |
| Педали по росту переключателем РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛЕЙ | Отрегулировать |

3.2.3.2. Лист контрольного осмотра 2/П

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| Индивидуальные особенности самолета | Ознакомиться |
| Полетная документация | Проверить |
| Взлетная масса, центровка | Уточнить |
| В исправности всей световой сигнализации и средств освещения рабочего места | Убедиться |
| Оборудование на правом боковом пульте | Проверить |
| В исправности кресла и привязных ремней | Убедиться |
| Кресло по своему росту | Отрегулировать |
| Кислородную маску (БКО) | Проверить |
| В наличии дымозащитных очков | Убедиться |
| Открытие - закрытие форточки | Проверить |
| Рукоятка ШАССИ в нейтральном положении, на фиксаторе | Убедиться |
| Рукоятка аварийного выпуска шасси в нижнем положении и опломбирована | Проверить |
| Выключатель дублирующего аварийного выпуска шасси закрыт колпачком и опломбирован | Проверить |
| Исправность ламп (табло) сигнализации шасси | Проверить |
| Таблицы поправок к указателям скорости, высотомерам и магнитному компасу | Имеются |
| Переключатель МИКРОВОН в положении ГСШ | Убедиться |
| Правильность показания бортовых часов | Проверить |
| Готовность к полету | Доложить КВС |

3.2.3.3. Лист контрольного осмотра Б/И

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| С индивидуальными особенностями самолета по бортжурналу | Ознакомиться |
| Самолет обслужен | Убедиться по документации |
| Входные и служебная двери, аварийные люки | Внешних повреждений нет |
| ВНИМАНИЕ. Закрытие дверей производить только с внутренней стороны. |  |
| Водобак заполнен водой | Убедиться |
| Кабина экипажа | Чистая. Посторонние предметы отсутствуют. Фонарь не поврежден и чист |
| Переносные огнетушители | Находятся на своих местах и опломбированы |
| Кислородная система | Заряжена |
| Исправность блока кислородного оборудования с маской (БКО) | Проверить |
| В наличии дымозащитных очков | Убедиться |

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| В наличии переносного кислородного прибора с дымозащитной маской | Убедиться |
| Вентиль КВ-7 открыт (ручка на УЗР-1* в положении ВКЛ) | Убедиться |
| Выключатель АРД СБРОС ДАВЛЕНИЯ закрыт колпачком и опломбирован | Убедиться |
| Выключатели управления электронасосными станциями 2ГС и 3ГС, разворотом передних колес, гидропитанием рулевых агрегатов (КУРС, КРЕН, ТАНГАЖ) | Выключены |
| Все автоматы защиты сети на панелях АЗС левой и правой | Включены |
| Выключатели всех потребителей электроэнергии | Выключены |
| Напряжение аккумуляторов | Проверить |
| Все элементы управления и сигнализации | В исходном положении |
| В исправности сиденья и надежности его стопорения | Убедиться |
| В исправности привязных ремней | Убедиться |
| Переключатель МИКРОФОН в положение ГСШ | Убедиться |
| "ПОДСОЕДИНИТЬ АПА" | Дать команду |
| Напряжение в сетях +27 В, ~200 В, ~36 В | Проверить. Информировать экипаж: "ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО" |
| Противопожарную систему | Включить |
| ВСУ | Запустить |
| Двери и люки | Закрыты |
| Замки и защелки в полетное положение | Установить |
| В исправности всей световой сигнализации и средств освещения рабочего места, в максимальной яркости свечения ламп ОПАСНЫЕ ОБОРОТЫ СТАРТЕРА | Убедиться нажатием кнопок КОНТРОЛЬ ЛАМП |
| К работе систему кондиционирования | Подготовить |
| Охлаждение (летом) или обогрев (зимой) салонов от наземного кондиционера или ВСУ | Включить при необходимости |
| Охлаждение (летом) или обогрев (зимой) салонов от наземного кондиционера или ВСУ | Включить |
| При отрицательной температуре наружного воздуха обогрев дверей | Включить |
| Количество топлива на ВС соответствует заданию на полет | Убедиться |
| Количества масла в баках двигателей соответствует норме | Убедиться по масломерам |
| Работоспособность указателей температуры выхлопных газов и вибрации двигателей | Проверить |
| Переключатель АВТОМАТ - РУЧНОЕ | В положение АВТОМАТ |
| Работоспособность топливомера, автомата выравнивания, автомата расхода топлива и исправность топливных насосов | Проверить |

* Серийно с самолета № 85627, на остальных после доработки по бюллетеню.

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| На расходомере | Выставить фактическое коли- чество топлива на самолете |
| Сигнализацию ППС и дымоизвещателя | Проверить нажатием кнопки КОНТРОЛЬ ЛАМП |
| МСРП включена (для прогрева), необходимые данные выставлены | Убедиться |
| Давление в гидросистемах 200 - 220 кгс/см2 | Проверить |
| Работоспособность электронасосных станций и уровень жидкости в баках гидросистем | Проверить |
| В закрытии дверей и открытии защелок замков | Убедиться по светосигнальным табло |
| Система кондиционирования включена, давление 650 мм установлено | Проверить |
| Кислородная система включена | Убедиться |
| Готовность к полету КВС | Доложить |

3.2.4. Перед запуском двигателей. Листы контрольного осмотра

При температуре наружного воздуха +5 °С и ниже, а также в условиях продолжающегося наземного

обледенения получить повторно доклад от технического состава об отсутствий льда, снега, инея на

поверхности самолета.

При обнаружении ледяных отложений потребовать обработать самолет противообледенительной

жидкостью "Арктика-200" (время предохраняющего действия жидкости "Арктика-200" в условиях

наземного обледенения не превышает 30 минут).

После противообледенительной обработки вылет должен быть обеспечен без задержки.

В случае необходимости буксировки самолета к месту запуска двигателей:

Командир воздушного судна

- включает транспаранты ЗАСТЕГНУТЬ  РЕМНИ;

- получает у диспетчера УВД разрешение на буксировку;

- дает команду Б/И  на запуск ВСУ (если она не была запущена);

- дает команду технику отсоединить аэродромный источник питания (если он был подсоединен);

- убеждается в том, что переключатель РАЗВОРОТ КОЛЕСА - ВЫКЛ на левом роге штурвала

находится в положении ВЫКЛ;

- приняв доклад техника о готовности к буксировке, выключает стояночный тормоз;

- при буксировке держит ноги на педалях. При поломке буксировочного водила, опасности

столкновения с препятствием или по команде техника использует тормоза колес шасси;

- буксировка ночью производится с включенными импульсным маяком, АНО и габаритными огнями;

- на месте запуска двигателей по команде техника включает стояночный тормоз.

Бортинженер

- по команде КВС запускает ВСУ (если она не была запущена);

- включает генератор ВСУ;

- включает отбор воздуха от ВСУ на кондиционирование;

- докладывает КВС о готовности к буксировке;

- во время буксировки контролирует давление в 1ГС.

3.2.4.1. Лист контрольного осмотра КВС

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| Приборные доски, исходные показания приборов | Проверить |
| АБСУ, авиагоризонты, БКК, ЭУП, АУАСП | Включить, проверить |
| Интерцепторы | Убраны, табло не горит |
| Положение РУД, МАЛЫЙ ГАЗ | Проверить |
| Реверс тяги выключен | Убедиться |
| Указатель стабилизатора 0° | Убедиться |
| Загружатели (табло ВЗЛЕТ, ПОСАДКА) | Проверить |
| Триммирование РН, ЭЛЕРОН | Проверить |
| Работоспособность МЭТ РВ | Проверить |
| Сигнализацию БКК, ССОС | Проверить |
| Освещение приборных досок и АНО (в ночное время) | Проверить |
| Доклад о готовности членов экипажа к запуску | Принять |
| Команду Б/И на запуск двигателей | Дать |

3.2.4.2. Лист контрольного осмотра 2/П

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| Магнитофон | Включить |
| На ПУ ТКС переключатель широты в положение РУЧН, широту места самолета | Установить |
| Ноль на КМ-5, БДК, ВЭМ-72, ВМ-15 | Установить |
| РМИ в положение АРК (VOR) | Установить |
| Селектор режимов в положение СП-50 (ILS) | Установить |
| СД, "Курс МП", ДИСС, РСБН, ТКС, АРК, НВУ, СВС, РВ, "Марс", СПУ, СГУ, УКВ № 1, № 2 | Включить, проверить |
| АБСУ, авиагоризонты | Убедиться во включении, проверить |
| "К ЗАПУСКУ ГОТОВ" | Доложить |

3.2.4.3. Лист контрольного осмотра Б/И

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| Электропитание подключено | Убедиться |
| Выключатели ГИДРОПИТАНИЕ РА-56, ПРОДОЛЬНАЯ УПРАВЛ | Включить |
| Табло ИСПР АБСУ (ППН-13) | Горит, убедиться |
| Светосигнальные табло дверей и люков не горят | Проверить |
| Приборы контроля двигателей | Включить |
| Топливомер, автомат расхода топлива, топливные насосы | Включить |
| СЗТ * | Включить |
| ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ | Открыть |
| РАСХОДОМЕР, АВТОМАТ ВЫРАВНИВАНИЯ | Включить |
| Давление в системе аварийного торможения | Проверить (не менее 180 кгс/см2) |
| Доклад от наземного техсостава: "ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ НАДДУВА ГИДРОБАКОВ НОРМАЛЬНОЕ" | Получить |
| ВСУ, отбор воздуха включен | Убедиться |
| Щиток запуска | Подготовить |
| РУД МАЛЫЙ ГАЗ | Установить |
| Рычаги стоп-кранов, положение ЗАКРЫТ | Проверить |
| Готовность к запуску двигателей | Доложить |

* На самолетах, оборудованных электронной СЗТ

3.2.4.4. Взаимодействие членов экипажа в процессе запуска, прогрева и опробования двигателей

Всем членам экипажа выполнить все действия, предусмотренные  Картой контрольной проверки

"Перед запуском  двигателей ", подпункт 4.8.2.1, и выполнить все операции по подразделу 8.1.

В процессе запуска, прогрева и опробования двигателей члены экипажа наблюдают за сигналами,

подаваемыми с земли, за параметрами работы двигателей каждый в своем объеме и докладывают КВС.

При температуре +5 °С и ниже и наличии облачности, тумана, снегопада, дождя или мороси после

запуска каждого двигателя и выхода его на режим малого газа включить ПОС двигателя.

3.2.5. Перед выруливанием. Листы контрольного осмотра

3.3.5.1. Лист контрольного осмотра КВС

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| Выключатели БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1,2,3 | Включить (колпачок закрыт) |
| Управление самолетом от всех гидросистем | Проверить |
| АБСУ (штурвальный режим) | Проверить |
| Выключатели КРЕН, ТАНГАЖ (ПУ-46), ПОДГОТ ПОСАДКА, СТРЕЛКИ КОМАНД (ПН-5) | Выключить |
| Нейтральное положение триммеров | Проверить |
| Код опознавания и включения СРО | Установить |
| Включение всех потребителей | Проверить |
| Закрытие форточки | Проверить |
| Переключатель РАЗВОРОТ КОЛЕСА 10°-63° в положение 63° | Проверить |

3.2.5.2. Лист контрольного осмотра 2/П

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| "Микрон", "Гроза" | Убедиться во включении |
| Обогрев стекол в режим СЛАБО | Включить |
| Давление аэродрома с давлением на высотомерах | Сличить |
| Закрытие форточки | Проверить |
| "К ПОЛЕТУ ГОТОВ" | Доложить КВС |

3.2.5.3. Лист контрольного осмотра Б/И

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| Давление в 1, 2, 3 гидросистемах и гидроаккумуляторе АВАРИЙН ТОРМОЖ | Проверить |
| Переключатель КОЛЬЦЕВАНИЕ в положение АВТОМАТ | Установить |
| Табло ИСПР АБСУ горит | Убедиться |
| Щиток запуска | Переключатели в исходном положении, закрыт |
| Генераторы | Включить |
| Трансформаторы ~ 36 В | Проверить |
| Показания приборов контроля работы двигателей в норме | Убедиться |
| Обогрев сливных насадков центрального буфета-кухни и задних туалетов | Включить |
| Сигнализатор обледенения | Включить |
| "К ПОЛЕТУ ГОТОВ" | Доложить КВС |