СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 4

| 4.1. Руление | 3 |
| --- | --- |
| 4.1.1. Общие указания | 3 |
| 4.1.2. Режимы руления | 3 |
| 4.1.3. Маневрирование | 4 |
| 4.1.4. Контрольная проверка на рулении | 4 |
| 4.2. Взлет | 5 |
| 4.2.1. Общие указания | 5 |
| 4.2.2. Нормальный взлет | 5 |
| 4.2.3. Взлет при боковом ветре | 9 |
| 4.2.4. Взлет в условиях обледенения | 9 |
| 4.2.5. Отказ одного двигателя на взлете | 9 |
| 4.2.5а. Взлет в условиях сдвига ветра | 13 |
| 4.2.6. Взлет с уменьшением шума | 14 |
| 4.2.7. Взлет с кратковременной остановкой на ВПП | 14 |
| 4.2.8. Немедленный взлет | 15 |
| 4.2.9. Взлет на номинальном режиме работы двигателей | 16 |
| 4.3. Набор высоты | 16 |
| 4.3.1. Общие указания | 16 |
| 4.3.2. Листы контрольного осмотра "После пересечения высоты перехода" | 18 |
| 4.3.3. Режимы набора высоты | 18 |
| 4.3.4. Набор высоты в турбулентной атмосфере | 18 |
| 4.3.5. Отказ двигателя в наборе высоты | 19 |
| 4.3.6. Набор высоты в условиях обледенения | 19 |
| 4.4. Крейсерский полет | 19 |
| 4.4.1. Общие указания | 19 |
| 4.4.2. Режимы крейсерского полета | 21 |
| 4.4.3. Особенности устойчивости и поведения самолета на больших высотах, скоростях и числах М | 22 |
| 4.4.4. Поведение самолета на малых скоростях полета | 22 |
| 4.4.5. Особенности пилотирования в турбулентной атмосфере и при сваливании | 22 |
| 4.4.6. Полет с одним отказавшим двигателем | 23 |
| 4.4.7. Листы контрольного осмотра "Перед снижением" | 23 |
| 4.4.8. Крейсерский полет в условиях обледенения | 24 |
| 4.5. Снижение | 24 |
| 4.5.1. Общие указания | 24 |
| 4.5.2. Режимы снижения | 26 |
| 4.5.3. Экстренное снижение | 26 |
| 4.5.4. Снижение в турбулентной атмосфере | 27 |
| 4.5.5. Снижение в условиях обледенения | 27 |
| 4.5.6. Снижение с одним неработающим двигателем | 27 |
| 4.5.7. Полет в зоне ожидания | 27 |

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 4

| 4.6. Заход на посадку | 28 |
| --- | --- |
| 4.6.1. Общие указания | 28 |
| 4.6.2. Техника пилотирования и режимы | 29 |
| 4.6.3. Взаимодействие членов экипажа при заходе на посадку (в штурвальном режиме) | 32 |
| 4.6.3а. Взаимодействие членов экипажа при заходе на посадку с поздним выпуском механизации и шасси (на самолетах с доработанной сигнализацией положения шасси на высотах ниже 250 м) в штурвальном режиме | 34 |
| 4.6.3б. Особенности пилотирования при визуальном заходе на посадку | 37 |
| 4.6.4. Заход на посадку с одним неработающим двигателем | 38 |
| 4.6.5. Заход на посадку с двумя неработающими двигателями | 38 |
| 4.6.6. Заход на посадку в условиях обледенения | 38 |
| 4.6.7. Заход на посадку с неотклоненными закрылками | 39 |
| 4.6.8. Заход на посадку с массой, превышающей максимальную посадочную | 39 |
| 4.6.9. Особенности пилотирования при полете с предельными центровками и поведение самолета на малых скоростях полета с использованием механизации крыла | 39 |
| 4.6.10. Техника ухода на второй круг | 40 |
| 4.7. Посадка | 42 |
| 4.7.1. Техника посадки | 42 |
| 4.7.2. Посадка при боковом ветре | 46 |
| 4.7.3. Посадка с одним неработающим двигателем | 46 |
| 4.7.4. Посадка с двумя неработающими двигателями | 46 |
| 4.7.5. Посадка с неотклоненными закрылками | 47 |
| 4.7.6. Посадка с массой, превышающей максимальную посадочную | 47 |
| 4.7.7. Посадка на скользкую ВПП | 47 |
| 4.7.8. Листы контрольного осмотра "Перед оставлением самолета на стоянке" | 47 |
| 4.8. Карта контрольной проверки | 48 |
| 4.8.1. Общие указания | 48 |
| 4.8.2. Содержание разделов Карты контрольной проверки | 49 |
| 4.8.3. Развернутое содержание Карты контрольной проверки | 51 |
| 4.10. Учебно-тренировочные полеты | 55 |
| 4.10.1. Взлет | 55 |
| 4.10.2. Уход на второй круг | 56 |
| 4.10.3. Последовательные посадки (продолжительность менее 30 мин) | 56 |

4.1. РУЛЕНИЕ

4.1.1. Общие указания

(1) Руление разрешается производить с места командира воздушного судна при полном составе экипажа.

(2) Перед выруливанием должны быть выполнены все операции, предусмотренные Листами контрольного

осмотра "Перед выруливанием", см. 3.2.5, и "Перед выруливанием" Карты контрольной проверки,

см. 4.8.2.2.

(3) В зоне возможных препятствий руление прекратить, вызвать сопровождение и продолжать руление

только по команде сопровождающего.

(4) Членам экипажа докладывать о препятствиях в зоне руления самолета. Бортинженеру контролировать

работу двигателей и систем самолета.

(5) На предварительном старте выключить габаритные огни.

(6) Если в условиях продолжающегося наземного обледенения время действия противообледенительной

жидкости "Арктика-200" истекло, потребовать повторно обработать самолет. При рулении в условиях

наземного обледенения, а также при наличии на поверхности ВПП и рулежных дорожек слякоти, снега

необходимо избегать попадания самолета под струи от двигателей или винтов впереди (рядом) нахо-

дящегося самолета.

4.1.2. Режим руления

(1) Перед началом руления снять самолет со стояночного тормоза.

(2) После страгивания самолета с места, во время движения по прямой, переключатель РАЗВОРОТ

КОЛЕСА-ВЫКЛ на левом роге штурвала установить в положение РАЗВОРОТ КОЛЕСА.

Включение рулежного режима сигнализируется загоранием светосигнального табло РАЗВОРОТ 63°.

ВНИМАНИЕ. При стоянке и до страгивания самолета производить разворот передней опоры шасси

с помощью механизма управления ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

(3) С началом движения самолета опробовать основные тормоза с левого и правого сидений, затем

аварийные. Дозарядить аварийный гидроаккумулятор. Если торможение от основных или аварийных

тормозов окажется неэффективным, немедленно затормозить самолет исправными тормозами до

полной остановки и выключить двигатели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременно пользоваться основными и аварийными

тормозами.

Руление на исполнительный старт производить на режиме МАЛЫЙ ГАЗ (разрешается использовать

МАЛЫЙ РЕВЕРС двух двигателей *).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание перегрева колес из-за большой тяги двигателей на режиме малого

газа использование тормозов должно быть минимально возможным.

ВНИМАНИЕ. На самолетах с колесами КТ-153А на рулении перед взлетом произвести 3 - 5

торможений при давлении в тормозах 50 - 60 кгс/см2.

(4) Руление после посадки

Руление разрешается производить на двигателях № 1 и № 3 или на двигателе № 1.

Двигатель № 2 выключить после выключения реверса (МАКСИМАЛЬНОГО РЕВЕРСА *) двигателей

(разрешается двигатель № 2 не выключать *). При рулении на трех двигателях разрешается использо-

вать МАЛЫЙ РЕВЕРС двух двигателей *. Выключение двигателей разрешается после их охлаждения

на режиме малого газа в течение не менее 2 минут.

ВНИМАНИЕ: 1. В режимах двухминутного охлаждения засчитывается время работы двигателей на

режиме "МАЛЫЙ ГАЗ" при рулении. Для выполнения маневра при рулении разре-

шаются кратковременные увеличения режима работы двигателей до n2 = 81 - 85 %

на время 5 - 10 секунд.

2. Выключение двигателей производить только с режима "МАЛЫЙ ГАЗ".

3. Закрытие пожарного крана производить не ранее чем через три минуты после останова

двигателя.

Работа двигателей на режимах открытия - закрытия клапана перепуска воздуха из компрессоров

(76,5 - 80 %) НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Во время руления не допускать разворотов при наличии в

стороне, противоположной развороту, людей на расстоянии 50 м.

* На самолетах, оборудованных ступенчатым управлением реверсом тяги

(5) Расход топлива на земле на запуск и руление 500 кг.

(6) Запрещается руление с выпущенной механизацией крыла, за исключением случаев руления с предвари-

тельного старта на исполнительный, руления после посадки в условиях обледенения или посадки на

ВПП, покрытую снегом или грязью.

Запрещается уборка механизации крыла на рулении после применения на посадке реверса тяги до пол-

ной остановки самолета.

(7) Переход с рулежного режима на взлетно-посадочный производится на исполнительном старте. После

установки самолета на курс взлета КВС переключатель РАЗВОРОТ КОЛЕСА 10° - 63° устанавливает в

положение 10°, при этом гаснут табло К ВЗЛЕТУ НЕ ГОТОВ на козырьках приборных досок пилотов и

табло РАЗВОРОТ 63° на щитке сигнализации Б/И.

4.1.3. Маневрирование

(1) Минимально допустимый радиус разворота равен 5,05 м, считая от тележки основной  опоры шасси,

расположенной со стороны разворота, см. рис. 4.1.1. При минимально допустимом радиусе разворота

наименьший радиус дорожки качения колес передней опоры равен  22,07 м.

(2) Для разворота на 180° без подтормаживания требуется ВПП шириной 50 м, с подтормаживанием - 45 м

(3) На рулении не допускать резких перекладок рукоятки управления поворотом передней опоры во избе-

жание чрезмерных нагрузок на переднюю опору.

ВНИМАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ резко тормозить на разворотах во избежание повреждения механизма

управления поворотом передней опоры шасси.

(4) Перед остановкой самолета колеса передней опоры устанавливать вдоль продольной оси. После полной

остановки установить самолет на стояночный тормоз (при необходимости).

Рис. 4.1.1.  Радиусы габаритных точек самолета на развороте без подтормаживания

4.1.4. Контрольная проверка на рулении

На рулении должны быть выполнены все операции, предусмотренные подпунктом 4.8.2.3. Карты

контрольной проверки "На рулении".

4.2.  ВЗЛЕТ

4.2.1. Общие указания

(1) Взлет выполнять с закрылками, выпущенными на 28° или на 15°. Угол отклонения закрылков выбирать

по результатам расчета полета, см. пункт 3.1.5, при этом стабилизатор должен быть в согласованном

положении, см. пункт 2.5.4.3 (5).

(2) 2/П включает обогрев ППД перед взлетом не менее чем за 1 минуту при плюсовых температурах воз-

духа, а при нулевых и отрицательных температурах - не менее чем за 3 минуты до начала разбега.

В условиях возможного обледенения (температура воздуха +5 °С и ниже, при наличии облачности,

тумана, снегопада, дождя или мороси) и при наличии обледенения, определяемого визуально или по

срабатыванию сигнализатора обледенения, обогрев ППД включать перед началом руления.

Примечание. При задержке на предварительном старте более 10 минут выключить обогрев ППД

(для его охлаждения)  и включить его за 3 минуты до начала разбега.

(3) Перед взлетом экипажу выполнить все операции, предусмотренные разделами "На предварительном

старте" и "На исполнительном старте" Карты контрольной проверки, см. подпункты 4.8.2.4 и 4.8.2.5.

(4) Если в условиях продолжающегося наземного обледенения произошла задержка с вылетом или время

действия противообледенительной жидкости "Арктика-200" истекло, необходимо потребовать повтор-

ную обработку самолета.

4.2.2. Нормальный взлет

4.2.2.1. Разбег и набор высоты 10,7 м

(1) Вырулив на ВПП, КВС устанавливает самолет по осевой линии и, убедившись в том, что педали нахо-

дятся в нейтральном положении, устанавливает переключатель режимов разворота переднего колеса в

положение 10°. Прорулив по прямой 5-10 м и убедившись в том, что самолет движется прямолинейно,

затормозить самолет. Дальнейшие действия описаны в циклограмме.

(2) Начинать разбег с горящим светосигнальным табло  К ВЗЛЕТУ НЕ ГОТОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

(3) Если при переводе РУД в положение ВЗЛЕТНЫЙ РЕЖИМ слышен непрерывный сигнал сирены, КВС

подает команду "СТОП" и прекращает взлет.

(4) При загорании табло  К ВЗЛЕТУ НЕ ГОТОВ в процессе разбега КВС обязан:

- на скорости меньшей или равной V1 - прекратить взлет;

- на скорости большей V1 - продолжить взлет.

На высоте круга в зависимости от причины загорания табло принять решение о продолжении полета по

заданию или о производстве посадки на аэродроме взлета.

(5) При взлете с мокрых, обледеневших, заснеженных и покрытых слякотью ВПП учитывать, что самолет

с помощью тормозов не удерживается на месте после вывода двигателей на взлетный режим, поэтому

не пытаться удерживать его тормозами. В этом случае взлет  продолжать по методике, изложенной в

пункте 4.2.7.

(6) Из-за высоко поднятого носа самолета на взлете при отрыве (особенно при взлете с закрылками 15°) и

необходимости выдерживать точные параметры скорости и положения самолета в пространстве, взлет

выполнять по приборам, начиная с момента достижения скорости VП.СТ  и до окончания уборки меха-

низации.

(7) После отрыва затормаживать колеса не требуется, так как они затормаживаются автоматически.

(8) Действия экипажа при нормальном взлете

Разбег и набор высоты 10,7:

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
| - На исполнительном старте: "ЗАПРОСИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЗЛЕТ". |  |  |
|  | - Докладывает диспетчеру старта о готовности к взлету. - Запрашивает разрешение на взлет. |  |

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
| - После получения разрешения на взлет: "РЕЖИМ ВЗЛЕТНЫЙ, ДЕРЖАТЬ РУД". |  |  |
| - Ночью или в условиях неблагоприятной орнито- логической обстановки включает фары. |  | - Устанавливает столик штурмана в крайнее нижнее положение. - Плавно и синхронно переводит РУД до 0,4 номинального режима за 3 - 5 с. - Проверяет закрытие клапанов перепуска (табло КЛАПАНЫ ПЕРЕПУСКА должны погаснуть). - "КЛАПАНЫ ПЕРЕПУСКА ЗАКРЫТЫ". - Выдерживает 2 - 3 с и плавно переводит РУД в положение ВЗЛЕТНЫЙ РЕЖИМ. - Убеждается, что работа двигателей и систем самолета находятся в пределах допусков. - Регулирует затяжку тормоза РУД. - "ВЗЛЕТНЫЙ РЕЖИМ, ПАРАМЕТРЫ В НОРМЕ, РУД ДЕРЖУ". |
| - Включает часы | - Включает часы | - Включает часы |
| - Предупреждает экипаж: "ВЗЛЕТАЕМ, РУБЕЖ...(V1) " - Растормаживание колеса, выдерживает направление движения по осевой линии ВПП. | - Находится в состоянии го- товности взять управление на себя. - При отклонении самолета от оси ВПП на разбеге докла- дывает об этом КВС. - Следит за скоростью и док- ладывает о ней через 20 км/ч. - По достижении скорости V1: "РУБЕЖ". | - Контролирует по приборам и табло работу двигателей, при отклонениях от нормы докладывает КВС. |
| - Если нет причин для прекращения взлета: "ПРОДОЛЖАЕМ ВЗЛЕТ". |  |  |
|  | - По достижении скорости VП.СТ: "ПОДЪЕМ". |  |
| - На скорости Vп.ст. отклоне- нием штурвала "на себя" начинает подъем передней опоры. - Пилотирует самолет по приборам. - После отрыва самолета от ВПП при положительной вертикальной скорости по вариометру: "ШАССИ УБРАТЬ". |  |  |
| - Разгоняет самолет до скорости V2 с набором высоты 10,7 м. | - Переводит кран шасси на уборку: "ШАССИ УБИРАЮ" - По достижении скорости V2: "БЕЗОПАСНАЯ". | - Контролирует уборку шасси по погасанию зеленых светосигнализаторов и загоранию красных на щитке положения опор. |

4.2.2.2. Набор высоты круга

(1) Действия экипажа при выполнении взлета приведены в циклограмме "Набор высоты круга".

(2) При взлете ночью на высоте не ниже 50 м, а при наличии облачности - до входа в нее - выключить и

убрать фары.

(3) Уборку механизации производить в режиме совмещенного управления.

(4) При взлете с закрылками 28° уборку их производить в два приема:

- на скорости не менее 330 км/ч с 28° до 15°;

- на скорости не менее 360 км/ч с 15° до 0°, а при взлете с закрылками 15° - в один прием.

(5) При взлете с аэродрома, имеющего препятствия в направлении взлета высотой более 120 м, уборку

механизации и разгон самолета производить в соответствии с рекомендациями подр. 7.3.

(6) После уборки закрылков на 15° при вертикальных скоростях набора более 15 м/с при достижении ре-

комендованных  скоростей  полета  допускается уменьшение режима работы двигателей не ниже номи-

нального.

Примечание. При уменьшении режима работы двигателей ниже номинального на высоте менее 250 м

может непрерывно звучать сирена и гореть в режиме мигания красное светосигнальное табло ШАССИ

НЕ ВЫПУЩ*.

(7) В процессе набора высоты выполнить операции по контролю и управлению системами и оборудовани-

ем самолета, предусмотренные для данного этапа полета, в соответствии с указаниями разд. 8.

(8) На аэродромах с ограниченными подходами и схемой взлета, предусматривающей выполнение разво-

рота до уборки механизации крыла, разворот выполнять с высоты не менее 50 м на V2 + 40 км/ч с набо-

ром высоты.

В процессе разворота с креном более 15° при срабатывании сигнализации КРЕН ПРАВ (ЛЕВ) ВЕЛИК

командиру воздушного судна и второму пилоту убедиться в исправности авиагоризонтов, не допускать

крен более 25°. Уборку механизации крыла производить после выхода из разворота на прямой.

(9) При срабатывании сигнализации опасного сближения с землей (ССОС) в процессе взлета до момента

уборки закрылков немедленно прекратить снижение и перевести самолет в набор высоты.

При срабатывании сигнализации ССОС после уборки закрылков и при дальнейшем маневрировании в

зоне взлета, если полет выполняется над холмистой или горной местностью, - энергично перевести са-

молет в набор высоты или  на более крутую траекторию набора, не допуская выхода за допустимые

значения перегрузки и угла атаки, и  установить РУД на взлетный режим (при работе двигателей на

режимах ниже взлетного), сохраняя его до отключения сигнализации.

О выполнении маневра доложить диспетчеру УВД.

Примечание. При полете на малых высотах "в  болтанку" возможно кратковременное (не более 2 с)

срабатывание сигнализации ССОС, не требующее от экипажа действий по изменению

траектории полета.

* После выполнения доработок сигнализации положения шасси.

(10) Действия экипажа при нормальном взлете

Набор высоты круга:

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
|  | - После погасания последнего красного светосигнализатора: "ШАССИ УБРАНО". | - Контролирует работу двигателей и давление в гидросистемах. |
| - Продолжает разгон самолета с набором высоты до V2 + 40 км/ч. | - Контролирует режим набора высоты и помогает КВС в пилотировании. |  |
|  | - "ВЫСОТА 50". |  |
| - Выключает и убирает фары. |  |  |
|  | - "ВЫСОТА 120". |  |
| При взлете с закрылками 28°: |  |  |
| - Увеличивает скорость до 330 км/ч. |  |  |
|  | - "СКОРОСТЬ 330". |  |
| - "ЗАКРЫЛКИ 15°". |  |  |
| - Увеличивает скорость до 360 км/ч. | - Убирает закрылки с 28° до 15°. |  |
| При взлете с закрылками 15°: |  |  |
| - Увеличивает скорость до 360 км/ч. |  |  |
|  | - "СКОРОСТЬ 360". |  |
| - "ЗАКРЫЛКИ 0". |  |  |
| - В процессе уборки закрылков разгоняет самолет до скорости не менее 410 км/ч. - Снимает усилия на колонке штурвала триммированием РВ до нулевых значении, не допус- кая просадки самолета. - Увеличивает скорость до расчетной скорости набора высоты эшелона. | - Убирает закрылки с 15° до 0°, готов к действиям при неисправ- ностях механизации крыла и ста- билизатора. - Контролирует уборку механиза- ции и в конце уборки: "ЗАКРЫЛКИ И ПРЕДКРЫЛКИ УБРАНЫ, СТАБИЛИЗАТОР НОЛЬ". |  |
| - Набирает высоту круга. | - Устанавливает на ПУ УКВ частоту диспетчера круга и докладывает о взлете. |  |
| - Производит маневр по выходу в коридор. - Контролирует показания авиагоризонтов, высотомеров и указателей скорости. - На высоте круга и расчетной скорости: "НОМИНАЛ". | - Контролирует маневр самолета по выходу в коридор. | - После восстановления давления в 1ГС до 200 - 220 кгс/см2 и выдерживании в течение не менее 40 с: "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ШАССИ НЕЙТРАЛЬНО". |
|  | - Устанавливает переключатель ШАССИ в нейтральное положе- ние и фиксирует его защелкой. | - Устанавливает номинальный режим двигателей: "НОМИНАЛ УСТАНОВЛЕН". - Фиксирует время работы двигателей на взлетном режиме. |
| - При необходимости: "ВКЛЮЧИТЬ ОБОГРЕВ ДВИГАТЕЛЕЙ", "ВКЛЮЧИТЬ ПОС". |  |  |
|  | - Включает противообледенители стекло на режим СИЛЬНО. | - Включает обогрев двигателей. - Включает ПОС предкрылков, крыла. |

4.2.3. Взлет при боковом ветре

(1) Максимально  допустимая  составляющая  скорости  ветра  не должна  превышать ограничений,

указанных в пункте 2.2.3.

(2) На разбеге при боковом ветре самолет имеет тенденцию к развороту против ветра. Разбег выполнять

с отклоненной "от  себя" колонкой штурвала; выдерживание направления на разбеге производить

соответствующим отклонением педалей.

(3) При достижении на разбеге скорости подъема передней опоры шасси одновременно с движением ко-

лонки штурвала "на себя" установить педали в нейтральное положение. В этом случае отрыв самолета

происходит с упреждением курса против ветра.

(4) В момент отрыва и после отрыва возможное кренение самолета из-за порыва ветра парировать соответ-

ствующим отклонением штурвала.

(5) Направление полета после отрыва самолета в наборе высоты выдерживать упреждением курса против

ветра.

4.2.4. Взлет в условиях обледенения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ взлет при наличии на поверхности самолета отложений

льда, снега или инея.

2. В условиях возможного обледенения - температура наружного  воздуха +5 °С

и ниже при повышенной (80 % и выше) относительной влажности воздуха и

при наличии тумана, снегопада, дождя, мороси - при продолжительной

(10 мин и более) работе двигателя возможно образование льда на лопатках

компрессора низкого давления, приводящее к повышению уровня вибрации

при выводе двигателя на взлетный режим. Для сброса льда с лопаток КНД на

предварительном старте перед началом движения на исполнительный старт

вывести двигатель на режим работы 0,9 номинального на время 3 - 5 с

с последующим уменьшением режима  до малого газа. При  этом возможен

кратковременный, на 3-5 с  рост вибрации, превышающий допустимый

по ТУ уровень, с загоранием светосигнального табло вибрация велика.

Если перед уборкой РУД вибрация не снизилась до уровня ниже допустимого

значения, взлет  не производить.

После заруливания самолета на стоянку удалить лед с лопаток компрессора

подогревом двигателя от наземного источника.

В условиях возможного обледенения (температура воздуха +5 °С и ниже при наличии облачности,

тумана, снегопада, дождя или мороси) и при наличии обледенения, определяемого визуально или по

срабатыванию сигнализатора обледенения, включить ПОС:

- предкрылков и крыла после отрыва самолета от земли;

- стекол на режим СИЛЬНО на исполнительном старте.

4.2.5. Отказ одного двигателя на взлете

При обнаружении на любом этапе взлета признаков отказа двигателя бортинженер немедленно докла-

дывает КВС в зависимости от характера отказа:

(1) "ПОЖАР ДВИГАТЕЛЯ № ...", а при других отказах двигателя, требующих экстренного его выключе-

ния, - "ДВИГАТЕЛЬ № ... ЭКСТРЕННЫЙ".

После команды командира воздушного судна "СТОП" или "ПРОДОЛЖАЕМ ВЗЛЕТ", которая в этом

случае является исполнительной командой на экстренное выключение отказавшего двигателя, бортин-

женер переводит рычаг останова этого двигателя в положение ОСТАНОВ.

При возникновении пожара двигателя или загорании сигнальной лампы ОПАСНЫЕ ОБОРОТЫ

СТАРТЕРА бортинженер закрывает пожарный кран, кран отбора воздуха и выключает генератор

остановленного двигателя.

Экстренный останов двигателя при отказе его на взлете должен производиться в случаях:

- возникновения пожара двигателя;

- помпажа, сопровождающегося ростом температуры выходящих газов и падением оборотов;

- возникновения опасных вибраций с загоранием табло ВИБРАЦИЯ ВЕЛИКА, ОПАСНАЯ

ВИБРАЦИЯ или одного из них сопровождающимся хотя бы одним из признаков неисправности:

- изменением параметров работы двигателя в сторону предельных знамений или срабатыванием

дополнительной сигнализации:

- СТРУЖКА В МАСЛЕ;

- Р МАСЛА;

- УРОВЕНЬ МАСЛА;

- Р ТОПЛИВА;

- самопроизвольного включения реверса;

- срабатывания СЗТ*;

- загорания светосигиализатора ОПАСНЫЕ ОБОРОТЫ СТАРТЕРА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. Перед остановкой двигателя убедиться в правильности определения отказав-

шего двигателя, чтобы ошибочно не остановить исправный.

2. При отказе двигателя № 2 на разбеге бортинженер должен немедленно вклю-

чить электронасосную станцию гидросистемы 2 для обеспечения управления

поворотом колес передней опоры шасси.

О выполненных действиях бортинженер докладывает КВС.

(2) "ДВИГАТЕЛЬ №  ..."  при отказах, не требующих экстренного выключения двигателя.  В этих случаях

контроль и управление работы двигателя бортинженер выполняет в соответствии с п. 8.1.3(3) и

п. 8.15а.4(4)б, а выключение, при необходимости, неисправного двигателя производится по команде

КВС по окончании пробега в случае прерванного взлета или после набора безопасной высоты при

продолженном взлете.

Примечание. При отказах двигателя, определяемых по загоранию табло  ПЕРЕГРЕВ, ВИБРАЦИЯ

ВЕЛИКА, СТРУЖКА в МАСЛЕ, УРОВЕНЬ МАСЛА, Р ТОПЛИВА, Р МАСЛА, ФИЛЬТР

ЗАСОРЕН, КЛАПАНЫ ПЕРЕПУСКА, одновременное загорание табло ВНА 0°, ВНА 33°,

операции, предусмотренные п. 8.1.3(3) и п. 8.15а.4(4)б, по снижению режима или

выключению двигателя при продолженном взлете производятся после набора безопасной

высоты.

(3) В зависимости от скорости, на которой обнаружен (поступил доклад бортинженера) отказ двигателя,

КВС обязан:

- при отказе двигателя на скорости меньшей или равной V1 - прекратить взлет;

- при отказе двигателя на скорости большей V1 - продолжить взлет с одним отказавшим двигателем.

4.2.5.1. Прерванный взлет

(1) Действия экипажа при отказе двигателя на взлете приведены в циклограмме "Прерванный взлет".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед остановом двигателя убедиться в правильности определения отказавшего

двигателя, чтобы ошибочно не остановить исправный. При отказе двигателя

№ 2 немедленно включить насосную станцию 2ГС.

(2) При движении самолета по ВПП, покрытой слоем воды или слякоти, возможен выход самолета на ре-

жим глиссирования. На скорости начала глиссирования (190 км/ч) и выше теряется сцепление авиашин

с поверхностью ВПП, падает эффективность тормозов и управления передними колесами. При наличии

глиссирования автоматы тормозов не работают. При указанном состоянии ВПП следует применять

тормоза на скорости не более 190км/ч, причем в начале тормозить импульсами до появления признаков

эффективного торможения. После этого можно использовать интенсивное торможение. Срабатывание

автоматов тормозов свидетельствует об отсутствии или неполном глиссировании.

(3) В случае угрозы лобового столкновения с препятствием КВС должен установить переключатель режи-

мов разворота колес в положение 63° и отвернуть самолет управлением передней опоры шасси. При

неисправности основной системы торможения использовать аварийные тормоза. После сруливания са-

молета с ВПП колеса охладить водой. После охлаждения произвести осмотр колес, двигателей и плане-

ра самолета. Перегрев колес контролировать по состоянию термосвидетелей.

(4) При отказе среднего двигателя на разбеге Б/И без команды КВС необходимо немедленно включить

электронасосную станцию гидросистемы 2 для обеспечения управления поворотом колес передней

опоры шасси.

(5) При возникновении на разбеге до достижения скорости V1 обстоятельств или неисправностей, не свя-

занных с отказом двигателя, которые по оценке КВС могут  представить угрозу безопасности продол-

жения взлета или последующего завершения полета, выполнить прерванный взлет без выключения

двигателя. Повторный взлет выполнять только после выяснения и устранения причин, вызвавших пре-

кращение взлета.

* На самолетах, оборудованных электронной СЗТ

(6) Действия экипажа при прерванном взлете из-за отказа двигателя

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
|  |  | - "ДВИГАТЕЛЬ, НОМЕР..." или "ПОЖАР ГОНДОЛЫ, НОМЕР..." |
| - "СТОП". - Применять интенсивное торможение. - Одновременно "МАЛЫЙ ГАЗ", "РЕВЕРС" (МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС*). |  | - При необходимости экстренно выключает отказавший двигатель. - При отказе 2-го двигателя немедленно включает насосную станцию 2ГС. - Контролирует параметры силовой установки. - При пожаре в гондоле действует в соответствии с Аварийной контрольной картой. - Включает выключатель ВЕНТИЛЯЦИЯ ШАССИ. |
|  | - Устанавливает РУД всех двигателей на упор малого газа. - Включает реверс (МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС*) и удерживает в процессе пробега рычаги управления реверсом. - Удерживает штурвальную колонку в отклоненном "от себя" положении до конца пробега. - После автоматического выпуска внутренних и средних интерцепторов: "ИНТЕРЦЕПТОРЫ ВЫПУЩЕНЫ". - Докладывает службе УВД о прекращении взлета. | - Следит за включением реверса тяги по загоранию светосигналь- ного табло СТВОРКА РЕВЕРСА. - "РЕВЕРС ВКЛЮЧЕН" ("МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС ВКЛЮЧЕН"*). - Контролирует работу двигателей на режиме обратной тяги. |

4.2.5.2. Продолженный взлет

(1) Действия экипажа при отказе двигателя на взлете приведены в циклограмме "Продолженный взлет".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При взлете с аэродрома, имеющего препятствия в направлении взлета высотой

более 120 м, уборку механизации и разгон самолета производить в соответствии

с рекомендациями подраздела 7.3.

(2) Закрылки убирать в несколько этапов по мере нарастания скорости, см. п. 3.1.8.2.

(3) При срабатывании сигнализации ССОС в процессе разгона самолета принять меры к немедленному

прекращению снижения, а при необходимости - к переводу самолета в набор высоты, не допуская

уменьшения скорости ниже безопасной.

О выполненном маневре доложить диспетчеру УВД.

(4) В зависимости от обстановки продолжать полет по трассе или произвести посадку на аэродроме вылета

(или ближайшем аэродроме), действуя как указано в п. 4.6.4.

* На самолетах, оборудованных ступенчатым управлением реверсом тяги.

(5) Действия экипажа при продолженном взлете

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
|  |  | "ПОЖАР ГОНДОЛЫ, НОМЕР ..." |
| - "ПРОДОЛЖАЕМ ВЗЛЕТ". - Парирует стремление самолета к развороту отклонениями соответ- ствующей педали и штурвала. - На скорости VП.СТ плавным и непрерывным отклонением штурвала "на себя" начинает подъем передней опоры. - Пилотирует самолет по приборам. - После отрыва самолета от ВПП при положительной вертикальной скорости по вариометру: "ШАССИ УБРАТЬ". | - По достижении скорости VП.СТ: "ПОДЪЕМ". | - При необходимости - уменьшает режим или экстренно выключает отказавший двигатель. - При пожаре в гондоле двигателя - действует в соответствии с Аварийной контрольной картой. - Контролирует параметры силовой установки. - Контролирует работу гидросистем и производит действия в соответствии с пунктами 8.4.3.(2), 8.4.3.(3), 8.4.3.(4). |
| - Продолжает разгон до скорости V2 с набором высоты. | - Переводит переключатель ШАССИ в положение УБОРКА. - По достижении скорости V2: "БЕЗОПАСНАЯ". |  |
| - Выдерживает скорость V2, курс взлета и угол крена 1-2° в сторону работающего двигателя до высоты 120 м. | - Контролирует выдерживание скорости V2 и при уменьшении или при увеличении скорости на 10 км/ч по сравнению с V2 докладывает: "СКОРОСТЬ МАЛА" или "СКОРОСТЬ ВЕЛИКА". - "ВЫСОТА 50". |  |
| - Выключает и убирает фары. |  |  |
|  | - "ВЫСОТА 120". |  |
| При взлете с закрылками 28°: |  |  |
| - Увеличивает скорость в горизонтальном полете до V 3= V2 + 15 км/ч. |  |  |
|  | - "СКОРОСТЬ ... ( V3)". |  |
| - "ЗАКРЫЛКИ 15". |  |  |
|  | - Убирает закрылки с 28° до 15°. |  |
| При взлете с закрылками 15°: |  |  |
| - Увеличивает скорость до V3 = V2 + 60 км/ч. |  |  |
|  | - СКОРОСТЬ ... ( V3)". |  |
| - "ЗАКРЫЛКИ 0". |  |  |
| - В процессе уборки закрылков увеличивает скорость до V4. - Переводит самолет в набор высоты. | - Убирает закрылки, готов к действиям при неисправностях механизации крыла и стабили- затора. - Контролирует уборку механи- зации и в конце уборки: "ЗАКРЫЛКИ И ПРЕДКРЫЛКИ УБРАНЫ, СТАБИЛИЗАТОР НОЛЬ". |  |
| - На высоте круга: "ВЫКЛЮЧИТЬ ОТКАЗАВШИЙ ДВИГАТЕЛЬ". |  |  |

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
| - Переводит исправные двигатели на номинальный режим. | - Помогает КВС пилотировать самолет по его команде и следит за режимом полета. | - Выключает отказавший двигатель и при возникновении пожара или разрушении двигателя закрывает его пожарный кран и кран отбора воздуха: "ДВИГАТЕЛЬ №... ВЫКЛЮЧЕН". - Выключает генератор отказавшего двигателя. |
|  |  | - После погасания последнего крас- ного светосигнализатора и выдер- живания 1ГС при давлении 200 - 220 кгс/см2 в течение не менее 40 с: "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ШАССИ НЕЙТРАЛЬНО". |
|  | - Устанавливает переключатель ШАССИ в нейтральное положение и фиксирует его защелкой. |  |
| - Докладывает службе УВД об отказе двигателя и принятии решения по дальнейшему выполнению полета. |  |  |

4.2.5.а. Взлет в условиях сдвига ветра

Сдвиг ветра - изменение скорости и (или) направления ветра в пространстве, включая восходящие и

нисходящие потоки. Сдвиг ветра может вызвать быстрое изменение приборной скорости полета.

Уменьшение встречной составляющей скорости ветра или появление и увеличение ее попутной состав-

ляющей (сдвиг ветра попутного направления) приводят к уменьшению приборной скорости и появле-

нию тенденции к "проваливанию" самолета, траектория при этом искривляется вниз.

Уменьшение попутной составляющей скорости ветра или появление и увеличение ее встречной состав-

ляющей (сдвиг ветра встречного направления) приводят к увеличению приборной скорости и появле-

нию тенденции самолета к "вспуханию", траектория при этом искривляется вверх.

Указанные явления могут усиливаться или ослабляться дополнительным воздействием восходящих или

нисходящих потоков.

Основные признаки попадания в условиях сдвига ветра на взлете:

- изменение, по сравнению с обычным, темпа роста скорости на разбеге;

- изменение, по сравнению с обычным, темпа роста приборной скорости набора высоты на воздушном

участке взлета.

А.  Взлет при наличии информации о сдвиге ветра

При наличии прогноза о сдвиге ветра на взлете оцените его интенсивность и направление, примите

решение о взлете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Взлет при сильном и очень сильном сдвиге ветра ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Взлет производите при полной взлетной тяге двигателей. Используйте для взлета полную длину ВПП

или наиболее длинную ВПП. По возможности взлет выполняйте с наименьшим из рекомендованных

углов отклонения закрылков, исходя из располагаемой длины ВПП.

На разбеге внимательно следите за ростом приборной скорости и в случае прекращения нарастания

приборной скорости до достижения скорости V1 взлет прекратите, если оставшейся длины ВПП доста-

точно для остановки самолета.

Подъем носового колеса и первоначальный набор высоты производите на скорости, на 10 - 15 км/ч

больше расчетной.

После отрыва самолета от ВПП выдерживайте такое положение самолета по тангажу, которое требует-

ся в обычных условиях при начальном наборе высоты со всеми работающими двигателями. Для под-

держания положительной скороподъемности пилотируйте самолет на скорости не менее V2.

ВНИМАНИЕ. Уменьшение угла тангажа, с целью увеличения приборной скорости, не позволяет ис-

пользовать полностью максимальную скороподъемность. Поэтому увеличение прибор-

ной скорости путем уменьшения угла тангажа производите после набора высоты, обес-

печивающей пролет препятствий.

Уборку механизации крыла производить только после выхода из зоны сдвига ветра на скорости, реко-

мендованной РЛЭ.

Б.  Взлет при отсутствии информации о сдвиге ветра

В случае попадания в условия сдвига ветра с ощутимым снижением темпа роста скорости на разбеге до

достижения скорости V1, взлет прекратите.

При обнаружении сдвига ветра после достижения скорости V1 подьем носового колеса производите на

скорости, на 10 - 15 км/ч больше расчетной, используя при необходимости всю располагаемую длину

ВПП.

Если взлет производился с уменьшенной тягой, немедленно переведите двигатели на взлетный режим.

При воздействия сдвига ветра после отрыва пилотирование производите в соответствии с указаниями

п.п. А.

4.2.6. Взлет с уменьшением шума

(1) Разбег, отрыв и уборку шасси производить в соответствии с рекомендациями пункта 4.2.2. "Нормаль-

ный взлет".

(2) После отрыва в процессе уборки шасси разогнать самолет до скорости V2 + 20 км/ч. Дальнейший набор

высоты производить на постоянной скорости, равной V2 + 20 км/ч, при взлетном режиме двигателей.

(3) На удалении 1000 м до пункта контроля шума или  5,5 км от точки старта (если пункт контроля шума

точно не регламентирован) задросселировать двигатели до режима, обеспечивающего вертикальную

скорость 3,5 - 4 м/с. Высота дросселирования должна быть не менее 260 м.

(4) После пролета высоты 900 м увеличить режим работы двигателей до номинального, убрать закрылки и

разогнать самолет до рекомендуемых скоростей набора высоты.

Примечание. В отдельных случаях с целью дополнительного снижения шума допускается выполнение

разворота в сторону от населенных пунктов на высоте не менее 100 м над уровнем пре-

пятствия с креном не более 15°.

(5) Для уточнения допустимого уровня воспринимаемого шума, высоты начала дросселирования двигате-

лей и режима дросселирования двигателей пользоваться материалами подр. 7.10 (для самолетов с дви-

гателями, оборудованными ЗПК).

4.2.7. Взлет с кратковременной остановкой на ВПП

(1) В целях экономии топлива и увеличения пропускной способности аэродрома, а также на мокрых, обле-

денелых, заснеженных и покрытых слякотью ВПП применять взлет с кратковременной остановкой на

ВПП.

(2) Действия экипажа, отличные от действий при нормальном взлете, приведены в циклограмме "Взлет с

кратковременной остановкой на ВПП".

(3) Если фактическая взлетная масса самолета ограничена по условиям располагаемой длины ВПП, взлет

выполнять в соответствии с указаниями п. 4.2.2. "Нормальный взлет".

(4) Об использовании взлета с кратковременной остановкой на ВПП КВС информирует экипаж до выхода

самолета на предварительный старт.

(5) КВС получает разрешение на выруливание. В процессе выруливания с предварительного старта на

ВПП, 2/П по команде КВС зачитывает, а экипаж выполняет все операции, предусмотренные разделом

"На предварительном старте" Карты контрольной проверки.

(6) Вырулив на ВПП, КВС устанавливает самолет по осевой линии и, убедившись в том, что педали нахо-

дятся в нейтральном положении, устанавливает переключатель режимов разворота переднего колеса в

положение 10°.

(7) Прорулив по прямой  5-10 м и убедившись в том, что самолет движется прямолинейно, затормозить

самолет. Дальнейшие действия описаны в циклограмме.

(8) Если при переводе РУД в положение ВЗЛЕТНЫЙ РЕЖИМ слышен непрерывный сигнал сирены, КВС

подает команду "СТОП" и прекращает взлет.

(9) Если к моменту доклада 2/П "КОНТРОЛЬНАЯ" не поступил доклад Б/И о выходе двигателей на взлет

ный (номинальный) режим, КВС подает команду "СТОП" и прекращает взлет, действуя в соответствии

с указаниями п. 4.2.5.1.

ВНИМАНИЕ. При скорости встречной составляющей  ветра более 15 м/с возможен выход двигателей

на взлетный (номинальный) режим после достижение контрольной скорости 150 км/ч.

(10) Действия экипажа при взлете с кратковременной остановкой на ВПП

Разбег и набор высоты 10,7 м:

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
| - На исполнительном старте: "ЗАПРОСИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЗЛЕТ". |  |  |
|  | - Запрашивает разрешение на взлет. |  |
| - После получения разрешения на взлет: "ВЗЛЕТАЕМ, РУБЕЖ ... (V1)". - Одновременно плавно отпускает тормоза, отклоняет колонку штурвала "от себя". |  |  |
| - Включает часы. | - Включает часы. | - Включает часы |
| - Ночью или в условиях неблагоприят- ной орнитологической обстановки включает фары. | - Находится в состоянии готовности взять управление на себя. - Следит за скоростью и докладывает о ней через 20 км/ч. | - Плавно и синхронно переводит РУД до 0,4 номинального режима за 3 - 5 с. - Проверяет закрытие клапанов перепуска (табло КЛАПАНЫ ПЕРЕПУСКА должны погаснуть). - "КЛАПАНЫ ПЕРЕПУСКА ЗАКРЫТЫ". - Выдерживает 2 - 3 с и плавно переводит РУД в положение ВЗЛЕТНЫЙ (НОМИНАЛЬНЫЙ, п. 4.2.9.) РЕЖИМ. - Убеждается, что работа двигателей и систем самолета находятся в пре- делах допусков. - Регулирует затяжку тормоза РУД. - "ВЗЛЕТНЫЙ (НОМИНАЛЬНЫЙ) РЕЖИМ, ПАРАМЕТРЫ В НОРМЕ, РУД ДЕРЖУ". |
| - Выдерживает направление движения по осевой линии ВПП (при взлете ночью - по линии посадочных огней ВПП). | - При отклонении самолета от оси ВПП на разбеге докладывает об этом КВС. - По достижении скорости 150 км/ч: "КОНТРОЛЬНАЯ". - По достижении скорости V1: "РУБЕЖ". | - Контролирует по приборам и табло работу двигателей и систем, при отклонениях от норм докладывает КВС. |

Дальнейшие действия экипажа как при нормальном взлете, см. п. 4.2.2.1.(8).

4.2.8. Немедленный взлет

(1) Немедленный взлет отличается от взлета с кратковременной остановкой на ВПП тем, что после вывода

самолета на ось ВПП завершение выполнения операций, предусмотренных разделом "На исполнитель-

ном старте"  Карты контрольной проверки, и получение разрешения на взлет производится в процессе

движения на режиме малого газа двигателей без остановки самолета.

(2) Получив разрешение на взлет, непосредственно после окончания контроля по Карте контрольной про-

верки, КВС подает команду: "ВЗЛЕТАЕМ, РУБЕЖ ... (V1). Дальнейшие действия экипаж выполняет в

соответствии с указаниями пункта 4.2.7.(10).

(3) При выполнении немедленного взлета потребную для взлета длину ВПП увеличивать на 120 м  за счет

выполнения необходимых операций по Карте контрольных проверок без остановки на исполнительном

старте.

Поэтому при предполетном расчете максимально допустимой взлетной массы для выполнения немед-

ленного взлета располагаемые дистанции продолженного взлета, прерванного взлета и разбега должны

быть уменьшены на 120 м.

4.2.9. Взлет на номинальном режиме работы двигателей

(1) Если приведенная взлетная масса, определенная по фактической взлетной массе самолета в зависимо-

сти от метеорологических условий на аэродроме, меньше максимально допустимой приведенной

взлетной массы, рассчитанной по материалам подпункта 7.3.2.2, на 10 т и более при температуре на-

ружного воздуха до tСА +10 °С или на 15 т и более при температуре наружного воздуха выше tСА +10 °C,

разрешается производить взлет на номинальном режиме работы двигателей.

(2) Относительную скорость принятия решения принимать равной значению V1/VП.СТ, соответствующей

максимально допустимой приведенной взлетной массе при работе двигателей на взлетном режиме.

(3) Скорости при взлете на номинальном режиме определять по графикам, см. рис.7.3.1-7.3.4, для факти-

ческой взлетной массы.

(4) Взлет выполнять в соответствии с пунктом 4.2.2.1, изменив команду "РЕЖИМ ВЗЛЕТНЫЙ" на

"РЕЖИМ НОМИНАЛЬНЫЙ".

(5) При выполнении продолженного взлета в случае отказа одного двигателя КВС после команды

"ПРОДОЛЖАЕМ ВЗЛЕТ" дает команду "РЕЖИМ  ВЗЛЕТНЬЙ" и немедленно переводит РУД

работающих двигателей на взлетный режим.

(6) Остальные действия экипаж выполняет в соответствии с пунктом 4.2.5.2.

4.3. НАБОР ВЫСОТЫ

4.3.1. Общие указания

(1) Действия экипажа при выполнении набора высоты представлены в циклограмме.

(2) Набор высоты производить на номинальном режиме работы двигателей.

(3) При наборе высоты эшелона могут использоваться следующие автоматические режимы работы АБСУ:

- в продольном канале - СТАБИЛ ПРОДОЛ и управления от рукоятки СПУСК - ПОДЪЕМ при

выдерживании заданной скорости полета экипажем, [V] и [М];

- в боковом канале - СТАБИЛ БОКОВ и управления от рукоятки РАЗВОРОТ, [НВУ], [АЗ-I], [АЗ-II],

[ЗК].

Рекомендуется в продольном канале использовать режимы [V] и [М].

(4) В процессе набора высоты заданного эшелона экипажу выполнить все операции, предусмотренные

Листами контрольного осмотра  "После пересечения высоты перехода", см. пункт 4.3.2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать стекла кабины экипажа в целях защиты от солнеч-

ных лучей.

(5) При срабатывании сигнализации ССОС в процессе набора высоты, если полет выполняется над холми-

стой или горной местностью, или если экипажу неизвестен характер рельефа, энергично перевести са-

молет на более крутую траекторию набора, не допуская выхода за допустимые значения перегрузки и

угла атаки, и установить РУД на взлетный режим, выдерживая его до отключения сигнализации.

О выполненном маневре доложить диспетчеру УВД.

(6) Действия экипажа при наборе высоты:

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
|  | - На высоте перехода: "ВЫСОТА ПЕРЕХОДА". |  |
| - "УСТАНОВИТЬ ДАВЛЕНИЕ 760". |  |  |
| - Устанавливает на высотомерах давление 760 мм рт.ст. | - Устанавливает на высотомерах давление 760 мм рт.ст. | - Устанавливает на высотомерах давление 760 мм рт.ст. |
| - Выдерживает заданный режим набора высоты. - "ПЕРЕДАЛ УПРАВЛЕНИЕ". - Прослушивает радиообмен. - Оценивает воздушную обстановку. - Выполняет операции по Листу контрольного осмотра "После пересечения высоты перехода". | - Ведет командную радиосвязь. - Докладывает диспетчеру о пересечении высоты перехода. - "УПРАВЛЕНИЕ ВЗЯЛ". - Выдерживает заданные параметры набора высоты. - Рассчитывает время пролета контрольного ориентира и докладывает диспетчеру УВД. - Выполняет операции по Листу контрольного осмотра "После пересечения высоты перехода". | - Проверяет работоспособность топливной системы. - В установившемся наборе высоты выполняет операции по Листу контрольного осмотра "После пересечения высоты перехода" и докладывает КВС. - Контролирует работу двигателей и самолетных систем. - При загорании светосигнализа- торов ОБЛЕДЕНЕНИЕ или ОБЛЕДЕНЕНИЕ ВНА* докладывает КВС и по его команде включает ПОС. - На высоте 9400 - 9600 м контролирует перепад давления в кабине: "ПЕРЕПАД 0,59 УСТАНОВИЛСЯ". |
| - В установившемся режиме набора высоты предупреждает экипаж "ВКЛЮЧАЮ АВТОПИЛОТ" и включает автопилот, для стабилизации скорости нажимает кнопку [V] (при достижении заданного числа М - кнопку [M]). - Контролирует курсы, задаваемые вторым пилотом, или выполняет самолетовождение сам. | - Контролирует режим набора высоты в автоматическом режиме или осуществляет пилотирование в штурвальном режиме. - Внимательно прослушивает эфир и своевременно докладывает дис- петчеру о заданных параметрах. |  |
| - Докладывает диспетчеру о занятии заданного эшелона. - Дает команду Б/И о переводе РУД на режим, обеспечивающий полет на расчетной скорости. - Управляет самолетом с помощью автопилота или контролирует автоматический режим полета. - Выключает транспаранты, кроме НЕ КУРИТЬ. | - Контролирует выполнение полета по параметрам: высота, курс, скорость, отсутствие крена. - Контролирует местонахождение самолета. - Записывает в бортжурнал время занятия эшелона, установившую- ся истинную скорость, остаток топлива. - С разрешения КВС управляет рукояткой автопилота РАЗВОРОТ. - Во время маневра: "РАЗВОРОТ НА КУРС...", "САМОЛЕТ НА КУРСЕ...". | - Устанавливает до команде КВС крейсерский режим работы двигателей и фиксирует время работы двигателей на номиналь- ном режиме. - Докладывает об остатке топлива и часовой расходе на данном режиме работы двигателей. |

* Снят серийно с № 85639, на остальных отключен или снят после выполнения доработки по бюллетеню.

4.3.2. Листы контрольного осмотра "После пересечения высоты перехода"

4.3.2.1. Лист контрольного осмотра командиром воздушного судна

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| Давление 760 мм рт.ст. (101 мбар) на высотомерах Исправность АБСУ Автопилот для включения Экипаж о включении автопилота | Установить и проверить Проверить Подготовить Предупредить |

4.3.2.2. Лист контрольного осмотра вторым пилотом

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| О достижении высоты перехода Давление 760 мм рт.ст. (1013 мбар) на высотомерах В установке ПУТ на УСВП По индикатору ГРОЗА расположение очагов гроз | Доложить Установить и проверить Убедиться Контролировать |

4.3.2.3. Лист контрольного осмотра бортинженером

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| Давление 760м на высотомере Шасси убрано, кран нейтрально* При достижении высоты 5000 м насосы расходного бака № 1 включены | Установить и проверить Убедиться Доложить |

4.3.3. Режимы набора высоты

(1) В соответствии с расчетом полета, см. пункт 3.1.3, набор высоты рекомендуется выполнять:

- в режиме МД на приборной скорости 550 км/ч  до числа М, равного 0,8, и далее на числе М,

равном 0,8;

- в режиме МКр на приборной скорости 575 км/ч  до числа М, равного 0,85, и далее на числе М,

равном 0,85.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. В исключительных случаях разрешается использование режима работы двигателей

выше номинального (до взлетного включительно) при непрерывной работе не бо-

лее 15 мин.

2. При температуре наружного воздуха, превышающей стандартную более чем на

10 °С, набор высоты в режиме МКр выполнять на приборной скорости 575 км/ч

до числа М, равного 0,8, и далее на числе М, равном 0,8.

3. При необходимости разворота после взлета на курс следования с целью экономии

топлива набор высоты рекомендуется выполнять на приборной скорости 450 км/ч,

после окончания разворота произвести разгон самолета до рекомендованной скоро-

сти набора высоты.

4. Для обеспечения набора высоты на заданном рубеже или по требованию УВД раз-

решается уменьшать скорость набора высоты до 500 км/ч с переходом на постоян-

ное число М, равное 0,78 - 0,8.

(2) Характеристики набора высоты приведены в подразд. 7.4.

4.3.4. Набор высоты в турбулентной атмосфере

Режим полета и пилотирование в турбулентной атмосфере изложены в пункте 4.4.5 "Особенности пилотирования в турбулентной атмосфере и при сваливании".

* Для самолетов, оборудованных дополнительной сигнализацией шасси

4.3.5. Отказ двигателя в наборе высоты

(1) При отказе одного из двигателей в наборе высоты:

Командир воздушного судна:

- удерживает самолет от разворота и кренения, уменьшает скорость полета до 475 км/ч. При необходи-

мости набор  высоты выполняет на этой же скорости до числа М, равного 0,65, и далее на числе М,

равном 0,65;

- в зависимости от обстановки продолжает полет по трассе или производит посадку на аэродроме

вылета (или ближайшем аэродроме), действуя как указано в пункте 4.7.3.

Бортинженер:

- по команде КВС останавливает отказавший двигатель;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед остановкой двигателя б/и еще раз должен убедиться в правильности

определения номера отказавшего двигателя, чтобы ошибочно не остановить

исправный.

- при возникновении пожара закрывает пожарный кран остановленного двигателя. Закрывает кран

отбора воздуха отказавшего двигателя;

- выключает противообледенитель двигателя и воздухозаборника отказавшего двигателя;

- выключает генератор отказавшего двигателя.

(2) Значения максимальной эксплуатационной высоты и практических потолков полета самолета при

работе двух двигателей на номинальном режиме приведены в подразделе 7.8.

Развороты в обе стороны выполнять на скорости 475 км/ч с креном не более 15°.

(3) При отказе двигателя № 2 или № 3 для восстановления работоспособности гидросистем перед посадкой

Б/И включает электронасосную станцию соответственно гидросистемы 2 или 3.

4.3.6. Набор высоты в условиях обледенения

Перед входом в зону возможного обледенения и в условиях обледенения включить ПОС:

- двигателей, воздухозаборников, предкрылков, крыла;

- противообледенители стекол переключить на СИЛЬНО.

После выхода из зоны обледенения, через 10 - 15 мин, убедившись в отсутствия льда на защищаемых

поверхностях:

- противообледенители стекол переключить на СЛАБО;

- ПОС предкрылков, крыла, двигателей и воздухозаборников - выключить.

4.4. КРЕЙСЕРСКИЙ ПОЛЕТ

4.4.1. Общие указания

(1) Действия экипажа при выполнении горизонтального полета представлены в циклограмме.

(2) Горизонтальный полет рекомендуется производить на скоростях режима МД, см. подпункт 4.4.2.

(3) Не допускается производить горизонтальный полет:

- на скоростях больше, чем максимальная эксплуатационная скорость, см. подпункт 2.5.4.1;

- на скоростях меньше, чем рекомендуемая скорость полета по маршруту в зависимости от высоты

полета и полетной массы;

- на высотах выше максимальной высоты полета в зависимости от полетной массы см. пункт 2.2.2;

- на режимах работы двигателей выше номинального.

Примечание. В исключительных случаях разрешается использование режима работы двигателей выше

номинального (до взлетного включительно) при непрерывной работе не более 15 мин.

(4) При выполнении горизонтального полета в соответствии с изменением внешних условий производить

контроль и корректировку расчетных параметров полета по материалам подраздела 7.5.

(5) Для снижения утомляемости и в профилактических целях всем членам зкипажа рекомендуется дышать

кислородом в режиме 100 % или СМЕСЬ в течение 10 мин через каждые 2 часа полета, при продолжи-

тельности  полета более 4 часов.

(6) В процессе горизонтального полета выполнить операции по контролю и управлению системами и

оборудованием самолета, предусмотренные для данного этапа полета, в соответствии с указаниями

раздела 8 и произвести учет аэродинамических поправок, см. подраздел 7.9.

(7) В конце горизонтального полета по маршруту экипажу выполнить все операции, предусмотренные

Листами контрольного осмотра "Перед снижением", см. пункт 4.4.2. и разделом "Перед снижением"

Карты контрольной проверки, см. подпункт 4.8.2.6.

(8) В крейсерском полете могут использоваться следующие автоматические режимы работы АБСУ:

- в продольном канале СТАБИЛ ПРОДОЛ и управления от рукоятки СПУСК-ПОДЬЕМ при выдержи-

вании заданной  скорости полета экипажем [V], [M], [H];

- в боковом канале СТАБИЛ БОКОВ и управления от рукоятки РАЗВОРОТ, [НВУ], [АЗ-I], [АЗ-II],

[ЗК];

Рекомендуется в продольном канале использовать режим [H].

(9) При срабатывании сигнализации ССОС в горизонтальном полете над холмистой и горной местностью

или, если экипажу неизвестен характер рельефа, энергично перевести самолет в набор высоты, не до-

пуская выхода за допустимые значения перегрузки и угла атаки, и установить РУД на взлетный режим,

выдерживая его до отключения сигнализации. О выполненном маневре доложить диспетчеру УВД.

(10) Перед входом в воздушное пространство с эшелонированием RVSM 1000 ft убедитесь:

- в работе АБСУ в режиме стабилизации высоты [Н] по индикации на ПУ-46 и органах контроля

АБСУ на приборных досках пилотов.

При полете в условиях эшелонирования RVSM 1000 ft:

- при получении от диспетчера УВД сообщения об отклонении от заданного эшелона на CEL более

300 ft отключить  автоматический  режим стабилизации высоты [Н], вернуть самолет на эшелон

CEL в режиме штурвального  управления  и вновь включить автоматический режим стабилизации

высоты [Н];

- в случае отказа автоматического режима стабилизации высоты [Н], отказа контроля отклонения от

заданной высоты, сообщить диспетчеру УВД и действовать в соответствии с его указаниями;

- в случае срабатывания сигнализации об отклонении от заданного эшелона, превышающего 60 м

(200ft), отключить автоматический режим стабилизации высоты [Н], вернуть самолет на эшелон

CEL в режиме штурвального управления  и вновь включить автоматический режим стабилизации

высоты [Н]. При повторном срабатывании сигнализации об отклонении от заданного эшелона

отключить автоматический режим стабилизации высоты [Н] и сообщить диспетчеру УВД о невоз-

можности использования автоматического режима стабилизации высоты [Н];

- при ручном управлении насосами топливной системы разрешается совмещение автоматического

режима стабилизации высоты [Н] со штурвальным управлением по боковому каналу при сбаланси-

рованном по крену самолете.

(11) Действия экипажа в крейсерском полете:

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
| - По докладу Б/И оценивает остаток топлива после набора заданного эшелона и часовой расход в установившемся режиме полета. - Контролирует работу САУ. - Устанавливает связь по СПУ. | - Систематически контролирует местонахождение самолета и выдерживает режим полета в пределах установленной трассы. - За 2 - 3мин до подхода к району пересечения (схождения) трасс: "ВНИМАНИЕ! ЧЕРЕЗ ... МИНУТ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ (СХОЖДЕНИЕ) ТРАСС". | - Принимает сведения о фактиче- ской погоде и часовой прогноз на аэродроме назначения, запасном и других на случай непредвиден- ной посадки. |
| - Активно участвует в работе с навигационным комплексом. - Заполняет задание на полет. - Контролирует выдерживание времени полета по расписанию, используя крейсерские графики. | - За 5 - 10 мин до пролета ППМ, над которым должна производиться смена эшелона: "ЧЕРЕЗ ... МИНУТ СМЕНА ЭШЕЛОНА". - Запрашивает у диспетчера разрешение на смену эшелона над заданным ППМ. | - Контролирует работу двигателей и систем самолета. - Докладывает КВС: "ВЫСОТА В КАБИНЕ..., ПЕРЕПАД...". - Через каждые 15 мин полета и за 15 мин до посадки контролирует работу источников электроэнер- гии. |

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
|  | - По фактическому остатку топлива уточняет рубеж возврата на аэро- дром вылета или возможность сле- дования на запасной аэродром. - При кратковременном отвлечении КВС от пилотирования самолета контролирует выдерживание высо- ты, скорости и курса. | - Через каждый час полета докла- дывает о часовом расходе топли- ва, мгновенном расходе топлива двигателей и остатке топлива. - Перед входом в облачность по команде КВС включает ПОС. - Контролирует работу АБСУ по табло ИСПР АБСУ (ППН-13). - По разрешению КВС осматрива- ет пассажирские салоны (при появлении в них дыма, очагов пожара и др. случаях). |
| - За 10 - 15 мин до начала снижения: "ПРИСТУПИТЬ К ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ПОД- ГОТОВКЕ, О ГОТОВНОСТИ ДОЛОЖИТЬ В ... (указывает время)". | - По данным о фактической погоде на аэродроме назначения уточняет посадочный курс. | - Подготавливает данные о погоде на основном и запасном аэродро- мах, о состоянии ВПП и коэффи- циенте сцепления. |
| - Выполняет операции по Листу контрольного осмотра "Перед снижением". | - Выполняет операции по Листу контрольного осмотра "Перед снижением". | - Выполняет операции по Листу контрольного осмотра "Перед снижением". |
| - Продумывает порядок снижения с эшелона. | - Уточняет метеоминимум аэродрома назначения. - Уточняет необходимый запас топлива для полета на запасной аэродром. - Заполняет планшетку "Посадка". | - Определяет остаток топлива и докладывает КВС. - По команде КВС включает ПОС. |
| - "КОНТРОЛЬ ПО КАРТЕ". |  |  |
| - Отвечает на пункты Карты. | - Зачитывает раздел "Перед снижением" Карты контрольной проверки. - Отвечает на пункты Карты. | - Отвечает на пункты Карты. |
| - Включает транспаранты ЗАСТЕГНИ РЕМНИ и ВЫХОД. | - За 1 - 2 мин до расчетного времени начала снижения: "НАЧАЛО СНИЖЕНИЯ В...МИН". - Запрашивает у диспетчера разре- шение на снижение и, получив его, докладывает диспетчеру о начале снижения до высоты ... . - "РАСЧЕТНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ... м/с". |  |

4.4.2. Режимы крейсерского полета

(1) Режим горизонтального полета устанавливать по заданному числу М или по заданной скорости подбо-

ром необходимого режима работы двигателей.

(2) При регулярной эксплуатации самолета на линиях наивыгоднейший с точки зрения экономики режим

крейсерского полета определяется оптимальным сочетанием эшелона и скорости (числа М) с протя-

женностью маршрута и коммерческой нагрузкой.

(3) Режим МД рекомендуется выполнять на скоростях, обеспечивающих 0,99 максимальных значений

удельной  дальности, см. табл. 4.4.2.1.

(4) Режим МКр рекомендуется выполнять на скоростях, близких к максимальным эксплуатационным:

- на высотах до 7000 м - VПР = 600 км/ч;

- на высотах от 7000 м и выше - VПР = 575 км/ч с переходом М = 0,85.

Числа М горизонтального полета для режима МД в зависимости от высоты и полетной массы.

Таблица 4.4.2.1

| Масса, т (до - свыше) | 98 - 94 | 94 - 90 | 90 - 86 | 86 - 82 | 82 - 78 | 78 - 74 | 74 - 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 12100 | - | - | - | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,820 |
| 11600 | - | 0,830 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,820 | 0,820 |
| 11100 | 0,825 | 0,825 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,815 | 0,815 |
| 10600 | 0,825 | 0,820 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 |
| 10100 | 0,820 | 0,820 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,810 | 0,810 |
| 9600 | 0,815 | 0,815 | 0,810 | 0,810 | 0,805 | 0,810 | 0,795 |
| 9100 | 0,815 | 0,810 | 0,805 | 0,795 | 0,790 | 0,780 | 0,775 |
| 8600 | 0.790 | 0,790 | 0,790 | 0,780 | 0,770 | 0,755 | 0,745 |
| 8100 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,755 | 0,740 | 0,730 |
| 7800 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,735 | 0,725 |
| 7200 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,700 |
| 6000 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,685 |
| 4200 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| 450 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |

4.4.3. Особенности устойчивости и поведения самолета на больших высотах, скоростях и числах М

(1) Усилия на колонке штурвала от руля высоты в процессе разгона изменяются незначительно и должны

сниматься триммированием до нулевых значений. Поведение самолета нормальное.

(2) Выполнение разворотов и виражей на максимальных эксплуатационных скоростях и числах М трудно-

стей не представляет.

В диапазоне чисел М до 0,88 реакция самолета по крену на отклонение РН прямая; при М больше 0,88

самолет имеет обратную реакцию, которая выражается в том, что изменяется характер поведения само-

лета при отклонении руля направления: при отклонении левой педали самолет кренится вправо, при

отклонении правой - влево. В случае непреднамеренного выхода на числа М более 0,86 срабатывает

сигнализация ограничения скорости полета по числу М.

В этом случае КВС обязан немедленно принять меры к уменьшению числа М дросселированием двига-

телей.

В связи с хорошей поперечной управляемостью самолета обратная реакция практически не усложняет

пилотирование.

4.4.4. Поведение самолета на малых скоростях полета

(1) На всех этапах полета не допускать уменьшения приборных скоростей ниже рекомендованных.

В случае срабатывания сигнализации АУАСП немедленно принять меры по увеличению скорости.

Если при этом сигнализация не отключилась, немедленно отдать колонку штурвала до упора "от себя".

(2) В случае непреднамеренного уменьшения приборной скорости до значения скоростей срыва, см.

рис. 7.8.1, и выхода самолета на режим сваливания, немедленно отдать колонку штурвала до упора

"от себя". Дальнейшее пилотирование осуществлять в соответствии с указаниями пункта 4.4.5.(3).

4.4.5. Особенности пилотирования в турбулентной атмосфере и при сваливании

(1) Во всех случаях входа самолета в зону сильной болтанки (с перегрузками более 1,5), что определяется

резкими вздрагиваниями и отдельными бросками самолета необходимо:

- установить приборную скорость полета 500 км/ч, или число М не более 0,8;

- выключить автоматический режим работы АБСУ, если он был включен;

- выполнять полет с полузажатым управлением;

- не стремиться к точному выдерживанию исходного режима полета по высоте и скорости, пилотиро-

вать самолет по средним показаниям авиагоризонта, вариометра, указателя скорости, высоты и курсо-

вых приборов, выдерживая средние значения указанных параметров режима полета плавными пере-

мещениями органов управления;

- не допускать кабрирования и эволюции самолета с креном более 10-15°.

(2) При попадании в мощный восходящий поток стараться выдерживать заданный угол тангажа по авиаго-

ризонту. Если при этом возникает интенсивная тряска, отклонить колонку штурвала"от себя", не изме-

няя режима работы двигателей, и следить, чтобы после этого число М или приборная скорость не пре-

вышали максимальных эксплуатационных значений, см. подпункт 2.5.4.1.

При резком снижении самолета, вызванном мощным нисходящим потоком не препятствовать сниже-

нию, удерживать рули в исходном (сбалансированном) положении, при этом следить за скоростью, не

допуская выхода скорости полета за пределы эксплуатационных ограничений.

(3) При правильном пилотировании сваливание самолета практически исключено. Однако, если свалива-

ние произошло (что может быть обнаружено по загоранию светосигнализатора АУАСП, уменьшению

скорости ниже минимальной и интенсивному росту угла тангажа), немедленно отдать колонку штурва-

ла до предела "от себя", убрать крен и при необходимости увеличить режим работы двигателей вплоть

до взлетного. После уменьшения угла атаки и увеличения скорости до значения, превышающего мини-

мальную скорость не менее чем на 50-70 км/ч, перевести самолет в горизонтальный полет. При выводе

избегать создания большой перегрузки (более 1,3 и не допуская срабатывания АУАСП) во избежание

повторного сваливания. При правильном пилотировании потеря высоты при выводе из сваливания не

будет превышать 650 м.

(4) При полете в условиях сильной турбулентности в случае возникновения неустойчивой работы двигате-

ля (помпажа), сопровождающейся падением оборотов, ростом температуры и возможным изменением

"тона" работы двигателя, бортинженеру необходимо внимательно следить за изменением параметров

работы двигателя. Если после возникновения помпажа не произошло самовосстановления нормальной

работы двигателя и температура газов продолжает расти, по команде КВС двигатель остановить, не

допуская роста температуры газов выше допустимой. После выхода самолета на нормальные углы

атаки произвести запуск двигателя в соответствии с рекомендациями пункта 8.1.2.

4.4.6. Полет с одним отказавшим двигателем

При отказе одного двигателя в горизонтальном полете в зависимости от обстановки и указаний службы

УВД произвести посадку на аэродром вылета, запасной аэродром или продолжить полет по маршруту

до аэродрома  назначения. При этом необходимо:

- произвести снижение на приборной скорости 500 км/ч при работе двигателей на режиме малого газа

до высоты ближайшего эшелона полета на двух двигателях, см. рис. 7.8.3;

- продолжить горизонтальный полет, выдерживая число М, соответствующее режиму МД,

см. рис. 7.5.1.

4.4.7. Листы контрольного осмотра "Перед снижением"

4.4.7.1. Лист контрольного осмотра КВС

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| Погода на аэродроме посадки и запасном | Изучить |
| Схема снижения и захода на посадку | Ознакомиться |
| Доклад 2/П о расчетной посадочной массе и центровке | Принять |
| Посадочный курс на ПНП | Установить |
| Высоту принятия решения задатчиком РВ | Установить |

4.4.7.2. Лист контрольного осмотра 2/П

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| Погода на аэродроме посадки и запасном | Ознакомиться |
| Схема снижения и захода на посадку | Ознакомиться |
| Расчет элементов захода на посадку | Выполнить |
| Посадочную массу, центровку | Рассчитать и доложить |
| Посадочный курс на ПНП | Установить |
| Задатчик РВ на высоту круга | Установить |
| ПН-6 в положение ПОС | Установить |
| ПН-5 в положение СБРОС ПРОГР | Нажать |
| Селектор режимов в положение СП (ILS) | Установить |
| Курс-МП, частоту | Установить |
| ТКС, ГПК | Выставить |
| Коррекцию БГМК | Выполнить |
| Готовность к снижению | Доложить |

4.4.7.3. Лист контрольного осмотра Б/И

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| Давление аэродрома на командном приборе СКВ | Установить |
| Давление в гидросистемах | Проверить |
| Готовность к снижению | Доложить |

4.4.8. Крейсерский полет в условиях обледенения

Перед входом в зону возможного обледенения и в условиях обледенения включить:

- ПОС двигателей, воздухозаборников, крыла.

В условиях обледенения включить:

- ПОС предкрылков;

- противообледенители стекол переключить на СИЛЬНО.

После выхода из зоны обледенения, через 10 - 15 мин, убедившись в отсутствие льда на защищаемых

поверхностях:

- противообледенители стекол переключить на СЛАБО;

- ПОС предкрылков, крыла, двигателей, воздухозаборников - выключить.

4.5. СНИЖЕНИЕ

4.5.1. Общие указания

(1) Операции по подготовке к снижению изложены в циклограмме для горизонтального полета.

Действия экипажа при выполнении снижения представлены в циклограмме.

(2) Нормальное снижение производить при работе всех двигателей на режиме малого газа.

ВНИМАНИЕ. При снижении, заходе на посадку и посадке на режиме малого газа не допускать

уменьшения частоты вращения ротора КВД ниже 61 % во избежание выключения ППО

и двигателя. При снижении частоты вращения ниже 61 % восстановить его перемеще-

нием РУД на увеличение режима.

При снижении частоты вращения ниже 55 % или резком росте температуры газа за тур-

биной двигатель выключить переводом РОД в положение СТОП-КРАН ЗАКРЫТ.

(3) Момент начала снижения определять по указаниям пункта 7.6.1 для принятого режима снижения.

(4) Для снижения утомляемости и в профилактических целях всем членам экипажа перед снижением

рекомендуется дышать кислородом в режиме 100 % или СМЕСЬ в течение 10 мин через каждые 2 часа

полета, при продолжительности полета более 4 часов.

(5) В процессе снижения выполнить операции по контролю и управлению системами и оборудованием

самолета, предусмотренные для данного этапа полета в соответствии с указаниями раздела 8.

(6) В конце снижения экипажу выполнить все операции раздела "После перехода на давление аэродрома"

Карты контрольной проверки, см. подпункт 4.8.2.7.

(7) На снижении могут использоваться следующие автоматические режимы АБСУ:

- в продольном канале СТАБИЛ ПРОДОЛ и управления от рукоятки СПУСК-ПОДЪЕМ при

выдерживании заданной скорости полета экипажем [V], [M];

- в боковом канале СТАБИЛ БОКОВ и управления от рукоятки РАЗВОРОТ, [НВУ], [АЗ-I], [АЗ-II],

[ЗК].

Рекомендуется в продольном канале использовать режимы [V], [M].

(8) Действия экипажа на снижении:

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
| - Получив разрешение на снижение от диспетчера: "ПРИСТУПАЕМ К СНИЖЕНИЮ". - Устанавливает РУД в положе- ние МАЛЫЙ ГАЗ и переводит самолет в снижение с расчетной скоростью. | - Контролирует по приборам сниже- ние в автоматическом режиме или по заданию КВС осуществляет приборное пилотирование по расчетным параметрам. - При подходе к заданному диспетчером эшелону: "ЗАДАННЫЙ ЭШЕЛОН". | - Контролирует работу двигателей и систем самолета. - Контролирует изменение высоты в гермокабине (снижение не более 3 м/с, перепад давления уменьшается). - Контролирует частоту вращения ротора КВД. |

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
| - Если принято решение снижать- ся в автоматическом режиме: "УПРАВЛЯЮ АВТОПИЛОТОМ". - Снижение производит на установленных скоростях. - В зависимости от режима снижения устанавливает положение интерцепторов. - В зависимости от удаления аэродрома корректирует верти- кальную скорость снижения. - С рубежа ограничения скоростей выдерживает установленный режим. | - Контролирует удаление от аэродрома, вносит коррективы в режим снижения. - После пересечения смежного эшелона предупреждает КВС о подходе к заданному эшелону, докладывает об этом диспетчеру. - При подходе к высоте ограничений скоростей предупреждает КВС. - По радиолокатору следит за грозо- выми очагами, согласует с диспет- чером направление их обхода. | - При снижении частоты вращения КВД ниже 61 % восстанавливает ее перемещением РУД. - При снижении частоты вращения ниже 55 % или резком росте температуры газа за турбиной двигатель выключает переводом РОД в положение СТОП - КРАН ЗАКРЫТ. |
|  | - Докладывает диспетчеру круга о высоте полета и режиме захода на посадку. - Получает от диспетчера круга дан- ные о давлении, эшелоне перехода и разрешение о выполнении захода на посадку и докладывает об этом КВС. |  |
| - Продолжает снижение в штурвальном режиме до высоты эшелона перехода. - На эшелоне перехода: "УПРАВЛЕНИЕ ВЗЯЛ". | - Индекс заданной высоты на УВ № 2 устанавливает на высоту круга или на 750 м при высоте круга более 750 м. |  |
| - Плавно переводит самолет в режим горизонтального полета, убирает интерцепторы: "УСТАНОВИТЬ ДАВЛЕНИЕ…" | - "УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЛ". |  |
| - Устанавливает давление аэродрома. - Контролирует высоту полета на высотомере 2/П. | - Устанавливает давление аэродрома "ДАВЛЕНИЕ … УСТАНОВЛЕНО" - Контролирует высоту полета на высотомере КВС. - Докладывает о давлении, установленном на высотомерах, диспетчеру. | - Устанавливает на высотомере давление аэродрома. |
| - "КОНТРОЛЬ ПО КАРТЕ". |  |  |
| - Отвечает на пункты Карты. | - Зачитывает раздел "После перехо- да на давление аэродрома" Карты контрольной проверки. - Отвечает на пункты Карты. | - Отвечает на пункты Карты. |
| - Продолжает снижение до высо- ты круга с вертикальной скоро- стью 5 - 7 м/с в направлении, указанном 2/П или диспетчером, а, в случае необходимости, вы- полняет маневр по обходу гро- зовых очагов. | - Контролирует расстояние до ВПП и боковое уклонение. | - Контролирует параметры работы двигателей и систем самолета. - Подзаряжает гидроаккумулятор (при необходимости). |

4.5.2. Режимы снижения

(1) Снижение в режиме МД рекомендуется выполнять на числе М равном 0,8 до достижения приборной

скорости 500 км/ч, далее на приборной скорости 500 км/ч.

(2) Снижение в режиме МКр рекомендуется выполнять на числе М равном 0,85 до достижения приборной

скорости 575 км/ч, далее на приборной скорости 575 км/ч.

При снижении в режиме МКр средние интерцепторы отклонять на угол 45° в диапазоне высот от

7000 м до 3000 м.

При необходимости для коррекции в процессе снижения разрешается использовать средние интерцеп-

торы в любом диапазоне высот и рекомендованных скоростей.

(3) Во всех случаях, в том числе при маневрировании в районе аэродрома на высотах более высоты круга,

снижение с эшелона полета выполнять на скоростях, не превышающих максимальных эксплуатацион-

ных значений, см. подпункт 2.5.4.1.(1). При маневрировании учитывать величину просадки при выводе

самолета из снижения в горизонтальный полет:

| Исходная вертикальная скорость снижения, м/с | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перегрузка при выводе из снижения | 1,2 1,4 | 1,2 1,4 | 1,2 1,4 | 1,2 1,4 |
| Просадка самолета, м | 25 15 | 60 25 | 100 45 | 155 80 |

Дистанция, потребная для уменьшения скорости самолета на 100 км/ч в горизонтальном полете после

уборки РУД в положение МАЛЫЙ ГАЗ (в диапазоне высот полета от 3000 м до высоты круга), состав-

ляет 6 км при начальной скорости 600 км/ч и 5 км - при 500 км/ч.

(4) В диапазоне высот от эшелона перехода до высоты круга выдерживать вертикальную скорость сниже-

ния не более 10 м/с. При снижении с вертикальной скоростью более 10 м/с возможно срабатывание

сигнализации ССОС, требующее от экипажа действий, приведенных ниже. К моменту достижения

высоты круга вертикальная скорость должна быть уменьшена до 0. Экипажу осуществлять контроль

за выдерживанием высоты полета при заходе на посадку по радиовысотомерам.

ВНИМАНИЕ. При срабатывании сигнализации опасного сближения с землей, в том числе в зоне посад-

ки, немедленно уменьшить вертикальную скорость снижения. Если при этом полет про-

изводится над холмистой или горной местностью или если экипажу неизвестен характер

рельефа, энергично перевести самолет в набор высоты, не допуская выхода за допусти-

мые значения перегрузки и угла атаки, и установить РУД на взлетный режим, выдержи-

вая его до отключения сигнализации.

О выполненном маневре доложить диспетчеру УВД.

(5) Характеристики снижения приведены в пункте 7.6.1.

(6) Если при снижении по барометрическому высотомеру до высоты круга срабатывает сигнализация ра-

диовысотомера на УВ № 2, сличить показания баровысотомера и радиовысотомера УВ № 2 (с учетом

рельефа местности). При соответствии показаний продолжить снижение до высоты круга.

4.5.3. Экстренное снижение

(1) Для экстренного снижения с крейсерской высоты необходимо:

- убрать РУД в положение МАЛЫЙ ГАЗ;

- выпустить средние интерцепторы на 45°;

- установить переключатель шасси в положение ВЫПУСК на скоростях, не превышающих максималь-

ных эксплуатационных значений, см. подпункт 2.5.4.1.(1).

Не ожидая полного выпуска шасси (выпуск основных опор шасси происходит за 10 - 12 с), перевести

самолет в снижение с перегрузкой 0,3 - 0,5, доведя вертикальную скорость снижения до 60 - 70 м/с.

Если передняя опора шасси не стала на замок, продолжать снижение с неполностью выпущенной

передней опорой шасси (опора станет на замок после уменьшения приборной скорости до 470 км/ч).

Самолет на снижении хорошо управляем и устойчив.

(2) При экстренном снижении выдерживать число М и приборную скорость, не превышая максимальных

эксплуатационных значений, см. подпункт 2.5.4.1.(1).

(3) Время экстренного снижения вышеуказанным методом с максимальной крейсерской высоты до 4000 м

не превышает 3,5 мин.

(4) При достижении безопасной высоты (не более  4000 м в случае, если снижение было вызвано падением

давления в гермокабине) ровным взятием штурвала "на  себя" с перегрузкой 1,2 - 1,3 перевести самолет

в горизонтальный полет, убрать интерцепторы, при этом потеря высоты на выводе из снижения соста-

вит 300 - 400 м.

При необходимости выполнения длительного полета до ближайшего аэродрома убрать шасси.

4.5.4. Снижение в турбулентной атмосфере

При входе в зону повышенной турбулентности приборную скорость выдерживать не более 500 км/ч,

а число М - не более 0,8. Особенности поведения самолета в турбулентной атмосфере см. пункт 4.4.5.

4.5.5. Снижение в условиях обледенения

(1) Перед входом в зону возможного обледенения и в условиях обледенения включить ПОС:

- противообледенители стекол переключить на СИЛЬНО.

(2) После выхода из зоны обледенения, через 10 - 15 мин, убедившись в отсутствии льда на защищаемых

поверхностях:

- противообледенители стекол переключить на СЛАБО;

- ПОС предкрылков, крыла, стабилизатора, двигателей, воздухозаборников выключить.

(3) Снижение в условиях обледенения производить при работе всех двигателей в режиме малого газа на

скоростях, соответствующих МКр.

Для обеспечения более быстрого прохождения зоны обледенения целесообразно полностью выпускать

средние интерцепторы.

Контролировать частоту вращения ротора КВД двигателей, не допуская ее уменьшения ниже 61 %;

в случае уменьшения частоты ниже 61 % восстанавливать ее до 61 % увеличением режима работа дви-

гателей. При снижения частоты вращения ниже 55 % или резком росте температуры газа за турбиной

двигатель выключить переводом РОД в положение СТОП - КРАН ЗАКРЫТ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Включение ПОС предкрылков самолета производить на режиме работы 2-ой

СУ не ниже посадочного малого газа (частота КВД 81 - 83,5 %) с последующей

установкой режима, необходимого по условиям полета, но не ниже 65 % часто

ты вращения ротора КВД двигателя № 2.

(4) После выхода самолета из зоны обледенения убедиться в отсутствии льда на поверхностях самолета и

не ранее чем через 10 - 15 мин после выхода из указанной зоны выключить противообледенители.

(5) При попадании в условия обледенения при полете на эшелоне и непрерывном пребывании в этих

условиях более 10 мин доложить службе движения и принять меры к выходу из зоны обледенения.

4.5.6. Снижение с одним неработающим двигателем

(1) Снижение выполнять при работе двигателей на режиме малого газа, выдерживая приборную скорость

500 км/ч.

(2) Характеристики снижения приведены в подразд. 7.6.1 и рис. 7.6.5.

4.5.7. Полет в зоне ожидания

4.5.7.1. Полет в зоне ожидания с минимальными часовыми расходами топлива

(1) Полет в зоне ожидания выполнять на скоростях, согласованных со службой УВД, в диапазоне

скоростей от VMIN Э до 1,2VK.MAX, обеспечивающих минимальные часовые расходы.

(2) Режим ожидания в зоне повышенной турбулентности воздуха выполнять в соответствии с указаниями

пункта 4.4.5.

(3) При попадании в условия обледенения действовать в соответствии с указаниями пункта 4.5.5.

(4) Характеристики ожидания приведены в пункте 7.6.2.

4.5.7.2. Полет в зоне ожидания с целью выработки топлива

(1) В случаях выполнения, незапланированной посадки необходимо, если это возможно в сложившейся

ситуации, выработать топливо до максимально допустимой посадочной массы для данного аэродрома.

(2) Выработку топлива производить при работе двигателей на режиме не выше 0,9 номинала.

(3) Время полета, необходимое для выработки топлива, рассчитывается в зависимости от режима полета и

массы самолета:

- при полете со всеми, работающими двигателями по таблице 4.5.7.1;

- при полете о одним неработающим двигателем по таблице 4.5.7.2.

(4) Скорости и эшелоны полета согласовать со службой УВД.

(5) При полете с выпущенным шасси с неполностью отклоненными средними интерцепторами или без их

использования приведенные в таблицах 4.5.7.1 и 4.5.7.2 значения часовых расходов топлива необходи-

мо уменьшить:

- при δСР.ИНТ. = 30° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . на 6%;

- при δСР.ИНТ = 15° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . на 12%;

- при δСР.ИНТ = 0°  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  на 18%.

Часовой расход топлива при выработке топлива.

Шасси выпущено, δИНТ.СР  = 45°. Работают все двигатели.

Таблица 4.5.7.1.

| Полетная касса, т |  | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим полета | Эшелон полета, м | Часовой расход топлива, кг/ч |  |  |  |  |
| δЗ = 0° VПР = 450 км/ч | 1200 | 8010 | 8150 | 8260 | 8400 | 8520 |
|  | 2400 | 7850 | 8000 | 8120 | 8230 | 8380 |
|  | 3600 | 7650 | 7800 | 7950 | 8070 | 8220 |
| δЗ = 15° VПР = 400 км/ч | 1200 | 6580 | 6800 | 7010 | 7210 | 7410 |
|  | 2400 | 6460 | 6680 | 6880 | 7090 | 7260 |
|  | 3600 | 6360 | 6570 | 6770 | 6970 | 7150 |
| δЗ = 28° VПР = 350 км/ч | 1200 | 7860 | 8090 | 8350 | 8390 | 8820 |
|  | 2400 | 7690 | 7920 | 8180 | 8440 | 8670 |
|  | 3600 | 7520 | 7740 | 8000 | 8280 | 8540 |

Часовой расход топлива при выработке топлива с одним неработающим двигателем

Таблица 4.5.7.2.

| Полетная масса, т |  |  | 80 | 85 | 90 | 85 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конфигурация самолета | Приборная скорость, км/ч | Эшелон полета, м | Часовой расход топлива, кг/ч |  |  |  |  |
| δЗ = 15°, δПР = 0°, δИНТ.СР = 0°, шасси убрано | 575 | 1200 | 5850 | 5950 | 6040 | 6160 | 6290 |
|  | 575 | 2400 | 5680 | 5780 | 5880 | 6000 | 6140 |
|  | 575 | 3600 | 5510 | 5620 | 5730 | 5860 | 5990 |
| δЗ = 0°, δПР = 0°, δИНТ.СР = 45°, шасси выпущено | 440 | 1200 | 7480 | 7630 | 7780 | 7940 | 8100 |
|  | 420 | 2400 | 6920 | 7050 | 7200 | 7360 | - |
|  | 400 | 3600 | 6400 | 6540 | 6690 | - | - |

4.6. ЗАХОД НА ПОСАДКУ

4.6.1. Общие указания

(1) При выполнении захода на посадку на высоте круга перед третьим разворотом или на удалении

25 - 20 км от входного торца ВПП выполнить все операции, предусмотренные разделом "Перед

третьим разворотом или на удалении 25-20 км, а после выпуска механизации - разделом "До пролета

ДПРМ" Карты контрольной проверки, см. подпункты 4.8.2.8 и 4.8.2.9.

(2) В процессе выполнения захода на посадку выполнить операции по контролю и управлению системами

и оборудованием самолета, предусмотренные для данного этапа полета, в соответствии с указаниями

раздела 8.

(3) Перед заходом на посадку определить приборную скорость начала торможения колесами в соответст-

вии с требованиями пункта 2.5.4.1.(10).

(4) При построении предпосадочного маневра и в процессе выполнения захода на посадку могут использо-

ваться следующие автоматические режимы АБСУ:

- в продольном канале СТАБИЛ ПРОДОЛ и управления от рукоятки СПУСК-ПОДЪЕМ при выдер-

живании заданной скорости полета экипажем [Н];

- в боковом канале СТАБИЛ БОКОВ и управления от рукоятки РАЗВОРОТ, [НВУ], [АЗ-I], [АЗ-II],

[ЗК];

- управления и стабилизации скоростью полета через AT совместно с автоматическим режимом

работы АБСУ.

В боковом канале рекомендуется использовать режим [ЗК], в продольном канале [Н].

(5) Характеристики шума на местности при выполнении захода на посадку приведены в подразделе 7.10

(для самолетов с двигателями, оборудованными ЗПК).

4.6.2. Техника пилотирования и режимы

4.6.2.1. Общие положения

(1) Построение предпосадочного маневра производить в соответствии со схемой, установленной для

данного аэродрома, с указаниями службы движения.

Действия экипажа приведены в циклограмме "Действия членов экипажа  при заходе на посадку",

см. пункт 4.6.3. (штурвальный режим) и пункт 8.8.2.(4) - автоматический и директорный режимы

захода на посадку.

Для выполнения схемы захода на посадку, установленной для данного аэродрома, на высоте круга раз-

решается производить более ранний, чем указано в циклограмме, выпуск шасси (для самолетов с недо-

работанной сигнализацией невыпущенного положения шасси) и предварительный выпуск закрылков на

угол 15° в пределах эксплуатационных скоростей.

(2) Режим полета при заходе на посадку выбирать по указаниям пункта 3.1.8. или подраздела 7.7.

(3) На высоте круга, если показания барометрического высотомера отличаются от показаний радиовысо-

томера (с учетом рельефа местности) более чем на 100 м, прекратить снижение и уточнить у диспетче-

ра давление на аэродроме и местонахождение самолета. После сличения показаний высотомеров уста-

новить на УВ-5 (УВ-5М) № 2 или А-034-4 № 2 индекс заданной высоты на значение ВПР или на 60 м

при значении ВПР 60 м и более. Сверить установку индексов заданной высоты на УВ № 1 и УВ № 2

или А-034-4.

Если до установки надежного визуального контакта с огнями светооборудования аэродрома или

другими ориентирами  по курсу посадки срабатывает сигнализация радиовысотомеров, немедленно

начать маневр по уходу на второй круг.

(4) Уточнение вывода самолета в створ оси ВПП производить сразу после выхода из четвертого разворота.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. Если до высоты 200 м посадочная конфигурация самолета не подтверждена

ответами на пункты раздела "До пролета ДПРМ" Карты контрольной провер-

ки, выполнение захода на посадку ЗАПРЕЩАЕТСЯ. В этом случае выпол-

нить уход на второй круг и повторный заход на посадку.

2. Если в полете обнаружены отказы систем, которые могут повлиять на работо-

способность или время работы систем выпуска механизации и шасси, в слож-

ных и аварийных ситуациях, соответствующую посадочную механизацию

устанавливать заблаговременно до входа в глиссаду.

3. На самолетах с доработанной сигнализацией положения  шасси на высотах

ниже 250 м в случае срабатывания табло сигнализации ШАССИ НЕ ВЫПУЩ

при заходе на посадку с поздним выпуском шасси и взлетно-посадочной

механизации выполнить уход на второй круг.

При повторном заходе на посадку закрылки на 28 ° и шасси выпустить и

проконтролировать заблаговременно до входа в глиссаду.

Довыпуск закрылков в посадочное положение производить на глиссаде.

(5) Сбалансировать самолет на глиссаде кнопкой ЗАГРУЖАТЕЛЬ РВ. При полете по глиссаде в режиме

ДЗП отклонения вертикальной скорости от расчетной исправлять рулем высоты, а отклонения от

заданной приборной скорости - только изменением режима работы двигателей. Скорость на глиссаде

рекомендуется выдерживать небольшими отклонениями РУД в пределах ±5 % по оборотам, своевре-

менно реагируя на начало изменения скорости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При уменьшении режима работы двигателей на 10 % по оборотам и более ско-

рость самолета в посадочной конфигурации быстро падает, поэтому при необ-

ходимости существенного уменьшения скорости требуется повышенное внима-

ние пилотов к выдерживанию режима снижения во избежание опасной потери

скорости.

(6) На глиссаде после выпуска механизации в посадочное положение на расчетной скорости захода на по-

садку проверить по указателю положения руля высоты правильность установки стабилизатора.

Стрелка положения руля высоты должна находиться в пределах широкого зеленого сектора шкалы в

диапазоне углов от +3° до −10°. Если в установившемся режиме снижения, по глиссаде стрелка ука-

зателя положения руля высоты выходит за пределы указанного диапазона, произвести корректировку

положения стабилизатора так, чтобы стрелка указателя  положения РВ находилась в рекомендуемом

диапазоне в пределах широкого зеленого сектора шкалы:

- при уходе стрелки указателя положения РВ ниже указанного диапазона уменьшить угол установки

стабилизатора  установкой (нажатием) переключателя СТАБИЛИЗАТОР в положение ПИКИР в руч-

ном режиме управления;

- при уходе стрелки указателя положения РВ выше указанного диапазона при положении стабилизато-

ра менее 5,5° увеличить угол отклонения стабилизатора установкой переключателя  ЗАДАТЧИК

СТАБИЛИЗАТОРА в положение более передней центровки в совмещенном режиме управления.

ВНИМАНИЕ: 1. После корректировки положения стабилизатора в ручном режиме управления колпа-

чок переключателя СТАБИЛИЗАТОР закрывать только при уходе на второй крут пе-

ред началом уборки  закрылков. Во всех остальных случаях колпачок переключателя

СТАБИЛИЗАТОР оставлять открытым.

2. На самолетах с нажимным переключателем СТАБИЛИЗАТОР колпачок переключате-

ля закрыть сразу после корректировки положения стабилизатора в ручном режиме

управления.

(7) При срабатывании сигнализации ССОС в процессе выполнения маневра захода на посадку на аэродро-

ме, расположенном в холмистой или горной местности, энергично перевести самолет в набор высоты,

не допуская выхода за допустимые значения перегрузки и угла атаки, и установить РУД на взлетный

режим, выдерживая его до отключения сигнализации.

О выполненном маневре доложить диспетчеру УВД.

(8) В случае срабатывания сигнализации ССОС в процессе снижения по глиссаде немедленно уменьшить

вертикальную скорость снижения, проконтролировать правильность выдерживания профиля снижения,

а также положение шасси: если шасси не было выпущено - выполнить уход на второй круг.

В случае срабатывания сигнализации ССОС при полете на предпосадочной прямой до установления

надежного визуального контакта с огнями приближения или другими ориентирами по курсу посадки -

выполнить уход на второй круг.

Примечание. При полете на малых высотах "в болтанку", а также при подходе к аэродрому со сложным

рельефом поверхности на предпосадочной прямой, в том числе при полете по глиссаде

с углом наклона более 3° (пролет над препятствием), возможно кратковременное

(не более 2 с) срабатывание сигнализации ССОС, не требующей от экипажа действий

по изменению траектории полета.

(9) При заходе на посадку с боковым ветром после четвертого разворота до момента касания снос

устранять только углом упреждения без крена и скольжения. При переходе на ручное управление

обеспечить сохранение подобранного угла упреждения.

(10) Посадочные фары при заходе на посадку включать на высоте 150-100 м.

В зоне облачности фары включать при выходе из нее. В снегопад, дождь и при дымке решение о

включении фар принимает КВС.

ВНИМАНИЕ. При заходе на посадку в условиях ограниченной видимости (туман, дымка, осадки),

если при включении света посадочных, фар создается световой "Экран", фары выключить. КВС

принимает решение о дальнейшем использовании фар и завершении полета.

4.6.2.2. Заход на посадку в условиях сдвига ветра

(1) Перед заходом на посадку проанализировать метеорологическую обстановку в районе аэродрома,

основываясь на информации, полученной от диспетчера службы движения и по каналу вещания

метеоданных.

Заход на посадку ЗАПРЕЩАЕТСЯ, если продольные составляющие ветра у земли и на высоте 100 м

отличаются на 15 м/с и более.

В зависимости от конкретной обстановки необходимо уйти на запасной аэродром или ожидать измене-

ния метеоусловий. При наличии в районе аэродрома грозовых и градовых облаков, очагов ливней и

гроз расчетную скорость захода на посадку необходимо увеличить на 10 - 15км/ч.

Примечание. Увеличение скорости полета по глиссаде производить в случае, если скорость не была

увеличена по другим причинам, предусмотренным РЛЭ.

(2) Скорость полета и вертикальную скорость снижения по глиссаде до пролета БПРМ выдерживайте

небольшими отклонениями РУД в пределах от +5 % до −2 % по оборотам ротора высокого давления,

своевременно реагируя на начало уменьшения скорости полета и возрастания вертикальной скорости

снижения, не допуская ее увеличение более чем на 1 - 2 м/с.

Отклонение от глиссады вниз и нарастание вертикальной скорости снижения устранять рулем высоты.

Изменение режима работы двигателей производить при отклонении скорости более чем на 15 км/ч от

заданной после возвращения на глиссаду.

ВНИМАНИЕ. Отклонение руля высоты с одновременным изменением режима работы двигателей

может привести к разбалансировке и раскачке самолета.

Если на высотах ниже 200 м режим работа двигателей, потребный для установившегося полета по

глиссаде на рекомендованных значениях приборной и вертикальной скоростях, будет выше номиналь-

ного или nВД ниже 75 %, необходимо уйти на второй круг.

4.6.2.3. Методика устранения боковых отклонений

(1) До момента достижения высоты принятия решения КВС должен оценить величину отклонений

самолета от оси  ВПП (боковое) и от глиссады.

Предельно допустимые боковые отклонения от оси ВПП составляют:

| Высота начала, маневра, м | 100 | 80 | 60 | 45 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дистанция до входного торца ВПП, м | 1950 | 1500 | 1050 | 700 | 400 |
| Предельно допустимые боковые отклонения, м | 100 | 70 | 40 | 30 | 30 (но не более половины ширины ВПП) |

Оценка фактических величин боковых отклонений производится KВС по загоранию светосигнальных

табло предельных отклонений по курсу и глиссаде или визуально с использованием посадочных огней

и других ориентиров (днем и ночью).

Ориентирами для этих целей служат:

- световой горизонт № 1 ОВИ (ближайший к БПРМ), половина ширины которого по обе стороны

от оси ВПП составляет 42 м (для системы ОВИ с 6 горизонтами) и 37 или 27 м (для систем ОВИ

с 5 горизонтами);

- боковые огни ВПП, боковое удаление от оси ВПП определяется шириной ВПП;

- боковые огни приближения на КПБ красного цвета (боковое удаление крайних огней от оси ВПП

составляет 12-15 м);

- входные огни ВПП (зеленого цвета).

Если фактическое боковое отклонение превышает предельно допустимое, КВС должен:

- при автоматическом заходе немедленно включить автоматический режим ухода на второй круг;

- при директорном заходе прекратить пилотирование по командным стрелкам и немедленно начать

уход на второй круг в автоматическом или штурвальном режиме.

(2) Если фактическое боковое отклонение находится в допустимых пределах, КВС, принимая решение о

посадке, должен отключить автопилот или прекратить пилотирование по командным стрелкам и не-

медленно начать маневр по устранению бокового отклонения.

(а) На высотах начала маневра 60 м и более:

Выполнить разворот в сторону оси ВПП координированным отклонением органов управления. Боковой

маневр имеет в плане вид буквы "S" и состоит из двух сопряженных разворотов. Первый разворот

(в сторону оси ВПП) выполнить с креном не более 12°, при подходе самолета к кромке ВПП (со сторо-

ны уклонения) немедленно приступить к выполнению второго разворота (в обратную сторону) с кре-

ном не более 8° и его последующим уменьшением при подходе к оси ВПП с таким расчетом, чтобы

крен к началу ВПП не превышал 3°.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если к началу ВПП (высота 12 - 15 м):

- направление вектора путевой скорости направлено за пределы 1/4 ширины

ВПП от ее оси;

- крен самолета превышает 3°, немедленно начать уход на второй круг.

(б) На высотах начала маневра менее 60 м и до 30 м включительно:

Заход следует считать посадочным (также и при посадке с боковым ветром), если направление вектора

путевой скорости не выходит за пределы ширины ВПП, т.е.  самолет к моменту достижения высоты

принятия решения находится в таком положении движется таким образом, что  не выйдет за пределы

продолженных кромок ВПП.

(3) При боковых отклонениях самолета на высоте принятия решения в пределах красных огней КПБ

(12 - 15 м) решение о посадке может быть принято без видимости начала ВПП и посадка может быть

выполнена без маневра по устранению бокового отклонения. При боковых отклонениях более 12 - 15 м

и до 30 м включительно (но не более 1/2 ширины ВПП) решение о посадке может быть принято при

условии видимости начала ВПП. В этом случае посадка  выполняется с устранением бокового отклоне-

ния, для чего выполнить одноразовый доворот с углом крена до 5° в сторону оси ВПП на угол порядка

1 - 3° координированным отклонением органов управления. Разворот выполнять с таким расчетом,

чтобы осуществить приземление под этим же или меньшим углом к оси ВПП в зоне между осью и

внутренними огнями приземления со стороны бокового отклонения и с последующим выводом самоле-

та на ось ВПП или параллельно ей. Приземление самолета за осью ВПП повышает опасность выкаты-

вания за пределы ВПП. Максимально допустимые отклонения самолета по высоте, не требующие ис-

правления, составляют  ±1 точку по ПКП (примерно ±5 м). Такие ошибки приводят к изменению длины

воздушного участка примерно на 100 м за счет продольного смещения точки приземления.

4.6.3. Взаимодействие членов экипажа при заходе на посадку (в штурвальном режиме)

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
| - При достижении высоты круга плавно переводит самолет в режим горизонталь- ного полета. - Проверяет режим работы двигателей, соответствующий скорости 400 км/ч. - Определяет соотношение высоты и расстояния до точки входа в схему прямоугольного маршрута. | - Контролирует скорости снижения. - На высоте круга при срабатывании светосигнализатора РВ переводит индекс на значение ВПР. - Показания РВ сравнивает с барометрической высотой (учитывая рельеф местности). - Контролирует направление полета, расстояние до ВПП, боковое уклонение. | - Контролирует параметры работы двигателей и систем самолета. |

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
| - На высоте круга на скорости 400 км/ч балансирует самолет по тангажу, прове- ряет и при необходимости переставляет переключатель ЗАДАТЧИК СТАБИЛИ- ЗАТОРА в положение: - П при положении указателя РВ на приборе выше −2°; - С при РВ от −2° до +2°; - З при РВ ниже +2° в соответствии с цветной маркировкой узкого сектора шкалы указателя положе- ния РВ. | - При пролете траверза ДПРМ включает секундомер: "ТРАВЕРЗ ДПРМ, БОКОВОЕ … км". - При заходе по кратчайшему пути: "УДАЛЕНИЕ 25 - 20 км". |  |
| - "КОНТРОЛЬ ПО КАРТЕ". |  |  |
| - Отвечает на пункты Карты. | - Зачитывает раздел "Перед 3-м разворотом или на удалении 25 - 20 км". | - Отвечает на пункты Карты. |
| - Выдерживает скорость не менее 370 км/ч. | - Определяет начало третьего разворота: "ТРЕТИЙ РАЗВОРОТ". | - Выполняет команды по изменению режима работы двигателей. - Следит за параметрами работы двигателей и систем самолета. |
| - Выполняет третий разворот с креном не более 25° на скорости не менее 370 км/ч. | - Докладывает диспетчеру круга о начале третьего разворота. - Контролирует выход самолета на заданный курс. |  |
|  | - Определяет начало четвертого разворота: "ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗВОРОТ". |  |
| - Выполняет четвертый разворот с креном не более 25° на скорости не менее 370 км/ч. - Выдерживает заданную высоту. - Величиной крена корректирует вывод самолета на ось ВПП. - Управляет режимом работы двигателей или дает команду Б/И: "РЕЖИМ ...". | - Докладывает диспетчеру круга о начале четвертого разворота. - Помогает КВС в пилотировании. - Докладывает диспетчеру посадки курс и высоту полета. - При подходе к ТВГ: "ДО ТОЧКИ ВХОДА В ГЛИССАДУ ... км". |  |
| - На удалении не менее 6 км от ТВГ: "ШАССИ ВЫПУСТИТЬ". |  |  |
|  | - Переводит кран шасси в положение ВЫПУСК. - Контролирует процесс выпуска. - После загорания последней зеле- ной сигнальной лампы на табло выпущенного положения шасси: "ШАССИ ВЫПУЩЕНО". | - Контролирует выпуск шасси. После загорания последнего светосигнали- затора и установления в 1-й гидросистеме давле- ния 200 - 220 кгс/см2 через 20 - 25 с: "ВРЕМЯ ..., КРАН ШАССИ НЕЙТРАЛЬНО". |
| - Приступает к уменьшению скорости. - При скорости 370 км/ч: "ЗАКРЫЛКИ 28°". |  |  |
|  | - Устанавливает рукоятку управле- ния закрылками в положение 28°. - После выпуска закрылков, предкрылков, стабилизатора: "МЕХАНИЗАЦИЯ ВЫПУЩЕНА". |  |

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
|  | - После сообщения Б/И "КРАН ШАССИ НЕЙТРАЛЬНО" устанавливает кран шасси в нейтральное положение и фиксирует защелкой. |  |
| - На скорости 340 км/ч выпускает фары. |  |  |
| - Убеждается в правильности выпуска механизации. - Триммирует самолет по тангажу - Выдерживает скорость 280 - 300 км/ч. | - Контролирует автоматическое отклю- чение полетных загружателей РВ и РН, если этого не произошло, переключа- тель ПОЛЕТНЫЙ ЗАГРУЖАТЕЛЬ устанавливает в положение ВЗЛЕТ- ПОСАДКА. |  |
|  | - При пролете ТВГ: "ВХОД В ГЛИССАДУ, СНИЖЕНИЕ ... м/с". |  |
| - После входа в глиссаду на снижении: "ЗАКРЫЛКИ 45°" или "ЗАКРЫЛКИ 36°" |  | - Устанавливает столик штурмана в крайнее нижнее положение. |
| - Устанавливает скорость захода на посадку. | - Переставляет рукоятку управления закрылками в положение 45° (или 36°). - Контролирует довыпуск закрылков и перекладку стабилизатора (немедлен- но докладывает о каких-либо отклоне- ниях в процессе выпуска). |  |
| - Триммирует самолет, выдерживает расчетную вертикальную скорость снижения. |  |  |
| - Контролирует балансировочное положение РВ по широкому зеленому сектору шкалы указателя и при необхо- димости корректирует положение ста- билизатора. | - Контролирует балансировочное положение РВ. |  |
| - "КОНТРОЛЬ ПО КАРТЕ". |  |  |
| - Отвечает на пункты Карты. | - Зачитывает раздел "До пролета ДПРМ" Карты контрольной проверки. | - Отвечает на пункты Карты. |
| - Выдерживает направление полета. - Контролирует выдерживание глиссады. - Управляет режимом работы двигателей или подает команды Б/И по его коррек- тировке. | - Контролирует фактическое положение самолета относительно курса и глисса- ды, об отклонениях докладывает КВС. - Докладывает диспетчеру о готовности к посадке. - При отклонении скорости на ±10 км/ч от расчетной: "СКОРОСТЬ МАЛА (ВЕЛИКА)". - При вертикальной скорости более 5 м/с: "КРУТОЕ СНИЖЕНИЕ". | - По команде КВС устанавливает требуемый режим работы двигателей. - В условиях облед- нения включает и контролирует работу ПОС. |
|  | - При пролете ДПРМ: "ДАЛЬНИЙ, ВЫСОТА ...". - За 30 м до ВПР: "ОЦЕНКА, ДЕРЖУ ПО ПРИБОРАМ". |  |
| - Устанавливает визуальный контакт с земными ориентирами. - Оценивает и корректирует положение самолета относительно курса, глиссады и оси ВПП. - Контролирует скорость и режим двигателей. |  |  |

4.6.За. Взаимодействие членов экипажа при заходе на посадку с поздним выпуском механизации

шасси (на самолетах с доработанной сигнализацией положения шасси на высотах ниже 250 м)

в штурвальном режиме *

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
| - При достижении высоты круга плавно переводит самолет в режим горизон- тального полета. - Проверяет режим работы двигателей, соответствующий скорости 400 км/ч. - Определяет соотношение высоты и расстояния до точки входа в схему прямоугольного маршрута. | - Контролирует скорости снижения. - На высоте круга при срабатывании светосигнализатора РВ переводит индекс на значение ВПР. - Показания РВ сравнивает с барометрической высотой (учитывая рельеф местности). - Контролирует направление полета, расстояние до ВПП, боковое уклонение. | - Контролирует параметры рабо- ты двигателей и систем самолета. |
| - На высоте круга на скорости 400 км/ч балансирует самолет по тангажу, прове- ряет и при необходимости переставляет переключатель ЗАДАТЧИК СТАБИЛИ- ЗАТОРА в положение: - П - при положении указателя РВ на приборе выше −2°; - С - при РВ от −2° до +2°; - З - при РВ ниже +2° в соответствии с цветной маркировкой узкого сектора шкалы указателя положения РВ. | - При пролете траверза ДПРМ включает секундомер: "ТРАВЕРЗ ДПРМ, БОКОВОЕ … км". - При заходе по кратчайшему пути: "УДАЛЕНИЕ 25 - 20 км". |  |
| - "КОНТРОЛЬ ПО КАРТЕ". |  |  |
| - Отвечает на пункты Карты. | - Зачитывает раздел "Перед 3-м разворотом или на удалении 25-20 км" | - Отвечает на пункты Карты. |
| - Выдерживает скорость не менее 370 км/ч. | - Определяет начало третьего разворота: "ТРЕТИЙ РАЗВОРОТ". | - Выполняет ко- манды по изме- нению режима работы двигате- лей. - Следит за пара- метрами работы двигателей и систем самолета. |
| - Выполняет третий разворот с креном не более 25° на скорости не менее 370 км/ч | - Докладывает диспетчеру круга о начале третьего разворота. - Контролирует выход самолета на заданный курс. |  |
|  | - Определяет начало четвертого разворота: "ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗВОРОТ". |  |
| - Выполняет четвертый разворот с креном не более 25° на скорости не менее 370 км/ч. - Выдерживает заданную высоту. - Величиной крена корректирует вывод самолета на ось ВПП. - Управляет режимом работы двигателей или дает команду Б/И: "РЕЖИМ ...". - Приступает к уменьшению скорости. - На скорости 370 км/час: "ЗАКРЫЛКИ 28°". | - Докладывает диспетчеру круга о начале четвертого разворота. - Помогает КВС в пилотировании. - Докладывает диспетчеру посадки курс и высоту полета. - За 4 - 3 км до ТВГ: "ДО ТОЧКИ ВХОДА В ГЛИССАДУ ... км". |  |
|  | - Устанавливает рукоятку управления закрылками в положение 28°. |  |

* Методика захода на посадку применяется по усмотрению КВС на стандартных глиссадах.

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
| - Убеждается в правильности выпуска механизации. - Триммирует самолет по тангажу. - Выдерживает скорость 300 - 280 км/ч. | - Контролирует синхронность выпуска закрылков и предкрылков, перекладку стабилизатора на кабрирование: "ЗАКРЫЛКИ ВЫПУСКАЮТСЯ СИНХРОННО, СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕКЛАДЫВАЕТСЯ НА КАБРИРОВА- НИЕ, ПРЕДКРЫЛКИ ВЫПУСКАЮТСЯ". - Контролирует автоматическое отключение полетных загружателей РВ и РН. - Если этого не произошло переключатель ПОЛЕТНЫЙ ЗАГРУЖАТЕЛЬ устанавлива- ет в положение ВЗЛЕТ -ПОСАДКА. - При пролете ТВГ: "ВХОД В ГЛИССАДУ, СНИЖЕНИЕ…м/с". |  |
| - После входа в глиссаду на высоте не менее 400 м: "ШАССИ ВЫПУСТИТЬ". |  |  |
|  | - Переводит кран шасси в положение ВЫПУСК. - Контролирует процесс выпуска. - После загорания последней зеленой светосигнальной лампы на табло выпущенного положения шасси: "ШАССИ ВЫПУЩЕНО". | - Контролирует выпуск шасси. - После загорания последнего све- тосигнализатора: "ШАССИ ВЫПУЩЕНО". - Следит за вос- становлением давления в гид- росистеме № 1. |
| - "ЗАКРЫЛКИ 45°" или "ЗАКРЫЛКИ 36°". |  |  |
|  | - Переставляет рукоятку управления закрылками в положение 45° или 36°. - Контролирует довыпуск закрылков и перекладку стабилизатора: "ЗАКРЫЛКИ ВЫПУСКАЮТСЯ СИН- ХРОННО, СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕКЛА- ДЫВАЕТСЯ НА КАБРИРОВАНИЕ" (немедленно докладывает о каких-либо отклонениях в процессе выпуска). - После выпуска механизации: "МЕХАНИЗАЦИЯ ВЫПУЩЕНА". |  |
| - Устанавливает скорость захода на посадку. - Выпускает фары. - Триммирует самолет, выдерживает вертикальную скорость снижения. - Контролирует балансировочное положение РВ по широкому зеленому сектору шкалы РВ и при необходимости корректирует положение стабилизатора. | - Контролирует балансировочное положение РВ. |  |
| - "КОНТРОЛЬ ПО КАРТЕ". |  |  |
|  | - Зачитывает раздел "До пролета ДПРМ" Карты контрольной проверки. |  |
| - Отвечает на пункты Карты. | - Отвечает на пункты Карты. | - Отвечает на пункты Карты. |

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
| - Докладывает диспетчеру о готовности к посадке. | - В процессе контроля по Карте после коман- ды Б/И "КРАН ШАССИ НЕЙТРАЛЬНО" устанавливает кран шасси в нейтральное положение и фиксирует защелкой. | - В процессе кон- троля по Карте при наличии в гидросистеме № 1 давления 200 - 220 кгс/см2 через 20 - 25 с: "КРАН НЕЙТРАЛЬНО". |
| - Выдерживает направление полета. - Контролирует выдерживание глиссады. |  |  |
| - Управляет режимом работы двигателей или подает команды Б/И по его коррек- тировке. | - Контролирует фактическое положение самолета относительно курса и глиссады, об отклонениях докладывает КВС. - Докладывает диспетчеру о готовности к посадке. - При отклонении скорости на ±10 км/ч от расчетной: "СКОРОСТЬ МАЛА (ВЕЛИКА)" - При вертикальной скорости более 5 м/с: "КРУТОЕ СНИЖЕНИЕ". - При пролете ДПРМ: "ДАЛЬНИЙ, ВЫСОТА … м". - За 30 м до ВПР: "ОЦЕНКА, ДЕРЖУ ПО ПРИБОРАМ". - При пролете БПРМ: БЛИЖНИЙ, ВЫСОТА …, СКОРОСТЬ …". | - По команде КВС устанавливает требуемый режим работы двигателей. - В условиях обледнения включает и контролирует работу ПОС. |
| - Устанавливает визуальный контакт с наземными ориентирами. - Оценивает и корректирует положение самолета относительно курса, глиссады и оси ВПП. - Контролирует скорость и режим двигателей. |  |  |

4.6.3б. Особенности пилотирования при визуальном заходе на посадку

(1) Визуальный заход на посадку - заход на посадку, выполняемый в соответствии с правилами полета

по приборам (ППП), когда часть схемы или вся схема захода на посадку по приборам не завершена

и заход на посадку осуществляется при визуальном контакте с ВПП и (или) ее ориентирами.

(2) Вход в зону (район) аэродрома осуществляется командиром воздушного судна или вторым пилотом

по установленным схемам (STAR) или по траекториям, задаваемым службой УВД.

Снижение и заход на посадку по ППП следует осуществлять с помощью радиотехнических средств

посадки и навигации - РМС, РСП, ОСП, ОПРС (ДПРС, БПРС), VOR, VOR/DME до установленной

высоты точки начала визуального захода на посадку (ТН ВЗП).

(3) До достижения точки начала визуального захода на посадку должен быть осуществлен выпуск шасси

и механизации крыла в положение δЗ = 28°.

(4) Как правило, жесткая схема визуального захода на посадку не устанавливается.

В общем случае визуальный полет в зоне визуального маневрирования осуществлять по схеме полета

по кругу на высоте полета по кругу (НКР.ВЗП) не менее НМС конкретного аэродрома, см. рис. 4.6.1.

(5) На высоте точки начала визуального захода на посадку, если не установлен визуальный контакт с ВПП

или ее ориентирами, самолет следует перевести в горизонтальный полет до установления надежного

визуального контакта с ВПП или ее ориентирами.

(6) При установлении надежного визуального контакта КВС должен доложить диспетчеру: "ПОЛОСУ

ВИЖУ", согласовать вид маневра визуального захода на посадку и получить разрешение (подтвержде-

ние) на выполнение визуального захода на посадку.

Пилотирование при визуальном заходе на посадку должен осуществлять командир  воздушного судна

при постоянном визуальном контакте с ВПП или ее ориентирами.

Если при приближении к ВПП визуальный контакт не установлен или впоследствии потерян, должен

быть выполнен разворот в сторону ВПП с набором высоты и выходом на установленную схему ухода

на второй круг по приборам для последующего захода на посадку по ППП.

(7) Маневрирование при визуальном заходе на посадку осуществлять с кренами не более 30°.

(8) До начала разворота в направлении ВПП предполагаемой посадки на высоте не ниже минимальной

высоты снижения необходимо:

- выпустить механизацию крыла в положение δЗ = 45°;

- установить скорость VЗП + 10 км/ч;

- выполнить контрольные операции по Карте контрольной проверки  "До пролета ДПРМ".

Разворот на посадочный курс выполнять с выдерживанием скорости VЗП + 10 км/ч со снижением

с вертикальной скоростью, не превышающей 5 м/с до высоты входа в глиссаду. Рекомендуемый

крен при развороте на посадочный курс 20°, но не более 30°. Высота входа в глиссаду должна

быть не менее 150 м.

ВНИМАНИЕ. При выполнении разворота на посадочный курс возможно и допускается загорание

табло КРЕН ЛЕВ (ПРАВ) ВЕЛИК.

(9) После выхода на посадочный курс КВС необходимо оценить положение самолета относительно ВПП.

Если положение самолета посадочное, установить скорость захода на посадку VЗП и режим снижения

по глиссаде (~3°).

КВС доложить диспетчеру ПОСАДКИ о готовности к посадке и получить разрешение на посадку.

(10) С точки начала визуального захода на посадку пилотирование осуществляет только КВС.

2/П контролирует полет по приборам, обращая особое внимание на  выдерживание установленной

для данного аэродрома минимальной  высоты снижения, скорости и углов крена.

При выполнении разворота на посадочный курс при горящем табло КРЕН ЛЕВ (ПРАВ) ВЕЛИК

2/П сообщает КВС о достижении крена 30˚.

Штурман (при его наличии на борту) контролирует высоту и скорость полета и, по возможности,

положение самолета относительно ВПП.

Рис. 4.6.1.  Визуальный заход на посадку (полет по кругу)

4.6.4. Заход на посадку с одним неработающим двигателем

(1) Заход на посадку и полет по глиссаде с одним неработающим двигателем произвести с углом отклоне

ния закрылков 36°. Скорость захода на посадку и пересечения входного торца ВПП определять в зави-

симости от массы самолета и положения механизации, см. пункт 3.1.8.4 или подраздел 7.7.

(2) Методика захода на посадку с одним отказавшим двигателем аналогична заходу на посадку со всеми

работающими двигателями.

Посадочная конфигурация должна быть установлена до входа в глиссаду.

(3) При отказе двигателей № 2 или № 3 для повышения мощности гидросистем  Б/И перед посадкой

включает электронасосную станцию соответственно гидросистем № 2 или № 3.

(4) При отказе двигателя на глиссаде увеличить режим работающих двигателей для восстановления

режима полета по глиссаде.

Продолжить снижение на глиссаде, не меняя положения закрылков.

При отклонении самолета от заданной траектории в момент отказа двигателя на глиссаде, см. пункт

8.8.1, уйти на второй круг в соответствии с указаниями пункта 4.6.10 и произвести повторный заход

на посадку.

(6) Если при заходе на посадку с одним отказавшим двигателем с закрылками, отклоненными на 36°, про-

изошел отказ еще одного двигателя на глиссаде, увеличить режим работающего двигателя до взлетно-

го, восстановить траекторию снижения по глиссаде и выполнить заход на посадку и посадку, не меняя

положения закрылков. При завершении полета на одном двигателе выполнить требования подраздела

6.5 "Полет с одним работающим двигателем" и пункта 8.4.3. "Неисправности гидросистемы".

4.6.5. Заход на посадку с двумя неработающими двигателями

Заход на посадку с двумя неработающими двигателями выполнять в соответствии с указаниями

подраздела 6.5.

4.6.6. Заход на посадку в условиях обледенения

(1) Заход на посадку и посадку выполнять с включенной до входа в зону возможного обледенения

ПОС планера и двигателей с противообледенителями стекол, включенными на режим СИЛЬНО.

(2) Если в течение 10 мин невозможно выйти из зоны обледенения на снижении или в зоне ожидания

на высотах более 4000 м, или при выполнении маневра захода на посадку в условиях обледенения

на высотах ниже 4000 м и (независимо от длительности пребывания в обледенении), заход на посадку

выполнять с соблюдением следующих требований:

- после выпуска закрылков на 28° выдерживать скорость не менее 300 км/ч;

- довыпуск закрылков на 36° или 45° производить на скорости 300 км/ч.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Выпуск закрылков на 28, 36 и 45° в процессе захода на посадку выполнять с

таким расчетом, чтобы к концу выпуска закрылков на заданный угол приборная

скорость  полета не превышала установленных ограничений:

- 360 км/ч - для закрылков 28°;

- 330 км/ч - для закрылков 36°;

- 300 км/ч - для закрылков 45°.

- дальнейший полет вплоть до пересечения входного торца ВПП выполнять на скорости на 10-15 км/ч

больше рекомендованной для нормальных условий захода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После посадки механизацию крыла не убирать до заруливания на стоянку.

На стоянке, убедившись в отсутствии льда на предкрылках, закрылках и

интерцепторах, убрать  механизацию и фары. До заруливания на стоянку

допускается уборка только закрылков до 28°.

ВНИМАНИЕ. На самолетах с незадействованной ПОС стабилизатора и предкрылков ОЧК или только

ПОС предкрылков ОЧК в случае попадания в условиях обледенения на любом этапе

полета заход на посадку производить при выполнении в полном объеме рекомендаций

подпункта (2). Полет вплоть до пересечения входного торца ВПП выполнять на скорости

на 10-20 км/ч больше рекомендованной  для нормальных условий захода на посадку.

(3) Заход на посадку выполнять с убранными средними интерцепторами. В случае невозможности  уборки

средних интерцепторов  после  снижения  до  высоты круга заход на посадку и посадку выполнять в

соответствии с указаниями п. 5.5.

4.6.7. Заход на посадку с неотклоненными закрылками

Заход на посадку с неотклоненными закрылками выполнять в соответствии с указаниями

подраздела 5.2.

4.6.8. Заход на посадку с массой, превышающей максимальную посадочную

Заход на посадку с массой, превышающей максимальную посадочную, равную 80000 кг выполнять в

соответствии с указаниями подраздела 5.1.

4.6.9. Особенности пилотирования при полете с предельными центровками и поведения самолета

на малых скоростях полета с использованием механизации крыла

4.6.9.1. Заход на посадку при предельно передних и предельно задних центровках самолета

(1) При предельно передней центровке самолета на расчетной скорости в установившемся снижении

по глиссаде, балансировочное отклонение руля высоты составляет ~  -7° в зеленом широком секторе

указателя при положении стабилизатора 5,5°.

(а) Если при положении стабилизатора 5,5° стрелка указателя положения РВ приближается к верхней

границе широкого зеленого сектора, необходимо увеличить скорость захода на посадку на 10 км/ч

выше расчетной.

(б) Если скорость была увеличена, а стрелка указателя РВ выходит за пределы зеленого широкого сектора,

то это свидетельствует о том, что центровка вышла за пределы допустимой.

В этом случае уйти на второй круг и в горизонтальном полете по кругу принять меры для смещения

центровки назад и после создания допустимой центровки произвести посадку.

Примечание. Смещение центровки назад на 1 % САХ уменьшает потребный угол отклонения руля

высоты на 1° и соответствует перемещению 3 пассажиров с передних рядов кресел

I салона на задние ряды кресел II салона.

(в) Если изменить центровку в полете невозможно, выполнить заход на посадку и посадку с закрылками,

отклоненными на 28°, и стабилизатором 5.5°, используя ручное управление стабилизатором.

При необходимости ухода на второй круг в этой конфигурации перестановка стабилизатора осуществ-

ляется или в ручном режиме, или в совмещенном режиме путем закрытия колпачка переключателя

СТАБИЛИЗАТОР перед началом уборки механизации.

В этом случае скорость захода на посадку и пересечения входного торца ВПП определять в зависимо-

сти от массы самолета по указаниям п. 3.1.8. или подраздела 7.7.

(2) Характеристики устойчивости и управляемости при центровках более 32 % САХ практически такие же,

как и при более передних центровках.

Однако при выполнении полетов необходимо учитывать следующие особенности:

- на рулении при повышении эффективности разворотов с центровкой более 32 % САХ при необходи-

мости применять кратковременное подтормаживание колес внутренней по развороту тележки шасси;

- на посадке (в процессе выравнивания) усилия при взятии колонки штурвала "на себя" значительно

меньше, чем при более передних центровках.

Ограничения при полете с предельно задними центровками приведены в пункте 2.5.3.

4.6.9.2. Особенности пилотирования на малых скоростях полета

Дополнительный контроль режимов полета по АУАСП

(1) Естественных признаков приближения к скорости начала сваливания самолет не имеет.

(2) Минимально допустимые скорости, при которых происходит срабатывание сигнализации АУАСП,

и скорости срыва приведены на рис. 7.8.2. и 7.8.1.

(3) Преднамеренное снижение скорости полета ниже рекомендованной приводит к снижению запасов

углов атаки до сваливания.

(4) Для исключения влияния ошибок в учете полетной массы и выборе скорости полета целесообразно

контролировать соответствие угла атаки выбранному режиму полета. Это особенно важно в процессе

снижения скорости, при полете с креном и вертикальной перегрузкой.

(5) В прямолинейном установившемся полете с убранной механизацией угол атаки самолета по указателю

АУАСП должен соответствовать:

| Масса, т |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол атаки, градусы | Приборная скорость 400 км/ч | 6 - 7 | 6,5 - 7,5 | 7 - 8 | 7,5 - 8,5 | 8 - 9 | 8,5 - 9,5 |
|  | Приборная скорость 370 км/ч | 7 - 8 | 7,5 - 8,5 | 8 - 9 | 8,5 - 9,5 | 9 - 10 | 9,5 - 10,5 |

При выпущенной механизации на рекомендованных скоростях захода на посадку (рис. 7.7.1.) в зависи-

мости от положения механизации:

| Положение закрылков | 15° | 28° | 36° | 45° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол атаки, градусы | 8 - 9 | 7,5 - 8,5 | 6,5 - 7,5 | 5,5 - 6,5 |

При развороте с креном 25° углы атаки увеличиваются на 0,5° - 1°.

Прирост перегрузки на каждые 0,2 единицы увеличивает угол атаки примерно на 1,5°.

(6) При приближении стрелки текущего угла атаки к критическому сектору или при срабатывании сигна-

лизации АУАСП принять меры по увеличению скорости, уменьшив угол атаки до рекомендованного

отдачей колонки штурвала "от себя", вывести самолет из крена, увеличить режим работы двигателей

вплоть до номинального, занять заданный режим полета по высоте, скорости и направлению.

4.6.10. Техника ухода на второй круг

(1) Техника пилотирования и взаимодействие членов экипажа при уходе на второй круг приведены в

циклограмме.

(2) Уход на второй круг возможен как со всеми работающими двигателями, так и с отказавшим

двигателем.

(3) При снижении по глиссаде с вертикальной скоростью до 4 м/с минимальная высота ухода на второй

круг 6-4 м, а при снижении с вертикальной скоростью до 5 м/с (по крутой глиссаде)  - 15 м, если поса-

дочная масса самолета не превышает максимально допустимую, определенную по материалам п. 3.1.8.

или 7.7.3. При отказе двигателя на глиссаде минимальная высота ухода на второй круг  - 15 м.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. При уходе на второй круг со всеми работающими двигателями во избежание

превышения ограничений по скорости допускается уменьшение режима

работы двигателей не ниже номинального на высотах ниже высоты круга.

При уменьшении режима работы двигателей ниже номинального на высоте

менее 250 м может непрерывно звучать сирена и гореть в режиме мигания

красное светосигнальное табло ШАССИ НЕ ВЫПУЩ *.

2. В процессе ухода на второй круг допускается кратковременное (до 0,5 с)

срабатывание сигнализатора АУАСП.

(4) При заходе на посадку с одним неработающим двигателем с закрылками 36° необходимо в момент

ухода на второй круг переставить закрылки в положение 15°.

(5) При уходе на второй круг в условиях обледенения скорость полета выдерживать на 15 км/ч выше

рекомендованных для нормальных условий полета. Уход на второй круг и повторный заход на посадку

в условиях обледенения выполнять с включенными противообледенителями планера и двигателей.

(5а) В случае необходимости ухода на второй круг рекомендуется использовать автоматический режим

УХОД.

* После выполнения доработок сигнализации положения шасси

(6) Действия экипажа при уходе на второй круг в штурвальном режиме:

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
| - Приняв решение об уходе на второй круг, немедленно переводит РУД всех двигателей на взлетный режим. - "ВЗЛЕТНЫЙ РЕЖИМ, УХОДИМ". | - Если на ВПР от КВС не поступила команда "САДИМСЯ" или "УХОДИМ" предупреждает экипаж: "ВЗЛЕТНЫЙ РЕЖИМ, УХОДИМ". - Увеличивает режим работы двигателей до взлетного. |  |
| - "ЗАКРЫЛКИ 28" или "ЗАКРЫЛКИ 15" (при заходе на посадку с закрылками 28°) |  | - Проверяет перевод РУД на взлетный режим: "ДВИГАТЕЛИ НА ВЗЛЕТНОМ". - Контролирует режим работы двигателей. |
| - Переводит самолет из снижения в набор высоты без потери скорости, выдерживая направление полета. - Контролирует перестановку закрылков и стабилизатора. - После появления положительной верти- кальной скорости:"ШАССИ УБРАТЬ". | - Переводит рукоятку управления закрылками в положение 28° (15°). - Контролирует синхронность уборки механизации и стабилизатора. - Берет штурвал "на себя" для вывода самолета из снижения, выдерживает направление без кренов (в случае ухода по инициативе 2/П). - Контролирует скорость. - Переводит кран шасси на уборку. - После уборки: "ШАССИ УБРАНО". - Устанавливает рукоятку переключателя ШАССИ в нейтральное положение и фиксирует защелкой. |  |
| - После уборки шасси: "ВЫКЛЮЧИТЬ И УБРАТЬ ФАРЫ". |  |  |
| - Пилотирует самолет без крена. - При достижении скорости VЗП + 40 км/ч: "ЗАКРЫЛКИ 15" (если закрылки не были переставлены в это положение ранее). | - Выключает и убирает фары. |  |
|  | - Переводит рукоятку управления закрылками в положение 15°. |  |
| - Разгоняет самолет и на скорости VЗП + 60 км/ч: "ЗАКРЫЛКИ 0". |  |  |
| - Контролирует уборку механизации и перестановку стабилизатора. - Выдерживает направление полета. - При достижении скорости 400 км/ч на высоте круга уменьшает режим работы двигателей или дает команду Б/И об уменьшении режима. | - Переводит рукоятку управления закрылками в положение 0°. - После уборки механизации: "ЗАКРЫЛКИ, ПРЕДКРЫЛКИ УБРАНЫ, СТАБИЛИЗАТОР НОЛЬ". - Требует выдерживания курса при откло- нениях: "УХОДИМ ВЛЕВО (ВПРАВО)". - На высоте 200 м устанавливает частоту круга на УКВ радиостанции. |  |
| - После ухода на второй круг в зависимо- сти от метеоусловий и остатка топлива принимает решение о повторном заходе на посадку или следовании на запасной аэродром. | - После уборки механизации: "КУРС". - Докладывает диспетчеру круга об уходе на второй круг. | - По команде KBС устанавливает заданный режим работы двигате- лей: "РЕЖИМ УСТАНОВЛЕН". - Следит за пара- метрами работы систем самолета. |

4.7. ПОСАДКА

4.7.1. Техника посадки

(1) Взаимодействие членов экипажа на посадке приведены в циклограмме.

(2) Пролет входного торца ВПП и дальнейший полет до высоты 6 - 4 м производить по продолженной

глиссаде. Расчет места приземления должен быть таким, чтобы в момент касания боковые отклонения

самолета от оси ВПП не превышали 1/4 ширины ВПП, а вектор путевой скорости был направлен

параллельно оси ВПП или в сторону оси ВПП,  что обеспечивается при выполнении условий, указан-

ных в п. 4.6.2.3. Если указанные условия не обеспечиваются, необходимо выполнить уход на второй

круг до уборки РУД на малый газ.

(3) При заходе на посадку по нестандартной глиссаде (с углом наклона более 3° и вертикальной скоростью

снижения более 4 м/с) на высоте 20 - 15 м уменьшить вертикальную скорость снижения до 3 - 4 м/с,

сохраняя рекомендованную скорость захода.

(4) На высоте 6 - 4 м уменьшить режим работающих двигателей до малого газа и начать выравнивание.

К концу выравнивания рулем высоты предупредить увеличение угла тангажа и произвести приземле-

ние, не допуская выдерживания и взмывания самолета, удлиняющих посадочную дистанцию.

(5) При правильном пилотировании приземление происходит в расчетной зоне на удалении 300 - 600 м от

входного торца ВПП со скоростью на 5-10 км/ч меньше скорости захода и вертикальной скоростью

0,5 - 1,0 м/с.

(6) Включение реверса (МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС*) производить:

- в момент касания, если самолет движется параллельно оси ВПП;

- на пробеге, после устранения угла упреждения, вывода самолета на траекторию движения, параллель-

ную оси ВПП и опускания самолета на переднюю опору, если самолет приземлился под углом к оси

ВПП.

(7) В случае отделения самолета от ВПП после касания зафиксировать колонку штурвала в посадочном

положении (положение в момент касания), включить реверс тяги (если он не был включен ранее) и,

не допуская опускания носа, произвести повторное приземление самолета на основные колеса.

(8) После приземления устранить угол упреждения отклонением педалей.

В момент касания автоматически выпустятся внутренние и средние интерцепторы.

Плавно опустить самолет на передние колеса с последующим отклонением колонки штурвала вперед

до упора (2/П удерживает колонку штурвала в этом положении до конца пробега).

Плавно вывести самолет на линию, параллельную оси ВПП.

ВНИМАНИЕ. В случае невыпуска интерцепторов в автоматическом режиме произвести их выпуск от

рукоятки управления.

(9) Приступить к торможению на скорости не более  максимальной, см. пункт 2.5.4.1.(10). Торможение

производить плавным, синхронным обжатием тормозных педалей.

(10) На пробеге направление выдерживать плавным отклонением руля направления, своевременно парируя

тенденцию самолета к отклонению от оси ВПП.

При необходимости выдерживания направления со скорости 230 км/ч и менее дополнительно исполь-

зовать отклонение элеронов на величину не менее половины хода штурвала в сторону необходимого

разворота.

На сухой ВПП допускается также одностороннее подтормаживание колес.

На скорости 180 - 160 км/ч выключить противообледенители  ЗАСЛОНКИ ОБОГРЕВА СТАБИЛ

И КРЫЛА, ПРЕДКР и сигнализатор обледенения.

(11) Убедившись, что приземление произошло без перелета, состояние ВПП и тормозов обеспечивает

эффективное торможение и достаточный запас ВПП для остановки самолета на скорости не менее

120 км/ч (100 км/ч**) выключить реверс тяги (включить МАЛЫЙ РЕВЕРС *).

(12) При необходимости (посадка на скользкую ВПП, отказ тормозов, малая длина ВПП и. т.д.)

разрешается использовать максимальную тягу реверса вплоть до полной остановки.

После посадки с применением реверса (МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС*) до полной остановки,

необходимо осмотреть ВНА и I ступень компрессора и оценить их состояние.

* На самолетах, оборудованных  ступенчатым управлением реверсом тяги.

** Для самолетов, оборудованных  системой  автоматического управления механизацией крыла на посадке

(13) ВНИМАНИЕ. В случае увода самолета от оси ВПП с угрозой бокового выкатывания:

(а) Немедленно выключить реверс (МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС*) тяги обоих

двигателей, одновременно полностью прекратить торможение колес шасси.

(б) Используя управление педалями и отклонение элеронов, а на сухой полосе при

необходимости одностороннее подтормаживание колес, обеспечить движение

самолета параллельно оси ВПП.

(в) Если органами управления не удается вывести самолет из заноса, то выключателем

РАЗВОРОТ КОЛЕСА выключить управление передним колесом, таким образом

переведя его в режим свободного ориентирования. После ликвидации угла увода

при нейтральном положении педалей вновь включить управление передним коле-

сом. Плавным отклонением педалей вывести самолет на линию параллельную ВПП.

(г) После полного восстановления управляемости и уверенного движения параллельно

оси ВПП применить торможение колес, а при необходимости вновь включить

реверс (МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС*) тяги двигателей и использовать его вплоть

до полной остановки.

(д) Раздельное реверсирование тяги двигателей для устранения боковых отклонений

самолета ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

(е) Не допускается применение S - образного маневра на пробеге для устранения

боковых отклонений.

(14) При посадке на ВПП с пониженным коэффициентом сцепления необходимо строго выдерживать

рекомендованные РЛЭ скорости захода на посадку и высоту пролета входного торца ВПП.

(15) При отказе реверса одного из двигателей и появлении опасности бокового выкатывания РЕВЕРС

ВЫКЛЮЧИТЬ. После восстановления направления движения самолета при необходимости повторно

включить исправный реверс.

В случае, если при выключении реверса створки реверса не перекладываются в положение прямой

тяги (табло СТВОРКИ РЕВЕРСА продолжает гореть), перевести кратковременно РУД соответствую-

щего двигателя вперед на величину 1 - 1,5 ширины головки рычага до погасания табло СТВОРКИ

РЕВЕРСА, затем РУД перевести в положение МАЛЫЙ ГАЗ. Если при перемещении РУД вперед

табло СТВОРКИ РЕВЕРСА продолжает гореть, остановить двигатель.

После заруливания на стоянку охладить колеса водой. Перегрев колес контролировать по состоянию

термоизвещателей. Представителями эксплуатирующей организации должен быть произведен осмотр

колес, тормозов и шин для определения пригодности их к дальнейшей эксплуатации.

(16) При посадке ночью по окончании пробега переключатели СВЕТ ФАР установить в положение

РУЛЕЖНЫЙ.

(17) После окончания пробега КВС включает управление разворотом передних колес на 63°.

Б/И включает охлаждение колес шасси, перекачивает остатки топлива из баков № 3 в баки № 2. При

остатке в баках № 3  3 т топлива и менее перекачивает все топливо в баки № 2, а при остатке топлива

в баках № 3 более 3 т в баках № 2 после перекачки должно быть 3 т топлива. Перекачивает топливо из

бака № 4 в баки № 2, запускает ВСУ (при необходимости) для обеспечения кондиционирования и

освещения салонов на рулении и при выходе пассажиров после останова двигателей.

2/П убирает средние интерцепторы, а после сруливания с ВПП выключает обогрев ППД.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При температуре масла в маслобаке ВСУ по указателю Т° МАСЛА ниже

минус 25°С запуск ВСУ производить ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Перед заруливанием на стоянку убедиться в нормальной работе тормозов и в наличии давления в

гидросистемах (200 - 220 кгс/см2).

(18) В процессе заруливания следить за сигналами, подаваемыми с земли сопровождающим.

2/П в процессе заруливания следит за препятствиями и своевременно докладывает о них.

Использование реверса тяги для заруливания на стоянку допускается в исключительных случаях и

только на аэродромах с покрытием, исключающим возможность попадания посторонних предметов в

тракт двигателя.

При отсутствии сопровождающего остановить самолет и заруливание производить только после заня-

тия своего места сопровождающим.

После заруливания на стоянку и остановки самолета Б/И убеждается, что топливо из баков № 3 пере-

качано в баки № 2, и дает команду наземному обслуживающему персоналу установить страховочную

штангу.

* На самолетах, оборудованных  ступенчатым управлением реверсом тяги.

ВНИМАНИЕ. Штанга не устанавливается в следующих случаях:

1) при наличии топлива в баке № 4 от 4 т и более независимо от наличия топлива

в остальных баках;

2) при пустом баке № 4 или при наличии в нем менее 4 т, при этом на борту общего

количества топлива:

а) от 3,3 до 8 т,

б) более 20 т.

В случае посадки самолета с остатком топлива 3,3 т и менее (при частичной или полной выработке

АНЗ) до покидания экипажем самолета установить под хвостовую часть самолета страховочную

штангу с зазором от земли 150 - 200 мм. Произвести дозаправку топливом в следующем порядке:

- в бак № 1 -  до полной емкости (3,3 т);

- в баки № 2 -  3 т.

(19) Выключить противообледенители двигателей, обогрев стекол, выключить двигатель и выполнить все

операции согласно  Листу контрольного осмотра "Перед оставлением самолета на стоянке".

(20) Действия экипажа на посадке:

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
| - В визуальном полете на высоте 150 - 100 м включает фары (в ночных условиях, при выходе из облаков, при неблагоприятной орнитологической обстановке). - Убеждается в наличии надежного визуального контакта с наземными ориентирами (ОВИ). - При достижении ВПР: "САДИМСЯ". |  |  |
| - Берет на себя управление самолетом. - При исправлении бокового или верти- кального отклонений самолета не допус- кает резких движений рулями, особенно по тангажу. - К началу выравнивания лично управляет РУД. - К началу выравнивания выдерживает вертикальную скорость не более 3 - 4 м/с. - После пролета торца ВПП на высоте 6 - 4 м переводит РУД на малый газ и начинает выравнивание. - В момент касания или после приземления, устранив угол упреждения: "РЕВЕРС" ("МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС*"). - Плавно опускает самолет на переднюю опору. | - Не бросая органов управления, по приборам контролирует по- ложение самолета, вертикаль- ную скорость, скорость полета, величину крена, при превыше- нии допустимых значений: "КРЕН ВЕЛИК", "КРУТОЕ СНИЖЕНИЕ". - С высоты 60 м ведет отсчет высоты по РВ через 10 м, а с высоты 20 м - через 5 м до приземления. | - В условиях болтанки помогает КВС управлять РУД. |
| - Приступает к торможению. - Выдерживает направление на пробеге, не отклоняясь от оси ВПП | - Выпускает интерцепторы от рукоятки управления в случае их невыпуска при касании ВПП основными колесами. - Включает РЕВЕРС (МАКСИ- МАЛЬНЫЙ РЕВЕРС*) тяги и удерживает в процессе пробега рычаги управления реверсом. | - Следит за включением ре- верса тяги по загоранию светосигнального табло СТВОРКИ РЕВЕРСА. - "РЕВЕРС ВКЛЮЧЕН (МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС ВКЛЮЧЕН *)". - Контролирует работу двигателей на режиме обратной тяги. |

* На самолетах, оборудованных ступенчатым управлением реверсом тяги.

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
|  | - Удерживает штурвальную ко- лонку в отклоненном "от себя" положении до конца пробега. - Определяет и докладывает КВС середину ВПП и 600-метровую отметку до конца ВПП. | - На 180-160 км/ч выключает противообледенители ЗАСЛОНКИ ОБОГРЕВА СТАБИЛ И КРЫЛА, ПРЕДКР и сигнализатор обледенения. - В процессе пробега доклады- вает: "СКОРОСТЬ 120 км/ч". |
| - При скорости не менее 120 км/ч (100 км/ч****): "РЕВЕРС ВЫКЛЮЧИТЬ (ПЕРЕВЕСТИ РУР НА МАЛЫЙ РЕВЕРС*), ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ № 2**". |  |  |
|  | - Выключает реверс тяги (включает МАЛЫЙ РЕВЕРС*). - Удерживает в процессе пробега рычаги управления реверсом*. - Убеждается, что рычаг управле- ния реверсом находится в поло- жении ВЫКЛЮЧЕНО | - Следит за выключением реверса по погасанию светосигнального табло (следит за изменением режима работы двигателей*). - "РЕВЕРС ВЫКЛЮЧЕН" "(МА- ЛЫЙ РЕВЕРС ВКЛЮЧЕН*)". - Включает насосную станцию 2ГС***. - Выключает двигатель № 2**. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В случае неустойчивой работы двигателя (двигателей) на режиме обратной тяги или невыключении реверса тяги докладывает КВС и по его команде выключает двигатель (двигатели). |
| - В конце пробега на скорости руления переключатель режима работы разворота колеса ставит в положение 63°. |  |  |
| - В конце пробега останавливает стрелки часов ВРЕМЯ ПОЛЕТА. | - В конце пробега останавливает стрелки часов ВРЕМЯ ПОЛЕТА. | - "РАЗВОРОТ 63° ВКЛЮЧЕН". - Включает выключатель ВЕНТИЛЯЦИЯ ШАССИ. |
| - "УБРАТЬ МЕХАНИЗАЦИЮ". - "МАЛЫЙ РЕВЕРС ВЫКЛЮЧИТЬ*". - Освобождает ВПП по ближайшей РД. - Определяет направление руления на стоянку. | - Докладывает диспетчеру УВД о посадке самолета, получает от него указание о направлении руления. - После освобождения ВПП выключает обогрев ППД и докладывает диспетчеру руления о движении по РД (№...). - Сообщает остаток топлива (по требованию). | - Останавливает стрелки часов ВРЕМЯ ПОЛЕТА. - Производит перекачку топлива и выполняет указания пункта 4.7.1.(17) и (19). |

| * | На самолетах, оборудованных ступенчатым управлением реверсом тяги. |
| --- | --- |
| ** | На самолетах, не оборудованных ступенчатым управлением реверсом тяги. На самолетах, оборудованных ступенчатым управлением реверсом тяги, разрешается двигатель № 2 не выключать. |
| *** | В случае выключения двигателя № 2 на пробеге. |
| **** | Для самолетов, оборудованных системой автоматического управления механизацией крыла на посадке. |

| КВС | 2/П | Б/И |
| --- | --- | --- |
| После заруливания на стоянку: - Устанавливает педали в нейтральное положение; - Устанавливает выключатели БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1,2,3 в положение ВЫКЛЮЧЕНО (колпачок откинут) и, перемещая педали, убеждается в стопорении РН по резкому возрастанию уси- лий на педалях. | - Убирает механизацию крыла. - Выключает МАЛЫЙ РЕВЕРС*. - После заруливания (перед остановом двигателей) выключает обогрев стекол. - Открывает форточку. | - "МАЛЫЙ РЕВЕРС ВЫКЛЮЧЕН".* - Выключает обогрев двигателей. - Выключает насосную станцию 2ГС. - При необходимости запускает ВСУ и переходит на питание от генерато- ра ВСУ. - Выключает систему кондиционирования. - После охлаждения двигателей на малом газе в течение не менее 2 мин выключает двигатели согласно п. 4.1.2.(4). - Дает команду наземному обслужи- вающему персоналу на установку в соответствии с п. 4.7.1.(18) страхо- вочной штанги. - Через 30 мин после посадки выключает выключатель ВЕНТИЛЯЦИЯ ШАССИ. |

* На самолетах, оборудованных ступенчатым управлением реверсом тяги.

4.7.2. Посадка при боковом ветре

(1) Посадка допускается при скоростях бокового ветра, указанных в п. 2.2.3.

(2) Скорость полета по глиссаде вплоть до приземления при болтанке должна быть на 10 км/ч больше,

чем при нормальных условиях полета.

(3) Минимально допустимый коэффициент сцепления µ = 0,3.

(4) Посадку выполнять с углем упреждения без крена и сноса.

(5) Сразу после приземления устранить угол упреждения отклонением педалей.

Плавно опустить самолет на передние колеса с последующим отклонением колонки штурвала вперед

до упора (2/П удерживает колонку в этом положении до конца пробега).

Плавно вывести самолет на линию, параллельную оси ВПП.

Если самолет, двигаясь параллельно оси ВПП, коснулся ее поверхности не на осевой линии,

необходимо выдерживать начальное направление пробега самолета параллельно оси ВПП.

(6) Техника посадки при боковом ветре такая же, как указано в п. 4.7.1.

4.7.3. Посадка с одним неработающим двигателем

(1) Перед заходом на посадку при отказе двигателя № 2 включить насосную станцию 2 ГС, при отказе

двигателя № 3 - насосную станцию 3 ГС.

(2) Посадка с одним неработающим двигателем выполняется с закрылками, отклоненными на 36°.

В случае отказа двигателя на глиссаде положение закрылков не менять, см. п. 4.6.4 (4).

(3) Использование реверса тяги одного работающего двигателя после приземления не вызывает значитель-

ного разворачивающего момента.

Бортинженер информирует экипаж:

"РАБОТАЕТ РЕВЕРС ТОЛЬКО ПЕРВОГО (ТРЕТЬЕГО) ДВИГАТЕЛЯ".

(4) По технике пилотирования посадка выполняется также, как и при трех работающих двигателях.

(5) При необходимости (посадка на скользкую, мокрую или короткую ВПП) реверс тяги работающего

двигателя использовать вплоть до полной остановки самолета.

4.7.4. Посадка с двумя неработающими двигателями

Посадку с двумя неработающими двигателями выполнять в соответствии с указаниями подр. 6.5.

4.7.5. Посадка с неотклоненными закрылками

Посадку с неотклоненными закрылками выполнять в соответствии с указаниями подр. 5.2.

4.7.6. Посадка с массой, превышающей максимальную посадочную

Посадку с массой, превышающей максимальную посадочную, равную 80000 кг, выполнять в

соответствии с указаниями подр. 5.1.

4.7.7. Посадка на скользкую ВПП

(1) При посадке на ВПП с пониженным коэффициентом сцепления необходимо строго выдерживать

рекомендованные РЛЭ скорость захода на посадку и высоту пролета входного торца ВПП.

(2) При отказе реверса одного из двигателей и появлении опасности выкатывания в сторону работающего

реверса после полного использования РН и раздельного торможения колес реверс выключить.

После восстановления направления движения самолета при необходимости повторно включить реверс

работающего двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В случае использования реверса тяги до полной остановки самолета, а также

при выполнении посадки на ВПП, покрытую снегом или грязью, механизацию

крыла не убирать до заруливания на стоянку. На стоянке, убедившись в отсут-

ствии льда, снега или грязи на предкрылках, закрылках и интерцепторах, убрать

механизацию крыла и фары. До заруливания на стоянку допускается уборка

только закрылков до 28°.

4.7.8. Листы контрольного осмотра перед оставлением самолета на стоянке

4.7.8.1. Лист контрольного осмотра командиром воздушного судна

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| В промежуточном аэропорту Членам экипажа о продолжительности стоянки Порядок подготовки к вылету Количество топлива для продолжения рейса Указание бортинженеру о заправке самолета Колеса шасси В АДП запись о качестве работы РТС посадки В аэропорту назначения Колеса шасси В АДП запись о качестве работы РТС посадки Разбор полета в экипаже | Сообщить Уточнить Определить Выдать Осмотреть Произвести Осмотреть Произвести Произвести |

4.7.8.2. Лист контрольного осмотра вторым пилотом

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| В промежуточном аэропорту Представителю службы перевозок сводную загрузочную ведомость и данные о предельной коммерческой загрузке Полетную документацию и штурманское снаряжение Состояние антенных устройств и обтекателя радиолокатора В аэропорту назначения Сводную загрузочную ведомость Состояние антенных устройств и обтекателя радиолокатора Полетные карты, сборники и регламенты аэронавигационных данных, ключи от изделия СРО О фактическом состоянии погоды по маршруту и в районе аэродрома синоптика При передаче самолета от одного экипажа другому Антенные устройства и обтекатель радиолокатора Второго пилота, принимающего самолет, о загрузке и центровке, о состоянии пилотажно-навигационного оборудования и метеорологических условиях полета | Передать Убрать в портфель и опечатать его Осмотреть Сдать Осмотреть Сдать Информировать Осмотреть Информировать |

4.7.8.3. Лист контрольного осмотра бортинженером

| Объект осмотра | Необходимые действия |
| --- | --- |
| Вентили КВ-7 (ручка на УЗР-1 *) на пульте Б/И Входную заднюю и служебную двери на замки, аварийные люки на защелки Флажки на защелках в горизонтальное положение Переднюю входную дверь снаружи на ключ Планер самолета визуально с земли Штанга страховочная (при необходимости) установлена Запись в бортовой журнал о неисправностях, отказах авиационной техники и по результатам осмотра планера Дежурному по стоянке ключи от самолета и самолетную документацию | Закрыть (перевести в положение ВЫКЛ *) Закрыть Установить Закрыть Осмотреть Убедиться Произвести Сдать |

* Серийно с самолета № 85627, на остальных после проведения доработок

4.8. КАРТА КОНТРОЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

4.8.1. Общие указания

(1) Карта контрольной проверки является средством организации в экипаже дополнительного контроля за

выполнением наиболее ответственных операций, определяющих готовность самолета и экипажа к оче-

редному рубежу или этапу полета и непосредственно влияющих на безопасность полета.

Если подготовка к данному рубежу или этапу полета должна производиться согласно Листам кон-

трольного осмотра, контроль по Карте контрольной проверки должен начинаться только после того,

как каждый из членов экипажа  доложит о завершении подготовки в соответствии с Листом контроль-

ного осмотра.

(2) Контроль с использованием Карты контрольной проверки является обязательным комплексом опера-

ций, проводимых экипажем под руководством КВС на предписанных рубежах при подготовке и вы-

полнении полетов любого назначения.

Карта контрольной проверки является принадлежностью самолета, вылет самолета без Карты

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

(3) Содержание контрольных операций приведено в Карте в условном обобщенном виде, расшифрованном

в "Развернутом содержании Карты контрольной проверки" настоящего подраздела.

(4) Контроль по Карте контрольной проверки начинается на установленных для этого рубежах по команде

КВС.

(5) После команды зачитать Карту, каждый из членов экипажа должен быть готов к немедленному испол-

нению входящих в его функции зачитываемых контрольных операций и докладу об их выполнении.

(6) Чтение вслух соответствующего раздела Карты проводится вторым пилотом, который после поступле-

ния последнего доклада по последнему пункту зачитываемого раздела Карты докладывает КВС о за-

вершении контроля  по соответствующему разделу Карты.

(7) Рубежи начала чтения разделов Карты:

(а) по разделу "Перед запуском  двигателей" - поступление докладов всех членов экипажа о готовности

к запуску;

(б) по разделу "Перед выруливанием" - поступление докладов всех членов экипажа о готовности к

выруливанию;

(в) по разделу "На рулении" - как правило, выруливание на прямолинейный участок РД при отсутствии

препятствий, требующих повышенного внимания;

Примечание: Указанный рубеж по усмотрению КBC может изменяться в зависимости от условий руле-

ния. Разрешается проверку по разделу Карты "На рулении" начинать до выруливания, но

не ранее завершения проверки по разделу "Перед выруливанием". Если к моменту дости-

жения предварительного старта проверка "На рулении" не завершена, - закончить ее на

предварительном старте.

(г) по разделу "На предварительном старте" - перед запросом разрешения выруливать на исполнитель-

ный старт;

(д) по разделу "На исполнительном старте" - перед запросом разрешения на взлет;

(е) по разделу "Перед снижением" - за 5 - 10 мин до запроса разрешения на снижение;

(ж) по разделу "После перехода на давление аэродрома" - после получения указания снижаться по

давлению аэродрома. При выполнении полета по кругу, а также при повторном заходе на посадку

после ухода на второй круг, - после окончания второго разворота;

(з) по разделу "Перед третьим разворотом или на удалении 25 - 20 км" - после пролета траверза ДПРМ

или на удалении 25 - 20 км от торца ВПП при заходе на посадку по кратчайшему пути;

(и) по разделу "До пролета ДПРМ" - после выпуска механизации в посадочное положение.

Примечания: 1. В графах Карты цифрами указаны ответственные за проверку по данному пункту и

очередность доклада.

2. При наличии благоприятных условий для руления разрешается контрольные операции

рубежа "На предварительном старте" выполнять в процессе руления.

3. Если доклад по контрольной карте производится только одним из пилотов и он занят

пилотированием самолета, то доклад за него выполняет пилот, свободный от пилоти-

рования.

4.8.2. Содержание разделов Карты контрольной проверки

4.8.2.1. Перед запуском двигателей

| № п/п | Содержание контрольной операции | Форма доклада | Кто докладывает |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б/И | 2/П | КВС |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) | Магнитофон Заглушки, ключи, штанга Двери, люки МСРП, ССОС (РВ №1) Топливо, насосы Давление: - гидросистем - тормоза - гидроаккумулятор Триммирование Взлетные данные Задатчик стабилизатора | Включен На борту Закрыты, табло не горят Включены, данные выставлены Насосы подкачки, перекачки включены 160 120 180 (не менее) Нейтрально Масса … т, Центровка … %, V1 … км/ч, VП.СТ … км/ч, V2 … км/ч Положение (П, С, З) | - 1 1 1 1 1 - 1 - - - | 1 - - 2 - - 1 - 1 1 - | - - - - 2 2 2 2 2 - 1 |

4.8.2.2. Перед выруливанием

| № п/п | Содержание контрольной операции | Форма доклада | Кто докладывает |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б/И | 2/П | КВС |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | Электросистемы, потребители СРД командный прибор Навигационный комплекс "Курс МП", АРК Опознавание Бустера, загружатель Авиагоризонты ТКС АБСУ Противообледенители | Проверены, включены Давление 650 установлено Включен Включен, частота ... Включено Включены, крышка закрыта, АВТОМАТ Проверены, риски совмещены Включена, согласована Исправна, режим штурвальный Включены | 1 1 - - - - - - 1 - 1 | - - 1 1 - 2 1 1 - - 2 | - - - - 1 1 2 - - 2 - |

4.8.2.3. На рулении

| № п/п | Содержание контрольной операции | Форма доклада | Кто докладывает |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б/И | 2/П | КВС |
| (1) (2) (3) | Тормоза Противообледенители ЭУП | Проверены Включены Включен, проверен | - 1 - | 1 - 1 | 2 - 2 |

4.8.2.4. На предварительном старте

| № п/п | Содержание контрольной операции | Форма доклада | Кто докладывает |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б/И | 2/П | КВС |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) | Высотомеры Механизация крыла Стабилизатор Загружатели РВ, РН Интерцепторы Авиагоризонты Форточки Рули, элероны ВСУ, топливная система | Высота ноль, давление … мм (мбар), РВ включены Выпущена, табло горят … град Отключены (табло ВЗЛЕТ ПОС РВ, ВЗЛЕТ ПОС РН горят) Убраны, табло не горят Проверены, риски совмещены Закрыты Проверены, свободны Включена (выключена), АВТОМАТ | 1 - - - - - - - 1 | 2 1 1 1 1 1 1 - - | 3 - - 2 2 2 2 1 - |

4.8.2.5. На исполнительном старте

| № п/п | Содержание контрольной операции | Форма доклада | Кто докладывает |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б/И | 2/П | КВС |
|  | Готовность к взлету | ГОТОВ ТКС согласована, Курс … град, ППД включены, ГОТОВ СО-72 режим УВД, Противообледенители включены, табло К ВЗЛЕТУ НЕ ГОТОВ не горит, ГОТОВ | 1 - - | - 1 - | - - 1 |

4.8.2.6. Перед снижением

| № п/п | Содержание контрольной операции | Форма доклада | Кто докладывает |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б/И | 2/П | КВС |
| 1. | Схема | Ознакомлены | - | 1 | 2 |
| 2. | Посадочные данные | Масса … т, центровка … %, Скорость снижения … км/ч | - | 1 | - |
| 3. | ТКС | Приведена к магнитному меридиану аэродрома посадки, курс ... град, режим ГПК | - | 1 | 2 |
| 4. | РВ, задатчик | Задатчик … м | - | 1 | 2 |
| 5. | Количество топлива | Топливо ... т | 1 | - | - |

4.8.2.7. После перехода на давление аэродрома

| № п/п | Содержание контрольной операции | Форма доклада | Кто докладывает |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б/И | 2/П | КВС |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Высотомеры Курс-МП (СП, ILS) Посадочный курс на ПНП АРК ПН-5, ПН-6 | Давление установлено ... мм (мбар) Включен, частота ... Выставлен ... град. 1-й ДПРМ, 2-й БПРМ Подготовлены | 1 - - - - | 2 1 1 1 1 | 3 - 2 - - |

Примечание. В случае смены номера полосы или курса посадки вторично зачитать этот номер Карты.

4.8.2.8. Перед третьим разворотом или на удалении 25-20 км

| № п/п | Содержание контрольной операции | Форма доклада | Кто докладывает |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б/И | 2/П | КВС |
| 1. 2. 3. | Интерцепторы Задатчик стабилизатора РВ, задатчик | Убраны Установлен по цветной маркировке Включены, задатчик … м | - - - | - - 1 | 1 1 2 |

4.8.2.9. До пролета ДПРМ

| № п/п | Содержание контрольной операции | Форма доклада | Кто докладывает |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б/И | 2/П | КВС |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Механизация крыла Стабилизатор, РВ Шасси Загружатели РВ, РН Фары | Выпущена, закрылки ... град Согласован, РВ ... град Выпущено, три зеленые горят, кран нейтрально Отключены Выпущены | - - 1 - - | 1 1 2 1 - | 2 - - 2 1 |

4.8.3. Развернутое содержание карты контрольной проверки

4.8.3.1. Перед запуском двигателей

(1) Магнитофон ….. Включен ….. 2/П

2/П должен убедиться в том, что выключатель магнитофона МАРС включен, светосигнализатор МАРС

на ПУ МСРП горит.

(2) Заглушки, ключи ….. На борту ….. Б/И

Б/И должен убедиться в наличии на борту всех заглушек и ключей.

(3) Двери, люки ….. Закрыты, табло не горят ….. Б/И

Б/И должен убедиться в том, что все двери и люки закрыты и их светосигнальные табло не горят.

(4) МСРП, ССОС (РВ № 1) ….. Включены, данные выставлены ….. Б/И, 2/П

2/П должен убедиться, что выключатель РВ № 1 включен, информировать Б/И: "ССОС ВКЛЮЧЕНА".

Б/И должен убедиться, что выключатель ПИТАНИЕ МСРП включен, точное время, дата вылета и

номер рейса выставлены, лентопротяжные механизмы включены, а светосигнализатор ССОС

ИСПРАВЕН горит.

(5) Топливо, насосы ….. Насосы подкачки, насосы перекачки включены ….. Б/И, КВС

Б/И, КВС должны убедиться, что выключатели насосов РАСХОДНЫЙ БАК № 1, БАК № 2 ЛЕВ,

БАК № 2 ПРАВ, БАК № 3 ЛЕВ, БАК № 3 ПРАВ, БАК № 4 включены, а их светосигнализаторы горят

при установке переключателя АВТОМАТ -РУЧНОЕ в положение РУЧНОЕ и горят в соответствии с

программой при положении АВТОМАТ.

(6) Давление ….. Гидросистем 160, тормоза 120, гидроаккумулятор 180 ….. Б/И, 2/П, КВС

Б/И и КВС должны убедиться по показаниям индикаторов, что давление в гидросистемах 160 кгс/см2,

давление в гидроаккумуляторе 180 кгс/см2 (не менее), а 2/П и КВС должны убедиться, что давление в

тормозной системе 120 кгс/см2.

(7) Триммирование ….. Нейтрально ….. 2/П, КВС

2/П, КВС должны убедиться, что переключатели триммирования элеронов, РН и РВ находятся в

нейтральном положении; переключатель аварийного триммирования РВ закрыт колпачком.

Светосигнальные табло НЕЙТРАЛ КРЕН, НЕЙТРАЛ КУРС и НЕЙТРАЛ ТАНГАЖ горят.

(8) Взлетные данные ….. Масса ... т, центровка ... %, V1 ... км/ч, VП.СТ ... км/ч, V2 …км/ч ….. 2/П

2/П докладывает значения взлетной массы, центровки.

(9) Задатчик стабилизатора ….. Положение (П. С. 3) ….. КВС

КВС устанавливает ЗАДАТЧИК СТАБИЛИЗАТОРА в соответствии с центровкой самолета,

полученной по расчету.

4.8.3.2. Перед выруливанием

(1) Электросистемы, потребители ….. Проверены, включены ….. Б/И

Б/И должен убедиться, что системы электроснабжения и потребители проверены и включены.

(2) СРД командный прибор ….. Давление 650 установлено ….. Б/И

Б/И должен убедиться, что на командном приборе СРД давление 650 мм установлено.

(3) Навигационный комплекс ….. Включен ….. 2/П, КВС

2/П, КВС должны убедиться, что навигационный комплекс включен, исправен, работает.

(4) "КУРС МП", АРК ….. Включена, частота … ….. 2/П

2/П должен убедиться, что:

- "Курс МП" включена, исправна, работает;

- АРК на нужную частоту настроены, исправны, работают.

(5) Опознавание ….. Включено ….. КВС

КВС должен убедиться во включении, исправности и работе изделия СРО.

(6) Бустера, загружатель ….. Включены, крышка закрыта, АВТОМАТ ….. КВС, 2/П

КВС и 2/П убеждаются, что переключатели БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1, 2, 3 включены и закрыты

крышкой, светосигнальное табло БУСТЕРА не горит.

Переключатель ПОЛЕТНЫЙ ЗАГРУЖАТЕЛЬ РН и РВ установлен в положение АВТОМАТ и закрыт

колпачком, светосигнальные табло ВЗЛЕТ ПОС РВ и ВЗЛЕТ ПОС РН горят.

(7) Авиагоризонты ….. Проверены, риски совмещены ….. 2/П, КВС

2/П и КВС убеждаются, что ПКП прав., ПКП лев. и АГР включены, а их картушки отклоняются по

тангажу при вращении кремальеры на лицевой панели прибора и совмещают риски на кремальере и

корпусе прибора.

2/П и КВС убеждаются в исправности БКК и СНП, бленкер АГ на ПКП прав., ПКП лев. и АГР убран,

светосигнальные табло ОТКАЗ МПЗ КОНТР, НЕТ КОНТР АГ - не горят.

(8) ТКС ….. Включена, согласована  ….. 2/П

2/П убеждается, что оба гироагрегата (основной и контрольный) выставлены относительно меридиана

аэродрома вылета и включен режим ГПК.

(9) АБСУ ….. Исправна, режим штурвальный ….. Б/И, КВС

Б/И убеждается в исправности АБСУ по горению светосигнального табло ИСПР АБСУ.

КВС должен убедиться, что включен штурвальный режим, бленкеры КРЕН и ТАНГАЖ

показывают знак .

(10) Противообледенители ….. Включены ….. Б/И, 2/П

Б/И должен убедиться в том, что сигнализатор обледенения включен.

2/П должен убедиться в том, что противообледенители стекол включены на режим СЛАБО.

4.8.3.3. На рулении

(1) Тормоза ….. Проверены, исправны ….. 2/П, КВС

2/П и КВС должны убедиться в том, что основные и аварийные тормоза исправны.

(2) Противообледенители ….. Включены (выключены) ….. Б/И

Б/И должен убедиться в том, что противообледенители крыла и стабилизатора выключены, а противо-

обледенители воздухозаборников и двигателей включены или выключены (в зависимости от метеоус-

ловий).

(3) ЭУП ….. Включен, проверен ….. 2/П, КВС

2/П и КВС должны убедиться, что ЭУП включен, а стрелка отклоняется в сторону разворота.

4.8.3.4. На предварительном старте

(1) Высотомеры ..... Высота ноль, давление ... мм (мбар), РВ включены ….. Б/И, 2/П, КВС

Б/И, 2/П и КВС должны убедиться в том, что на высотомерах установлено давление уровня аэродрома,

высота ноль.

КВС должен проверить включены ли РВ № 1 и РВ № 2.

(2) Механизация крыла ….. Выпущена, табло горит ….. 2/П

2/П должен убедиться в том, что:

- закрылки выпущены на ... град;

- выпуск закрылков происходил синхронно;

- предкрылки выпущены, табло ПРЕДКР ВЫПУЩ горит.

(3) Стабилизатор …..  … град ….. 2/П

2/П убеждается, что стабилизатор находится в согласованном положении ... град.

(4) Загружатели РВ и РН ….. Отключены ….. 2/П, КВС

2/П и КВС убеждаются, что переключатель ПОЛЕТНЫЕ ЗАГРУЖАТЕЛИ РВ и РН установлен

в положение АВТОМАТ и горят светосигнальные табло ВЗЛЕТ ПОС РВ и ВЗЛЕТ ПОС РН.

(5) Интерцепторы ….. Убраны, табло не горят ….. 2/П, КВС

2/П и КВС убеждаются в том, что интерцепторы убраны, рукоятка управления находится в переднем

положении и зафиксирована. Табло СРЕДН и ВНУТР не горят.

(6) Авиагоризонты ….. Проверены, риски совмещены ….. 2/П, КВС

2/П и КВС убеждаются, что риски на кремальере и корпусе прибора совмещены, а бленкер АГ убран

с лицевой панели ПКП и АГР.

(7) Форточки ….. Закрыты ….. 2/П, КВС

2/П и КВС убеждаются, что форточки закрыты.

(8) Рули, элероны ….. Проверены, свободны ….. КВС

КВС должен убедиться в том, что отклонение рулей и элеронов до упоров свободное.

(9) ВСУ, топливная система ….. Включена (при кондиционировании от ВСУ), АВТОМАТ ….. Б/И

Б/И после перехода на кондиционирование от двигателей выключает ВСУ и убеждается, что створки

закрыты, табло СТВОРКИ ОТКРЫТЫ не горит. Убеждается, что переключатель АВТОМАТ-РУЧНОЕ

на панели топливной системы установлен в положение АВТОМАТ.

(10) При температуре +5 °С и ниже лед, снег, иней на поверхности самолета отсутствует ….. 2/П, КВС

2/П и КВС через стекла пилотской кабины убеждаются в отсутствии льда, снега, инея на просматри-

ваемых из кабины экипажа частях самолета.

4.8.3.5. На исполнительном старте

Готовность к взлету ... "ГОТОВ" …. Б/И

ТКС согласована, КУРС ... град, ППД включены, "ГОТОВ" .... 2/П

СО-72 режим УВД, противообледенители включены,

табло К ВЗЛЕТУ НЕ ГОТОВ не горит, "ГОТОВ" ….. КВС

2/П должен убедиться, что показания ТКС соответствуют курсу взлета (при необходимости производит

выставку курса), ОБОГРЕВ ППД включен, включает обогрев стекол на СИЛЬНО (в зависимости от

метеоусловий).

КВС должен убедиться, что на пульте СО-72 установлен режим УВД (или АС), противообледенители

включены, табло К ВЗЛЕТУ НЕ ГОТОВ не горит.

4.8.3.6. Перед снижением

(1) Схема ….. Ознакомлены ….. 2/П, КВС

2/П и КВС должны просмотреть и уточнить схему захода на посадку в данном аэропорту по сборнику.

(2) Посадочные данные ….. Масса ... т, центровка ... %,  скорость на снижении ... км/ч ….. 2/П

2/П докладывает: "ПОСАДОЧНАЯ МАССА ... т, ЦЕНТРОВКА ... %, СКОРОСТЬ НА СНИЖЕНИИ ...

км/ч".

(3) ТКС ….. Приведена к магнитному меридиану аэродрома посадки, КУРС ... град, режим ГПК …..

2/П, КВС

2/П должен выполнить магнитную коррекцию БГМК № 1 и БГМК № 2:

- переключатели КОРРЕКЦИЯ БГМК № 1 и БГМК № 2              - убедиться, что включены;
      - переключатель режимов ТКС                                                         - ГПК;

- кнопка СОГЛАСОВАНИЕ                                                              - нажать и держать до согласования

показаний РМИ 2/П с КМ-5 № 1, а

РМИ КВС с КМ-5 № 2 и отпустить;

- переключатели КОРРЕКЦИЯ БГМК № 1 и БГМК № 2               - в положение ВЫКЛЮЧЕНО.

Доложить                                                                                             - "ТКС ГОТОВА, РЕЖИМ ГПК,

КУРС … град"

Примечание. Если полет выполняется в условиях обледенения на период выполнения коррекции

БГМК, выключить противообледенитель ПРЕДКР и вновь включить.

(4) РВ, задатчик ….. Задатчик ... м ….. 2/П, КВС

2/П устанавливает задатчик РВ на значение высоты круга или на 750 м при высоте круга более 750 м,

а КВС - на значение ВПР или на 60 м при значении ВПР 60 м и более.

(5) Количество топлива ….. Топливо... т ….. Б/И

Б/И должен контролировать работу топливной системы и докладывать КВС о расходе топлива за 1 час

полета, мгновенном расходе топлива и об остатке топлива на борту самолета.

4.8.3.7. После перехода на давление аэродрома

(1) Высотомеры ….. Давление установлено ... мм(мбар) ….. Б/И, 2/П, КВС

Б/И, 2/П и КВС должны убедиться, что давление аэродрома посадки установлено правильно, при этом

сообщают высоту по высотомеру.

(2) "КУРС МП" (СП, ILS) ….. Включена, частота … ….. 2/П

2/П должен убедиться, что "Курс МП" включена, настроена на рабочую частоту и подготовлена к

посадке:

(а) переключатель ИНДИКАЦИЯ ПНП-ПРАВ (ПН-6)                                 - в положении AЗ II;

(б) На ПУР № 2:

- переключатель DME - VOR - ЗАХВАТ                                                  - в положении DME - VOR;

- ручками МГц и кГц набрать рабочую частоту посадочного маяка.

(в) На селекторе режимов установить:

- переключатель МАРШРУТ - ПОСАДКА                                               - в положение ПОСАДКА;

- переключатель СП - КАТЕТ - ILS                                                           - в положение системы,

которой оборудован

аэродром посадки;
      (г) На селекторе курса № 2                                                                              - установить посадочный курс;

(д) Доложить: "КУРС МП ГОТОВ";

(е) После нажатия КВС кнопки ЗАХОД 2/П:
            - переключатель ИНДИКАЦИЯ ПНП-ПРАВ                                         - в положение AЗ I
            - на ПУР  № 1:
            - переключатель DME - VOR - ЗАХВАТ                                                    - в положение ЗАХВАТ;

- ручками МГц и кГц набрать рабочую частоту посадочного маяка.

Примечание. Если "Курс МП" не используется для выхода на аэродром в навигационном режиме,

настройку на посадочные маяки обоих полукомплектов "Курс МП" производить

одновременно.

(3) Посадочный курс на ПНП ..... Выставлен ... град …..  2/П, КВС

2/П и КВС убеждаются, что посадочный курс на их ПНП выставлен … град.

(4) АРК .... 1-й ДПРМ, 2-й БПРМ ….. 2/П

2/П должен убедиться, что АРК № 1 настроен на ДПРМ аэродрома посадки, АРК № 2 на БПРМ,

позывные прослушаны.

(5) ПН-6 и ПН-5 .... Подготовлены ….. 2/П

Примечание. В случае смены номера полосы или курса посадки вторично зачитать этот раздел карты.

2/П должен убедиться, что на ПН-5 включены выключатели ПОДГОТ ПОСАДКА и СТРЕЛКИ

КОМАНД. Нажатием  кнопок КОНТРОЛЬ СТУ (ПН-6) убедиться в исправности систем встроенного

контроля СТУ, УХОД.

Примечание. При заходе на посадку по РСП, ОСП и ПСП выключатель СТРЕЛКИ КОМАНД

не включать.

4.8.3.8. Перед 3-м разворотом или на удалении 25-20 км

(1) Интерцепторы ….. Убраны ….. КВС

КВС должен убедиться, что интерцепторы убраны, а рукоятка управления находится в переднем

положении на фиксаторе, табло СРЕДИ и ВНУТР не горят.

(2) Задатчик стабилизатора ….. Установлен согласно центровке ….. КВС

КВС должен убедиться в правильной установке задатчика стабилизатора по совпадению цветной

маркировки указателей положения руля высоты и стабилизатора в горизонтальном полете на скорости

400 км/ч при сбалансированном самолете по тангажу триммированием РВ.

(3) РВ, задатчик ….. Включены, задатчик... м ….. 2/П, КВС

2/П должен сличить показания РВ с показанием барометрического высотомера и, если между ними нет

расхождений, установить задатчик РВ на значение ВПР или на 60 м при значении ВПР 60 м и более.

4.8.3.9. До пролета ДПРМ

(1) Механизация крыла ….. Выпущена, закрылки ... град ….. 2/П, КВС

2/П и КВС должны убедиться по указателям и горению табло, что механизация выпущена,

закрылки ... град. Табло ПРЕДКР ВЫПУЩ горит.

(2) Стабилизатор ….. Согласован, РВ ... град ….. 2/П

2/П должен убедиться по указателю, что стабилизатор находится в согласованном положении,

а стрелка положения РВ - в пределах широкого зеленого сектора шкалы ... град.

(3) Шасси ….. Выпущено, три зеленые горят, кран нейтрально ….. 2/П, Б/И

2/П должен убедиться в том, что шасси выпущено, на средней приборной доске горят три зеленых

светосигнализатора, давление в гидросистемах в пределах нормы, кран шасси в нейтральном положе-

нии и зафиксирован защелкой. Б/И должен убедиться в том, что шасси выпущено, на щитке сигнализа-

ции Б/И горят три зеленыхсветосигнализатора, давление в гидросистемах в пределах нормы.

(4) Загружатели РВ и РН ….. Отключены ….. 2/П, КВС

2/П и КВС убеждаются, что переключатель ПОЛЕТНЫЕ ЗАГРУЖАТЕЛИ РВ и РН установлен в

положение АВТОМАТ и горят светосигнальные табло ВЗЛЕТ ПОС РВ и ВЗЛЕТ ПОС РН.

(5) Фары ….. Выпущены ….. КВС

КВС должен убедиться в том, что фары выпущены.

4.10. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ

4.10.1. Взлет

(1) При учебно-тренировочных полетах разрешается производить взлет с использованием как взлетного,

так и номинального режимов работы двигателей.

(2) При использовании номинального режима работы двигателей пользоваться рекомендациями,

изложенными в 4.2.9.

(3) Скорость отрыва передней опоры шасси (VП.CT) и безопасная скорость определяются по графикам,

см рис. 7.3.1 и 7.3.2, для фактической взлетной массы.

(4) При последовательных взлетах КВС дает команду Б/И на выключение вентиляторов охлаждения колес,

убеждается в том, что интерцепторы убраны, а рукоятка управления интерцепторами находится в нуле-

вом положении на защелке и табло ЗАМКИ ИНТЕРЦЕПТОРОВ ОТКРЫТЫ не горят.

4.10.2. Уход на второй круг

(1) При выполнении учебно-тренировочных полетов уход на второй круг разрешается выполнять с

использованием как взлетного, так и номинального режимов работы двигателей.

(2) Номинальный режим работы двигателей при уходе на второй круг разрешается применять:

- при всех работающих двигателях и фактической массе не более 75000 кг;

- при имитации отказа одного двигателя и фактической массе не более 70000 кг;

- при заходе на посадку с закрылками, выпущенными на 28° и фактической полетной массе не более

92000 кг со всеми работающими двигателями.

ВНИМАНИЕ. В случае ухода на второй круг с использованием номинального режима работы двигате-

лей и отказа одного двигателя при фактической массе более 70000 кг необходимо увели-

чить режим работы остальных двигателей до взлетного.

(3) Пилотирование самолета при уходе на второй круг с использованием номинального режима работы

двигателей производить в соответствии с рекомендациями 4.6.10.

Примечание. На любом этапе ухода на второй круг с использованием номинального режима работы

двигателей разрешается производить увеличение режима работы двигателей до взлетного.

4.10.3. Последовательные посадки (продолжительность полета менее 30 мин)

Последовательные  посадки  при  выполнении  учебно-тренировочных  полетов  должны выполняться

при следующих условиях:

(1) При длине ВПП до 3000 м с посадочной массой до 80000 кг.

(2) Закрылки при выполнении каждой посадки - в положении 45°.

(3) Полет производить с выпущенным шасси, при этом продолжительность полета (от взлета до посадки)

должна быть не менее 15 мин. Интервал между полетами (от посадки до последующего взлета) должен

быть не более 15 мин.

ВНИМАНИЕ. При выполнении полетов без уборки шасси необходимо после взлета выключить и снова

включить выключатель РАЗВОРОТ КОЛЕСА во избежание приземления с развернуты-

ми колесами передней опоры шасси.

(4) На пробеге обязательно применение реверса тяги.

(5) Приборная скорость движения самолета в начале торможения колесами - не более 160 км/ч при

посадке в единой зоне приземления и на сухую ВПП.

(6) Торможение колес не интенсивное.

(7) Количество посадок не должно превышать:

- пяти при температуре наружного воздуха на уровне ВПП плюс 20 °С и ниже;

- трех при температуре наружного воздуха на уровне ВПП в диапазоне от плюс 20 °С до плюс 35 °С.

(8) При выполнении последовательных посадок следить за термосвидетелями колес.

При обнаружении выплавления термосвидетелей последующие полеты выполнять после проведения

работ, предусмотренных регламентом технического обслуживания самолета. После выполнения ука-

занного в п. (7) количества посадок, а также после посадки с нарушением хотя бы одного из условий

выполнения  последовательных посадок (независимо от выполненного их количества), зарулить на

стоянку для охлаждения тормозов колес вентиляторами в течение 30 мин после последней посадки.

Последующие полеты разрешается производить только после охлаждения колес до температуры

наружного воздуха.

О случаях нарушения выполнения последовательных посадок произвести запись в бортовом журнале

самолета.