В  данном  материале  будут  даны  рекомендации  по  настройке   «многострадальной»  модели  MiG-29  от  Colimata.  Полностью  переделывать  модель  мы  не  будем  а   попробуем   лишь  с  помощью  программы  Plane-Maker   заставить   наш   МиГ  летать  приблизительно   похоже  на  реальный.  Начнем  с того  что  создатели  из  Colimata  по  всей  видимости   никогда  не  видели   вот  эту  книгу

в  которой   приводятся   основные  ограничения  для  ВСХ    МиГ- 29

Вот  несколько  основных :

- максимальная  приборная  скорость  Vпр = 1500 км/ч  при  H < 11000 м

- максимальная  истинная   скорость  M = 2,35  для  H = 11000 м

- максимальная  скорость  с  блоками  неуправляемых  ракет  ,  авиабомбами  ,  ПТБ -1500   составляет   не  более  M = 0,8

Если  говорить  о  реальном  МиГ – 29  то  отдавая  дань  уважения  нашим   конструкторам  можно  смело  утверждать  что  возможности   аэродинамической  модели  МиГ – 29   выходят  далеко  за  рамки  которые  прописаны   сухими   цифрами  ТТХ.

Однако  возможности  современных   ТРДДФ  и  материаловедения  не  безграничны.

Основные  причины   ограничивающие   ВСХ     МиГ - 29

- ограничение  максимально  допустимой  скорости  у  земли ( 1450 – 1500 км / ч )                   и  на  высоте  11000 м   ( 2450 – 2500 км / ч )  вызвано  пределом  прочности  остекления  фонаря  кабины  пилота.

- высотно-скоростные  характеристики   так же  ограничены  по  тяге  двигателей

из-за  газодинамических  и  вибрационных  нагрузок  на  КНД , КВД  и  турбину..

- максимальное   время  включения   режима  «Форсаж»   не  более  10 мин

- температура   воздухозаборника   не  более  190  град   при  H < 3000 м    и    M  > 0,8

- приборная  скорость  на  высотах   H <  10000 м    Vпр = 400 - 1000 км/ч

Сразу  оговорюсь   о  том  что  не  удалось. Не  получилось   сделать  реальным  полёт  на  низких   высотах   при    H < 1000 м   из – за   недостаточной  гибкости  настроек   и  бедности   инструментов   редактирования   реактивных   кривых   ( Jet  Curves ).

В  электронной  таблице  MiG – 29.xls   собраны  все   параметры   и   результаты   тестов. Цифры   которые   изменить  не   удалось   отмечены   красным   цветом.

Все  дело  в  том  что  в  реальности  крейсерский  режим  МиГ – 29  на  высотах  до 1000 метров  без  подвесок  характеризуется   следующими  приблизительными  показателями

При  режиме  «Крейсер» РУД = 0,5 – 0,6   Vпр = 800 – 850  км / ч  но  никак  не  1100 км / ч

При  режиме  «Максимал»  РУД = 0,9  Vпр = 1000 - 1100  км / ч  но  никак  не  1250 км / ч

Единственный  истребитель  на  сегодня ,  который  в  режиме  «Максимал»  без  включения  режима  «Малый  Форсаж»  на  малых  высотах   легко  проходит  скорость  звука    М = 1.0  ( 1220 км / ч )   это  Су – 57 ( ПАК  ФА )

Отдельно  хочу  отметить  некорректную   работу   указателя  истинной  скорости   у       MiG – 29  Colimata.  Кто   знает  как   приблизительно   она  рассчитывается  можете   сравнить   показания   указателя  истинной  скорости   для   разных  высот  и  скоростей.

Настраиваем   МиГ – 29

Для  тех  кто  хорошо  знаком  с  программой   Plane-Maker  прилагаю  файл  электронных  таблиц  MiG – 29.xls   где  желтым  цветом  отмечены  все  параметры  которые  нужно  настроить.

Для  тех  кто  не  знаком  с  программой   Plane-Maker   читаем  дальше.

Запускаем   Plane-Maker

В  строке  меню  выбираем   File  > Open

Открываем  MiG – 29

В  строке  меню  выбираем   Standard   и  последовательно  заходим  в  четыре  пункта

Задаём  скорости  в  пункте  Viewpoint

В  реальности  скорость  выпуска  / уборки   шасси   у  МиГ – 29  не  более  700 км / ч  а  плавающие  предкрылки   и  закрылки   система  САУ  автоматически  выпускает  при  скоростях  менее   М < 0,8 …0,9  в  зависимости   от   режима   полёта.  Для  удобства  при  посадке  оставим  скорость  автоматического   выпуска   шасси  250  узлов  ( 463 км / ч)

Задаём  параметры   двигателя  в  пункте  Engine  Specs

Данные   тяги  задаём  по  реальным  данным   двигателя  ТРДДФ  РД – 33  пересчитанные  в  фунты ( lb )

Данные   удельного  расхода  топлива  подобраны   в  процессе   изнурительных   тестов  для  соответствия   реальным  параметрам   времени  полёта   и   дальности  полёта.

| Jet Curves / Bypass Ratio | 5,00 |
| --- | --- |
| Jet Curves / Mach | 5,00 |

Задаём   параметры   в  пункте  Control  Geometry

Как  уже   было  сказано  выше  у  современных  истребителей   предкрылки  и  закрылки  плавающие  а  не  дискретные.  Углами  их   оптимального   отклонения  управляет  САУ

Угол  отклонения  предкрылков  0 – 20 град.

Угол  отклонения  закрылков  0 – 25 град.

В  нашем  случае  делаем  три  рабочих  положения   для  выпуска   закрылков

Положение  0 – закрылки  убраны

Положение  1 – закрылки  выпущены  на  5  град. ( взлёт  с  массой  до 15 т )

Положение  2 – закрылки  выпущены  на 15  град. ( взлёт  с  массой  15 т – 18 т )

Положение  3 – закрылки  выпущены  на  25  град.  ( заход  на  посадку )

Задаём  массы  в  пункте   Weight & Balance

Масса  пустого  11000 кг  или  24250 Lb

Масса   топлива  во  внутренних  баках  3300 кг

Масса   топлива   в  3-х  ПТБ  ещё  3000 кг

2 x ПТБ - 1200 ( 900 кг )     1 x ПТБ - 1500 ( 1200 кг )

Итого  6300 кг  или  13889 Lb

Максимальный   взлётный   вес  18000  кг  или  39683 Lb

Перед    выходом   сохраняем   изменения

Создателям  МиГ – 29  Colimata   хотелось  бы  пожелать  более

внимательно  и  детально  подходить  к  проектированию   платных   истребителей.

Для   тех   кто  не  хочет  заморачиваться  со  всем  вышеизложенным   пишите  на

mva1968@yandex.ru     Вышлю   готовые   файлы   для  XP10

Ниже   приведены   основные   возможности  системы  САУ   которая   к  большому  сожалению   так  и  не  была  реализована.

Желаю   успехов   всем   пилотам   данной   модели !