Панель заправки топливом

(проект Ту-144Д)

Инструкция по эксплуатации

Панель заправки топливом сделана по имеющейся фотографии (с самолета СССР-77110) и обобщению описания принципов работы систем заправки топливом самолетов Ту-154 и Ил-86. Надеюсь, получилось не сильно погрешить против истины)

Панель заправки вызывается кликом мышью по топливомеру баков 6 и 8 (см. скриншот). Закрыть панель можно кликом по её верхнему краю.

Сверху панели расположены задатчики желаемого количества топлива в баках: основных (3-6), первом, втором и восьмом. Количество топлива измеряется штатными топливомерами. Для работы панели заправки необходимо наличие напряжения в сетях постоянного и переменного токов.

Ниже расположены тумблеры открытия кранов соответствующих баков, а также магистральных кранов (МК). Топливо из топливозаправщика поступает в две магистрали (правую и левую), проходит там через магистральные краны и доходит до баков, где встречается уже с кранами баков. Таким образом, необходимым и достаточным условием того, что топливо поступает в бак, являются открытые магистральные краны и краны соответствующего бака. И, конечно, наличие давления в магистрали)

Давление в магистрали (т.е. подключение топливозаправщика) появляется вместе с возможностью подключить РАП: нужно находиться на твердом покрытии аэродрома с выключенными двигателями. Нормальное давление в модели составляет пока 3,5 атм.

Самый нижний тумблер переключает режимы панели заправки. В положении «Контроль МК» производится проверка магистральных кранов: лампы их состояния должны переключиться в «обратное» состояние (т.е. при закрытом кране загорится зеленая лампа, а при открытом – желтая).

В положении «Заправка» включается подача топлива, и панель заправки начинает работать. Заправка каждого бака прекращается, когда он заполняется полностью, либо когда уровень топлива достигнет выставленного на задатчике. Основные баки заправляются последовательно, в порядке, обратном порядку их выработки (начиная с расходных баков РБ).

Нажатие кнопки «Принудительная заправка» включает режим, в котором заправляются одновременно все баки, у которых открыты краны, и заправка идет до полного заполнения баков. Повторное нажатие кнопки отключает данный режим.

Порядок заправки топливом

Для выполнения обычной заправки следует сделать следующее:

- Рассчитать необходимое количество топлива на полет в основных и балансировочных баках (1-ом, 2-ом и 8-м).  Для полной заправки 95 т топлива все эти баки (кроме 8) следует заполнить полностью.

- Выставить на задатчиках необходимое количество топлива. Помните, что выставляется количество топлива, которое будет в баке после заправки (а не количество перекачанного из заправщика топлива).

- Включить панель заправки, переведя тумблер в положение «Заправка».

- Включить тумблеры баков, в которые будет производиться заправка (обычно все, кроме бака 8).

- Открыть магистральные краны и убедиться по загоранию ламп и показаниям топливомеров, что заправка началась.

- После окончания заправки (автоматического закрытия баковых кранов) закрыть магистральные краны и выключить все тумблеры (включая главный нижний тумблер).

Нормальное состояние панели заправки в процессе заправки представлено на рисунке:

Время заправки 95 т топлива составляет около 15 минут. Можно сократить время ожидания, пользуясь ускорением времени (рекомендую не ускорять более х4).

Во время заправки следите за индикатором центровки, не допускайте превышения центровки 46% во избежание опрокидывания на хвост.